林州市公安局交警大队道路交通技术监控更新维护项目（三次）

# 招 标 文 件

项目编号：林财公开采购-2023-GK22

采 购 人： 林  州  市  公  安  局

采购代理：河南航勤工程管理有限公司

2023 年 10 月

目 录

第一章  招标公告 	2

第二章  投标人须知 	7

第三章 项目内容及要求	32

第四章  合同条款（格式） 	85

第五章  投标文件格式 	105

第六章  附件	123

第一章  招标公告

林州市公安局交警大队道路交通技术监控更新维护项目（三次）

招标公告

项目概况

林州市公安局交警大队道路交通技术监控更新维护项目的潜在投标人（申请人，下同） 应登陆安阳市公共资源交易中心网站/林州市交易中心(http://ggzy.anyang .gov.cn/#/Home?areaCode=002&areaCity=lz)网站， 凭企业数字证书点击【业务办理入 口】- 【我是投标人/供应商】 - 【政府采购】登录投标系统获取招标文件，并于 2024年1月18日上午 9 时 00 分前递交投标文件。

# 一、项目基本情况

1.项目编号：林财公开采购-2023-GK22  ；

2.项目名称：林州市公安局交警大队道路交通技术监控更新维护项目；

3.采购方式：公开招标；

4.预算金额： 3,100,000.00元/年

最高限价： 2,227,289.00 元/年

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元/年） | 包最高限价 （元/年） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林财公开采购-2023-GK22 | 林州市公安局交警大队道路交通技术监控更新维护项目 | 3,100,000.00 | 2,227,289.00 | 否 | 3100000 ，其中小微企业采购金额：0 |

5.采购需求

5.1 采购内容：道路交通技术监控（电子警察）维护、保养、扩建、更新、升级、信息系统集成、优化、服务等。

5.2 作业范围：林州市行政区域内（采购人指定地点）；

5.3 资金来源：财政资金；

5.4 质量标准：符合国家及行业规范要求标准，并满足采购人要求；

5.5招标方式：单项价格招标采购，在本标资金范围内据实结算；

6.合同履行期限： 1 年；

7.本项目是否接受联合体投标：否；

8.是否接受进口产品：否；

9.是否专门面向中小企业：否。

# 二、申请人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：强制节能产品强制采购、节能产品、环境 标志产品及贫困地区产品优先采购、促进中小企业发展扶持政策、进口产品政策、信息 安全产品、社会信用体系建设、促进残疾人就业、支持监狱企业发展等；根据《政府采 购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）的规定。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（2）财务状况报告（提供第三方审计机构出具的 2022 年度财务审计报告；公司成立时间不足一年的， 可提供开户银行资信证明） ，2023 年以来连续 3 个月依法缴纳税收 和社会保障资金的相关证明材料（成立不足要求时限的,提供自成立以来依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供书面声明）；

（4）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供书面声明）；

3.2 投标人须具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质,具有有效的安全生产许可证。

3.3 投标人近三年（2020 年以来） 在经营活动中信誉良好，没有处于被接管、停止 营业、注销、破产等状态，以及在建设行政主管部门或其授权部门的随机抽查中未被列入不合格状态（提供书面承诺）；

3.4 投标人拟派本项目技术负责人须具有相关专业贰级及以上注册建造师执业资格证书（在本单位注册，不含临时建造师），具有有效的安全生产考核合格证书；提供技术负责人有效的劳动合同和2023年1月以来在本单位连续缴纳的社保证明（提供社保局出具的证明及社保网上查询截图）。

3.5 自本公告发布之日起通过“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）信用

服务渠道查询企业信用记录， 被列入“失信被执行人（中国执行信息公开网 http://zxgk.court.gov.cn/shixin/） ”、“政府采购严重违法失信名单 ”、“重大税收违法失信主体 ”的投标人，不得参与本次采购活动； 自本公告发布之日起通过“ 中国政府采购网 ”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重 违法失信行为记录名单查询企业信用记录， 被列入政府采购严重违法失信行为记录名单 的投标人，不得参与本次采购活动；自本公告发布之日起通过“国家企业信用信息公示系统 ”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）渠道查询企业信 用信息，受过行政处罚、被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单（黑名单） 的投标人（已过处罚期限或已被移出的除外）不得参与本次采购活动；

3.6 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目同

一标段（包）采购活动，并提供相关书面声明材料。

# 三、获取招标文件

1.时间： 2023 年12月 25日至 2024 年1月2日，每天上午 00 时 00 分至 11 时 59分,下午 12 时 00 分至 23时 59 分；

2.地点：登陆安阳市公共资源交易中心网站/林州市交易中心(http://ggzy.anyang. gov.cn/#/Home?areaCode=002&areaCity=lz)网站，凭企业数字证书点击【业务办理入 口】- 【我是投标人/供应商】 - 【政府采购】登录投标系统获取招标文件,此为获取招标

文件的唯一途径；

3.方式：网上下载；

4.售价： 0 元。

# 四、投标截止时间及地点

1.时间： 2024 年1月18日上午 9 时 00 分；

2.地点（方式） ：网上不见面电子提交。投标人须在投标截止时间前登陆安阳市公 共资源交易中心网站/林州市交易中心(http://ggzy.anyang.gov.cn/#/Home?areaCode =002&areaCity=lz)网站，凭企业数字证书点击【业务办理入口】-【我是投标人/供应

商】 - 【政府采购】登陆投标系统，递交投标文件。

五、开标时间及地点

1.时间： 2024 年 1月18日上午 9 时 00 分；

2.地点（方式）：网上不见面电子开标（开启）。开标（开启） 时间前请投标人打开安阳市公共资源交易中心网站/林州市交易中心（http://ggzy.anyang.gov.cn/#/Home ?areaCode=002&areaCity=lz）网站，凭企业数字证书点击【网上开标大厅】 - 【进入交 易大厅】 - 【政府采购】登录投标系统，选择【开标会】菜单,并进入与本项目相匹配的 网上开标大厅（林州市公共资源交易中心一开标厅） 准时参加开标（开启） 活动，并按

照指令进行远程解密投标文件。

# 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南 省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·林州市）》上发

布，招标公告期限为五个工作日。

# 七、其他补充事宜

1.若潜在投标人为新用户的， 须登陆“安阳市公共资源交易中心网站（http://anyan g.hngp.gov.cn/anyang） ”，点击右上角“注册 ”按钮进行企业主体信息注册登记（咨 询电话： 0372-3387725），并按规定办理相关数字证书。投标人完成注册、办理数字证

书后，方可获取招标文件、参加投标等网上电子交易；

2.根据豫财购〔2017〕10 号和安财购〔2017〕7 号文要求，参加政府采购项目的中 小微企业供应商，持中标（成交） 通知书可向金融机构申请合同融资，详情请登录安阳 市政府采购网（http://anyang.hngp.gov.cn/），进入网站飘窗或业务指南窗口了解金

融机构提供的融资服务内容；

3.在提交投标文件截止时间前完成所有电子投标文件的上传，并“确认并签名”，

逾期上传视为投标无效；

4.由于投标人的自身原因， 在规定时间内解密不成功的， 作为无效标处理。具体操 作  方  式  可 登  陆  “  安  阳  市  公 共  资 源 交  易  中 心  网 站 （http://anyang.hngp.gov.cn/anyang） ”【资料下载-用户手册】专区查看相应的开

标、投标流程和方法；

5.电子交易过程中如遇相关操作规则调整， 投标人应以“安阳市公共资源交易中心

网站（http://anyang.hngp.gov.cn/anyang）”即时发布的相关规则为准。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人：林州市公安局

统一社会信用代码： 1141058100560716XM

地  址：河南省安阳市林州市红旗渠大道西段

联系人：徐江云

电  话：13837283005

- 采购代理机构：河南航勤工程管理有限公司

统一社会信用代码： 91410581MA9GFM0N86

地  址：河南省安阳市林州市开元街道红旗渠大道西段88号禧福苑小区6号楼1001室

联系人：王毅

电  话： 18637277910

3.项目联系方式

项目联系人：徐江云

电      话：13837283005

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：林州市公安局 统一社会信用代码： 1141058100560716XM 地 址：河南省安阳市林州市红旗渠大道西段 联系人：徐江云 电 话：13837283005 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：河南航勤工程管理有限公司 统一社会信用代码：91410581MA9GFM0N86 地 址：河南省安阳市林州市开元街道红旗渠大道西段88号禧福苑小区6号楼1001室 联系人：王毅 电 话： 18637277910 |
| 3 | 项目名称 | 林州市公安局交警大队道路交通技术监控更新维护项目 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 采购内容 | 林州市道路交通技术监控（电子警察）维护、保养、扩建、更新、升级、信息系统集成、优化、服务等。 |
| 6 | 预算金额 和最高限价 | 本次采购设最高限价， 最高限价为 2,227,289.00 元/年，投标人投标总报价和分项报价超出本项目采购预算价和最高投标限价的，其投标将被否决 注：本项中所称采购预算价并非管理与服务费用的最终结 算价，最终结算价以采购人每年的实际核定为准。 本项中所称的“年 ”不是指自然年，是以合同起算日至下一自然年对应日为一年 |

| 7 | 合同履行期限 | 1年（以合同确定的起止日期为准） |
| --- | --- | --- |
| 8 | 作业范围 | 林州市行政区域内（采购人指定地点） |
| 9 | 质量要求 | 符合国家、地方及行业现行规范，并满足采购人要求 |
| 10 | 申请人（投标人） 资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条； 2.强制节能产品强制采购、节能产 品、环境标志产品及贫困地区产品优先采购、促进中小企业发展扶持政 策、进口产品政策、信息安全产品、社会信用体系建设、促进残疾人就 业、支持监狱企业发展等；根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库【2020】46 号）的规定。 3.本项目的特定资格要求： 3.1 按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定，提供下列材料： （1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件； （2）财务状况报告（提供第三方审计机构出具的 2022 年度财务审计报告；公司成立时间不足一年的， 可提供开户银行资信证明） ，2023 年以来连续 3 个月依法缴纳税收 和社会保障资金的相关证明材料（成立不足要求时限的,提供自成立以来依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材料）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供书面声明）； （4）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供书面声明）； 3.2 投标人须具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质,具有有效的安全生产许可证。 3.3 投标人近三年（2020 年以来） 在经营活动中信誉良好，没有处于被接管、停止 营业、注销、破产等状态，以及在建设行政主管部门或其授权部门的随机抽查中未被列入不合格状态（提供书面承诺）； 3.4 投标人拟派本项目技术负责人须具有相关专业贰级及以上注册建造师执业资格证书（在本单位注册，不含临时建造师），具有有效的安全生产考核合格证书；提供技术负责人有效的劳动合同和2023年1月以来在本单位连续缴纳的社保证明（提供社保局出具的证明及社保网上查询截图）。 3.5 自本公告发布之日起通过“信用中国 ”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务渠道查询企业信用记录， 被列入“失信被执行人（中国执行信息公开网 http://zxgk.court.gov.cn/shixin/） ”、“政府采购严重违法失信名单 ”、“重大税收违法失信主体 ”的投标人，不得参与本次采购活动； 自本公告发布之日起通过“ 中国政府采购网 ”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重 违法失信行为记录名单查询企业信用记录， 被列入政府采购严重违法失信行为记录名单 的投标人，不得参与本次采购活动；自本公告发布之日起通过“国家企业信用信息公示 系统 ”网站（http://www.gsxt.gov.cn/corp-query-homepage.html）渠道查询企业信 用信息，受过行政处罚、被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单（黑名单） 的投标人（已过处罚期限或已被移出的除外）不得参与本次采购活动； 3.6 单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目同一标段（包）采购活动，并提供相关书面声明材料。 |

| 11 | 踏勘现场 | □组织 不组织， 投标人可根据需要自行踏勘现场，费用及风险 自负 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 招标文件的 澄清或修改 | 采购人可在投标文件递交截止时间至少 15 日前对已发出 的招标文件进行必要的澄清或修改， 并以补充通知、澄清 或更正公告等形式通知各潜在投标人， 请各潜在投标人在 投标文件递交截止时间前登陆《全国公共资源交易平台 （河南省·林州市）》（http://ggzy.anyang.gov.cn/#/ Home?areaCode=002&areaCity=lz）等公告发布媒体时刻 关注项目信息。若澄清或者修改的内容可能影响投标文件 编制，且距离投标文件递交截止时间不足 15 日的，应当 顺延投标文件递交截止时间 |
| 13 | 投标预备会 | □召开，时间： 地点： 不召开 |
| 14 | 投标有效期 | 60 日历天（自开标之日起） |
| 13 | 签字或盖章要求 | 法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖投标单位有效公章。 |
| 15 | 投标保证金 | 无 |
| 16 | 投标文件份数 | 1.电子投标文件：壹份（按招标文件规定从网上递交） 2.纸质投标文件：中标人在领取中标通知书前按采购人、 采购代理机构要求提供纸质投标文件（根据项目需要数量 提供）和电子文档（U 盘）【此 U 盘内容包含未加密的正 式版电子投标文件及“.doc”类可编辑文档】 |
| 17 | 投标文件的递 交和开标信息 | 1.投标文件递交截止时间及开标时间：2024 年1月18日 上午 9 时 00 分（北京时间） 2.投标文件递交地点（方式） ：网上不见面电子投标。投 标人须在投标截止时间前登陆安阳市公共资源交易中心 网站/林州市交易中心(http://ggzy.anyang.gov.cn/#/Home?areaCode=002&areaCity=lz)网站，凭企业数字证书 点击【业务办理入口】-【我是投标人/供应商】-【政府 采购】登陆投标系统，提交投标文件 3.开标地点（方式） ：网上不见面电子开标。开标时间前 请投标人打开安阳市公共资源交易中心网站/县区交易中 心/林州市交易中心(http://ggzy.anyang.gov.cn/#/Hom e?areaCode=002&areaCity=lz)网站，凭企业数字证书点 击【网上开标大厅】 - 【进入交易大厅】 - 【政府采购】登 陆开标系统，选择【开标会】菜单,并进入与本项目相匹 配的网上开标大厅（林州市公共资源交易中心一开标厅） 准时参加开标活动，并按照指令进行远程解密投标文件。 |
| 18 | 纸质投标文 件装订要求 | 需采用左侧无线胶装方式， 将投标文件装订成册， 且装订 牢固不易拆散和换页，不得采用活页方式装订 |
| 19 | 封套上应 载明的信息 | 按招标文件规定递交纸质投标文件和电子文档（U 盘）时， 外封套上应载明的信息： “正本”、“副本”或“电子文档（U 盘）” 采购人名称： 投标人名称： （项目名称）投标文件 标段（包）： （如有划分） 采购项目编号： 于 年 月 日 时 分（投标文件递交截止时 间）之前不准启封 |
| 20 | 是否退还 投标文件 | □是 否，不退还 |
| 21 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的补充文件（如：补充通知、澄清或更正公告等） |
| 22 | 评标委员 会的组建 | 评标委员会由采购人代表和有关经济、技术方面的评审专家共5人组成，其中采购人代表1人，有关技术方面的评审专家4人，评审专家由采购人从相关评标专家库中随机抽取。 |
| 23 | 是否授权评标委 员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数： 3 名 |
| 24 | 公告发布媒介 | 在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平 台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公 共资源交易平台（河南省·林州市）》上发布 |
| 25 | 付款方式 | 本合同生效后，采购人在每季度后的第一个月内支付乙方上季度的维保费，季度维保费用 = 维护人员工资及车辆燃油维修费用 + 设备更换费用 + 新建费用 + 后台软件升级费用 + 网络费用+电子警察供电费 |
| 26 | 履约保证金 | 根据安阳市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的 通知，本项目不收取履约保证金 |
| 27 | 质保期 | 新增、更换设备质保期三年 |
| 28 | 是否接受 电子投标 | 是，接受，请按规定提交电子投标文件 □否，不接受 |
| 29 | 是否专门面向 中小企业采购 | □是，请投标人按相关规定提供《中小企业声明函》或 《残疾人福利性单位声明函》或提供由省级以上监狱管理 局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱 企业的证明文件 ☑否， 根据招标文件具体落实的政府采购政策价格扣除比 例，用扣除后的价格参与评标。该价格仅作为评标价使用， 中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准 |
| 30 | 折扣价 | ☑接受， 根据招标文件具体落实的政府采购政策给予的价 格扣除比例及公共资源交易平台系统程序填报（招标文件未给定格式或公共资源交易平台系统程序无设定格式的无须单独填报） ，该价格仅作为评标价使用，中标价和合 同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准 □不接受，本项目专门面向中小企业采购 |
| 31 | 本项目中小企业 划分标准所属行 业 | 其他未列明行业 |
| 32 | 质疑和投诉 | 参与本次采购活动的投标人如有异议， 可在各环节法定质 疑期内向采购代理机构一次性提出针对该采购程序环节 的书面质疑函， 书面原件送达至招标文件列示的采购代理 机构及采购单位联系人处；依据法规规定，质疑函应当有 明确的请求和必要的证明材料，应当包括下列内容：1.投 标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 2.质疑项目的名称、编号；3.具体、明确的质疑事项和与 质疑事项相关的请求； 4.事实依据； 5.必要的法律依据； 6.提出质疑的日期。投标人为自然人的， 应当由本人签字； 投标人为法人或者其他组织的， 应当由法定代表人、主要 负责人， 或者其授权代表签字或者盖章， 并加盖公章。如 对采购代理机构的答复仍有异议的， 可向招标文件列示的 监督部门提出书面投诉。（具体程序按照《政府采购质疑 和投诉办法》执行） |
| 33 | 招标代 理服务费 | 代理服务费由中标 (成交) 供应商支付; 参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招办[2023]002号文件中招标代理服务收费标准收取，中标 (成交) 供应商在领取中标 （成交）通知书前向采购代理机构交纳。 |
| 34 | 需要补充 的其他内容 | 1.开标时应由投标人法定代表人或其委托代理人持本人 身份证原件及加盖公章的复印件、授权委托书（无委托除 外）参加开标会议，否则投标无效。但，网上不见面电子 开标除外 2.招标文件中相关内容前后表述不一致的， 以表述在前的 为准或有利于项目实施的原则确定；同一组成文件不同版 本之间有不一致的，以形成时间在后者为准 3.签字、盖章要求 （1）招标文件明示签字、盖章的地方必须按规定签字、 盖章 （2）投标文件中如果有涂改、插字、删除等情况，必须 在文件改动处由法定代表人或其授权的代理人的签字或 盖章，并标明“修改”字样 注：投标文件中各电子标书要加签有效的投标人机构 CA 数字证书、法定代表人个人 CA 数字证书。根据《中华人 民共和国电子签名法》，第二条“本法所称电子签名，是 指数据在电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身 份并表明签名人认可其中内容的数据 ”，第十四条“可靠 的电子签名与手写签名或盖章具有同等的法律效应 ”，可 以认定：用户使用 CA 数字认证，具有与手写签名相同的 法律效应 4.招标文件中所称的原件包括根据国家或地方相关规定 从相关行政主管部门官方网站获取的网页截图或网页打印件 5.在项目公告发布后，因第三方机构（如：信用信息查询 网站等）相关内容调整，造成与招标文件要求不一致的， 以第三方机构调整后的内容为准（因调整后没有招标文件 要求项的，则不需提供该项材料） 6.本次采购项目具体落实的政府采购政策【价格评审优惠 的政策仅适用于非专门面向中小企业采购项目， 中小企业 划型标准按《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011 〕300 号》规定执行】 （1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财 库[2020]46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通 知》工信部联企业〔2011〕300 号及《关于政府采购促进 小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14 号）、 《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问 题的通知》（财库[2014]68 号） 、《三部门联合发布关于 促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通 知》（财库〔2022〕19 号）的要求，对小型、微型企业、 监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予 10%～20% （工程项目为 3%～5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 若以联合体形式参加政府采购活动， 联合体由大中型企业 与小微企业组成且小微企业的合同份额占到合同总金额 3 0%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4%～6% （工程项目为 1%～2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。 适用招标投标法的政府采购工程建设项目， 采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的， 评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%～5%作为 其价格分。报价扣除比例为：小型、微型企业、监狱企业、 残疾人福利性单位扣除报价的 10%，对符合条件的联合体扣除报价的 4%【投标人须在投标文件中提供《中小企业声 明函》见附件 1、《残疾人福利性单位声明函》见附件 2】。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。若以联合体形式参加政府采购活动， 联合体各 方均为中小企业的， 联合体视同中小企业。其中， 联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 （2）根据《节能产品政府采购实施意见》（财库「2004」18 5 号）的规定，投标产品如果是最新一期节能产品政府采 购清单内的产品且在有效期内， 优先予以采购。（响应文 件中须提供有效的证明材料且加盖供应商公章， 否则不予 认可） （3）根据财库〔2014〕68 号《财政部司法部关于政府采 购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小 微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员 提供生产项目和劳动对象， 且全部产权属于司法部监狱管 理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局， 各省、自治区、直 辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强 制隔离戒毒所、戒毒康复所， 以及新疆生产建设兵团监狱 管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加投标活动时， 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建 设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》 |
| 本招标文件最终解释权归采购人和采购代理机构所有 |  |  |

A  总说明

# 1.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标中所叙述的项目。

# 2.定义

2.1“采购代理机构”系指组织本次招标的机构：河南航勤工程管理有限公司。

2.2“投标人 ”系指符合招标文件规定的条件， 向采购代理机构提交投标文件的法人

或其他组织。

# 3.合格的投标人

3.1 凡符合本次招标公告中“投标人资格要求”的均为合格投标人。

3.2 投标人应遵守国家法律、法规和采购代理机构有关招标文件的规定。

# 4.投标费用

无论投标结果如何，投标人所有参与本次投标有关的全部费用自行承担，采购代理

机构均无义务和责任承担投标人的任何费用。

B  招标文件说明

# 5.招标文件的构成

招标文件用以阐明招标项目及服务、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部

分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知（含前附表）

（3）项目内容及要求

（4）合同条款（格式）

（5）投标文件格式

（6）附件

# 6.招标文件的澄清、修改

6.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全等问题， 应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按“投标人须知前附表 ”中的规定对招

标文件提出质疑，要求采购人对招标文件予以答复。

6.2 采购人将按“投标人须知前附表 ”中的相关规定对招标文件质疑问题进行答复，

并作为招标文件的组成部分,与其具有同等约束力。但不指明质疑问题的来源。

6.3 招标文件发出后,采购人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

6.4 招标文件的澄清或修改将按“投标人须知前附表”中的相关规定作出。招标文

件的澄清或修改等内容作为招标文件的组成部分,具有约束作用。

6.5 当招标文件、招标文件的澄清、修改或补充等文件在同一内容的表述上不一致

时,以最后发出的为准。

6.6 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改或补充等 文件内容进行研究, 如果澄清、修改或补充等文件内容发出的时间距投标文件递交截止 时间上不足 15 天（招标文件另有规定的除外），采购人可酌情延长投标文件递交截止

时间。

C  投标文件的编写

# 7.要求

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容， 按招标文件的要求提供投标文件， 并保证

所提供全部资料的真实性。投标文件应对招标文件做出实质性响应， 否则， 其投标文件

将被拒绝。

# 8.投标文件的组成

（1）投标函

（2）投标函附录及报价明细表

（3）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的企业法定代表人授权书

（4）资格证明文件

（5）反商业贿赂承诺书

（6）投标承诺函

（7）履约承诺书

（8）拟投入本项目主要人员及主要设备配置表

（9）管理与服务方案

（10）综合实力评审资料

（11）其他资料

# 9.投标文件格式

9.1 投标人应按本章“8. 投标文件的组成 ”列示内容编制投标文件，“投标文件格

式”仅为对投标文件部分内容的格式化规范，并非投标文件所应具备的全部内容。

9.2 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标函及投标函附录。招标文件

中未列明格式的，由投标人按一般通用格式自行设计。

10.投标报价

投标人报价大写文字表示的数据与小写数字表示的有差别， 以大写文字表示的数据 为准；若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。如投标人拒绝接受上

述意见，其投标将被拒绝。

11.投标人资格证明文件

投标人必须提交能证明其具备投标人资格进行投标和具备合同履行能力的文件， 作

为投标文件的一部分。

12.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

13.投标有效期

见“投标人须知前附表”。

14.投标文件的制作

14.1 投标文件按“投标文件格式 ”进行编写， 如有必要， 可以增加附页， 作为投标

文件的组成部分。“投标文件格式”未给定格式的应按一般通用格式自行设计制作。

14.2 投标文件应当对招标文件有关技术要求、合同履行期限、服务地点、质量要求、

投标有效期等实质性内容作出响应。

14.3 电子投标文件须按招标文件规定登陆相关系统制作。纸质投标文件应用不褪色

的材料书写或打印，并按“投标人须知前附表”中的相关规定装订。

14.4 投标文件份数：见“投标人须知前附表”。

14.5 投标文件递交方式：见“投标人须知前附表”。

14.6 投标文件均应按投标人须知前附表中的相关规定签字或盖章。

14.7 投标人应在纸质投标文件封面上注明“正本或副本 ”字样， 纸质投标文件正本

和网上递交的电子投标文件若有差异且以网上不见面电子开标和电子评标的， 则以电子

投标文件为准。

14.8 投标人于投标文件递交截止时间前可以补充、修改或撤回投标文件， 并书面通

知采购代理机构。

14.9 电报、电话、传真、电子邮件等招标文件没有明示的投标形式概不接受。

D  投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1 现场递交纸质投标文件的， 投标人应将纸质投标文件正本、副本及电子版投标 文件用非透明文件袋密封，在封签处加盖公章， 并按投标人须知前附表中的相关规定在

封套上载明信息。

15.2 纸质投标文件应由专人送交，投标人应将投标文件按 15.1 中的规定密封和载 明信息后，按招标文件规定的形式、时间和地址送达。没有按照 15.1 中的规定进行密

封和载明信息的，将被视为无效投标。

16.投标文件的递交

所有投标文件须按招标公告中规定的时间、地点和方式递交。

17.迟交的投标文件

投标文件递交截止时间后递交的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

E  开标和评标

18.开标

18.1 采购代理机构按招标公告规定的时间和地点公开开标， 投标人应按投标人须知 前附表中的相关规定派代表参加开标会， 并签名报到， 以证明其出席开标会。投标人未

派代表参加的，该投标将被视为无效投标。

18.2 现场递交投标文件纸质版开标的， 开标前现场检查投标文件密封情况， 确认无

误后开标，开标时拆封唱标，唱正本“投标书 ”内容以及采购代理机构认为必要的其他

内容并记录。

18.3 网上不见面电子开标的须按“投标人须知前附表 ”中的相关规定登陆相关网站

操作执行。

19.评标委员会

评标委员会的组成及评标专家的确定方式：见“投标人须知前附表”。

20.投标文件的审查和确定

20.1 开标后， 评标委员会将依据招标文件， 审查投标文件是否完整， 是否符合招标 文件的要求， 是否有计算错误， 是否有大小写不一致， 投标文件是否恰当地签署（含法

定代表人或委托代理人签章和投标人公章）。

20.2 在对投标文件进行详细评审之前， 评标委员会按照评标方法对投标人进行初步 评审（包括资格评审、形式评审和响应性评审） ，不符合招标文件要求的投标人将被拒

绝。

20.3 评标委员会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应， 而没 有重大偏离和保留。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定 且没有重大偏离和保留（重大偏离和保留是指影响到招标文件和投标人的义务的规定，

而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标人的公平竞争地位）。

20.4 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

20.5 评标委员会拒绝被确定为非实质性响应的投标人， 投标人不得通过修正或撤销

不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

20.6 允许投标人修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则

的地方。

21.评标原则

21.1 评标工作由依法组建的评标委员会负责。评标委员会依据本招标文件规定的评

标方法,对投标文件进行评审和比较,向采购人提出书面评标报告。采购人根据评标委员 会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，原则上确定第一中标候选人为

中标人。

21.2 坚持公开、公平、公正地对待所有投标人。

21.3 按照同一评标程序及方法审查所有投标人的投标文件。

21.4 如评标委员会一致认为投标报价明显不合理， 有降低质量、不能诚信履约的可

能时，有权要求投标人做出解释并提交相关证明材料。如投标人不能做出合理解释、未 能提供相关证明材料或做出的解释、提供的证明材料不具备充分理由的，评标委员会在

取得多数一致意见后，可确定该投标报价无效。

22.评标方法

22.1 本次评标采用综合评分法。评标委员会对通过初步评审满足招标文件实质性要 求的投标文件，按照赋分标准的内容进行综合评审得分（详细评审） ，并按得分由高到 低的顺序推荐中标候选人（推荐的中标候选人数量， 见“投标人须知前附表”）。得分 相同的， 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。中标人数量及确

定方式见“投标人须知前附表”。

22.2 评标程序

评标程序为：初步评审,详细性评审,澄清、说明和补正，推荐中标候选人。

22.2.1 初步评审

（1）资格评审

①具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织， 提供有效的营业执照等证明文件。

②财务状况报告（提供第三方审计机构出具的 2022 年度财务审计报告；公司成立时 间不足一年的，可提供开户银行资信证明） ，2023 年以来连续 3 个月依法缴纳税收和社

会保障资金的相关证明材料（成立不足要求时限的，提供自成立以来依法缴纳税收和社

会保障资金的相关证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的应提供相关证明材

料）。

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供相关书面声明材

料）。

④参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

⑤具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（提供相关书面声明材料）。

⑥单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位， 不得参加同一项目同一

标段（包）采购活动，并提供相关书面声明材料。

⑦证明投标人符合“申请人资格要求”的其他相关证明材料。

（2）形式评审

①具备有效的营业执照，且投标人名称与营业执照等证件名称一致。

②投标文件上的签字、盖章齐全，符合招标文件规定。

③只能有一个有效报价。

④投标文件组成符合招标文件规定。

（3）响应性评审

①投标文件按招标文件规定填报了投标函、投标函附录及投标报价明细表中的内容。

②投标报价不得高于预算金额。

③投标内容、质量标准、合同履行期限、作业范围等均符合招标文件要求。

④投标文件中没有附加采购人不能接受的条件。

23.2.2 详细性评审

①只有通过了初步评审的投标文件才能进入详细评审。

②评标委员会对通过初步评审的投标人的投标文件按赋分标准中的内容进行综合评

审得分。

③赋分标准

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 价格部分 | 投标报价（30分） | 投标报价单价、总价均不得高于“关于道路交通技术监控更新维护项目预算的审核报告”中的价格，采购价格及采购产品详见第三章项目内容及要求，超过该采购单价或总价的按无效投标处理。 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100×30%来计算 备注：根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件的规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书和中小企业声明函，否则不予认可。中标价和合同签约价仍以投标报价为准。 （注：计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |
| 2.2.2 | 技术部分 （30分） | 技术参数 (27分) | 1.投标人所投产品加★项全部满足招标文件技术参数要求的得20分；加★项每有一项不满足在20分的基础上扣2分，扣完为止； 2.投标人所投产品优于招标文件技术参数要求的，每优于一项加1分，最多加7分； 注：须提供公安部检验报告复印件并加盖制造厂商公章。 |
|  |  | 维保服务方案（3分） | 根据投标人的维保服务方案，评标委员会通过综合评价比较，优秀3分，良好2分，一般1分。 |
| 2.2.3 | 商务部分 （40分） | 业绩 （12分） | 1.投标人提供正在履约的金额300万元及以上的电子警察维护政府采购招标业绩，每提供一份得3分，最高得9分。 2. 投标人提供近三年来金额300万元及以上道路交通技术监控项目政府采购招标业绩的，每提供1份得1分，最高得3分。 注：须提供政府采购网中标公告网页截图、中标通知书、合同书复印件加盖投标人公章，原件备查。（不提供或提供不全者不得分） |
|  |  | 荣誉 （11分） | 1.为了保证电子警察系统主要产品、技术具备较高的先进性，可达到领先水平，投标人所投核心产品制造商应具备较强的新技术研发实力，可提供高水平技术支撑，具备国家科学技术部颁发的国家新一代人工智能开放创新平台的，得2分；否则不得分。 2.核心产品制造商应具备优秀的质量管理水平，曾获得由省级（或省级以上）政府部门颁发的政府质量奖项的，得2分，不提供或提供不全者不得分。 3.核心产品制造商应具备较强的科技创新能力、警务效能和实战能力，获得权威部门重点实验室证明材料的，得2分，不提供或提供不全者不得分。 4.核心产品制造商获得中华人民共和国工商行政管理总局颁发的工商企业信用“守合同重信用单位”的，得2分，不提供或提供不全者不得分。 5.核心产品制造商同时获得国家级科学技术进步奖和发明奖的，得2分。获得单个国家级技术进步奖或发明奖的，得1分，不提供或提供不全者不得分。 6.核心产品制造商在产品质量管理、设计、制造、风险控制等方面均处于行业较先进水平，具备3C(CCC)现场检测实验室资质的得1分，不提供或提供不全者不得分。 注：以上证明材料须提供复印件并加盖制造商公章，不提供不得分。 |

|  |  | 维护能力（15分） | 1.投标人施工期间提供3辆及以上升降作业车，且为自购车辆的得3分（须提供购买发票及应急管理厅颁发的登高作业证3个；升降作业车的发票及登高作业证原件扫描件加盖投标人公章，原件备查），否则不得分。 2. 投标人提供公安机关盖公章的道路交通技术监控维护项目在线率95%或以上的用户评价，每提供1个用户的评价得2分，最高得6分，须与中标通知书、合同书一致（原件备查）。 3.投标人具备交通仿真技术实力，并提供仿真软件培训证书,得3分。（须提供培训证书原件扫描件加盖投标人公章，原件备查，不提供不得分）。 4.技术负责人从事过道路交通技术监控项目经验并能提供说明材料的，得3分。（提供政府采购网中标公告网页截图、中标通知书、合同书、社保证明复印件加盖投标人公章，原件备查）。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 兼容性测试 （2分） | 1.为保证“智能交通综合管理平台”与原中心平台的互联互通，投标时提供对接测试报告并加盖制造商公章的得2分。 注：以上证明材料须提供复印件并加盖制造商公章，否则不得分。 |

23.投标文件的澄清、说明或者补正

23.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

23.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

23.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

24.投标报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（投标函附录） 内容与投标文件中相应内容不一致的以开标一览表（投标函附录）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（投标函附录）的

总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价按照第 23

项的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.保密及其它注意事项

25.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

25.2 评标期间评标委员会可对投标文件中有关问题分别向投标人进行询问， 请各投 标人予以答复。重要或复杂问题回答后， 须以书面形式补充， 并经法定代表人或其委托

代理人签署。回答文件将作为投标文件的组成部分。

25.3 在开标、评标期间， 投标人不得向评委询问情况， 不得进行旨在影响评标结果

的活动。

F  授予合同

26.中标通知和签订合同

26.1 采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。采购人自收到  评标报告之日起 5 个工作日内， 在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。 中标候选人并列的， 由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定

中标候选人顺序；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

26.2 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确 定中标人， 又不能说明合法理由的， 视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候 选人为中标人。第一中标候选人因自身原因放弃、或因其它原因不能继续履行合同的，

采购人可依评标委员会推荐的中标候选人顺序依次顺延下一中标候选人为中标人或重

新组织采购活动。

26.3 采购人或者采购代理机构自确定中标人之日起 2 个工作日内， 在公告发布媒介

上发布中标结果公告，公告期限为 1 个工作日。

26.4 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

26.5 采购人与中标人自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投 标文件的规定， 与中标人签订书面采购合同。所签订的采购合同不得对招标文件确定的

事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.6《中标通知书》对采购人、中标人均具有法律效力。

26.7 中标通知书、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等， 均为签订合同的 依据。所订合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改， 采购人和中标人不

得私下订立背离合同实质性内容的协议。

27.纪律和监督

27.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购谈判活动中应当保密的情况和资料， 不得与投标人串通损害国

家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

27.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标， 不得向采购人或者评标委员会成 员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；投标人不得

以任何方式干扰、影响评标工作。

27.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处， 不得向他人透漏对投标文件的 评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中， 评标委 员会成员不得擅离职守， 影响评标程序正常进行， 不得使用没有规定的评审因素和标准

进行评标。

27.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处， 不得向他人透漏对 投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评审活动

中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

28.质疑和投诉

见“投标人须知前附表”。

29.招标代理服务费

见“投标人须知前附表”。

30.需要补充的其他内容

见“投标人须知前附表”。

第三章  项目内容及要求

1、本项目中提出的技术参数仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置并在投标文件里体现，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2、核心产品的确定及同一品牌的认定：

依据项目占比及技术复杂性，本次项目核心产品为：500万像素环保电警抓拍单元、500万像素环保卡口抓拍单元、900万像素环保电警抓拍单元、900万像素环保卡口抓拍单元、球枪联动扬声示警一体机。

依据中华人民共和国财政部令第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求。不同供应商所投核心产品对应品牌完全相同且通过形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准的，将按照一家供应商计算。详细评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（技术+综合）的同品牌供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

关于道路交通技术监控更新维护项目预算的审核报告的参数及控制价

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 预算金额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计 |  |
| 1 | 500万像素环保电警抓拍单元 | ★★支持相机和镜头一体化设计。 ★★内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像和抓拍图片进行融合输出。 最大图像尺寸：≥2448×2048像素。 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。 支持车辆闯红灯捕获抓拍功能，白天车辆闯红灯行为捕获率≥99%；晚上车辆闯红灯行为捕获率≥99%。 支持14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰。 ★支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车等货车类型。 视频帧率（1-50）fps可设置。 ★支持根据现场违章抓拍需求设置事件优先度，事件优先度1～16可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储。 ★具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑牌车、白牌车、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 ★★宽动态功能有开启、关闭、自动三种设置，当设置为自动时，样品可根据环境照度自动开启或关闭宽动态功能。 ★★支持监视画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、港澳入出境车号牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌。支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤35°的机动车车牌号码。支持对80×25至1200 × 380像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码。 ★★支持显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 ★★支持设置室内、室外、白天、夜晚、普通、背光、顺光、低照度、高速运动、高度、超级夜景、自定义1-8场景模式的参数。 | 台 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 核心产品 |
| 2 | 500万像素环保卡口抓拍单元 | ★★设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。 ★★抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 ★★支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。 最大图像尺寸：≥2448×2048像素，视频帧率（1-50）fps可设置，视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG。 支持车辆捕获抓拍功能，白天和晚上的捕获率均≥99%。 支持车牌识别功能（含新能源），白天和晚上的识别率均≥99%。 ★支持设定以位置、车速、车型、行驶方向和车牌类型等为触发条件进行抓拍。 ★支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别≥7100种，通过车尾可识别≥3800种，全天识别准确率不低于99%。 ★设备支持人脸区域自动曝光，可根据人脸区域和光照变化自动调节人脸区域曝光参数；可通过IE浏览器设置人脸自动曝光的参考亮度、最短持续时间和人脸过滤时间。 支持不少于14种车身颜色识别，包括黑、白、灰、红、绿、蓝、黄、粉、紫、棕、青、金、橙、银灰。 ★具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑牌车、白牌车、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 ★★支持驾驶人脸部特征信息大于50×50个像素点、夜间环境照度在10lx~30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，输出高清人脸抠图。 ★★具有车灯去红光设置选项，开启后可去除车灯附近产生的红光。 ★★具有去鬼影设置选项，开启后可消除画面中的鬼影现象。 ★★具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。 ★★样机可在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型。 | 台 | 1 | 10,000.00 | 10,000.00 | 核心产品 |
| 3 | 900万像素环保电警抓拍单元 | ★支持相机和镜头一体化设计。 ★内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，设备可对视频图像和抓拍图片进行融合输出。 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览。 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800。 外壳防护等级应不低于IP66。 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测。 支持闯红灯抓拍功能，白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99%。 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别。 支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98%。 ★支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，越线停车等检测抓拍。 ★支持禁左、禁右、禁止掉头违章抓拍；支持禁货、禁拖拉机、禁农用车、禁大客车、禁拖/挂车通行等违章抓拍。 ★支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测。 ★支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车等货车类型。 ★★支持在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型。 ★★支持显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数。 ★★支持设置室内、室外、白天、夜晚、普通、背光、顺光、低照度、高速运动、高度、超级夜景、自定义1-8场景模式的参数。 ★支持识别车标类型≥460种；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。 支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1～16可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储。 支持24块感兴趣区域(ROI)增强编码功能，ROI区域压缩比0～100可设置。 支持1～6 张图片合成一张图片。 | 台 | 1 | 13,500.00 | 13,500.00 | 核心产品 |
| 4 | 900万像素环保卡口抓拍单元 | ★★设备的镜头和两个sensor一体化设计，具有独立三角分光棱镜分光结构装置，分别接收可见光和红外光。 ★★抓拍支持输出三张同时刻目标图片，包括可见光路图片（全彩），红外路图片（黑白）和融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，抓拍运动目标，三张图片中目标位置相同无位移。 ★★支持同时预览两路sensor视频，设备场景中放置红外LED常亮灯，朝向摄像机镜头，可见光路视频图像中补光灯灯珠完全无光，同时红外路视频图像补光灯可清晰看到灯珠亮光。 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览。 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800。 支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测。 支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能。 ★具有抓拍黄牌车、蓝牌车、绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、白牌车、黄绿双拼牌车和不启用抓拍八个设置选项。可对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、白色、黄绿双拼色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。 ★★支持驾驶人脸部特征信息大于50×50个像素点、夜间环境照度在10lx~30lx范围的情况下，配合LED补光与红外爆闪补光，输出高清人脸抠图。 ★★具有车灯去红光设置选项，开启后可去除车灯附近产生的红光。 ★★具有光晕消除设置选项，开启后可消除交通灯周边的光晕效果。 ★★具有去鬼影设置选项，开启后可消除画面中的鬼影现象。 ★★支持识别改装牛眼灯的大货车的车牌。 ★支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。 ★★支持在左右45°范围内识别机动车车辆特征，包括车牌号码、车身颜色、车辆类型。 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 外壳防护等级应不低于IP66。 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别。 支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别7100种，通过车尾可识别3800种，全天识别准确率不低于99%。 ★未叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×2160像素；叠加字符信息抓图分辨率：4096像素×4312像素。 | 台 | 1 | 13,500.00 | 13,500.00 | 核心产品 |
| 5 | 环保补光灯 | LED频闪+LED增亮： LED颗数：≥24颗 光源效率：120 LM/W 色温：3000K-4000K 角度：10度 截光防眩设计：加装外置可拆卸式防眩光格栅装置 LED截光性能：在距离补光装置 25m 处， LED 频闪模 式、LED 频闪增亮模式下，有效水平方向光斑直径不大于5米。 平均功率：≤30W 亮度调节功能：可通过改变输入信号的频率和占空比调节频闪亮度，可通过改变输入信号的脉宽的长短（1us-2000us）调节频闪增亮的亮度 LED频闪触发方式：电平或开关信号可选 LED增亮触发方式：电平或开关信号可选 气体白光爆闪、红外爆闪： 输出能量（J）：200 色温（K）：5500±200 气体灯显色指数：>95Ra；★回电时间（ms）：≤20ms 支持气体白光爆闪、气体红外爆闪、LED 频 闪、LED 频闪增亮四种发光方式。 闪光次数记录：可通过软件记录补光灯闪光次数。 爆闪触发方式：电平或开关信号可选 闪光灯管保护：在补光装置工作时，风扇自动开启对灯管 进行散热。在接收到超过 10Hz 错误信号时候自 动停止工作，错误信号未解除之前不工作，错误 信号解除 1 分钟后恢复正常工作。 工作电压：AC(86～264)V ～50Hz 防护等级：≥IP68 工作环境温度：-40～80℃ | 台 | 1 | 1,300.00 | 1,300.00 |  |
| 6 | 8口千兆交换机 | 8口千兆交换机 | 个 | 1 | 300.00 | 300.00 |  |
| 7 | 球枪联动扬声示警一体机 | ★ 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 ★★ 摄像机内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，并可对视频图像进行融合输出。 ★内置GPU芯片。 不低于35倍光学变倍，最大焦距不低于206mm。 ★视频输出不低于2560×1440、25fps 红外距离不小于250米。 ★最低照度彩色不高于0.0002Lux，黑白不高于0.0001Lux ★设备支持违章取证图片单张或多张合成上传，合成图片的数量可设置。 ★设备可将多张抓拍图片合成一张大图，可分别在每张抓拍图片及合成的大图上叠加字符，每张抓拍图片及大图叠加字符的内容可设置。 ★支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均不小于99%。 ★设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为300米。 ★当设备检测到违停、逆行、压线、变道、机占非、调头、行人、路障、抛洒物、事故、拥堵事件后，可上传报警信息及目标物经纬度信息。 ★设备违停取证图片类型支持远景、中景、近景、特写、自定义五种类型，抓拍时间间隔（1-1800s）可设。 ★支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和1路音频输出接口。 ★水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°。 ★设备可同时对视频画面中单辆或多辆机动车违停行为进行抓拍取证。 ★具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。 不低于IP67防护等级。 | 台 | 1 | 13,965.00 | 13,965.00 | 核心产品 |
| 8 | 违法检测一体机 | ★ 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸。 ★★ 摄像机内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，并可对视频图像进行融合输出。 ★内置GPU芯片。 不低于35倍光学变倍，最大焦距不低于206mm。 ★视频输出不低于2560×1440、25fps 红外距离不小于250米。 ★最低照度彩色不高于0.0002Lux，黑白不高于0.0001Lux ★设备支持违章取证图片单张或多张合成上传，合成图片的数量可设置。 ★设备可将多张抓拍图片合成一张大图，可分别在每张抓拍图片及合成的大图上叠加字符，每张抓拍图片及大图叠加字符的内容可设置。 ★支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均不小于99%。 ★设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为300米。 ★当设备检测到违停、逆行、压线、变道、机占非、调头、行人、路障、抛洒物、事故、拥堵事件后，可上传报警信息及目标物经纬度信息。 ★设备违停取证图片类型支持远景、中景、近景、特写、自定义五种类型，抓拍时间间隔（1-1800s）可设。 ★支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和1路音频输出接口。 ★水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°。 ★设备可同时对视频画面中单辆或多辆机动车违停行为进行抓拍取证。 ★具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于95%。 不低于IP67防护等级。 | 台 | 1 | 13,965.00 | 13,965.00 |  |
| 9 | 全景球机 | ★摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景路内置不少于2个镜头，细节路内置1个镜头。 ★全景通道内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯。 ★细节通道内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯。 ★全景路视频图像分辨率不小于3840 × 1080，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440。 ★细节通道镜头支持最低照度彩色不高于0.0002 lx，黑白不高于0.0001 lx。 ★全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于192°。 ★全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于10°可调。 摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开的方向，抓拍图片大小不大于500KB。 ★★设备smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭；支持设置告警区域最大可包含整个监控画面；支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。 ★★设备支持电瓶车报警抓图功能，电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图。 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。 红外距离不小于250米。 ★具备声音警戒功能，支持设置不少于11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1～50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警。 ★摄像机具备AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等进行标签标注，最多可添加500个标签。 ★开启混合目标检测模式后，支持同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍，可支持人脸与人体，车牌与车辆的关联显示。 ★设备进行违法停车检测时，镜头倍率为1倍情况下，白天有效检测距离最大为150米，其他倍率下，白天有效检测距离最大为300米。 ★设备可通过预置位设置16个预置违法检测场景，每个场景内可设置8条违法检测规则。 ★支持违法取证图片单张上传或者多张合成上传，合成图片的数量（1~6张可选）可配置。 ★当有停车、逆行、压线、变道、掉头、拥堵、机动车占非机动车道现象被触发时，设备可分别发出不同的语音提示。 ★支持违法停车抓拍功能，白天违法停车捕获率、捕获有效率均不小于98%。 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。 | 台 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |  |
| 10 | 200万像素全彩筒型网络摄像机 | 200万1/1.8" CMOS 全彩筒型网络摄像机 最小照度:≤0.0005Lux 镜头:4mm,水平视场角89°;(6mm 54°可选) 宽动态范围: ≥120dB 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(≥128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口≥1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口；音频接口≥1对音频输入/输出外部接口；报警输入≥1路；报警输出≥1路； 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% 防护等级:≥IP67 | 台 | 1 | 650.00 | 650.00 |  |
| 11 | 智能硬盘录像机 | 1个HDMI，1个VGA，异源输出 2盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 前面板1个USB2.0接口、后面板1个USB2.0接口 报警IO：16进4路（可选配8出） 软件性能： 输入带宽：80M 8路H.264、H.265混合接入 最大支持4×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/倍速回放/双系统备份 | 台 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |  |
| 12 | 终端管理设备 | 不少于8个RJ45 100M自适应以太网口，2个RJ45 1000M自适应网络接口； 提供至少1个DC12V输出接口、1个一键复位按钮，1个HDMI接口、1个VGA接口、1个eSATA接口，2个RS232接口、4个RS485接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个USB接口； 可接入不少于8路高清网络摄像机（具备视频和图片同时接入，单路码率为8Mbps）和4路模拟摄像机； 可通过VGA、HDMI输出功能进行图片、视频实时预览，具备历史图片查看功能； LCD屏可显示及设置系统时间； 存储数据防删改功能，录像、图片文件无法在IE界面直接删除、修改，只能通过循环覆盖和硬盘格式化操作； 具备图片、录像远程查询、备份功能； 具备水印设置功能，验证图片是否被篡改；具备各违章图片合成功能，合成顺序及特写位置可选择； 可在视频中叠加通道信息、日期时间信息，具备在图片上叠加车牌、车道、违章类型等OSD信息； 数据传输可在光纤接口和网络接口之间实现切换，不需重启设备； 交通数据及图片自动上传时同时向平台、FTP服务器传输数据，具备断网续传功能； 可配置图片和录像的存储空间配额，具备自动覆盖功能； 具备黑名单报警功能，具备白名单自动过滤，具备车牌模糊查询； 可实时显示接入的前端设备的工作状态、温度及工作时间等信息； 违法图片下载命名格式可自定义； 可选择合成图片的分辨率、区分通道分别设置合成图片的大小、根据选择的原始图序号进行特写放大、根据实际场景分别设置大车和小车的合成特写图片的放大倍数、前后套牌抓拍，合成抓拍车头和车尾的卡口图片，匹配前端卡口和电警，实现违章与卡口合成，合成方式四合一、六合一可选； | 台 | 1 | 12,500.00 | 12,500.00 |  |
| 13 | 高清智能终端服务器 | 自带2TB硬盘，3.5"SATA硬盘接口≥4个，每个 SATA接口需支持最大6TB容量硬盘； 支持硬盘切换功能，当一块硬盘损坏后能自动切换到其他硬盘进行存储； 10M/100M自适应RJ45接口16个、10M/100M/1000M自适应RJ45接口≥2个（其中1个为1000M可光电切换SFP接口）； 应具有视频环通输出接口4个，RS232接口≥2个,RS485接口≥4个，VGA接口≥1个，HDMI接口≥1个,CVBS输出接口≥1个，USB接口≥2个，报警输入接口≥4个，报警数据接口≥4个，音频输入接口≥1个，音频输出接口≥1个，DC 12V输出接口≥1个，DC 5V输出接口≥1个，eSATA接口≥1个； IPC摄像机接入：可添加IP摄像机（单路码率10M）16路，支持网络高清视频和图片同时接入录像； 可输出DC12V和DC5V电压给外置设备进行供电； 支持同时向2台后端服务器传输数据； 支持通过Web远程访问进行数据查询、参数配置； 支持前端与后端设置不同的网段； 可通过eSATA或USB接口备份录像数据； 具备图片防篡改功能，从设备导出的图片含有水印校验信息，如果图片内容被修改，通过专用工具可检测出图片数据被篡改内容； 具备校时功能，可通过web、NTP、客户端软件、外置GPS模块对设备进行校时，设备可自动对连接的IP摄像机进行校时； 具备录像功能，可按时间设置定时录像、报警录像等多种录像模式，并能进行回放； ★支持机柜门报警功能，通过连接开关量信号及相应的设置，当机柜门被非正常打开后，可自动声音报警； 工作电压：直流12V；工作环境温度：-40℃-+70℃； | 台 | 1 | 12,780.00 | 12,780.00 |  |
| 14 | 红绿灯信号检测器 | 检测、通讯单元采用微控制器设计，稳定可靠； S485输出接口≥6路； 检测信号灯电压范围：AC110V～274V； 输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施； 功耗≤3W； 工作环境温度：-40℃～+80℃； | 台 | 1 | 10,390.00 | 10,390.00 |  |
| 15 | 测速雷达 | 窄波测速雷达，单车道测速雷达，频率24G，测速距离：单车道18～28m(可调整)，测速范围：10km/h～250km/h。WIFI功能：可通过雷达WIFI进行雷达各项参数设置，调试简单快捷，工作电压：9-12V DC。 | 套 | 1 | 6,000.00 | 6,000.00 |  |
| 16 | LED频闪灯 | 工作电压： AC220V ； 不低于 20 颗灯珠； 平均功率≤30W； 工作环境温度：-40~60 度； ★外壳防护等级不低于 IP67。 | 台 | 1 | 1,890.00 | 1,890.00 |  |
| 17 | 智能交通闪光灯 | 闪光指数GN不小于6； 电源电压在AC85V~264V的范围内变化时，设备能正常工作； 色温≥5500K； 回电时间小于67ms，短时间内支持16次/S的最高闪光次数； 在没有触发信号的情况下不发生自闪； | 台 | 1 | 1,800.00 | 1,800.00 |  |
| 18 | 格栅闪光灯 | 电源：AC220V～50HZ, 工作温度：-20～70℃,光学性能：补光区域基准轴左右12°,闪烁特性：两次补光之间最小时间间隔≤78ms，点亮时间≤1.2ms,接触电阻：≤0.05Ω,防护等级：IP65; | 台 | 1 | 3,380.00 | 3,380.00 |  |
| 19 | 格栅常亮灯 | 电源：AC220V～50Hz，温度：- 20℃～70℃，光学性能：补光区域基准轴左右4°，闪烁特性：闪烁频率＞50Hz，点亮时间≤3.84ms，接触电阻：≤0.21Ω，防护等级：IP65 | 台 | 1 | 3,380.00 | 3,380.00 |  |
| 20 | 格栅频闪灯 | LED颗数：16颗 光源效率：120 LM/W 色温：3000K-4000K LED显色指数：>90Ra； 角度：10-15度 截光防眩设计：加装可拆卸式防眩光格栅装置 平均功率：≤30W 功耗调节：可通过改变输入信号的频率和占空比调节频闪亮度。 工作电压：AC(86～264)V ～50Hz LED频闪触发方式：电平或开关信号可选 防护等级：≥IP68 工作温度：-40℃～80℃ | 台 | 1 | 3,380.00 | 3,380.00 |  |
| 21 | 智能交通综合管理平台 | 160路授权，160个车道； 满足与上级省辖市公安局市级共享平台级联对接应用的智能交通综合管理平台软件；符 合 GB/T28181 等标准规范要求；包含信令安全路由网关，信令控制服务器，媒体转发服 务器软件模块，存储管理模块，前端设备代理服务模块，电视墙代理服务模块，报警管 理服务模块等基础软件模块；含电子警察、卡口级联集成应用软件模块，运维管理系统 等应用管理模块； | 套 | 1 | 240,000.00 | 240,000.00 |  |
| 22 | 机房服务器 | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/600G SAS×2/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
| 23 | 云存储管理节点 | CPU核数≥20核/64GB DDR4 ECC/96G SSD x3 + 240 SSD x1/热插拔/以太网口1Gx2/冗余电源/2U | 台 | 1 | 27,000.00 | 27,000.00 |  |
| 24 | 云存储存储节点 | 控制器结构，配置64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统； 具备备用电池，设备掉电时可保存缓存中数据，恢复电后数据不丢失； 支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能； 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T SAS磁盘，支持SATA和SAS混插，并支持在线热插拔； 可接入硬盘≥24块，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 提供RAID 0、1、2、3、4、5、6、7、10、50，60、JBOD模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； 对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与； 接入并存储不超过3072Mbps视频图像，同时转发不超过3072Mbps的视频图像；同时回放不超过600Mbps的视频图像； 支持不低于600MBps的图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出； ★支持RAID误操作恢复，当RAID组中某块硬盘被误拔掉之后，60分钟内再插回，该硬盘能恢复到原RAID组中，并进行增量数据恢复； 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入； 支持双活功能，单机故障时不影响数据读写； 支持接入单前端设备不超出30路码流冗余存储； 可根据数据对象的重要性、访问频率等属性对数据进行自动分层存储； 在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署； 支持报警预录功能，可预录报警触发前40分钟视频； 支持MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K编码格式的前端设备接入并存储录像； 可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；输入车牌号码可检索出相关图片和视频； 可按照报警事件进行检索； 断网续存，网络中断后重新恢复，样机可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传； ★支持将主流厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC、4K等编码格式）PS流输出； ★可接入自动拼接等摄像机的图像以多画面分割方式显示； 大数据写入情况下, 人脸图片建模速度不低于56张/秒； 人脸图片建模成功率≥99%； 支持单场景30张人脸检测； ★支持识别人脸性别，人脸性别检出率≥99%，人脸性别识别准确率≥99%； 支持识别人脸年龄段，童年，少年，青年，中年，老年，人脸年龄段检出率≥95%； 支持识别人脸是否戴眼镜，人脸戴眼镜检出率≥99%，戴眼镜识别准确率≥99%； 支持识别人脸是否微笑，微笑识别检出率≥99%； ★支持识别人脸是否高危人群； ★支持按照性别、年龄段、是否戴眼镜、是否微笑、是否高危人群、点位信息、抓拍时间对历史抓拍人脸图片进行检索与导出； 兼容GB/T28181国家标准，支持RTSP/ONVIF/PSIA/SDK等视频流传输协议，支持iSCSI、CIFS、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC等存储协议，支持TCP/IP、UDP、RTP、RTCP等网络传输协议 | 台 | 1 | 81,840.00 | 81,840.00 |  |
| 25 | 企业级硬盘 | SEAGATE,ENTERPRISE CAPACITY 3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s | 块 | 1 | 1,495.00 | 1,495.00 |  |
| 26 | 图片二次分析 | 19英寸机架式标准机箱； 支持热拔插高效1+1冗余电源模块； ≥2块硬盘接口； 支持图片背向车辆颜色、车辆类型、车辆子品牌识别； 支持包括92式民用车牌，警用车牌，左右军车牌，02式个性化车牌,黄色双行尾牌,上下军车牌，04式新军车牌,使馆车牌,一行结构的新武警车牌,两行结构的新武警车牌,黄色1225农用车牌,绿色1325农用车牌,黄色1325农用车牌，摩托车，教练车牌识别，挂车车牌，领馆汽车牌，港澳台车牌，民航车牌； 图片车牌号码识别白天准确率不低于98%；车牌号码识别晚上准确率不低于95% ； 支持黑、白、蓝、黄、绿、新能源黄绿、渐变绿七种车牌颜色的识别，识别准确率，白天光照正常、夜晚补光正常，车辆类型特征人眼可辨识：白天不低于97%；晚上不低于95% ； 支持无车牌车辆的识别，识别准确率，白天不低于95%，晚上不低于90% ； 支持对车辆号牌遮挡、污损状态的检测识别 ； 支持红、黄、绿、青、蓝、紫、粉、棕、白、灰及黑、银、橙、金13种车身颜色识别，识别准确率，白天正向不低于95%；白天背向不低于92%；晚上正向不低于93%；晚上背向不低于90% ； 支持轿车、面包车、皮卡、小货车、大货车、中客车、大客车、SUV/MPV、二轮车、三轮车10种车型的识别，识别准确率，白天正向不低于97%；白天背向不低于95%；晚上正向不低于95%；晚上背向不低于92% ； 支持不少于260种机动车车辆品牌的识别（正向），支持不少于200种机动车车辆品牌的识别（背向），识别准确率，白天正向不低于98%，白天背向不低于97%，晚上正向不低于97%，晚上背向不低于95% ； 支持不少于5500种车辆子品牌和年款的识别（正向），支持不少于3100种车辆子品牌和年款的识别（背向），识别准确率，白天正向不低于95%，白天背向不低于93%，晚上正向不低于92%，晚上背向不低于92% ； 支持主、副驾驶未系安全带检测识别。主驾驶未系安全带检测准确率，白天不低于90%，晚上不低于90%，副驾驶未系安全带检测准确率，白天不低于90%，晚上不低于90% ； 支持主、副驾驶遮阳板打开检测识别。主遮阳板打开检测准确率不低于93%，副遮阳板打开检测准确率不低于93% ； 支持驾驶人打手机检测识别，准确率不低于94%； 支持黄标车的检测识别，准确率不低于95%； 支持危险品车辆的检测识别，准确率不低于95%； 支持车辆中挂件摆件的检测识别(支持对车辆上挂件、摆件的检测识别，能够检测出挂件、摆件的相对坐标位置及个数)，挂件检测检出率不低于95%，摆件检测检出率不低于95%； 支持临时车牌车辆的识别检测，检测准确率不低于95%； 支持车辆天窗站人检测识别； 支持前排人数检测，准确率不低于91%； 支持对主、副驾驶人员抽烟动作进行检测识别； 支持对副驾驶是否怀抱婴儿进行检测； 支持纸巾盒检测识别,并能够检测出纸巾盒的相对坐标位置及个数； 支持对车辆挡风玻璃是否有卡片进行检测； 支持新能源汽车号牌检测，识别准确率不低于95%； 支持对渣土车是否盖板进行检测识别； 支持对是否有天窗、行李架、车身喷字、备胎等特征的检测； 支持对图片中的非机动车进行检测，支持三轮车有棚无棚检测，是否载人检测； 支持车辆标贴检测识别，检测准确率不低于95%； 支持对图片中的正、背向车辆进行以图搜图建模功能； 支持以图搜车功能，上传车辆的图片，比对后可输出达到设定相似度的过车图片。车辆以图搜图准确率，正向车辆以图搜图前5个出现目标车辆的命中率不低于97%，正向车辆以图搜图前10个出现目标车辆的命中率不低于98%，背向车辆以图搜图前5个出现目标车辆的命中率不低于94%，背向车辆以图搜图前10个出现目标车辆的命中率不低于97%； 支持特征搜车功能，上传车辆的图片并选定特征区域，比对后可输出达到设定相似度的过车图片； 支持识别一张图片中的多辆车辆信息； 图片处理速度不低于13万张/小时； 支持900万像素及以下图片的结构化处理； 支持对车辆进行布控，在分析过程中对布控车辆进行报警，输出布控车辆出现的时间及点位 ； 支持通过界面展示查看算法仓库支持的算法列表，包括算法名称、分析类型、分析目标、算法厂商、芯片平台、算法版本和详情信息，在获取相应算法授权情况下算法仓库支持的算法类型包括人脸算法、车辆算法和人体算法等，并支持对算法进行查询； 支持本地导入车辆图片进行分析、检索、以图搜图的功能。 | 套 | 1 | 615,000.00 | 615,000.00 |  |
| 27 | 大数据一体机 | 支持每日增量数据300万条； 支持20亿条车辆结构化数据存储、查询； 单机支持5000万条车辆结构化数据加速以车搜车； 硬件配置不低于：CPU： 4214R*2 内存 ：256G DDR4 硬盘 ：600G SAS*2+960G SSD*6+6T SATA*6 接口 ：网络接口：OCP 万兆光口（2个），千兆电口（2个）；USB：4个；VGA：1个； | 套 | 1 | 198,000.00 | 198,000.00 |  |
| 28 | 维保智能控制单元 | 配置无线通讯模块、支持断电断网检测、可上报断电断网状态；支持远程重启摄像机； | 个 | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 |  |
| 29 | 运维智能控制单元 | 具有不少于5路AC220V强电输入接口、6路AC220V强电输出接口、2路DC12V供电输出接口、8个模拟量接口、2路标准BNC模拟视频接口、1个10M/100M自适应RJ45接口、3个RS-232接口、2个RS-485接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口 当外部供电中断时，设备支持10S以上短时断电续航，并支持实时将断电信息回传中心平台进行报警； 设备集成无线传输模块，可通过无线传输方式将前端设备状态回传至中心平台； 设备集成短信通信模块，可通过短信将前端断电信息、机柜门异常信息、监测数据异常信息等发送至指定手机号； 设备具有6个AC220V供电控制模块，可通过平台或WEB远程控制任意模块上电或下电，实现远程断电重启前端设备的功能； 可实时监测6个供电模块的电压与电流数据，数据可通过平台或WEB进行展示； 在加装温湿度探测器的情况下，可对机柜的温湿度数据进行检测，并在平台和WEB上进行实时展示，温湿度传感器的温度检测范围为-45~130℃，湿度检测范围为0%~100%； 当机柜内部温度超过设定值时，风扇自动开启；低于设定值时，风扇自动关闭； 设备带有LCD显示屏，可实时显示时间信息、温湿度信息、供电模块通断信息、电压与电流数据； 设备具有2路DC12V电压输出，可给接入的摄像机、传感器等设备供电，设备外部供电中断时，具有短时供电输出功能； 当机柜内电压、电流、温湿度等数据超出设定正常范围时，可联动报警，报警方式有声音报警、上传中心平台、短信报警； 在外接门控信号的情况下，当机柜门被开启时，将发出报警信息，可关联声音报警、上传中心平台、短信报警； 设备可直接接入网络，并可通过IE浏览器或客户端软件预览视频图像。 | 个 | 1 | 3,390.00 | 3,390.00 |  |
| 30 | 智能运维管理系统 | 支持展示视频监控、设备在线率趋势、数据资源使用统计、IT基础资源统计、业务可用性监控、故障告警统计等信息。 ★支持通过地图方式展现视频设备、卡口设备、编解码设备、存储设备等系统内的各类型资源的功能；支持展示类型的自定义。 支持在地图上通过资源名称、IP地址查询资源，显示资源基本信息、告警信息和工单信息； ★支持采集网络摄像机、智能机箱、解码设备、卡口设备、平台应用、数据库、存储设备、网络设备、服务器的运行状态等信息；支持查看离线原因；支持监控结果导出功能。 具有运行监测、资产管理、故障告警、系统管理等功能模块 支持采集网络摄像机、智能机箱、解码设备、卡口设备、平台应用、数据库、存储设备、网络设备、服务器的运行状态等信息；支持查看离线原因；支持监控结果导出功能。 ★支持采集大数据服务器运行关键指标信息，包括各节点单元在线状态、各节点单元硬盘状态、各节点单元网络吞吐量、各节点单元磁盘使用率、各节点单元系统盘使用率等；支持查看各节点单元详情；支持采集各节点磁盘信息，包括磁盘总数、正常数、磁盘使用率、已使用容量等。 ★支持统计展示违法数据总数、违法车辆占比等信息；支持按照区域、时间，违法类型检索查询统计违法数据。 ★支持查看卡口和抓拍机违法数据趋势和明细。 ★支持视频联网运维功能，可统计上下级平台总数、上下级平台离线数； ★支持统计展示应用端、上级平台取流情况等信息，包括取流次数、成功率等； | 套 | 1 | 150,000.00 | 150,000.00 |  |
| 31 | 视频质量诊断服务器 | 支持对监控点图像正常数、图像异常数、诊断失败数、未检测数以统计图和数字方式进行展现。 支持以列表方式展现统计结果，包括监控点名称、所在区域、IP地址、诊断结果、在线状态、巡检时间。 支持诊断图片查看、本级及级联点位图像重巡。 支持诊断详情查看，展现包括基本信息（所在区域、监控点名称、IP地址及端口号、通道编号、设备厂商、诊断结果、在线状态、所属设备状态、视频巡检时间、在线巡检时间、资源编码）、图像诊断截图(异常项展现)、历史诊断结果查看（以日历图方式展现）。 支持以诊断结果、IP地址、监控点名称、在线状态、码流清晰度过滤查询。 支持针对本级及级联点位进行录像检查，并支持按照巡检结果、录像日期、监控点名称、IP地址、监控点名称、存储类型、录制状态、录像保存天数过滤查询，及根据监控点总数、录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未巡检进行数据统计。 支持针对本级及级联点位进行录像检查，并支持按照巡检结果、录像日期、监控点名称、IP地址、监控点名称、存储类型、录制状态、录像保存天数过滤查询，及根据监控点总数、录像完整数、录像丢失数、巡检失败数、未巡检进行数据统计。 支持录像监控结果列表展示，列表展示项包括监控点名称、所在区域、IP地址、巡检结果、断续频次、未录像时长、录像保存天数、存储类型、操作。 支持录像详情查看，详情项包括基本信息（所在区域、监控点名称、IP地址及端口号、通道编号、设备厂商、录像结果、在线状态、存储类型、所属设备状态、录像巡检时间、在线巡检时间、录像保存天数、资源编码）。 支持按照时间区间、存储类型展现历史录像情况，同时支持对近24小时、近一周的历史录像情况进行展现及并集处理。 支持接受智能运维管理系统管理，2000路1080P高清一天可检测完成。 | 台 | 1 | 170,000.00 | 170,000.00 |  |
| 32 | 雷达 | 雷达频率：2.4GHZ 雷达波束宽度：水平方向17度/垂直方向26度 | 台 | 1 | 11,000.00 | 11,000.00 |  |
| 33 | 弯道预警系统 | 外型尺寸：2800*400*150mm 输入电压：AC220V 额定功率：＞300VA 环境温度：-30度～+70度 环境湿度：10%～95%RH 可视角度：信号灯30-35度，显示屏130度 可视距离：＞100米 工作寿命：≥50000小时 外箱防护等级：≥IP54 信号灯波长：620-625nm 亮度：≥4000cd/平方米 速度显示屏：P10全彩，32*32点 | 条 | 1 | 15,000.00 | 15,000.00 |  |
| 34 | 光交换设备 | 1路485光端机参数： 应用场合：可支持多路数据,兼容所有,报警复合数据,工业应用传输 物理接口：工业接线端子(标配),RJ45(订做) 控制设备：云台PTZ解码器,控制键盘,矩阵控制数据接口,高速球,工业设备 物理接口端子：工业接线端子 。 接口信号： RS-485 (2线制), | 对 | 1 | 1,450.00 | 1,450.00 |  |
| 35 | 双基色道路交通信息显示屏1 | 点间距P10 物理密度10000dot/ M² 亮度≥4500cd/平方米 防护等级≥IP68 | 平方 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |  |
| 36 | 双基色道路交通信息显示屏2 | 点间距P16，纯点阵屏 国产灯珠，不支持盲点检测 包含接收卡及监控卡，屏体不含发送卡 | 平方 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |  |
| 37 | 支撑号角配件 | 室外防雨高音号角支撑号角配件 | 套 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |
| 38 | 音柱 | 音柱，485信号播放音柱内置音频文件，功率20w，音频信息自定义，音量大小可调节 | 个 | 1 | 500.00 | 500.00 |  |
| 39 | 配电系统 | 交通诱导屏纯点阵屏配电控制系统，20kW，含配电箱，远程上电、防雷、交通诱导屏发送卡 | 套 | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 |  |
| 40 | 电源线 | RVV2*1.5mm² | 米 | 1 | 4.95 | 4.95 |  |
| 41 | 电源线 | RVV3*4mm² | 米 | 1 | 15.60 | 15.60 |  |
| 42 | 电源线 | RVV3*6mm² | 米 | 1 | 21.80 | 21.80 |  |
| 43 | 电源线 | YJV2*6mm² | 米 | 1 | 18.80 | 18.80 |  |
| 44 | 电源线 | YJV5*16mm² | 米 | 1 | 75.00 | 75.00 |  |
| 45 | 电源线 | BV25mm² | 米 | 1 | 28.60 | 28.60 |  |
| 46 | 电源线 | YJV4*25mm² | 米 | 1 | 85.00 | 85.00 |  |
| 47 | 电源线 | YJV2*10mm² | 米 | 1 | 34.50 | 34.50 |  |
| 48 | 电源线 | RVV3*2.5mm² | 米 | 1 | 11.95 | 11.95 |  |
| 49 | 电源线 | RVV-12*1.5mm² | 米 | 1 | 25.98 | 25.98 |  |
| 50 | 电源线 | RVV-7*1.5mm² | 米 | 1 | 24.95 | 24.95 |  |
| 51 | 电源线 | RVV-4*1.5mm² | 米 | 1 | 22.96 | 22.96 |  |
| 52 | 双绞屏蔽控制电缆 | RVVSP2*1.0mm² | 米 | 1 | 5.28 | 5.28 |  |
| 53 | 双绞屏蔽主控制电缆 | RVVSP4*1.0mm² | 米 | 1 | 10.98 | 10.98 |  |
| 54 | 室外网线 | 室外防水超五类非屏蔽网线 符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 标准； 带宽：满足150MHz测试符合最新超五类标准； 外径：5.3mm ± 0.2mm ； 导体：24AWG，0.505mm±0.005mm，实芯裸铜导线； 绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：0.88mm±0.03mm； 外护套采用阻燃PVC或LSZH材料； 阻燃等级：CMR，LSZH，CM可选； 最大电容：≤5.6nF/100m； 最大直流电阻：≤9.38Ω/100m； 工作温度：-20℃到70℃ | 米 | 1 | 4.49 | 4.49 |  |
| 55 | 室内网线 | 六类非屏蔽网线 符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求； 线缆中心采用十字骨架； 带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 外径：6.3mm ± 0.2mm ； 导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线； 绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm； 外护套采用阻燃PVC或LSZH材料； 阻燃等级：CMR，LSZH，CM可选； 工作温度：-20℃到70℃ 最大电容：≤5.6nF/100m； 最大直流电阻：≤9.38Ω/100m； | 米 | 1 | 5.40 | 5.40 |  |
| 56 | 大屏线缆 | HDMI/VGA电缆 | 根 | 1 | 850.00 | 850.00 |  |
| 57 | 4芯光缆 | 符合YD/T 769、IEC 60793和ISO/IEC11801标准； 中心束管式结构，有很好的机械性能和温度性能； 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度； 具有极好的抗压、弯曲性和柔软性，更好的避免外界环境侵害； 双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力； 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度； | 米 | 1 | 4.08 | 4.08 |  |
| 58 | 6芯铠装光缆 | 符合YD/T 769、IEC 60793和ISO/IEC11801标准； 中心束管式结构，有很好的机械性能和温度性能； 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度； 具有极好的抗压、弯曲性和柔软性，更好的避免外界环境侵害； 双面涂塑钢带(PSP)提高光缆的抗透潮能力； 两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度； | 米 | 1 | 5.12 | 5.12 |  |
| 59 | 布放尾纤 | 布放尾纤 | 根 | 1 | 23.80 | 23.80 |  |
| 60 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（230*200*4.0mm），横臂长 5 米（160*100*4.0mm） | 套 | 1 | 3,560.00 | 3,560.00 |  |
| 61 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（280*240*5.0mm），横臂长 6 米（220*100*4.0mm） | 套 | 1 | 4,380.00 | 4,380.00 |  |
| 62 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（280*240*6.0mm），横臂长 7 米（226*100*4.0mm） | 套 | 1 | 5,080.00 | 5,080.00 |  |
| 63 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（280*240*6.0mm），横臂长 8 米（240*100*4.0mm） | 套 | 1 | 5,880.00 | 5,880.00 |  |
| 64 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（320*280*6.0mm），横臂长 9 米（280*100*5.0mm） | 套 | 1 | 6,650.00 | 6,650.00 |  |
| 65 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（320*280*6.0mm），横臂长 10 米（280*100*5.0mm） | 套 | 1 | 8,250.00 | 8,250.00 |  |
| 66 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（360*300*6.0mm），横臂长 11 米（280*100*5.0-4.0mm） | 套 | 1 | 9,150.00 | 9,150.00 |  |
| 67 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（360*300*6.0mm），横臂长 12 米（280*100*5.0-4.0mm） | 套 | 1 | 10,080.00 | 10,080.00 |  |
| 68 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（360*300*6.0mm），横臂长 13 米（280*100*5.0-4.0mm） | 套 | 1 | 10,980.00 | 10,980.00 |  |
| 69 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（400*340*8.0mm），横臂长 14 米（310*100*6.0-5.0mm） | 套 | 1 | 11,900.00 | 11,900.00 |  |
| 70 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（450*380*10.0mm），横臂长 15 米（340*100*8.0-5.0mm） | 套 | 1 | 12,840.00 | 12,840.00 |  |
| 71 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（450*380*10.0mm），横臂长 16 米（340*100*8.0-5.0mm） | 套 | 1 | 19,900.00 | 19,900.00 |  |
| 72 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（450*380*10.0mm），横臂长 17 米（370*100*8.0-5.0mm） | 套 | 1 | 20,750.00 | 20,750.00 |  |
| 73 | 立杆 | 名称：立杆（L 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（450*380*10.0mm），横臂长 18 米（370*100*8.0-5.0mm） | 套 | 1 | 22,400.00 | 22,400.00 |  |
| 74 | 立杆 | 名称：立杆（T型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（280*240*6.0mm），横臂长5米(160*100*4.0mm)+3米(160*100*4.0mm) | 套 | 1 | 5,880.00 | 5,880.00 |  |
| 75 | 立杆 | 名称：立杆（T型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（280*240*6.0mm），横臂长7米(226*100*4.0mm)+4米(160*100*4.0mm) | 套 | 1 | 9,180.00 | 9,180.00 |  |
| 76 | 立杆 | 名称：立杆（T 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（280*240*6.0mm），横臂长8米(240*100*4.0mm)+3米(160*100*4.0mm) | 套 | 1 | 8,485.00 | 8,485.00 |  |
| 77 | 立杆 | 名称：立杆（T 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（320*280*6.0mm），横臂长10米(280*100*5.0mm)+4米(160*100*4.0mm) | 套 | 1 | 11,900.00 | 11,900.00 |  |
| 78 | 立杆 | 名称：立杆（T 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（360*300*6.0mm），横臂长12米(280*100*6.0+4.0mm)+4米(160*100*4.0mm) | 套 | 1 | 12,840.00 | 12,840.00 |  |
| 79 | 立杆 | 名称：立杆（T 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（400*340*8.0mm），横臂长14米(310*100*6.0+5.0mm)+4米(160*100*4.0mm) | 套 | 1 | 14,500.00 | 14,500.00 |  |
| 80 | 立杆 | 名称：立杆（T 型） 规格：竖壁八棱、热镀锌、喷塑，高6米（450*380*10.0mm），横臂长16米(340*100*8.0+5.0mm)+4米(160*100*4.0mm) | 套 | 1 | 16,450.00 | 16,450.00 |  |
| 81 | 道路交通信息发布显示屏立杆 | 名称：立杆（F 型） 规格：镀锌、喷塑，高7.5米（273*6.0mm），屏幕外框2504*1928mm;横梁:方矩管100*200*4mm | 套 | 1 | 25,800.00 | 25,800.00 |  |
| 82 | 警示屏立杆 | 定制 | 套 | 1 | 2,700.00 | 2,700.00 |  |
| 83 | 架空线水泥杆 | 含水泥杆、运输、打桩、栽杆 | 套 | 1 | 785.00 | 785.00 |  |
| 84 | 室外防水防雨设备箱 | 净空间尺寸：400mm*500mm*600mm，冷轧钢板纯厚度1.2mm，喷塑，防撬、防雨、防尘设计； 采取后下侧进线，与立杆硬连接设计，预防线缆被从连接处盗割； 箱体达到IP54防护等级； 机箱应能适应室外抗高温环境，机箱侧面设计换气百叶窗并做防潮、防尘设计； 安装挂板一个，隔板一个； 机箱大门采用防雨锁，密封性能卓越； 两个散热窗外加装上侧及左右侧封闭，下侧开口的盖板； | 个 | 1 | 690.00 | 690.00 |  |
| 85 | 前端接地 | 定制（防雷接地及避雷针） | 套 | 1 | 490.00 | 490.00 |  |
| 86 | 立杆基础 | 包括围挡设施、基坑开挖、清运渣土、预埋件、混凝土浇筑 | 平方米 | 1 | 979.00 | 979.00 |  |
| 87 | 水泥窨井 | 使用600*600水泥井盖进行砌筑（挖坑+砖/水泥砌筑+井盖） | 个 | 1 | 558.00 | 558.00 |  |
| 88 | 水泥路面恢复 | 水泥或大理石路面，按0.5米宽计算 | 米 | 1 | 89.00 | 89.00 |  |
| 89 | 人行地板砖恢复 | 人行地砖，按 0.5 宽计算 | 米 | 1 | 43.00 | 43.00 |  |
| 90 | 水泥路面管道敷设（顶管/破路） | ¢40的PE管 | 米 | 1 | 93.50 | 93.50 |  |
| 91 | 非水泥路面管道敷设/架空钢缆敷设 | 非水泥路面管道敷设/架空钢缆敷设 | 米 | 1 | 42.00 | 42.00 |  |
| 92 | 杆件拆除 | φ114≤竖杆直径＜φ200的杆件，需机械辅助的（含杆上设备拆除、吊车费、运输费）； | 根 | 1 | 745.00 | 745.00 |  |
| 93 | 杆件拆除 | φ200≤竖杆直径＜φ240的杆件，需机械辅助的（含杆上设备拆除、吊车费、运输费）； | 根 | 1 | 938.00 | 938.00 |  |
| 94 | 杆件拆除 | φ240≤竖杆直径＜φ300的杆件，需机械辅助的（含杆上设备拆除、吊车费、运输费）； | 根 | 1 | 1,220.00 | 1,220.00 |  |
| 95 | 杆件拆除 | φ300≤竖杆直径＜φ380的杆件，需机械辅助的（含杆上设备拆除、吊车费、运输费）； | 根 | 1 | 1,580.00 | 1,580.00 |  |
| 96 | 设备拆除 | 保护性拆除频闪灯/闪光灯/摄像机/配电箱/雷达等设备，需机械辅助的（含升降车费）； | 个 | 1 | 138.00 | 138.00 |  |
| 97 | 架空钢缆敷设 | 架设高度不低于6米 | 米 | 1 | 42.00 | 42.00 |  |
| 98 | 顶管 | 顶管费用 | 米 | 1 | 144.00 | 144.00 |  |
| 99 | 护管 | C25混凝土，护管厚度15cm | 米 | 1 | 26.00 | 26.00 |  |
| 100 | 信号灯网络服务费 | 100兆数据传输线路，具有独立IP地址，专线建设符合国际电信级运营标准，监控点位*元/年/点 | 年/点 | 1 | 1,692.00 | 1,692.00 |  |
| 101 | 电子警察网络服务费 | 1000兆数据传输线路，具有独立IP地址，专线建设符合国际电信级运营标准，监控点位*元/年/点 | 年/点 | 1 | 3,268.00 | 3,268.00 |  |
| 102 | 网络接入调试服务费 | 限第三方设备接入服务 | 路口 | 1 | 400.00 | 400.00 |  |
| 103 | 光纤熔接费 | 光纤熔接费 | 点 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |
| 104 | 电子警察供电费 | 电子警察供电费（取电由乙方挂表情况） | 度 | 1 | 0.98 | 0.98 |  |
| 105 | 违章图片自动录入系统每年升级许可 | 自动查询车籍档案、自动录入机动车违章图片、录入信息监督管理，系统使用需随公安网升级而升级更新。 | 年 | 1 | 29,980.00 | 29,980.00 |  |
| 106 | 车辆云分析系统升级许可 | 车辆云分析系统升级服务许可； | 年 | 1 | 28,500.00 | 28,500.00 |  |
| 107 | 图片二次分析系统升级许可 | 图片二次分析系统升级服务许可； | 年 | 1 | 16,900.00 | 16,900.00 |  |
| 108 | 防火墙特征库升级许可1 | 应用识别特征库1年升级服务许可； | 年 | 1 | 11,000.00 | 11,000.00 |  |
| 109 | 防火墙特征库升级许可2 | IDP攻击规则特征库1年升级服务许可； | 年 | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |  |
| 110 | 物联网卡费 | 物联网卡 | 个/年 | 1 | 450.00 | 450.00 |  |
| 111 | 维护人工费 | 含每人的工资、社保、奖金、福利、食宿等费用 | 元/月/人 | 1 | 4,990.00 | 4,990.00 |  |
| 112 | 车辆燃油费 | 包含每辆升降车每月燃油费、车辆保险费、车辆折旧等 | 月/车 | 1 | 2,990.00 | 2,990.00 |  |
|  | 车辆维修费 | 每辆车全年维修保养等费用（因车辆违章或交通事故产生损失和费用由乙方负责） | 年/车 | 1 | 3,990.00 | 3,990.00 |  |
| 113 | 交通技术监控镜头 | 交通技术监控镜头 | 个 | 1 | 3,785.00 | 3,785.00 |  |
| 114 | 交通技术监控球机护罩 | 交通技术监控球机护罩 | 个 | 1 | 1,290.00 | 1,290.00 |  |
| 115 | 交通技术监控球机机芯 | 交通技术监控球机机芯 | 个 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
| 116 | 交通技术监控球机主板模块 | 交通技术监控球机主板模块 | 个 | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 |  |
| 117 | 交通技术监控摄像机主板模块 | 交通技术监控摄像机主板模块 | 个 | 1 | 4,700.00 | 4,700.00 |  |
| 118 | 核心交换机业务板1 | 24口千兆电口板 | 个 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |
| 119 | 核心交换机业务板2 | 16口万兆光口板 | 个 | 1 | 14,000.00 | 14,000.00 |  |
| 120 | 光模块 | 多模双纤万兆模块 | 个 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
| 121 | 精密型空调 | ≥15KW | 台 | 1 | 85,000.00 | 85,000.00 |  |
| 122 | 电池架（柜） | 32个电池位 | 台 | 1 | 1,160.00 | 1,160.00 |  |
| 123 | 蓄电池 | 12V/100AH | 节 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 |  |
| 124 | 电池连接铜排 | 电池连接铜排 | 个 | 1 | 165.00 | 165.00 |  |
| 125 | UPS电池开关盒 | 定制 | 个 | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |  |
| 126 | KVM四合一套件 | 通过适当的键盘、鼠标、显示器的配置，实现系统和网络的集中管理；提高系统的可管理性，提高系统管理员的工作效率；节约机房的面积，降低网络工程和服务器系统的总体拥有成本；避免使用多显示器产生的辐射，营建健康环保的机房； | 套 | 1 | 2,198.00 | 2,198.00 |  |
| 127 | ODF架 | ODF架 | 架 | 1 | 6,400.00 | 6,400.00 |  |
| 128 | 配管 | PE管敷设，直径50mm--100mm； | 米 | 1 | 38.00 | 38.00 |  |
| 129 | PVC穿线管 | DN32 | 米 | 1 | 0.78 | 0.78 |  |
| 130 | 水泥井盖 | 水泥600*600井盖 | 个 | 1 | 184.00 | 184.00 |  |
| 131 | 水晶头 | 符合UL94V-0的高强度PC材料； 三插式针脚并配有固定线芯架； 插拔≥750次后，依然保证性能稳定； 运行温度：-30℃至60℃； | 个 | 1 | 0.90 | 0.90 |  |
| 132 | 支架 | 卡口、电警三维万向节支架 | 个 | 1 | 74.00 | 74.00 |  |
| 133 | 相机支架固定支架 | 万向节及抓拍单元固定 | 个 | 1 | 178.00 | 178.00 |  |
| 134 | 抱箍 | 0-300mm | 个 | 1 | 12.60 | 12.60 |  |
| 135 | 室外高速球安装支架 | 定制 | 个 | 1 | 44.50 | 44.50 |  |
| 136 | 天线 | 校时系统专用天线 | 个 | 1 | 1,750.00 | 1,750.00 |  |
| 137 | 摄像机电源 | DC12V5A | 个 | 1 | 59.00 | 59.00 |  |
| 138 | 球机电源 | 24V交流电源 | 个 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |
| 139 | 空开 | 2P16A | 个 | 1 | 13.70 | 13.70 |  |
| 140 | 电池直流空开 | 4P150A(UPS用） | 个 | 1 | 205.00 | 205.00 |  |
| 141 | 插排、插板 | 12孔插排插板 | 个 | 1 | 15.80 | 15.80 |  |
| 142 | 分线接线箱（盒） | 光纤终端盒 | 个 | 1 | 24.50 | 24.50 |  |
| 143 | 走线槽 | 300*200*5 | 米 | 1 | 240.00 | 240.00 |  |
| 144 | 铝合金走线架 | 600双层 | 米 | 1 | 300.00 | 300.00 |  |
| 145 | 理线架 | 1U理线架 | 套 | 1 | 14.50 | 14.50 |  |
| 146 | PDU | 机柜专用插板 | 套 | 1 | 275.00 | 275.00 |  |
| 147 | 电源防雷器 | 电源防雷 | 套 | 1 | 190.00 | 190.00 |  |
| 148 | 网络防雷器 | 网络防雷 | 套 | 1 | 140.00 | 140.00 |  |
| 149 | 电表箱 | 电表专用箱 | 只 | 1 | 260.00 | 260.00 |  |
| 150 | 电表 | 电表 | 只 | 1 | 230.00 | 230.00 |  |
| 151 | 环保防静电漆 | 环保防静电漆 | 平方米 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |
| 152 | 防静电地板 | 国标防静电陶瓷地板 | 平方米 | 1 | 260.00 | 260.00 |  |
| 153 | 话筒 | 换能方式：电容式； 频率响应：40Hz-16KHz； 输出抗阻：200Ω； 指向性：心型指向； 灵敏度：-38dB±2dB； 供电电源：DC9V/220V； 拾音距离：20-50cm(参考)； | 个 | 1 | 600.00 | 600.00 |  |
| 154 | 防水配电柜 | 交通诱导复合屏控制系统，含远程上电、防雷、交通诱导屏发送卡。 | 套 | 1 | 7,500.00 | 7,500.00 |  |
| 155 | 检修孔盖板 | 检修孔盖板 | 个 | 1 | 28.00 | 28.00 |  |
| 156 | 摄像机支架 | 摄像机支架 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |

说明：以上各产品单价为综合单价，除产品本身外还包含材料费用、运输费用、安装费用、人工费用、机械费用、安全费用及税费等。

第四章  合同条款（格式）

注：本合同条款内容仅供参考，最终以甲方提供的合同样本并经双方协商一致后签

订的合同为准。

政府采购合同参考范本

（采购类）

合同编号：

第一部分 合  同  书

发包人：                                        （以下简称甲方）

承包人：                                        （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《成交（中标）通知书》，本着平等互利的原则，为明确甲乙双方的权利和义务，确保林州市道路交通技术监控设备的正常运行，经双方友好协商，达成如下协议：

一、项目需求

乙方要确保甲方所有设备的正常运行使用，负责所有权属归属于甲方的道路交通技术监控设备的维修维护、保养、扩建、更新、升级、信息系统集成、优化、服务等，确保甲方资产不受损失。

二、工程范围

乙方为甲方提供道路交通技术监控（电子警察）维护、保养、扩建、更新、升级、信息系统集成、优化、服务等，包括：

1、道路交通技术监控系统。

a、2018年林州道路交通大提升项目C包所有建设项目；

b、2018年林州道路交通大提升项目C包之前，甲方所有建设的电子警察项目（包括后台系统）；

c、林州市“天眼”工程移交给甲方的所有设备；

d、通过交警大队验收许可，接入的其他单位新建的道路交通技术监控设备。

2、电子诱导屏系统。

3、扩建、更新、升级、信息系统集成、保养、优化、服务等。

4、所有网络接入及维修（详见附件2）。

5、权属归属于甲方的其它道路交通技术监控设备。

三、维保内容

维保内容主要包括故障维护、应急抢修和日常保养维护三部分（详见附件1），具体内容如下：

1、前端设备（前端抓拍单元、球机、补光灯、闪光灯、雷达等）的日常维保巡检、应急抢修，每月清理一次；

2、后端设施（交换机、服务器、数据库、存储阵列等）的日常维保、巡检、应急抢修和机房保洁；

3、应用软件（图片二次分析、智能交通综合管理平台等）的日常维保；

4、监控中心运行保障；

5、重大活动及事件应急保障；

6、按照国家、行业相关规定进行前端设备和中心平台设备、软件的升级，并对甲方要求的功能进行优化完善。

7、加强平台数据库维护管理，随时做好移交工作；

8、甲方承建和整合的所有系统及软硬件均在维保范围内。

四、维保方式

1、依据GA/T1043-2013《中华人民共和国公共安全行业规范》对道路交通技术监控设备运行维护规范，结合林州实际情况进行调研，为节省开支，降低维修成本和开支，以人员车辆定编维保为宜，通过考察和研究，确定机房巡检维保3人，每班1人，采取24小时应急值班，负责机房安全和日常管理，及时处理突发性问题，不得擅自离开工作岗位。

2、机房外维护人员4人，以长春大道为南北分界线(长春大道包含在市区以南)，长春大道以南确定维修人员2人工作车辆一部，长春大道以北确定维修人员2人工作车辆一部。

3、派驻人员要积极主动与甲方取得联系，按照附件5的人员、车辆落实到位。

4、派驻人员要精通业务，具有相关的专业知识，履行管理制度（见附件3）。

5、维保人员依照本合同实施开展各项工作，对工作不负责任，给甲方造成损失的视情况对乙方进行经济处罚。

6、遇有重特大事件时，乙方要启动抢修预案积极应对（重特大事件及意外突发状况应急预案，详见附件4）。

7、在免费质保期内，所有设备维修由原承建方负责。超过质保期后，确需更换的设备由科技中队相关人员或乙方维修人员提出书面申请，经科技中队负责人及大队领导批准之后实施并报设施中队备案。

五、结算费用

依据GA/T1043-2013《中华人民共和国公共安全行业规范》对道路交通技术监控设备运行维护规范，维护成本高，结算费用较多，结合林州实际情况进行调研，为节省开支，降低维修成本和开支，以人员车辆定编维保为宜，单价招标审批更换设备或升级新建的方式进行费用结算。

- 人员车辆费用：维修人员每月工资7人*XXXX元=XXXX元（含社保、奖金、福利等费用);维修工作车辆每月燃油费2辆*XXXX元=XXXX元（含交强险）；维修工作车辆每年维修保养费2辆*XXXX元=XXXX元（此项每年12月份结算）。按照本次招标中标价格，据实结算。

- 维修人员工资:维修人员在不影响采购方正常工作下，中标方可以妥善安排，组织人员调休，每人每月调休时间不得超过4天（包括节假日），照此约定上班的维护人员，发全月工资，超出本约定时间多休，按照工资比例扣除。

- 设备更换：在免费维保期限内，更换的设备有承建方负责；已过质保期，经甲方确认后更换的设备依照本次中标单价，据实结算。

- 甲方增加扩建的新设备，验收通过后，依照本次中标单价，据实结算。

- 后台软件由中标单位与生产厂家加强合作，在交警大队科技中队的监督之下，及时升级至最新版本，升级费用须由科技中队确认，依照本次中标价，据实结算。

- 网络费用：费用须由交警大队科技设施中队确认，按照（附表2）方案实施，依照本次招标的中标价，据实结算。

- 电子警察供电费：由乙方提供电源，为交警大队本标道路交通技术监控系统保障用电的，乙方提供相关证明，依照本次招标的中标价，据实结算。

六、支付方式

1、本合同生效后，费用每季度支付一次，支付期限为甲方在该季度结束后30天内付清，季度结算费用 = 人员车辆费用+设备更换费用+新建费用+后台软件升级费用+网络费用+电子警察供电费（结算只含当季度涉及到的费用）。

2、对于需要纳入维保范围的新系统，不再另行增加维护人员工资及车辆燃油维修费用。

3、在维保过程中，需要更换的设备由乙方提出，甲方审批验收后按中标价结算，损坏的设备由甲方登记保存。

4、因不可抗力所发生的维护、更换设备费用由甲方承担。

5、设备由第三方损坏的，损失费用由责任方承担，乙方先行维修安装或更换同类产品到位，之后甲乙双方共同追偿。

6、甲方对乙方实行维修维护满意度评分（排除电力、修路、不可抗力等因素后），在线率达不到95%，整改满意后付款，在线率达不到90%，扣除当月维保费的30%，在线率达不到75%，扣除当月全部维保费用，在线率达不到60%，甲方有权解除合同，并向乙方追偿因此造成的直接和间接经济损失。

七、双方义务

1、甲方的义务：

a、本合同中涉及的所有软硬件所有权均归属甲方所有，乙方使用成果须征得甲方同意。

b、甲方应对乙方工作的顺利开展提供便利条件，并指派专人负责。乙方的定期维护、保养计划要报甲方批准、备案。对于乙方的日常维保工作，甲方发现问题，立即通知乙方整改。

2、乙方的义务：

a、乙方要做好系统设备的维保工作，负责对各系统的日常监测，保障各系统长期有效地运行。

b、乙方必须配备检修、保养工作所用的交通工具，升降设备、监测设备、仪器仪表，对系统所需的常用配件需常年备货。

c、乙方必须建立一支有相关专业知识组成的专业技术队伍，提供24小时服务。

d、乙方必须向甲方提交详细的工作计划与工作安排，对每次检修，保养工作认真做好记录，接受甲方的检查和指导。

八、违约责任

1、维修人员每人月工资××××元（含社保、奖金、福利等费用),如未达本标合同规定人数7人，由科技中队、设施中队核准之后，按照本标中标价格，以实有人数据实结算。每缺少一人，甲方将追究乙方违约责任，并按照1000元/人的标准扣除乙方当月总费用。维修工作车每辆车每月燃油费3000元（含交强险），如未达本标合同规定的车辆2部，由科技中队、设施中队核准之后，按照本标中标价格，以实有车辆数据实结算。每缺少一辆车，甲方将追究乙方违约责任，并按照1500元/辆的标准扣除乙方当月总费用。

2、乙方在接到甲方故障维修通知后，2个小时内到达故障现场进行维修，24小时内修复，不能修复的，提供同类型设备替换（前端设备），保证系统正常运行，单个摄像机故障时间超过5日的，按每个摄像机每5日扣除300元（从故障通知后第6-10日内扣300元，第11-15日内扣除300元，不足5日按5日计算，计算公式为300元+300元+300元+……以此类推），但城市扩建改建、地震、自然灾害等不可抗力造成设备不能使用的除外。

3、乙方在接到甲方关于网络传输线路故障维修通知后，2个小时内提供故障修复解决方案，8个小时内修复故障，如不能及时修复的，提供备用线路保证系统正常使用，24小时内未能保证线路恢复正常的，每个故障点在第25-48小时扣除300元，第49-72小时扣除300元（计算公式为300元+300元+300元+……以此类推），但城市扩建改建、地震、自然灾害等不可抗力造成设备不能使用的除外。

4、违反施工安全规定，甲方将追究乙方违约责任，按照500元/次，从当月总费用扣除。

九、保密责任

乙方在履行本合同过程中，应严格按照甲方要求，对涉及的所有项目、环节及内容做好保密工作。如因乙方责任造成泄密，甲方将追究乙方因此所造成的全部法律（含民事）责任。

十、乙方维修工作人员要加强安全教育，路面作业要遵守相关安全管理规定，设置警示标志，高空作业要有保险措施。

十一、本合同一经签订具有法律约束力，甲乙双方必须严格遵守；如发生纠纷，双方应本着互谅互让的原则进行友好协商，如协商不成向安阳仲裁委员会申请仲裁。

十二、因不可抗力因素（如城市建设、战争、地震、台风、海啸、雷击等自然力为因素）造成维护进程之拖延，甲方不予追究乙方责任。

十三、在本合同存续期间，乙方人员造成的意外伤害、残疾、死亡的，均由乙方负责，甲方不承担责任。

十四、本合同包含的其它组成内容

1、招、投标文件；

2、中标通知书；

3、乙方在投标和履行合同过程中作出的承诺；

4、补充合同。

十五、合同有效期1年，自双方签订之日起生效。维保期至本合同期满。

十六、本合同一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。

甲    方：                          乙    方：

法定代表人：              　　　　　法定代表人：

委托代理人：               　　　　 委托代理人：

单位地址：                　　　　  单位地址：

电    话：                          电    话：

开户银行：                     　　 开户银行：

账    号：                 　　  　 账    号：

年  月  日              　　　      年   月   日

附件1:

维保细则

一、运维范围

1、前端设备的日常维护、维修巡检、应急抢修。主要包括交通信息采集设备(如前端抓拍单元、控制箱、附属基础设施)、通信设备(包括光交换设备等)、供电设备(包括至前端设备控制箱的接线端等)和发布设备(包括诱导屏及控制箱、附属基础设施等)。此外，还应根据前端设备老化、损坏、精度误差等情况，对前端设备精度进行优化，以不断提高数据采集的完整性和准确性。

2、后端设施的日常维护、维修巡检、应急抢修和机房保洁。主要包括监控中心终端设备、统一校时系统、UPS电源、动力配电设施、机房环境设施等。

3、应用软件的日常维护。此外，还必须根据甲方的业务发展需求、外部系统接入和信息对外共享等情况，在规定的时期内完成对相关软件或算法的优化、开发和升级，(费用另计)。

4、监控中心运行保障。该系统为24小时运行的重要信息系统，要求每日派驻符合甲方业务要求的各类值班人员，按规范要求上岗，以保障对外服务的连续性、稳定性和实时性。

二、运维内容

维修内容主要分为故障维护、应急抢修和保养维护三部分

- 故障维护

- 故障响应:乙方在接到甲方故障维修通知后，2个小时内到达故障现场进行维修，24小时内修复，不能修复的，提供同类型设备替换（前端设备），保证系统正常运行。重点事故及时抢修，修复后通知甲方相关人员并填写设备维修单。

- 2)设备更换:设备正常损坏需维修或更换的由乙方用甲方提供的备品备件及时更换，不可抗拒及交通事故损坏的设备应先请示甲方，征得甲方同意后方可更换，相关费用与甲方另行结算，更换后的损坏件应交由甲方检验。

- 2、应急抢修

- 1)前端设备应急抢修要求

- 一旦发现设备工作异常，维护单位应在接到报修通知后的2小时内到达现场，现场能解决问题的立即修复;现场不能解决的，将故障原因上报甲方。

- 对不需要采取工程性措施的，一般应在24小时内解决。对需要采取工程性措施的，确定施工时间和施工方案后及时解决。

- 2)后端设施和软件应急抢修要求

- 一旦发现内场设施或软件不能正常工作，导致系统瘫痪或重要功能失效时，应立即启动系统应急预案。维护单位应在1小时内恢复系统正常运行，现场不能解决的，将故障原因上报甲方。

3)系统主机和存储设备应急抢修要求

监控中心计算机系统正常运行期间，一旦发现有设备或软件不能正常工作，导致交通监控系统瘫疾或重要功能失效时，故障发生后的2小时之内恢复系统正常运行(传输链路的原因除外)。

2时内无法修复的故障，应立即启动快道路交通技术监控系统应急预案，并同时向甲方上报故障初步原因、造成的影响程度及临时采取的应急措施，并及时组织人员、备件或其它可用资源，尽快抢修故障恢复系统正常工作。

若引起故障的设备或软件在质保期内，并因非人为因素造成设备零配件损坏或软件故障，由负责设备质保期内的责任人免费维修。若设备或软件已过质保期，由负责维护该设备的维护单位维修(费用另计)。

3、维护保养

一)前端抓拍单元及前端设备

1.1日常维护保养和维修巡检的内容和要求

1)维修包括高速球型摄像机、抓拍机、一体机、全景摄像机、摄像机电源、光交换设备、光交换设备电源、接插件、视频接头、门锁等。

2)对经过维修仍无法达到系统使用要求、需更换的摄像机或光交换设备，须经甲方确认，同意后方可进行更换。

3)更换的设备原则上是同品牌、同型号原装部件，如以其他产品替代，须经甲方确认，同意后方可进行更换。

4)周运行状况检查

要求在综合管理平台上对外场设备的运行状况进行检查,检查频次为每周一次。

检查时，首先询问监控中心值班人员系统设备运行情况，然后对每台摄像机的图象质量、视距、云台和镜头的工作状态进行逐一检查， 并填写周的摄像机运行状况记录表，详细记录每台摄像机的运行状况;针对周的运行状况检查情况，对存在故障的摄像机，对其故障原因进行分析，能当场处理的当场处理，不能当场处理的按照监控中心的处理时间规定和要求作出维修安排后及时进行解决。

维护维修单位应制定专门的每周摄像机运行状况及维修安排记录本，说明运行检查过程中碰到的问题、症状及对故障的判断、处理的方法、保养维修后的工作状态等内容，并由维修保养人员签字，一式两份，由监控中心具体负责人员签字认可后存档。

1.2月度保养维护和维修巡检

要求对本标段的所有设备每月进行一次保养维护和维修巡检，维护和维修的内容为:

1)对摄像机防护罩和机箱进行清洁和防尘、防雨、防振及防干扰功能检测，确保设备良好的透视性能、整洁性和正常的防干扰功能。

2)对机箱的箱体进行清洁维护，确保箱体外壳完整、门锁完好，无缺损;箱体接地良好;对紧固件进行检查,确保紧固件紧固;对箱内进行清洁和箱内部件进行检查,确保箱内整洁;箱内部件固定牢固，走线规范，接地电阻小于4欧母;各种接插件接触良好、变压器及光交换设备电源输出电压正常，光交换设备正常工作。

3)对摄像机的镜头进行清洁、确保图像的清晰度，

4)对摄像机的云台(电动云台水平和垂直转动的转速、转角功能)、镜头(电动镜头手动变信、手动或自动调焦、手动或自动光圈功能)、雨刷等进行功能检查，确保其控制自如。

5)对摄像机的图像质量和通信状态进行检查，确保输出对比度好、无重影、无杂波的视频團像，并能正常上传。

6)夏季雷雨季节，检查避雷针是否完好，避雷接地是否完好。

7)要求维护维修单位需制定每台摄像机的月度保养维护和维修巡检记录表，便于掌握月度养护和巡检的时间，并供甲方抽检。

1.3特殊维护和巡检

1)在气象预报即将发生台风、暴风雨或其他恶劣天气之前，对视频系统外场设备进行维护保养和维修巡检一次，重点检查外场设备安装牢固性，尽量避免和降低暴风雨对外场设备的破坏。

2)在运行期间一旦发现有设备不能正常工作，维护维修单位接到报修通知后2小时内到达现场，现场能解决问题马上修复:现场不能解决的，将故障原因上报甲方。

3)对故障修复不需要采取工程性措施的，一般应在24小时内解决。需要采取工程性措施的，确定施工时间和施工方案后及时解决。

4)抢修工作完成后须填写设备维修记录单，注明维修内容，由维修人员签字，一式两份，由甲方方签字认可后存档。

二)系统主机和存储设备

1.1日常维护维修要求

根据设备和软件的维护要求，定期对所有设备和软件进行维护巡检，确认系统运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保系统能正常稳定地运行。

1.2后端设备和机房

1.2.1日维护

1)机房温、湿度的检查和调整:机房温度应保持在21+2C*.湿度保持45%~ 65% ;

2)机房内清洁工作;

3)终端指示灯状态的检查;

4)服务器进程运行情况检查:检查每台服务器进程运行情况，有无假运行的进程或程序;

5)系统日志记录检查

1.2.2周维护

1)系统日志中是否有严重报警记录:检查并适时清理;

2)用户连接数检查:要求用户连接数不能达到饱和;

3)硬盘自由空间情况:检查磁盘空间，要求存放日志的硬盘要保留至少500MB的自由空间，否则会写不进日志而停止运行;

4)网络线缆的检查:用网络线缆测试仪检查网络线.线缆无折痕，无破损，确保每对网络线缆接触良好；

5)单模、多模光纤的检查;

6)控制串口通信线缆的检查:用万用表检查串口线通断情况线缆无折痕，无破损。对疑有表面氧化的插头用除氧化剂进行处理或重新更换加工，确保每对每根线缆接触良好;

7)电源线缆的检查;

8)电源插头、插座的检查:应感觉无明显温升、塑料熔化、松动等现象;

9)即时升级软件和病毒库:遇有新病毒出现，即时对软件和病毒库进行升级。

1.2.3季维护

1)定期对机房地板、过道、门窗和箱体表面进行清扫、除尘，保持外观整洁;

2)清除空调滤网积尘，并保养、调试;

3)设备保洁:清除机箱表面积尘，清除风扇和滤网积尘，确保机体外观清洁，风扇运转正常、无异常噪音;

4)显示器的检查:以视觉舒适为宜，适当调整显示器的亮度、对比度、色饱和度，用清洁剂清除屏体表面积尘;

5)设备风扇运转情况:定期对风扇及滤网除尘，达到风扇运转平稳，无杂音;

6)定期升级软件和病毒库:检查计算机防病毒系统版本和病毒库情况，并定期升级;

7)UPS面板指示灯状态观察、检查指示灯和故障报警装置;

8)UPS检查和校验蓄电池、逆变器输出电压和频率:测量和记录蓄电池、逆变器输出电压和频率;

9)查看UPS的技术参数如温度、输入、输出电压情况检查机房专用供电线路，并观察、测试相关参数;

10)检查供电切换情况:对市电和UPS电池供电进行切换试验;

11)UPS蓄电池定期维护:每季度对UPS蓄电池维护，维护时间般安排在凌晨00:15之后;

12)UPS负载百分比情况:检查和记录UPS负载百分比情况。

1.2.4半年维护

1)防雷设施和接地电阻检测:定期检查避雷装置，并检测接地电阻。雷雨季节时，应加强防雷器的巡查，发现异常及时处置。

2)定期检查机房防火、防潮、防尘、防盗、防磁、防小动物等设施;定期检查机房消防设施、应急照明装置和机房门禁装置;

3)用刷子、清洁剂清除键盘积尘与污垢，检查每个按键，使得手感舒适有效;

4)清除鼠标表面和滚球的积尘，检查鼠标左右手键，使手感舒适有效，光标移动光滑;

5)清除机柜表面积尘，清除风扇和滤网积尘，确保机柜外观清洁，风扇运转正常。

三）供电系统

1.1维护界面划分及维护范围

1)从取电点空气开关输出端至外场设备电源接入端属本项目维护内容;主要进行链路上低压配电设施维护及保养。

2)外场监控配电箱及箱内部件维护及保养。

3)电站低压配电开关输出至外场设备之间电缆维护及保养。

4)外场配电箱至系统设备之间电缆维护及保养。

1.2日常维护、维修巡检的内容和要求

1)外场监控系统配电箱及箱内部件的维护和保养。

2)电力电缆维护和保养。

3)检查各设备、部件工作在电气设备维护保养相关条例和规定指标范围内。

4)检查外场配电箱是否完好、门锁是否完整、箱内部件有无缺损、开关是否正常工作，线缆与线缆之间连接是否可靠，紧固件是否紧固。确保输出电压在规定范围内。

5)检查电缆接线盒有否缺损，定期清理电缆穿线箱内的淤泥、积水和杂物，检查电缆是否处于正常运行状态。

6)一旦发现设备故障或隐患，应立即上报并采取应急措施。

四）基础设施

1.1维护范围

基础设施包括设备基础、立杆和检查井。

1.2日常维护、维修巡检的内容和要求

1)立杆防腐层检查;

2)设备基础表层不得脱清、缺省;

3)基础螺栓、螺帽和连接螺栓、螺帽的除锈、防腐，并且不能松动；

4)立杆的垂直度调整，垂直度和水平度小于2mm米;

5)检查立杆的焊缝，有脱落和腐蚀现象进行修补和防腐;

6)在大风季节，加强检查立杆的安装牢固性和稳定性;

7)检查设备基础的沉降，发现不均匀沉降时，进行加固。

三、维护细目和要求

1.1维护细目和要求

| 序号 | 维护细目 | 维护要求 |  | 维护周期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件常规检查 |  |  |  |  |
| 1.1 | 机柜的检查 | 清除机柜表面积尘，确保机柜外观清洁。清除风扇和滤网积尘，风扇运转平稳，无异常杂音。 |  | 半年 |  |
| 1.2 | 主机的检查 | 清除主机表面积尘，确保机柜外观清洁。清除风扇和滤网积尘，风扇运转平稳，无异常杂音。 |  | 季 |  |
| 1.3 | 显示器的检查 | 以视觉舒适为宜，适当调整显示器的亮度、对比度、色饱和度，用清洁剂清除屏体表面积尘。 |  | 季 |  |
| 1.4 | 键盘的检查 | 用刷子、清洁剂清除键盘积尘与污垢，检查每个按键，是的手感舒适有效。 |  | 半年 |  |
| 1.5 | 鼠标的检查 | 清除鼠标表面和滚球的积尘，检查鼠标左右手键，使手感舒适有效，光标移动光滑 |  | 半年 |  |
| 1.6 | 电源的检查 | 检查电源线及接线插座安全可靠情况。电源插头、插座应感觉无明显湿升、塑料融化、松动等现象。 |  | 季 |  |
| 1.7 | 控制（串口通信）线缆的检查 | 用万用表检查串口线通断情况，线缆无折痕，无破损。对疑有表面氧化的插头用除氧化剂进行处理或重新更换加工，确保每对没根线缆接触良好。 |  | 月 |  |
| 1.8 | 网络线缆检查 | 检查网线有无破损、折痕，接头接触是否良好。检查并测试网络线缆连接状况 |  | 季 |  |
| 1.9 | 联网设备布局情况变化 | 有变化及时通知甲方并更新文档 |  | 有变动时 |  |
| 1.10 | 网络tpo协议 与激活状况 | 检查、测试网络top协议与激活状况 |  | 季 |  |
| 2 | 服务器 |  |  |  |  |
| 2.1 | 指示灯状态检查 | A查看电源指示灯状态，如绿灯则正常，红灯表示有警告信息； B查看内部状态报警灯，如绿灯则正常，红灯表示有警告信息。 |  | 半月 |  |
| 2.2 | 处理器负荷率 | 计算处理器负荷率：正常状态30分钟内＜30％；突发任务10s内＜60％ |  | 半月 |  |
| 2.3 | 内存使用情况 | 计算机内存最大使用率（平均）≤50%，每个月末对通信机进行重启，释放空间。 |  | 半月 |  |
| 2.4 | 硬盘自由空间情况 | 检查磁盘空间，要求存放日志的硬盘要保留至少500MB的自由空间，否则预处理程序会由于写不进日志而停止运行。 |  | 半月 |  |
| 2.5 | 服务器运行更替 | 每季度对服务器主机和备机轮换上线运行 |  | 季 |  |
| 2.6 | 服务进程运行情况 | 检查每台服务器进程运行情况，有无暇运行的进程或程序，并及时清理无关进程。 |  | 半月 |  |
| 2.7 | 用户连接数检查 | 要求用户连接数不能达到饱和 |  | 半月 |  |
| 2.8 | 日志检查 | 检查并适时清理系统日志中报警记录。查看网管软件中是否有严重报警出现。 |  | 半月 |  |
| 3 | 磁盘阵列 |  |  |  |  |
| 3.1 | 面板指示灯状态 | 观察、检查指示灯状态，状态颜色是否正常 |  | 半月 |  |
| 3.2 | 每块盘阵清洁情况 | 仔细小心地对每块盘表面做保洁工作 |  | 年 |  |
| 3.3 | 磁盘空间情况 | 检查磁盘总空间，要求盘空间要保留至少500MB自由空间 |  | 半月 |  |
| 3.4 | 日志检查 | 查看网管软件中是否有严重报警信息 |  | 半月 |  |
| 4 | 相关软件维护 |  |  |  |  |
| 4.1 | 系统安全性检查 | 系统软件的安全级别符合《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859）的有关规定。定期更换系统密码，定期核准用户权限，防止系统出现越权访问。定期进行IP地址测试，检测非法用户，防止非法用户入侵。 | 半年 |  |
| 4.2 | 主机状况检查 | 定期检查主机系统运行状况，对主机系统安全进行监控和安全状况评估 | 季 |  |
| 4.3 | 网络状况检查 | 检查网络运行状况，对网络安全进行监控和安全状况评估，杜绝网络中断事件的发生。 | 季 |  |
| 4.4 | 软件运行状态检查 | 要求服务器端和相关客户端的软件运行稳定，软件无卡机和假运行现象。 | 月 |  |
| 4.5 | 软件变更管理 | 软件的变更（增加、修改、删除、调整）应符合软件规范，并上报甲方提出“软件变更申请单”经甲方审核通过后执行 | 软件变更时 |  |
| 4.6 | 软件故障恢复管理 | 对软件（如操作系统、数据库系统、备份软件、重要设备配置信息等）能够自动或在人工干预下从故障状态下恢复到正常状态而不致造成系统混乱和数据丢失。 | 发生故障时 |  |
| 4.7 | 系统日志管理 | 备份并清理过期日志记录，避免发生磁盘空间溢出。定期查看与分析设备日志，定期汇报设备运行状况。 | 季 |  |
| 5 | 培训和总结 |  |  |  |
| 5.1 | 用户培训 | 对用户进行操作和常规维护技术培训 | 年 |  |
| 5.2 | 系统维护总结 | 对系统维护情况进行总结并汇编成年报 | 年 |  |

1.2升级和迁移要求

在日常维护巡检的基础上，对系统性能和运行情况进行分析，包括CPU、内存、硬盘、I/O 等资源的利用情况和系统性能信息，并提出系统各项性能参数配置优化方案建议。包括硬件配置的升级、网络的优化方案和数据库优化调整方案。

根据系统优化的需要，制定合理的升级方案，提供设备详细的配置文件和技术报告，并完成相应系统的安装和配置。

根据用户需求制定系统迁移方案，以确保系统和数据正常无误迁移， 保障整个系统经迁移后的正常稳定运行。

1.3软件维护周报

应用软件应按照维护内容、维护要求和频次进行巡检,并填写巡检表。对于巡检中发现的故障，进行分析，记录故障原因。如果是应用软件的问题，则对软件或配置进行升级;如果是非应用软件问题，则向甲方汇报故障原因，并配合相关单位进行解决。

要求每周提交软件维护周报。

1.4系统接入

1)设备接入

若因甲方业务发展需求，需要增加新的同类外场设备时，应及时按要求配置软件接入新增设备到当前运行系统平台中，并对相关软件进行完善优化。

2)子系统接入

若因甲方业务发展需求，如新建子系统的接入或其他系统接入时，应及时按甲方的要求，完成新增子系统接入到当前运行平台，并对相关软件进行完善优化。

附件2

关于系统网络

- 本次招标信号灯网络服务费100兆数据传输线路，具有独立IP地址，专线建设符合国际电信级运营标准，***元/年/路口；电子警察网络服务费1000兆数据传输线路，具有独立IP地址，专线建设符合国际电信级运营标准，***元/年/点或路口。

2、“林州市道路交通大提升交通设施采购项目C包”建设的217个网点，按照合同已通过该项目付给“原施工单位”3年网络费用，点位3年期满之后，按照本次招标的中标价格（电子警察网络费用每个路口或者一个点位每年***元），经科技中队、设施中队共同核实之后，有中标单位续费据实结算，至本标合同期满。

3、本标包含信号灯绿波网络，费用为每个路口***元，2017年4月20日林州交警大队与中国联合网络通信有限公司林州市分公司签订的“电路租用协议书”2020年2月28日期满后，费用由乙方支付，经设施中队核准后，按照本次招标中标价格由乙方续费据实结算，至本标合同期满。

4、交警大队在“林州市道路交通大提升交通设施采购项目C包”工程项目之前，有91个老网点使用中国联合网络通信有限公司林州市分公司网络租用服务(有协议)，其中34个点位在交通安全大提升当中已经改造，费用已包括到大提升做的217个点位当中，剩余的57个老点位在2020年2月28日合同期满后执行本标，经设科技、施中队核准后，按照信号灯绿波、电子警察的中标价格，由乙方续费据实结算，至本标合同期满。

5、经交警大队许可，公路局、住建局、陵阳镇等其他单位新建电子警察系统接入交警大队的网络费用（包括信号灯绿波和电子警察），由本标中支出，经科技中队、设施中队核实之后，依照本次招标中标价格据实结算，至本标合同期满。

附件3:

派驻维护人员管理制度

为了加强设备管理，提高维护人员技术水平，保证设备正常运行，更好的为交警大队智能交通系统服务。设备维护工作应贯彻预防为主的原则，应把设备故障消灭在萌芽状态，防止设备事故的发生延长设备使用寿命和检修周期，保证设备的平稳运行，为全市智能交通系统提供最佳状态的运行。并根据设备维护保养规程定期进行维护保养。维修过程实行科学检修，文明施工，杜绝野蛮拆装。

1、维护人员必须遵守工作纪律，认真学习业务知识，努力提高自身素质和修养。

2、掌握所有设备的工作原理、使用方法、故障排除方法、使用性能和注意事项。

3、做好每天的巡检工作，发现问题及时处理，认真填写好工作记录。

4、对设备必须每月彻底清查一次，并做好记录。

5、如设备发生故障，要及时迅速的进行检测排除，绝对不能拖延。如排除故障有困难要及时上报，不得置之不理。

6、设备维修完毕后，必须清理现场，收拾好工具，并认真做好记录。

7、维护人员不得在岗位做与工作无关的事，严格遵守各项规定。

附件4:

重特大事件及意外突发状况应急预案

1.目的。为加强对全市道路交通技术监控智能系统管控力度，力保大队智能交通设备正常运行，内部严管严控切实做到防患于未然以外，特制订本应急预案。规范应急响应程序，及时有效的实施应急抢修工作，最大限度的减少由于设备故障造成的各种损失。

2、工作原则。坚持预防为主、保障畅通的方针突出设备故障预防和控制措施，有效防止重大设备故障的发生。加强对本单位员工设施保护、业务技术培训以及安全技术宣传。提高从业者对设备维护的意识，确保交通设施的安全。

3、统一指挥。成立设备故障应急抢修领导小组，由技术部技术负责人担任组长，组员由派驻大队维护人员组成。在技术负责人的统一指挥协调下组织开展设备故障抢险、抢修，故障排查和系统恢复。

4、分层分区。按照分层次、分区域，统一协调，各负其责的原则建立故障应急抢修体系。

5、保障重点。在重大故障的处理排查和控制中，将确保道路畅通，确保安全放在第-位。对人口稠密、车辆密集的部位、地点进行重点归类。

6、快速反应。快速反应力量由应急领导小组负责，确保通讯畅通，确保抢修车辆、设备及备品备件的落实。

附件5：

派驻交警队维护人员名单

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 手机 | 值班电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

拟派驻交警队车辆信息

| 序号 | 车辆类别 | 车牌号码 | 驾驶人姓名 | 驾驶人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

第五章  投标文件格式

电子投标文件或正本或副本

（项目名称）

投标文件

项目编号：

投标人名称：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年      月      日

目  录

一、投标函

二、投标函附录及投标货物报价明细表、技术参数偏离表

三、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的企业法定代表人授权书

四、资格证明文件

五、反商业贿赂承诺书

六、投标承诺函

七、履约承诺书

八、拟投入本项目主要人员及主要设备配置表

九、维修服务方案

十、综合实力评审资料

十一、其他资料

一、投标函

致：                          （招标人）

1.根据已收到的                            （项目名称）招标文件，遵照《中 华人民共和国政府采购法》和有关文件的规定，并结合自身及项目实际，在仔细研究上 述项目招标文件后， 我公司完全接受该项目招标文件的全部内容， 并愿以投标函附录承 诺的投标报价并结合招标文件规定的合同价的计算方法承担本项目招标文件要求的所

有工作内容，参加该项目的投标活动。

2.我公司完全响应招标文件中提出的所有实质性要求。

3.我公司同意在招标文件规定的投标有效期限内， 本投标文件始终对我公司具有约

束力，且随时可以按此投标文件中标。

4.一旦我公司中标，我公司保证在合同签订后按采购人要求开展工作；

5.中标后， 我公司自愿向招标代理机构支付本项目的招标代理服务费（招标代理服

务费按照招标文件规定计取）。

6.除非与贵方另外达成协议并生效， 贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我

们双方的合同。

投标人名称：                         （盖单位章）

地  址：

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

联系电话：

年    月    日

二、投标函附录

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |  |  |  |
| 投标范围 |  |  |  |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价单价合计(元) | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |  |  |  |
| 维保期 |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 专业 |  | 职称 |  |

注：投标报价应包括投标人中标后完成全部合同规定内容需支付的货物、运输、安装、调试、工资、保险、相关税费等一切费用，并考虑应承担的所有风险。

投标人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年    月    日

投标货物报价明细表

单位： 人民币元

| 投标报价合计（元） |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 生产厂家、品牌 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |

注：本表将作为评比和签订采购合同的重要依据，请投标人如实填写。

投标人名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年        月        日

## 技术参数偏离表

| 序号 | 货物名称 | 投标参数 (投标人应按投标货物实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离 简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：允许正偏离，但不允许抬高价格。

投标人名称：                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年        月        日

三、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的企业法定代表人授权书

1.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

姓名：           性别：         身份证号：                 系

（投标人名称）的法定代表人。

附：法定代表人身份证原件扫描件。

特此证明。

投标人名称：                    （盖单位章）

年     月     日

2.企业法定代表人授权书

本人          （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托 	 	（姓名）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递 交、撤回、修改                         （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关

事宜，其法律后果由我方承担。  委托期限：          。代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明和委托代理人身份证原件扫描件。

法定代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

投标人名称：                         （盖单位章）

年     月     日

注：无授权的无须提供企业法定代表人授权书，仅提供法定代表人身份证明即可。

四、资格证明文件

注：后附营业执照等证明投标人符合“申请人资格要求 ”的相关证明材料原件或原

件扫描件并加盖投标人单位章，证明投标人为合格的。

五、反商业贿赂承诺书

我（公司、单位、本人）承诺：

在                             （项目名称） （项目编号：           ）采购

活动中，我（公司、单位、本人）保证做到：

一、公平竞争参加本次招标采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、采购代理机构工作人员、 评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、

赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我（公司、单位、本人）及参与投标的工作人员愿意接受

按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人名称：                     （盖单位章） 法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年    月    日

六、投标承诺函

致：                   （采购人）

我们收到了                   （项目名称）（项目编号：          ）的招标文

件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动，我方无条件地、不可撤销地承诺：

1.在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件， 或者在收到中标通知书后无正当  理由拒签合同或拒按规定交纳履约保证金的， 我方自愿承担项目金额 2%的投标保证责任。

投标承诺函在投标有效期内保持有效。

2.在本次投标活动中， 严格遵守法律法规规定， 不存在围标串标行为， 如若存在围

标串标行为，我公司自愿放弃投标和中标资格，并承担一切后果。

投标人名称：                     （盖单位章） 法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年    月    日

七、履约承诺书

我单位承诺：

（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修 改补充文件以及全部参考资料和有关附件； 除我单位在《招标文件》规定期间内 书面提出的疑问外， 我单位放弃对这方面不明及误解的权力， 并严格按采购人确定的技术及商务要求等履行。

（二） 我单位开标前已详细了解采购项目内容及要求， 并按采购人现有条件 及要求编制投标报价； 我单位的投标报价包括《招标文件》所述投标报价组成的 所有内容、并包括《招标文件》未列明而完成本项目所必须的物料及合同保期内 所需一切风险、责任和义务。我单位确认本次投标报价为合理报价， 保证按《招标文件》要求及投标文件承诺的事宜诚信履约。

（三）我单位保证在《招标文件》要求的服务期内高质量完成所有服务任务。 如我单位中标，将在中标结果公告发布后，积极、主动的与采购人联系合同签订 事宜， 合同签订中如有任何的问题， 我单位保证及时书面反映情况， 否则视为我单位责任、按违约处理。

（四） 除法律规定的不可抗力因素或双方约定事项外， 我单位中标后以任何 理由（包括违背上述承诺的事项） 提出不能满足《招标文件》要求要求或不能实 现投标承诺的或提出变更的， 我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标 资格。我单位知悉违约责任及其处理， 并无条件接受： 给采购人及他人造成损失 的， 承担相应的赔偿责任；情节严重的， 由相关部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金。

投标人名称：                     （盖单位章） 法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

年    月    日

八、拟投入本项目主要人员及主要设备配置表

（一）拟投入本项目主要人员配置表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位名称 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据实际情况填写，后附相关人员身份证、相关岗位证明材料、依法缴纳社保的证

明材料等相关证明材料原件扫描件或复印件，表格不够可自行添加。

投标人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：         (签字或盖章)

年     月    日

（二）拟投入本项目主要设备配置表

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 | 数量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：根据实际情况填写，后附相关设备证明材料原件扫描件或复印件，表格不够可自行

添加。

投标人名称：                     （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：         (签字或盖章)

年     月    日

九、维保服务方案

十、综合实力评审资料

十一、其他材料

（招标文件要求或投标人认为必要的其他材料）

第六章  附 件

附件 1

中小企业声明函

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝

2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加              （单位名称）的

（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相

关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.              （标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）；承接 企业为                （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元 1，资产总

额为    万元，属于      （中型企业、  小型企业、微型企业）；

2.              （标的名称），属于       （采购文件中明确的所属行业）；承接 企业为                （企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总

额为    万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在

与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1.1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新 成立企业可不填报。

2. “专门面向中小企业采购”项目必须提供《中小企业声明函》。

附件 2

残疾人福利性单位声明函（如符合条件时填写*）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政 府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利

性单位，且本单位参加       单位的       项目采购活动提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.按政策规定：符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福

利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.*本格式由符合促进残疾人就业政府采购政策条件的残疾人福利性单位填写，非  残疾人福利性单位无需填写。本项目（专门面向中小企业采购） 中，残疾人福利性单位 属于中型企业、小型、微型企业的，可只填写“中小企业声明函 ”，不再填写“残疾人

福利性单位声明函”。

3.残疾人福利性单位填写“残疾人福利性单位声明函 ”后，仍需同时填写“中小企 业声明函 ”、可在“中小企业声明函 ”注明“属于符合条件的残疾人福利性单位、视同

小型、微型企业”。

附件 3    河南省政府采购合同融资政策告知函

根据河南省财政厅关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知（豫财  办﹝2020﹞33 号）文件， 参与政府采购活动的供应商， 在中标成交后可以持政府采购合  同向融资机构申请贷款，供应商在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台 ”

获取融资渠道和方式。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展， 针对参与政府采购活动的 供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中 标成交供应商， 可持政府采购合同向金融机构申请贷款， 无需抵押、担保， 融资机构将 根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号） ，按照双方自

愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构， 可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融

资平台”查询联系。