变更后智能化适老化设备清单

数量： 1

| 一、适老化改造 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项 目 名 称 | 具体内容 | 项 目 类 型 | 单位 | 价格 |
| 1 | 地面改造 | 防滑处理 | 防滑地垫 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑地垫，避免老年人滑倒。PVC材质，约300*300mm。 | 基础（二选一） | 块 | 14 |
|  |  |  | 防滑地胶 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑地胶，避免老年人滑倒。聚氯乙烯，PVC环保材料，抗菌防霉易清洗，厚度不低于2.0mm（不含自流平） |  | 平方米 | 170 |
| 2 |  | 高差处理 | 水泥坡道 保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕碰跌倒，方便轮椅进出。 根据现场实际情况配备。 材质：水泥。 耐水防滑； 产品稳定性高，长期使用不变形； 适用于室外。 | 基础（三选一） | 平方米 （长*宽） | 600 |
|  |  |  | 可移动式坡道 保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕 碰跌倒，方便轮椅进出。 高100-200mm，根据现场实际情况配备。 1、材质：橡胶； 2、天然橡胶材质，耐水防滑、承重力不低于500kg； 3、产品稳定性高，长期使用不变形； 4、表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。 5、适用于室外。 |  | 个 | 340 |
|  |  |  | 可移动式坡道 保证路面平滑、无高差障碍，避免老年人行走发生磕 碰跌倒，方便轮椅进出。高10-90mm，根据现场实际情况配备。 1、材质：橡塑或橡胶； 2、耐水防滑、承重力不低于500kg； 3、产品稳定性高，长期使用不变形； 4、防滑设计，防滑性强。 5、适用于室内。 |  | 个 | 176 |
| 3 | 门改造 | 门槛移除 | 移除门槛，便利老年人进出 | 可选 | 项 | 500 |
| 4 |  | 房门拓宽 | 对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出 | 可选 | 项 | 800 |
| 5 |  | 下压式 门把手改造 | 可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门 | 可选 | 项 | 350 |
| 6 | 卧室改造 | 安装床边护栏（抓杆） | 床边起手扶手 尺寸：约470*500*570mm,扶手架为高碳钢，底座为扁铝。扶手架180折叠,配储物袋。 | 基础（二选一） | 个 | 300 |
|  |  |  | 落地式床边扶手 1、底座：表面烤漆，厚度不低于3mm。 2、不锈钢扶手,不锈钢内衬,外面套管为ABS材质。表面防滑设计。 |  | 个 | 860 |
| 7 |  | 配置护理床 | 帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床，吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等 双摇护理床 规格：约2080*960*560mm； 上身升降角度0-70°，下身升降角度0-30°，免漆板床头板和床尾板,钢质床架，铁条床面；含6公分床垫。 | 可选 | 张 | 1880 |
| 8 |  | 配置防压疮垫 | 防压疮坐垫 尺寸约45*45mm 材质：尼龙布+Pvc | 可选（二选一） | 个 | 50 |
|  |  |  | 气垫型防褥疮床垫 尺寸：约1950*900mm，气垫采用医用pvc材料，产品由气垫、充气泵和导气管组成。 |  | 套 | 450 |
| 9 | 如厕洗浴设备 改造 | 安装扶手 | 一字扶手 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.外层材料：ABS或者尼龙原装环保材料，防滑处理。 3.颜色：黄色/白色可选 | 基础（五选一） | 个 | 137 |
|  |  |  | 上翻U型扶手 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.外层材料：ABS或者尼龙原装环保材料，防滑处理。 3.颜色：黄色/白色可选 |  | 个 | 350 |
|  |  |  | 淋浴L型扶手 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.外层材料：ABS或者尼龙原装环保材料，防滑处理。 3.颜色：黄色/白色可选 |  | 个 | 210 |
|  |  |  | 淋浴T型扶手 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.外层材料：ABS或者尼龙原装环保材料，防滑处理。 3.颜色：黄色/白色可选 |  | 个 | 225 |
|  |  |  | 135°扶手 1.材质：不锈钢龙骨、不锈钢底座。 2.外层材料：ABS或者尼龙原装环保材料，防滑处理。 3.颜色：黄色/白色可选 |  | 个 | 200 |
| 10 |  | 配置淋浴椅 | 带靠背，带扶手，可以调节高低 铝合金管材主架，坐板和靠背板采用PE材料，坐板表面设计有漏水孔和防滑纹。四只脚腿高度5档可调节，脚底配用橡胶防滑脚垫。 | 基础 | 个 | 300 |
| 11 | 物理环境改造 | 灯源改造 | 安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用 工作电流：30MA; 电池类型：锂充电电池； 感应距离：不低于3米 | 基础 | 个 | 55 |
| 12 |  | 电源插座及开关改造 | 开关改造 大按键，增加夜光提示，根据电路改造标准，实现灯具控制，方便老年人起居。视情进行高/低位改造,避免老年人下蹲或弯腰,方便老年人使用开关，包括线路改造。 | 可选（二选一） | 个 | 120 |
|  |  |  | 插座改造 大面板，根据电路改造标准，视情进行高/低位改造,避免老年人下蹲或弯腰,方便老年人插拔电源，包括线路改造。 |  | 个 | 70 |
| 13 |  | 安装防撞防角/防撞条、提示标识 | 防撞护角 在家具尖角或墙角处安装防护条，防止老年人磕碰划伤。NBR材质，35mm宽12mm厚55mm | 可选（二选一） | 个 | 5 |
|  |  |  | 防撞条 在家具尖角或墙角处安装防护角，防止老年人磕碰划伤。材质：优质环保软塑胶PVC，防水防晒防抠破，安装简便无需打孔，安全耐用，结实不易变形。规格：外宽40mm*40mm厚9mm |  | 米 | 40 |
| 二、智能化改造 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 | 单位 | 价格 |
| 14 | 网络连接设备 | WIFI路由器 | 4G，单网，每月不少于30G流量，含一年流量费 | 基础 (任选其一) | 个 | 700 |
| 15 |  | 无线网卡 | 便携插电随身款，每月不少于30G流量，含一年流量费 |  | 个 | 500 |
| 16 | 紧急呼叫 设备 | 紧急呼叫器 | 安装在床头、卫生间等关键位置，老年。人出现危机情况便于一键呼叫。 紧急呼叫，状态指示，智能联动设备，遇险一键告警，手机、服务中心接收信息，快速反应，联动智能，含一年通信费 | 基础 | 个 | 250 |
| 17 | 生命体征 监测设备 | 智能腕表 | 健康监测（血压、心率、血氧、睡眠）， WIFI连接，视频通话，双卫星系统极速定位（Gps/北斗+LBS+A-Gps+Wifi），智能省电算法、3天无忧待机，一键呼救（SOS），双向通话，运动计步，行动轨迹、智能巡回导航，磁吸式充电 | 基础 | 个 | 450 |
| 18 | 安全监控 装置 | 烟雾报警器 | 发生浓烟意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。 实时烟雾火情监控、遇险告警推送、高精准离子式探测、独立声光告警、低功耗设计。 可独立部署。 | 基础 | 个 | 190 |
| 19 |  | 可燃气体泄 露报警器 | 发生燃气泄漏意外时响铃提醒，老年人及时处理并实时传输数据。 实时燃气泄漏监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。 可独立部署。 | 可选 | 个 | 190 |
| 20 |  | 溢水报警器 | 发生溢水意外时响铃提醒老年人及时处理并实时传输数据。 实时漏水监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除。 可独立部署。 | 可选 | 个 | 190 |
| 21 | 视频或语 音通话 设备 | 智能监控 摄像头 | 老年人安全监测装置宜采用智能型安全监测设备系统，具有无线联网功能，老年人的监护人可通过预设置的手机或主机通过手机端连接视频，实现实时互联进行视频通话，观察老人在家情况。 | 基础 | 个 | 450 |
| 22 | 智能感应 设备 | 门磁感应器 | 安装在室内外出入主门口处并实时传输数据感应出入情况、感应入户门、冰箱开启情况、采集行动数据、隐藏式安装、低功耗设计。 可独立部署。 | 可选 | 个 | 190 |
| 23 |  | 红外探测器 | 安装在客厅、卫生间、卧室等居家环境中安装并实时传输数据感应人体活动、采集行动数据、滤除误报、低功耗设计。 可独立部署。 | 可选 | 个 | 190 |
| 三、老年用品 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 | 单位 | 价格 |
| 24 | 老年用品 | 手杖 | 三脚手杖：主架上支铝合金管，下支钢质管，脚架钢质管，塑料手把，高度可调，配耐橡胶防滑脚垫。 | 5项任选其三 | 个 | 105 |
|  |  |  | 四脚手杖：主架上支铝合金管，下支钢质管，脚架钢质管，四支脚着地结构，配橡胶防滑脚垫，高度可调节。 |  | 个 | 110 |
|  |  |  | 主架： 铝合金管，凳板和握把ABS注塑，支架铝合金，三脚着地，配防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳，安全可靠。 |  | 个 | 170 |
| 25 |  | 轮椅/助行器 | 手动轮椅 自推或由家人、护理人员辅助推行，方便老年人出行。钢制或铝合金车架，固定扶手，固定脚托，PVC一体轮，实心后轮，带刹车和护板，自锁式后把手连刹车。 |  | 个 | 800 |
|  |  |  | 助行器 铝合金架，框式梯型，可折叠，高度可调节。辅助老年人站立和行走。 |  | 个 | 270 |
|  |  |  | 老年车 对于身体尚可，但是行走不远的用户，可以辅助行走和休息，也可以作为买菜车使用。轻便可折叠，可储物。材质：钢管或铝合金。 |  | 个 | 350 |
| 26 |  | 放大装置 | 放大镜 方便老年人阅读。ABS框架，亚克力镜片，带LED灯，加强光线，便于清晰阅读，倍数：不低于3倍。 |  | 个 | 50 |
| 27 |  | 自助进食 器具 | 辅助老年人进食，包括防洒碗、助食筷、弯柄勺、弯柄叉、饮水杯 |  | 套 | 300 |
| 28 |  | 助听器 | 盒式助听器 帮助老年人听清声音来源,增加与周围的交流。 双耳聆听；双全向麦克风，可辨别声源方向；自由调节音量；待机时间为≥80个小时 |  | 套 | 700 |