采购意向明细

- 1804拖拉机两台，参数如下：

1、发动机型式：直列、水冷、四冲程、直喷式；

2、发动机标定功率：132.4KW；储备扭矩:21％;

3、标定转速：2300r/min；

4、外形尺寸：4880mm*2456mm*3260mm（至空滤顶）；

5、轴距：2663mm；

6、最小离地间隙：480mm；

7、标定牵引力：35.5KN；

8、*轮胎配置：徐轮甲字胎，前轮14.9-26,后轮18.4-38；

9、轮距:前/后(1954/1926)mm

9、最小使用质量：5990kg

10、离合器：干式双作用14英寸LUK离合器带液压助力；

11、动力输出轴转速：760/850r/min；

12、制动器型式：湿式、盘式制动器，人力液压式操纵；

13、行驶速度：前进:1.34-34km/h，倒退：3.17-30.4km/h；

14、最大提升力：≥35KN；

15、*标配变速箱：标配16F+8R 式换档，加强变速箱、液压转向；

16、*标配266L大容量油箱，满足长时间持续作业要求；

17、*标配加强变速箱、加大加强后桥、加大前桥、；前配重330KG+140KG、后配重两层；

18、*标配博创卫星定位功能：

*实时定位：GPS/ 北斗系统实时上传农机位置，对用户提供精准服务；

*行车轨迹：实时记录农机行车历史轨迹，辅助用户进行作业面积测算；

*故障诊断：远程监测农机运行状况，为农户便捷指导与解决故障问题；

*保养提示：智能推送整车保养讯息，提升用户操作体验；

*作业统计：作业数据实时采集，协助用户掌握农机作业情况；

20、*标配离合器液压助力功能；标配博士三组液压输出、可调式拖挂装置、重型快速挂接悬挂、后轮距无级调节、多工况调节；

21、*标配静音豪华空调暖风驾驶室,格拉默全方位可调节座椅、液晶仪表、多功能四向调节方向盘~智能综合显示屏~弹性地板垫、高亮度工作灯；配备USB 接口、茶杯座.

- 旋耕机一台，参数如下：

1.结构形式：框架型

2.外形尺寸（长*宽*高）mm1480*3050*1250，

3.作业速度m/s0.42-1.63,

4.工作幅宽CM270,

5.耕深CM大于等于12，5.刀轴形式：单轴型，

6.传动方式：中间传动，

7.刀辊转速r/min312,

8.镇压形式：镇压辊，

9.配套动力KW：103-117,

10.配套后输出转速：760"

- 还田机两台，参数如下：

1、连接方式：三点旋挂。

2、工作幅宽：220cm。

3、刀轴总成传动方式：侧边皮带传动。

4、刀片型式与数量：弯刀＋直刀132把，激光熔覆刀片。

5、单向超越离合器变速箱。

- 犁一台，参数如下：

1.结构形式:悬挂式;

2.工作状态尺寸(长×宽×高)mm:3800×1900×1730;

3.翻转机构形式:液压式;全翻转式;

4.犁体类型:基本(通用)型;

5.犁体数量:左右各4个;

6.犁体幅宽:350;

7.犁铧类型:可换铧尖型;

8.犁壁类型:栅条式;

9.总工作宽度:1400mm;

10.犁体纵向距离:866mm;

11.犁轮类型:限深,运输一体轮;

12.犁轮数量:1个;

13.限深轮调节范围:0-200mm;

14:油缸型号:φ90/70-195