附件一：技术需求

（一）农作物病虫害实时监控物联网设备（核心产品）

★1.智能型自动虫情测报灯符合GB/T 24689.1-2009（植物保护机械 虫情测报灯）有关安全和技术要求，农田小气候信息采集系统符合GB/T 24689.6-2009（植物保护机械  农林小气候信息采集系统）有关安全和技术要求，农业生态远程实时监控系统符合GB/T 24689.5-2009（植物保护机械农林生态远程实时监测系统）有关安全和技术要求（提供有资质检验机构出具的产品检验报告作为证明材料）

2.虫情信息采集系统实现定时（可调）自动高清拍照、自动清理诱集到的昆虫，实时上传并存储昆虫图像信息。

3.可自动识别统计河南省农作物重大害虫种类≥20种。

4.农作物病害监测预警系统的预警模型包括小麦-玉米轮作和小麦-水稻轮作的赤霉病、白粉病监测预警模型，小麦赤霉病、白粉病防治关键期前15天开始预报发病趋势，超过防治指标自动报警。

5.小气候信息采集系统能定时自动采集上传空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤湿度（3个土壤深度）、风速、风向、光照度、蒸发量、 降雨量、气压、结露、太阳总辐射、光合有效辐射等≥15项气象数据，并实现数据自动汇总，自动生成单因子动态曲线。

6.农林生态远程实时监测系统具备定时定向拍照、录像、定时回放、区域巡航和上传功能，可实现全天候24小时不间断监测农作物长势和田间病虫草鼠等生态因子。

7.系统采集的昆虫、小气候、生态因子等信息无线传输半径≥10km。

8.通过物联网操作平台，实现对系统主要设备的实时操控，对采集的昆虫、小气候和农业生态信息进行管理、分析、展示和利用。

9.信息处理设备：包括服务器、路由器、交换机、UPS电源、PC机、显示屏等。

（1）服务器：CPU主频≥2.4GHz 12核心 24线程，内存≥32G，硬盘容量和数量≥2TB硬盘×2块，服务器电源功率≥550W，RAID控制器支持0/1/5/6模式。
   （2）路由器：7寸MINI型，带机100台，接入带宽1000M，1个千兆 WAN口+3个千兆弹性WAN/LAN口+1个千兆 LAN口；内置AC控制器，最大支持管理32个AP，支持一键网优，上网行为管理、智能流控、多线叠加；PPTP VPN：8隧道。

（3）交换机：24口千兆非网管型交换机,19英寸标准机架式24个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口支持三态模式切换：普通模式、隔离模式（监控环境）、汇聚模式（23+24端口）。

（4）UPS电源：在线式，额定功率1KVA，续航时间≥60分钟，阀控式铅蓄电池，输入电压115-300V，输入频率40Hz～70Hz，输出电压220V±1%，输出频率50±1Hz，输出正弦波，具过放电保护、短路保护和过载保护。
   （5）显示设备：≥55英寸显示屏，4K分辨率，四核处理器+64位芯片，运行内存≥1G，机身内存≥16G。
   （6）PC机：≥I7-11代处理器/16G/512G/2G 独立显卡/21.5寸显示器。

10.为确保设备采集数据对接到省级农作物病虫疫情监测物联网管理系统和县级病虫疫情信息化处理系统的及时性、准确性和完整性，提供虫情信息采集系统、农作物病害监测预警系统、智能型自动虫情测报灯、农田小气候信息采集系统、农林生态远程实时监测系统标准数据接口，包含设备管理数据、设备感知数据及设备控制权限等数据接口，做到采集数据随时推送、数据格式符合上报要求、在设备异常恢复正常时能立刻上报之前的数据。（投标人及设备制造商提供承诺书）

11.在线演示农作物病虫害实时监控物联网系统的病虫情监测、害虫自动识别、小气候和农田生态智能监测等主要功能操作（录屏视频）。

（二）昆虫性诱电子智能测报系统

1.监测数据自动采集系统（云终端）

★（1） 反向漏斗飞蛾类诱捕器，内有防逃逸结构，诱捕器材质为聚碳酸酯（PC），采用电子自动双计数系统，间隔＜1S，自动计数准确率≥95%。
   （2）采用单晶硅太阳能板，功率≥55W，锂电池12V，40Ah，工作温度：-40℃~85℃；太阳能主杆喷塑铝管材质；防电箱:304不锈钢材质表面喷塑，连续阴雨条件下正常工作≥30天。

2.监测数据自动传输系统
   （1）采用网关局域网互连技术，定时接收自动采集系统记录存储器中的监测数据(储存时间≥12月，通过移动网络将数据报送至客户指定地址。

（2）系统监测的数据包括：实时诱虫量数据及历史诱虫量数据，温湿度参数(标配)，风速，土壤温湿度，光照度，降雨量等。终端工作温度： 0℃~60℃；工作湿度: 0~99%；工作电压：DC12V；正常平均功率：<1W。
    3.昆虫性诱智能测报系统软件系统
    网络云平台：查看各时间段诱虫量统计，可手动导出并下载EXCEL格式数据、趋势图。实现各地区数据对比，各诱捕器相互数据对比，自定义分组数据对比，以及设备和历史年度同期时间段内的对比。手机终端APP（支持Harmony鸿蒙、IOS苹果和Android安卓系统）以图形曲线方式显示实时和历史诱虫量等动态变化。
    4.为确保设备采集数据对接到省级农作物病虫疫情监测物联网管理系统和县级病虫疫情信息化处理系统的及时性、准确性和完整性，提供昆虫性诱电子智能测报系统设备标准数据接口，包含设备管理数据、设备感知数据及设备控制权限等数据接口，做到采集数据随时推送、数据格式符合上报要求、在设备异常恢复正常时能立刻上报之前的数据。（投标人及设备制造商提供承诺书）

5.在线演示主要功能操作（录屏视频）。

（三）重大病害监测仪（4G卡传输）

1.系统硬件： 主机整机为SUS304不锈钢材质，高1.5m ，重量60kg，防护等级IP67，抗冲击等级IK08；电池容量12V 20A；太阳能板50W，功耗10mA，在连续阴雨天环境中可持续工作30天；工作温度范围-20℃~80℃； 温度及降雨量采集传感器采用光电感应技术；风速风向传感器采用超声波采集技术； 具有远程调试、无人值守、全天侯监控等功能。

2.系统软件：实时采集田间数据，每2小时上传一次，储存至少3年历史数据，用折线图、数据列表等不同形式展示；在小麦赤霉病防治关键期前15天开始预报发病趋势，超过防治指标自动报警，可在电脑PC端、手机微信小程序查看；能够接入省、县农作物病虫监测预警平台。

★3.农作物病害自动监测预警模型包括小麦-玉米轮作和小麦-水稻轮作的赤霉病监测预警模型。

4.为确保设备采集数据对接到省级农作物病虫疫情监测物联网管理系统和县级病虫疫情信息化处理系统的及时性、准确性和完整性，提供重大病害监测仪设备标准数据接口，包含设备管理数据、设备感知数据及设备控制权限等数据接口，做到采集数据随时推送、数据格式符合上报要求、在设备异常恢复正常时能立刻上报之前的数据。（投标人及设备制造商提供承诺书）

5.在线演示主要功能操作（录屏视频）。

（四）小气候监测仪（4G卡传输)

★1.符合GB/T 24689.6-2009（植物保护机械  农林小气候信息采集系统）有关安全和技术要求（提供有资质检验机构出具的产品检验报告作为证明材料）。

2.能定时自动采集上传风速、风向、空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤湿度等气象数据，并实现数据自动汇总，自动生成单因子动态曲线。

3.通过电脑终端和手机终端，实现对系统采集的小气候信息进行查看、管理、分析、展示和利用。

4.为确保设备采集数据对接到省级农作物病虫疫情监测物联网管理系统和县级病虫疫情信息化处理系统的及时性、准确性和完整性，提供小气候监测仪设备标准数据接口，包含设备管理数据、设备感知数据及设备控制权限等数据接口，做到采集数据随时推送、数据格式符合上报要求、在设备异常恢复正常时能立刻上报之前的数据。（投标人及设备制造商提供承诺书）

5.在线演示主要功能操作（录屏视频）。

（五）自动拍照虫情测报灯（4G卡传输）

★1.智能型自动虫情测报灯符合GB/T 24689.1-2009（植物保护机械 虫情测报灯）有关安全和技术要求（提供有资质检验机构出具的产品检验报告作为证明材料）。

2.实现定时（可调）自动高清拍照、自动识别、自动清理诱集到的昆虫，实时上传并存储昆虫图像信息。拍照像素≥1500万，可根据实际情况调整亮度、色度、对比度和饱和度。

3.通过电脑终端和手机终端，实现对系统的实时操控，对采集的虫情信息进行查看、管理、分析、展示和利用。

4.为确保设备采集数据对接到省级农作物病虫疫情监测物联网管理系统和县级病虫疫情信息化处理系统的及时性、准确性和完整性，提供智能型自动虫情测报灯设备标准数据接口，包含设备管理数据、设备感知数据及设备控制权限等数据接口，做到采集数据随时推送、数据格式符合上报要求、在设备异常恢复正常时能立刻上报之前的数据。（投标人及设备制造商提供承诺书）

5.在线演示主要功能操作（录屏视频）。

（六）田间实时监测设备（4G卡传输）

★1.符合GB/T 24689.5-2009（植物保护机械 农林生态远程实时监控系统）的安全要求和技术要求（提供有资质检验机构出具的产品检验报告作为证明材料）。

2.观察精度：20m距离10mm×10mm清晰辨别，8m距离1mm×1mm清晰辨别，夜间10m距离10mm×10mm清晰辨别；

3.高清镜头可30倍以上光学变焦、水平转角360，垂直转角≥90°；

4.可通过电脑终端或手机清晰查看农作物长势及病虫发生危害状况。

5.为确保设备采集数据对接到省级农作物病虫疫情监测物联网管理系统和县级病虫疫情信息化处理系统的及时性、准确性和完整性，提供田间实时监控设备标准数据接口，包含设备管理数据、设备感知数据及设备控制权限等数据接口，做到采集数据随时推送、数据格式符合上报要求、在设备异常恢复正常时能立刻上报之前的数据。（投标人及设备制造商提供承诺书）

6.在线演示主要功能操作（录屏视频）。

（七）县级病虫疫情信息化处理系统

★1.数据接入：支持从虫情测报灯、重大病害监测仪、小气侯监测仪、田间生态实时监测设备、性诱设备等各类物联网设备接入数据。

2.工作平台：支持对县域接入的监测点及设备信息进行管理；支持物联网设备采集图像的筛选、查看；支持对病虫害数据进行管理与发布。

3.数据分析展示：支持通过GIS的方式展示设备的基本信息、分布情况和运行状态；支持已接入物联网设备所采集基础数据的图形化展示及历史数据检索；支持数据按照月份、年份分别进行统计，使用ECHARTS专业图形化工具图表化展现物联网数据。

★4.病虫害模型预警工具：开发农作物重大病虫害预测模型两种以上；支持模型参数人工调整。

5.移动端：支持接收省级和国家级填报任务；支持查看物联网设备数据；支持查看病虫害知识库。

6.配套硬件要求：（1）≥I7-11代处理器/16G/512G硬盘，显示屏幕尺寸≥14英寸，分辨率≥1920×1080（2）屏幕显示尺寸≥5.0英寸，≥八核数量处理器，运行内存≥8GB，存储容量≥128GB，支持Android7.0以上版本操作系统，支持联通、移动和电信4G全制式，摄像头像素值≥1200万。

7.在线演示系统主要功能操作（录屏视频）。

（八）附属设施

1.新建围栏：共建24个田间监测点围栏，尺寸为长40延m、高1.5m，采用100mm×100mm镀锌方钢主立柱，壁厚1.5mm；60mm×60mm镀锌方钢支立柱，壁厚1.2mm；上下两条40mm×40mm镀锌方钢横杆，壁厚1.2mm；20mm×20mm镀锌方管围栏，壁厚0.9mm。围栏与立柱采用专用自攻丝连接。每套围栏含镀锌方管双开门一套。

2.电力配套：（1）配电箱24个：不锈钢材质，壁厚≥1.0mm，箱体尺寸：高400mm×宽300mm×厚200mm，具良好密封防水性能、防腐蚀性能，附带安装支架。配置防雷自动重合闸漏电保护开关，具有防雷、防过电压、防欠电压、防过流/短路、防漏电等保护功能，并具有自动重合闸、合闸前电压/漏电/短路检测、故障检测、故障识别、故障指示等功能。（2）电缆2400m：国标单芯4mm²地埋电缆。

3.标识牌：田间监测点标识牌24个：在围栏内设置标牌，标注“全国植物保护能力提升工程项目农作物病虫疫情监测网河南省××监测点”等字样，标识牌为2.5mm厚不锈钢版面，尺寸：高500mm×宽800mm，固定支架的材料为热镀锌钢管。仪器设备标识牌160个：在每种病虫监测设备的醒目位置固定铭牌标识，标注“全国植物保护能力提升工程项目全国农作物病虫疫情监测（河南省）分中心设备编号××××××××”等信息，仪器设备标识牌采用铝质材料。