# 项目需求及技术要求

一、技术要求

1、项目名称：河南警察学院教学楼（4-5层）多媒体教室建设项目

2、项目预算：2119050.00元

3、采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否核心产品 | 是否强制节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98寸交互式一体机 | 26 | 台 | 是 | 是 |
| 2 | 智慧扩声主机 | 31 | 台 | 否 | 否 |
| 3 | 壁挂式音柱 | 72 | 只 | 否 | 否 |
| 4 | 数字红外接收器 | 31 | 只 | 否 | 否 |
| 5 | 红外数字麦克风 | 31 | 套 | 否 | 否 |
| 6 | 有线麦克风 | 31 | 套 | 否 | 否 |
| 7 | 智慧运维控制主机 | 31 | 套 | 否 | 否 |
| 8 | 智慧控制面板 | 31 | 台 | 否 | 否 |
| 9 | 高清触控显示终端 | 31 | 台 | 否 | 否 |
| 10 | 教室远程管理总控 | 1 | 套 | 否 | 否 |
| 11 | 多媒体教室云终端（含云桌面授权） | 5 | 台 | 否 | 否 |
| 12 | 高清激光工程投影机 | 5 | 台 | 否 | 否 |
| 13 | 工程投影吊架 | 5 | 套 | 否 | 否 |
| 14 | 电动幕布 | 5 | 套 | 否 | 否 |
| 15 | 电源时序器 | 5 | 台 | 否 | 否 |
| 16 | 教室节能护眼灯 | 294 | 只 | 否 | 是 |
| 17 | 教室黑板灯 | 62 | 只 | 否 | 是 |
| 18 | 多媒体讲桌 | 31 | 张 | 否 | 否 |
| 19 | 电子班牌 | 31 | 台 | 否 | 否 |
| 20 | 双联学生桌（60平教室48人位，90平教室82人位） | 829 | 张 | 否 | 否 |
| 21 | 学生椅 | 1658 | 台 | 否 | 否 |
| 22 | 配件线材及系统集成 | 1 | 批 | 否 | 否 |
| 23 | 安装部署及培训 | 1 | 项 | 否 | 否 |

4.采购需求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98寸交互式一体机 (核心产品) 提供节能产品认证证书 | 26 | 台 | 1、显示尺寸：≥98寸；显示分辨率：3840(H)×2160(V)；显示比例：16:9。整机尺寸：长≥2210mm，高≥1300mm。亮度：≥300 cd/㎡；对比度：≥5000：1；可视角度：≥178°。 2、整机采用金属结构一体化设计，外部无可见内部功能模块的连接线，表面无尖锐边缘或突起。屏幕表面采用≤3.0 mm全钢化防眩光玻璃，表面硬度≥9H，进行自由落体撞击测试，防护玻璃无损伤，功能无异常。 3、内置扬声器，避免干扰，不低于4个扬声器。 4、整机内置高清摄像头，非外接摄像头不占用设备接口，外部无可见连接线，可拍摄不低于1600万像素数的照片，对角角度≥135°。 5、采用红外多点触摸感应技术，可支持≥40点触摸。触摸精准度：≤0.1mm；光标速度：≥300点/秒；响应时间≤4ms。 6、显示色域：≥95%NTSC高色域。设备须支持纸质护眼模式。 7、★具备通屏笔槽设计，便于放置粉笔、书写笔等小件物品；前置≥6个物理按键，至少具备电源、主页、护眼、触控、录屏、音量加减等按键功能，其中电源键具备三键合一功能：整机开关机、电脑开关机以及一键节能；同时前置常用外接接口：USB接口≥3路、Type-C接口≥1路、HDMI接口≥1路、Touch USB接口≥1路。（投标文件需提供整机实物及接口照片） 8、前置按键及接口均采用隐藏式内嵌结构，须具备防撞挡板保护，使用时通过按压打开挡板，不使用时合上挡板，阻挡灰尘、水汽。（提供整机实物照片，照片需体现挡板设计） 9、整机在振动台上频率5-50Hz,振动方向X、Y、Z三个方向的上下（6度测试）≥60分钟的振动试验，外观无损伤、破裂、部件松动，整机可正常运行。 10、抗强光测试：触摸屏在强光（≥500K LUX）照射下，触摸、书写功能正常操作。整机符合“无频闪效应”和“低蓝光危险”。 11、★内置双系统。系统配置1：支持windows系统，CPU：不低于八核十二线程 主频≥2.0GHz；内存：≥16GB；硬盘：≥256GB固态硬盘。系统配置2：支持11.0以上安卓系统，内存≥8G，存储内存≥64G。 |
| 2 | 智慧扩声主机 | 31 | 台 | 1、数字红外无线教学扩声系统；高度1U； 2、双频，可同时工作2个无线麦克风，方便老师与学生互动； 3、具备≥2个RJ45接口，用于连接数字红外接收器或者分路器； 4、音频接口不少于：1个USB接口，用于连接PC（支持数字音频输入输出、配合无线麦克风实现PPT翻页、配合具备数字光标的话筒实现数字激光笔功能、固件升级）；2路线路输入；2路线路输出；1个USB接口，带音量调节旋纽； 5、控制接口不少于：具有≥2个RS-232连接串口，用于连接中控系统，可实现集中控制；线路输入≥1路内置幻象电源； 6、内置数字功放，输出功率≥2*130W；主机具备液晶屏显示机器状态； |
| 3 | 壁挂式音柱 | 72 | 只 | 60平教室(共26间)每个教室2只，90平教室(共5间)每个教室4只；相关要求： 1、专业级线阵列音柱，声场覆盖均匀，传声增益更高而不易啸叫，解决有建声缺陷环境的扩声需求； 2、≥3个3英寸以上全频扬声器单元；功率：≥60W，阻抗：≥6Ω 3、水3平0覆盖±150°，垂直覆盖±30°；箱体表面防尘防水放喷溅设计。 |
| 4 | 数字红外接收器 | 31 | 只 | 1、数字红外音频传输及控制技术；不受高频驱动光源干扰，可正常工作于2阳光下的环境； 2、1个RJ45接口传输数字红外信号；支持≥2支无线麦克风同时工作。 |
| 5 | 红外数字麦克风 | 31 | 套 | 1、红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用，简单方便； 2、具有音频输入接口；内置激光笔功能； 3、可充电锂电池，电池可持续使用7个小时；具有电量提示，支持USB口充电；具备触点式充电接口，支持放入配套的充电底座进行充电； 4、★具备锁孔，插入充电底座时支持电子锁，防止无关人员带走；（或麦克风提供3年内丢失免费补送承诺函） 5、信44噪比≥85 dBA；总谐波失真≤0.06%；通过不同的配件，可实现颈挂式、领夹式、手持使用 |
| 6 | 有线麦克风 | 31 | 套 | 1、数字红外无线麦克风充电座与鹅颈麦克风二合一设计，无线话筒即充即用；可拆卸话筒杆； 2、具有≥1个充电卡槽对数字红外无线麦克风进行充电。 3、充电槽含电子锁，话筒放入，自动锁闭，以免无关人员带走，电子锁可通过微信小程序及中控系统刷开； 4、具备≥1个中控接口，支持中控通过232协议进行解锁控制；两个USB连接口，一个连接至数字红外系统主机USB接口实现音频信号的数字无损传输，一个USB连接通用的5V电源实现充电槽的充电。 |
| 7 | 智慧运维控制主机 | 31 | 套 | 1、整机要求采用不超过1U高度，方便在机箱内安装部署，整身采用全金属外壳设计，坚固耐用，有效屏蔽电磁辐射干扰； 2、HDMI视频输入接口≥2个，输出接口≥2个，分辨率不低于3840x2160@60Hz；要求RS232口≥2个，RS485≥1个，IO≥2个； 3、具备IC卡权限管理，支持IC卡读卡器接入，支持插卡\刷卡启动系统；IC卡的权限由管理平台统一授权；支持扫码登录； 4、★支持4K高清音视频和数据信号传输； 5、支持管理平台远程控制多媒体设备开关、信号切换、触控面板解锁、锁定等功能，具备计算机、笔记本、无线投屏音视频一键切换，一键开关系统； 6、为满足教室内周边设备入网需求设备提供千兆自适应网口≥5个，同时为满足接口设备供电需求，其中3个网口需支持PoE供电，1个网口需支持HPoE供电； 7、在设备提供web管理界面，包含设备的详细参数设置，支持电脑远程连接完成设备调试；支持课表自动管控功能，支持按课表时间自动执行系统开启和关闭； 8、设备支持对教室的视频画面进行AI分析。AI分析需保证持续性，连贯性，分析频度不低于每10秒1帧，AI分析报告，包含老师教学风格、学生抬头率、行为次数统计、学生投入度、表情分布等数据。 |
| 8 | 智慧控制面板 | 31 | 台 | 1、≥4位按键灯光控制面板； 2、不低于7英寸高强度耐磨玻璃面板；电容触摸式按键； |
| 9 | 高清触控显示终端 | 31 | 台 | 23.8英寸全贴合工艺（G+G），表面采用蚀刻AG防眩光钢化玻璃，电磁电容双触控技术，设备包含无源笔一支，可实现正书写反擦除，书写状态下触控无效，软件支持画笔批注和电子白板功能，白板状态下背景和粗细可调，支持在线升级。 |
| 10 | 教室远程管理总控 | 1 | 套 | 1、1U机架式服务器，配置≥1颗C86架构处理器，CPU≥8核心16线程，主频≥3.0Ghz。服务器配置≥32G内存，≥1块3.5寸4TB SATA硬盘、≥960G SSD固态硬盘，配置≥2个千兆网口，提供官网链接及截图或官方彩页； 2、配置云桌面管理平台。管理平台为B/S架构，中文界面，同一管理界面中可实现对计算、存储、网络等功能的配置操作。支持在集群中添加、移除服务器主机节点，提供强大的横向扩展能力； - ★存储池可以设置的冗余策略至少包括：单副本、2副本、3副本磁盘空间的利用率≥66%，提供功能截图； - 支持将服务器主机节点添加为计算集群，为上层业务平台提供统一的计算、存储、网络资源调度，形成基础计算平台支撑； 5、为保证分布式存储的性能，三节点集群模式，要求4KB块大小全随机100%读IOPS大于170万，提供第三方出具的测试报告； - 6、为避免用户数据外泄，要求分布式存储采用块虚拟化技术或其他类似技术，能够将用户的文件切分成多个小数据块，以裸数据的形式分别保存在不同服务器的不同硬盘上，避免硬盘故障维修时，原故障硬盘被第三方公司/人带走，导致数据外泄。支持查询、下载系统管理员的操作日志，日志包括：管理员账号、IP地址，操作时间、操作内容。 |
| 11 | 多媒体教室计算机云终端（含云桌面授权） | 5 | 台 | - 配置≥十二核二十线程处理器（处理器主频≥2.1GHz）；内存≥8GB；本地存储≥512 GB SSD； 2、USB接口≥9个（包含≥4个USB 3.0接口，≥1个TYPE-C接口），≥1个千兆网口，≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口，≥1个DP接口，≥1个音频输入输出接口，支持4段式耳机音频输入及输出； 3、配置云桌面管理平台授权，采用B/S（Broswer/Server）架构，提供云桌面管理、镜像管理、用户管理、终端管理、策略管理等功能模块； 4、★可以根据云桌面IP、云桌面名称等信息分页查询云桌面信息，提供功能截图； - 5、支持采用远程方式对云桌面进行远程协助。远程协助基于WEB页面，无需额外安装客户端；要求可以通过LDAP协议对接学校的统一身份平台，让用户也可以使用统一身份平台的用户信息，无需重新创建一个全新的用户体系。支持外设控制策略，包括禁用启用设备、以及读写权限控制，外设设备包括：输入设备、存储设备、摄像设备、办公设备、其他已归类设备等；支持管理员分级分权，通过精细化为管理员配置功能权限，提升桌面运维的安全性。 - 6、★支持定义主题策略，支持自定义终端登录背景、管理界面LOGO等内容，提供功能截图； 7、为方便正版软件的部署和使用，支持个性化配置保存功能。首次完成软件的注册激活后，之后更新镜像模版也无需重新激活。 8、支持通过安装包或云应用等方式，为桌面提供应用管理能力，提供功能截图； |
| 12 | 高清激光工程投影机 | 5 | 台 | 1、3LCD显示技术，液晶板尺寸：≥0.64英寸； 2、标准亮度≥5200流明，（ISO21118标准）；中心亮度≥5500流明，对比度≥3000000:1；标准分辨率≥1920*1200（WUXGA）；采用激光光源； ★3、镜头变焦≥1.6倍，投射比1.09--1.77:1；整机功耗≥300W；照度均匀性≥85%； 4、至少满足以下接口：HDMI输入*2，D-sub 15-pin电脑输入*2，RJ45*2（其中1个支持HDBaseT），串口RS-232C*1，USB-A*1； 5、开机白板模式；自定义光源输出，可自主调节光源输出功率，调整范围50%-100%； |
| 13 | 工程投影吊架 | 5 | 套 | 含投影专用吊架，加厚铝合金 |
| 14 | 电动幕布 | 5 | 副 | 150寸电动玻珠幕布,16:10 |
| 15 | 电源时序器 | 5 | 台 | RS485串口通讯，8路独立控制。供电范围：AC80~265V；电压、电流、功率检测；最大输出10A，超功率后按顺序进行端口掉电直到满足负载工作；待机功耗<1W；通讯速率：波特率可配置1200、2400、4800、9600，默认9600bps； |
| 16 | 教室节能护眼灯 | 294 | 只 | 60平教室(共26间)每个教室9只，90平教室(共5间)每个教室12只；相关要求： 1、LED教室灯为一体式微晶防眩灯具，整体尺寸：长≥1100mm、宽≥290mm。结构材质：一体式LED背发光防眩设计;为保证灯具长时间吊装不形变，防止材料老化带来安全隐患，LED教室灯具背板须为金属材质，拒绝使用塑料背板。背板表面做喷涂或阳极氧化工艺处理； 2、LED教室灯的额定功率：≤40W、灯具光效≥90lm/W；功率因数：PF≥0.95；相关色温：5000K±300K，色容差：≤5 SDCM，显色指数（Ra)：≥95，R9≥90；色空间不一致性≤0.004； 3、为提高整个教室的视觉舒适度，LED教室灯向上半球发射光通量须占总光通量10%以上；为提高灯具使用寿命，LED教室灯应有较高的功率冗余率，其LED模块使用的灯珠总额定功率应为整灯额定输入功率的3倍或以上；提供第三方出具的检测报告； - LED教室灯产品质量稳定，使用寿命时间长，其光源寿命≥50000小时；整灯防护等级≥IP40； - 所投LED教室节能护眼灯应符合《GB/T 33721》《GB/T 13379》《GB/T 18595》及《GB/T 36979》标准，依据以上标准通过教室优选照明设备认证。 |
| 17 | 教室黑板灯 | 62 | 只 | 每个教室2只黑板灯(共31间)，相关要求： 1、LED黑板灯为一体式LED灯具，为有效提高黑板采光的均匀度，整灯发光面长度≥1180mm；外形平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁。表面做阳极氧化工艺处理； 2、LED黑板灯的额定功率：≤40W、灯具光效≥90lm/W；LED黑板灯的显色指数Ra≥95，R9≥90；相关色温：5000K±300K，色容差：≤5 SDCM；色品空间不一致性≤0.004； 3、LED黑板灯视网膜蓝光危害类别等级为：RG0（或0类危险）；提供相关证明文件。 4、所投教室黑板灯应符合《GB/T 33721》《GB/T 13379》《GB/T 18595》及《GB/T 36979》标准，依据以上标准通过教室优选照明设备认证。 |
| 18 | 多媒体讲桌 | 31 | 张 | - 与多媒体教室终端配套使用，台面与放置显示器完美合契合，台下机柜可放置智慧终端主机与其它本教室内设备； 2、尺寸：长宽高≧880mm*690mm*1036mm（可根据学校需求微调）。钢、铝合金结合材料，主体部位冷轧钢板厚度≥5.0mm，其他辅助部位钢板厚度≥1.5mm，开放式设计，显示器可电动升降，根据老师自己身高自由调整角度。其余部分采用冷轧钢板喷塑。 3、接口模块、电源模块都采用独立式安装，强弱电分离，更安全放心；讲台背面可雕刻或丝印L0G0； 4、★产品符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》检验标准并提供检测报告；产品符合GB18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》检验标准。 |
| 19 | 电子班牌 | 31 | 台 | 1、采用≥21.5英寸横屏式电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥250cd/㎡；整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65。 2、与学校原有班牌系统需对接，使用同一平台管理。学校现有班牌平台为希沃，需出具与现有班牌系统对接承诺函。 |
| 20 | 双联学生桌（60平教室48人位，90平教室82人位） | 829 | 张 | 1、总长为1200mm;宽为500mm;高度为760mm；（可根据学校需求微调);台面常规为白色，也可根据客户需求订制其它颜色； 2、台面板：饰面采用优质三聚氰胺板，长为1200mm，宽为500mm，厚度25mm，面粘防火板，PU胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。台面形状是长方形； 3、前挡板：饰面采用优质高三聚氰胺板，长为1000mm，宽为310mm，厚度16mm，面粘防火板，PVC胶边，具防火、耐磨、防污、牢固耐用。形状是直角长方形挡板； 4、底脚：采用优质高精度冷轧钢管及塑胶配件而成，前底脚长为520mm，后底脚550宽为490mm，壁厚平均为1.5mm，牢固耐用，美观大方，抗变型；脚管：前脚管采用25MM*50MM蛋形钢管，后脚管采用30MM*60MM蛋形钢管，采用防锈静电喷涂处理；横梁：采用优质50圆管表面防锈静电喷涂处理； 5、连接件为一次性压铸铝件，重量轻，结实美观耐用；每张桌子配4个平衡支架，便于拼接在一起的连接使用。桌子固定安装； |
| 21 | 学生椅 | 1658 | 把 | - 饰面：椅座采用优质棉绒弹力面料，符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全和FZ/T 62011.3-2016（布艺类产品家具用纺织品）技术规范要求。板材颜色根据色板来订制。 2、海绵：优质高回弹密度定型海绵，符合GB/T10802-2006；GB/T6343-2009标准要求。 3、胶粘剂：采用水基型胶粘剂,符合GB18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量标准要求，其中总挥发性有机物含量≤30g/L，游离甲醛未检出。 4、成型胶合板：桉木夹板，高硬度强粘合力，1.2-1.5CM厚度。通过甲醛释放量（小气候箱法）质量检测标准ASTM D6007-14，甲醛背景浓度低于0.1PP M释放。 5、椅架：采用19*32异型扁管，壁厚≥1.5mm，采用高精密机械手臂自动焊接，经除油除锈静电220度高温喷塑处理。椅子全折叠。 6、椅背：采用全新PP+纤维，环保可回收使用无污染，通过120K靠背拉力测试，可活动靠背。 |