- 第六章 项目需求及技术要求

- 夏邑县人民法院智慧庭审项目

- 第一部分 货物需求一览表

- （一）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否核心产品 | 是否强制节能产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庭审管理平台 | 1 | 套 | 否 | 否 |  |
| 2 | 庭审公告服务模块 | 1 | 套 | 否 | 否 |  |
| 3 | 人脸识别NVR | 1 | 台 | 否 | 否 |  |
| 4 | 8T企业级硬盘 | 12 | 块 | 否 | 否 |  |
| 5 | 4T监控级硬盘 | 2 | 块 | 否 | 否 |  |
| 6 | 4K高清庭审主机 | 3 | 台 | 否 | 否 |  |
| 7 | 全景摄像机 | 3 | 台 | 否 | 否 |  |
| 8 | 全景摄像机壁装支架 | 3 | 台 | 否 | 否 |  |
| 9 | 席位摄像机(核心产品） | 9 | 台 | 是 | 否 |  |
| 10 | 席位摄像机支架 | 9 | 台 | 否 | 否 |  |
| 11 | 席位摄像机电源 | 9 | 台 | 否 | 否 |  |
| 12 | 点对点麦克单元 | 24 | 台 | 否 | 否 |  |
| 13 | 庭外公告屏 | 3 | 台 | 否 | 否 |  |
| 14 | 庭审公告APP | 3 | 套 | 否 | 否 |  |
| 15 | 网络强电控制器 | 3 | 台 | 否 | 否 |  |
| 16 | 智慧中控终端PAD | 3 | 台 | 否 | 否 |  |
| 17 | 庭审公示屏 | 6 | 台 | 否 | 否 |  |
| 18 | 操作电脑 | 12 | 台 | 否 | 是 |  |
| 19 | 指纹仪 | 6 | 台 | 否 | 否 |  |
| 20 | 人脸采集终端 | 12 | 台 | 否 | 否 |  |
| 21 | 二代身份证阅读器 | 6 | 台 | 否 | 否 |  |
| 22 | 实物展台 | 12 | 套 | 否 | 否 |  |
| 23 | 电脑图像分配器 | 6 | 台 | 否 | 否 |  |
| 24 | 桌面显示器 | 12 | 台 | 否 | 是 |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否核心产品 | 是否强制节能产品 | 备注 |
| 25 | 调音台 | 3 | 台 | 否 | 否 |  |
| 26 | 法庭音频功放 | 3 | 台 | 否 | 否 |  |
| 27 | 法庭音箱 | 6 | 台 | 否 | 否 |  |
| 28 | 电源时序器 | 3 | 台 | 否 | 否 |  |
| 29 | 激光多功能一体机 | 3 | 台 | 否 | 是 |  |
| 30 | 智能语音庭审系统和主机 | 3 | 套 | 否 | 否 |  |
| 31 | 智能语音庭审系统和主机 | 1 | 套 | 否 | 否 |  |
| 32 | 网线 | 2 | 箱 | 否 | 否 |  |
| 33 | 麦克风 | 9 | 台 | 否 | 否 |  |
| 34 | 麦克风线 | 1 | 卷 | 否 | 否 |  |
| 35 | 卡农公头 | 9 | 个 | 否 | 否 |  |
| 36 | 卡农母头 | 9 | 个 | 否 | 否 |  |
| 37 | HDMI线 | 3 | 根 | 否 | 否 |  |
| 38 | 交换机 | 1 | 台 | 否 | 否 |  |
| 39 | 庭审主机 | 1 | 台 | 否 | 否 |  |
| 40 | 硬盘 | 1 | 块 | 否 | 否 |  |
| 41 | 智能球型摄像机 | 4 | 台 | 否 | 否 |  |
| 42 | poe交换机 | 1 | 台 | 否 | 否 |  |

（二）技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹、机房 |  |  |  |  |
| 一 | 庭审管理平台 | 一、庭审基础平台软件 书记员用户： 1、支持用户密码、人脸、指纹方式进行身份认证，登录平台； 2、进入平台后，展示个人待办事项，如排期待开庭案件、开庭待校对案件；常用功能快捷入口； 3、按照书记员当前登录人权限查看案件管理和排期管理； 4、支持查看当前登录人有权限的案件信息；案件区分待办案件和已办案件；待办案件支持继续添加证据和电子文书；已办案件支持文书查看和庭审视频查看； 5、支持手动添加案件；支持案件添加证据和相关电子文书； 6、案件管理，待办类案件支持案件智能辅助分析，自动生成庭审提纲； 7、案件管理，待办类案件支持添加证人功能，包括证人姓名、性别、身份证、作证核心要素等； 8、案件管理，待办类案件支持庭审证据文件上传，上传格式包括Word、Excel、txt、JPG、MP3、MP4、PDF；区分双方当事人角色；支持线上预览文件内容； 9、案件管理，待办类案件支持电子卷宗的文件上传；上传格式包括Word、Excel、PDF；支持按照卷宗目录结构进行文件上传；支持线上预览文件内容； 10、案件管理，待办类案件支持文书材料的文件上传；上传格式包括Word、Excel、JPG、PDF；支持线上预览文件内容； 11、庭审提纲内容可以手动编辑、修改； 12、支持按照案件类型，预设庭审提纲；预设的庭审提纲，可支持配置对应的书记员笔录片段； 13、根据不同的案件类型，民事、刑事、行政等，预设庭审提纲，包括宣布法庭记录、宣布开庭程序、核实当事人和诉讼代理人身份、宣布审理人及书记员名单、告知当事人权利义务等； 14、支持书记员手动添加排期； 15、案件管理中，对庭审已结束的案件，支持事后本地刻录、事后中心全自动刻录； 16、支持排期管理，对当前登录人有权限的案件展示相关排期； 17、支持排期选择是否互联网直播； 18、支持按照法官的庭审提纲，进行快捷按提纲生成笔录片段； 19、支持按照添加的排期点击进入庭审现场，实现庭审开庭； 20、支持查看庭审的实时视频； 21、支持展示法庭内设备的状态，包括网络、录像、硬盘、音频、视频； 22、支持展示开庭信息，包括案件基本信息，原被告情况； 23、支持视频通道展示，可以按照法庭配置的通道手动切换；支持本地语音激励控制开启/关闭； 24、支持刻录状态查看；刻录支持主机实时前端刻录、实时中心全自动刻录； 25、支持手动控制开庭/闭庭/休庭/复庭操作，同步联动录像的启停； 26、支持笔录模板导入；支持笔录导出；支持手动输入笔录； 27、支持法庭纪律播报功能，播报的纪律内容支持手动上传，文字自动识别成语音，在庭审端播放； 28、支持证据展示控制，控制电子证据和物证展台证据展示； 29、支持笔录与庭审视频实时绑定，回放时支持笔录跟随； 30、支持笔录校对功能，校对完成后，不可修改； 31、支持笔录打印功能； 32、支持多个案件并案开庭； 33、支持证人笔录推送到远程作证室，供证人远程确认和签字； 34、打开庭审现场，支持自动检测庭审各硬件状态，状态异常通知到运维人员； 35、支持自动插入庭审发言人角色，可与审判系统中案件基本信息关联。 法官用户： 1、支持用户密码、人脸、指纹方式进行身份认证，登录平台； 2、登录后，展示个人工作台，展示个人待办事项，如待开庭，开庭中，已办案件，常用业务的快捷入口； 3、案件管理，可以看到和自己相关的所有案件信息，包括待办案件、已办案件；待办案件支持查看排期信息；已办案件支持查看庭审录像信息和案件卷宗信息； 4、案件管理，待办类案件支持添加证人功能，包括证人姓名、性别、身份证、作证核心要素等； 5、案件管理，待办类案件支持庭审证据文件上传，上传格式包括Word、Excel、txt、JPG、MP3、MP4、PDF；区分双方当事人角色；支持线上预览文件内容； 6、案件管理，待办类案件支持电子卷宗的文件上传；上传格式包括Word、Excel、PDF；支持按照卷宗目录结构进行文件上传；支持线上预览文件内容； 7、案件管理，待办类案件支持文书材料的文件上传；上传格式包括Word、Excel、JPG、PDF；支持线上预览文件内容； 8、案件管理，待办类案件支持案件智能辅助分析，自动生成庭审提纲； 9、庭审提纲可以手动创建和删除； 10、庭审提纲内容可以手动编辑、修改； 11、庭审提纲提供给书记员，在开庭时进行笔录撰写； 12、待办类案件，支持法官提前整理原被告文书和证据资料，对有存疑资料进行标注，标注为质证存疑类型，在庭审过程的质证阶段进行质证； 13、对已办案件，支持查看庭审笔录文件信息；支持庭审录像信息查看，和笔录文件双向定位联动； 14、案件管理，支持按照卷宗目录结构，查看各卷宗电子内容； 15、登录后在个人工作台进入当庭的待开庭或开庭中的庭审； 16、支持查看实时的庭审笔录信息； 17、支持对书记员笔录进行批注，书记员实时查看； 18、支持当事人端推送选中的文书，要推送的当事人可选择； 19、支持按照当事人角色分类归纳证据； 20、支持选中的证据推送给当事人端，要推送的当事人可选择； 21、支持新证据在庭审过程中上传； 22、支持证据的刷新和删除； 23、支持存疑文件按当事人角色展示； 24、支持操作同屏质证，可同步到各当事人端； 25、支持对质证资料进行批注，将评注过程同步同屏到各个当事人端； 26、支持按当事人查看文书材料； 27、支持文书的新增上传和选中删除； 28、支持查看和修改庭审提纲；展示在案件管理中生成的庭审提纲，用于指导庭审过程。 当事人用户： 1、支持身份证、人脸方式进行身份认证； 2、认证通过后，自动进入系统；进入当事人专用端页面； 3、庭审信息展示，包含审判法官、书记员、原告、被告、代理律师的案件信息综合展示，同时并展示庭审笔录内容； 4、开庭前展示当事人当前的案件信息；开庭中支持向当事人展示庭审证据信息，当事人可以选择相应的证据进行查看； 5、支持对证据进行批注，其他角色实时查看； 6、支持通过当事人电脑进行签字捺印； 7、系统在进行人证对比的时候，将结果自动推送给法官和书记员。 运维用户： 1、支持按法庭查看各法庭的主机通道视频预览； 2、支持按法庭进行庭审设备手动检测，包括视频画面、前端刻录机状态，状态异常，有明显提示； 3、支持查看庭审平台集中存储剩余空间情况； 4、支持接收各开庭法庭上报的庭审异常信息，有庭审异常信息，运维端突出显示。 法警用户： 1、在侯庭室支持传唤语音播报功能，并能展示要带入法庭的证人名称；法警收信后可操作反馈信息 2、支持证人不到庭作证，支持证人（本法院）远程作证。 3、支持展示作证保证书，并能在作证保证书上电子签字 4、支持在书记员推送过来的证人证言上电子签字。 二、包含高性能存储主机 *1、标配2颗国产处理器，不低于8核16线程处理器，主频≥3.0GH。 △2、配置不低于64GB内存 *3、接口：配置≥4个千兆以太网口（RJ45），≥1个独立BMC控制接口（RJ45），≥1个VGA接口，≥2个前置USB2.0接口，≥4个后置USB3.0接口 △4、配置1块≥128GB固态硬盘（SSD）系统盘 △5、存储性能：不低于36盘位，支持2.5寸或3.5寸SATA协议企业级机械硬盘（HDD）。 △6、支持流媒体功能，支持H.264/H.265视频流的实时存储、回放和点播 △7、接入带宽：≥1024Mbps，转发带宽≥800Mbps，支持20路转码和20路解码上墙 △8、支持管理不低于30个法庭，支持流媒体功能，支持不少于20路转码和20路以上解码上墙。 △9、支持RAID0、1、3、5、6、10、50、60模式，支持区域热备、局部热备和全局热备 *10、正版操作系统。 *11、其他实质性要求：投标人提供的货物配置不能低于财库〔2023〕33号发布《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》实质性指标的最低要求。 | 1 | 套 |
| 二 | 庭审公告服务模块 | 1、系统支持JPG，TGA，PNG，WMV，MP4、flv、PPT等格式的公告信息发布； 2、支持需发布的设备注册功能，设备注册后，方可获取信息； 3、管理员可通过后台查看终端机在线状态； 4、支持需发布的信息管理维护功能，支持发布信息的添加上传、编辑修改、启用停用； 5、支持控制发布信息的发布范围，指定发布还是全部发布，大厅公告模式为本院全天所有庭审信息公告，楼层公告模式可显示当前楼层所有法庭当天开庭信息，可根据用户要求随时在后台进行模式切换、变更。 | 1 | 套 |
| 三 | 人脸识别NVR | 1、应具有不少于2个100M/1000M自适应以太网接口，2个前置USB2.0接口，1个后置USB3.0接口，2个HDMI接口，2个VGA接口，1对JACK音频输入/输出、1路BNC 音频输出，2个RS-485、1个RS-232接口，16路报警输入接口，8路报警输出接 口，8个内置SATA接口，1个eSATA接口，1个DC12V1A供电接口，内置风扇；应支持报警联动接口：输入为无源开路和/或闭路；输出为无源开路和/或闭路；采用继电器输出的，其触点容量应≥500mA 2、应支持接入最高24TB容量的SATA硬盘 3、带宽总资源应≥512M 4、应支持最大接入路数≥20路 5、应支持接入编码格式为H.264、H.265的视频图像 6、应支持本地不少于4路视频流人员、非机动车、机动车结构化检测；应支持车牌报警，应能设置车牌黑白名单及车牌省份 7、应支持多屏输出功能，应能设置不少于4屏显示输出视频图像，HDMI和VGA接口可异源输出视频图像，并可分别控制预览、回放、配置等操作；应支持同时预览不少于4路12MP(5520×2400)、7路8MP(4096×1800)、9路6MP(3840×1680)、11路5MP(2880×1620)、14路4MP(2688×1520)、18路3MP(2304×1296)、20路1080P(1920×1080) 、20路720P(1280×720)、20路4CIF(704×576)分辨率通道 8、应支持将接入的图像以多画面分割方式显示，分割为1/2A/2B/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20A/20B/25 画面 9、应支持检测目标与实时预览同屏显示。实时预览的同时可以提取视频画面中的检测目标，应能显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像； 10、应支持显示年龄、性别、口罩、眼镜、胡子、体温等人脸属性；年龄、性别、口罩、眼镜、帽子、背包、上衣颜色、上衣类型、下衣颜色、下衣类型等人体属性；车牌号码、车辆品牌、车辆类型、车辆颜色、车牌颜色、车牌类型等车辆属性，并支持隐私保护； 11、应支持同时查看人员数量、车辆数量、非机动车数量、目标匹配数量、高频人员数量、车辆匹配数量，车辆实时抓拍图、人脸实时抓拍图、目标侦测实时信息、单画面或四画面预览。 12、应支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车、警戒、音频信号丢失、音频信号异常、视频虚焦、 场景变换、单人值岗、双人值岗、人员聚集、人脸检测、违章停车、车位看守、客流量统计、人脸统计、车牌识别、安全帽检测、联动跟踪、全景跟踪等智能分析设置 13、应能根据热度图、行为分析、客流 统计、车牌识别、安全帽检索、警戒信息检索录像文件 14、应能管理高空抛物摄像机，应支持高空抛物算法设置、接收报警信息、查看抛物轨迹，支持检索报警图片、导出报警信息报表 15、应能管理火点测温摄像机，支持火点测温算法设置，接收报警信息、查看温度及规则显示、支持检索报警图片：导出报警信息报表 16、应能管理主动智能摄像机，应支持人、车、颜色、声音及多维组合算法设置，接收报警信息、支持检索报警图片，导出报警信息报表 17、应能按特征值信息、通道报警信息进行人脸的统计，并将统计结果以列表、柱状图、折线图等方式进行展示；人脸统计结果支持导出电子表格 18、应支持最多创建32个人脸库，可添加、编辑、删除、导入、导出人脸库同步到前端。支持最多10万张人脸底图存储；应支持人脸底图查询、添加、删除、编辑、修改、复制到人脸库、导出人脸库、用户密码验证；应支持人脸底库图片格式JPEG、PNG；应支持在预览界面将人脸抓拍记录一键入库 ；应支持人脸库以box包整库加密导入导出；应支持10万张路人库，识别不在人脸底图中则录入路人库，超过10万张循环删除 19、应支持本地16路图片流人脸识别，8路视频流人脸识别； 20、应支持检索不同时间段的人脸检测、比对报警、陌生人报警、滞留报警、频次报警 ； 21、应支持以图搜图，支持本地上传图片或从人脸库上传图片，最多同时检索5张图片； 22、应支持人脸特征检索，包括姓名、性别、年龄、眼镜、口罩、人体测温等信息 23、应支持按人体特征检索，包括性别、年龄、背包、眼镜、口罩、帽子、上衣颜色、下衣颜色、骑车等信息 24、应支持按车辆特征检索，包括车牌号、车牌黑白名单、车辆类型、车牌类型、车辆颜色、车牌颜色、车辆品牌 25、应具有视频加密设置选项 26、应支持网络流量监控、抓包备份和网络资源统计功能 27、应具有SDK开发包 | 1 | 台 |
| 四 | 8T企业级硬盘 | 8T企业级硬盘 支持温度传感器； 256MB缓存； 平均故障间隔时间MTBF： 2,000,000小时； 转速：7200rpm； 接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒； 最高可持续传输率：255MB/秒； 平均闲置功率7.06瓦； 平均运行功率11.03瓦； 电源+12V和+5V； 运行时温度 5~55°C。 | 12 | 块 |
| 五 | 4T监控级硬盘 | 4T监控级硬盘 转速5400rpm； 接口：SATA 6Gb/s； 单块最多支持64路高清视频流； 最大持续传输速率180MB/s； 256MB缓存； 抗氧化、腐蚀； 加载/卸载周期：300,000； 开机小时数8760； 最高不可恢复读错误速率：1/10E14； 负荷极限180； 平均故障间隔时间1,000,000小时； 启动电流（12V）:1.8A； 平均工作功率3.7W； 电压公差：5V±5%，12V±10%； 工作温度0~65℃。 | 2 | 块 |
| 贰、法庭 |  |  |  |  |
| 六 | 4K高清庭审主机 | △1、具有不少于2个RJ45千兆网口、4个RS485、4个RS-232、5个USB接口、8个SATA接口、1个蓝牙接口、2个报警输入，2个报警输出接口、8组红外控制接口。 ▲2、可以通过HDbaseT对摄像机供电、视频传输，对云台、镜头等控制功能。（以响应文件内第三方权威机构检测报告扫描件为准） △3、≥7英寸电容触摸屏、感应式触摸按键，具有实时视频预览，主机录像回放和光盘录像回放等功能； △4、具有不少于6个HDbaseT视频输入接口、2个VGA In、2个VGA Out、10个HDMI Out示证输出接口。 △5、具有不少于16个Mic In音频接口、6个Line In接口、9个Line Out接口、1个3.5mm混音输出接口。 △6、前置不少于6块硬盘插槽； △7、至少具有RTSP、RTMP、GB/T28181、SIP、H323等设置选项。 △8、支持蓝牙、Wifi通信，配合无线中控终端使用，应能实现主机及外围设备开/关机和示证切换等功能。 ▲9、支持通过HDMI输出不少于2路不低于4K、不低于30fps 实时独立画面；支持同时接入至少6路不低于4K 30 fps HDBaseT视频、不少于4路4K网络摄像机；（以响应文件内第三方权威机构检测报告扫描件为准） △10、支持语音激励功能，能联动摄像机切换和控制。 △11、支持不小于4K（3840*2160）视频实时编解码； △12、支持同时接入不少于2路本地示证视频； △13、视频压缩设备采用H.264/H.265视频压缩标准，支持不改变现有文件格式与参数条件下实现视频流实时压缩不低于50%。 △14、具有AAC、ADPCM、G.711音频编码设置选项，音频采样率可设置8/32/48KHz；支持对各通道音视频参数（帧率、分辨率、码率等）进行设置。 ▲15、支持合成画面及独立画面分辨率不低于4K（3840×2160），图像流畅，无明显卡顿；（以响应文件内第三方权威机构检测报告扫描件为准） △16、支持混音处理、多画面选择与合成、语音激励摄像联动、电子证据信息的选择及切换、法庭画面输出切换等；（以响应文件内第三方权威机构检测报告扫描件为准） △17、内置至少16路48V幻象供电接口，可连接麦克并为其供电。可接驳点对点麦克，每路可独立控制音量大小。（以响应文件内第三方权威机构检测报告扫描件为准） ▲18、支持至少2个光驱，模块式设计，可方便插拔更换；支持对庭审录像、证据、庭审笔录等庭审信息进行光盘刻录，对庭审各阶段进行时间标记，支持光盘封盘、防擦写、防篡改、防剪辑等安全保护措施；（以响应文件内第三方权威机构检测报告扫描件为准） △19、刻录光盘自带光盘播放器，可实现在任意电脑上自动播放；刻录通道可用户自定义，可选择合成画面刻录、单画面刻录或全部刻录。 △20、支持接入手拉手麦克主机，连接手拉手麦克单元，实现庭审多角色音频接入；支持庭审视频片头叠加案件信息；支持案件加锁功能；支持通过查询案件信息回放相关的庭审录像（支持双光盘回放），并可进行单/双光盘备份；支持对案件号、案件名称、审判地点、光盘密码等信息进行设置；支持单盘刻录、双盘刻录、循环刻录三种刻录模式，支持哈希校验；支持通过强电控制器对庭审部分相关设备进行供电控制；支持对案件号、案件名称、审判地点、光盘密码等信息进行设置。 ▲21、支持案件信息管理功能，庭审前可录入相关信息，进行统一管理；支持示证、远程视频的音量调节。 ▲22、支持国产化客户端，WEB支持无插件预览。 △21、庭审过程中实时显示硬盘和光盘的剩余存储空间信息，以及刻录进度剩余时间； △23、具有视频丢失报警、端口报警输入功能，应能联动报警输出、调用预置位、画面切换、音视频提示等； △24、内置1路证人保护（面部遮挡，变音处理）功能，合成画面可选任意两个通道进行保护处理；内置1块4TB硬盘。 | 3 | 台 |
| 七 | 全景摄像机 | △1、不低于4倍光学变焦，不低于16倍数字变倍。 ▲2、支持通过HDBaseT控制球机转动、视频传输。支持通过HDbaseT接口给摄像机供电（以响应文件内第三方权威机构检测报告扫描件为准） △3、具有不少于1个HDBaseT接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个TF卡槽、1对音频输入/输出接口、内置MIC，支持不少于2路报警输入、1路报警输出。 △4、红外补光距离不少于30米。 △5、至少支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式。 △6、宽动态范围不低于120dB，亮度鉴别等级不小于11级。 △7、最低照度不高于彩色0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩；不高于黑白0.001 lx能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 △8、支持水平不少于0°～350°旋转；支持垂直不少于0°～90°旋转。 ▲9、支持声光预警功能，可联动语音提示、白光闪烁功能。（以响应文件内第三方权威机构检测报告扫描件为准） △10、支持智能监控模式：支持人群聚集、拌线、周界、物品丢失、徘徊、奔跑、物品遗留、人数统计、值岗检测等智能算法（以响应文件内第三方权威机构检测报告扫描件为准）；支持人脸抓拍,支持图像畸变矫正，等级可调；支持3D定位功能，可实现点击跟踪和放大；支持HDbaseT接口，HDBaseT输出视频延时不大于50ms；支持DC12V供电、支持POE供电；本地存储最大支持512G TF卡。 ▲11、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3840×2160@30fps。（以响应文件内第三方权威机构检测报告扫描件为准） | 3 | 台 |
| 八 | 全景摄像机壁装支架 | 全景摄像机壁装支架 | 3 | 台 |
| *九 | 席位摄像机(核心产品） | 1、具有不少于1个RJ45接口、1个HDBaseT接口、1个 RS485 接口、1对音频输入/输出接口、1个复位按钮、1个TF卡槽，支持不少于1 路报警输入，1路报警输出。 2、≥24倍光学变焦。 3、支持H.265、H.264HP/MP/BP、M-JPEG编码。 4、支持三码流同时输出，主码流最大支持3840×2160@30fps。 5、支持图像畸变矫正，等级可调。支持对人脸以最优策略、最快速度、定时等方式进行抓拍。 6、支持对人员声音进行变声处理，同时对指定区域内识别的人脸（不超过2人）进行马赛克遮挡处理，马赛克等级0~100，变声等级0~100可设置。 7、支持Onvif、GB/T28181、RTSP。 8、支持HDbaseT接口，HDBaseT输出视频延时不大于50ms。 9、本地存储最大支持不小于512G TF卡，支持断网续传。 10、支持低延时、监控人脸模式切换。 11、支持通过HDbaseT接口给摄像机供电。 12、支持DC12V供电、支持POE供电 | 9 | 台 |
| 十 | 席位摄像机支架 | 席位摄像机支架 | 9 | 台 |
| 十一 | 席位摄像机电源 | DC12V 2A电源 | 9 | 台 |
| 十二 | 点对点麦克单元 | 双预极化高度单指向性麦克风； 频响：80-15KHz重点突出语言的清晰度；话筒杆顶部装有红色灯环，指示发言人发言状态，当灯环亮时，发言状态接通；话筒固定座设有机械式锁死开关，按下时为打开话筒，弹起时为关闭话筒，开关设有指示灯，打开时亮，关闭时熄灭；话筒固定座后部为标准卡侬公头座； 表面处理为全哑光黑色涂料，有效屏蔽镁光灯等闪光器材的反射。 | 24 | 台 |
| 十三 | 庭外公告屏 | 1. 规格尺寸：21.5寸； 2. 显示比例16：9； 3. 物理分辨率：1920*1080； 4. 亮度：250 cd/m²； 5. 可视角：178°(H) /178°(V)； 6. 对比度：1000：1； 7. 响应时间：8 ms； 8. 操作系统：支持Android 7.1及以上； 9. 内存：2G DDR3； 10. 存储：16G内部存储； 11. 音频接口： 1； 12. 网络接口：LAN口 × 1，支持Wi-Fi； 13. 数据传输接口：USB2.0*2； 14. 金属视感外观：钢化玻璃，边框铝合金，背面冷扎钢板,表面烤漆。 15.配套定制壁挂支架，嵌入式安装在法庭门外 | 3 | 台 |
| 十四 | 庭审公告APP | 1、APP支持开机自启动。 2、法庭未开庭时，显示最近的第一个排期案件信息，包括庭审状态、法庭名称、案号、案由、开庭时间、审判长、书记员、原告、被告； 3、海报展示，跑马灯式显示法院对外宣传的海报，海报可自定义上传； 4、显示排期和宣传海报时间段可自定义设置； 5、当前庭审直播中，在信息发布屏中展示庭审信息和庭审实时画面； 6、公开开庭模式的庭审可以展示庭审实时画面； 7、在庭审现场书记员可以关闭庭审直播画面，庭审结束后，展示庭审排期信息 | 3 | 套 |
| 十五 | 网络强电控制器 | 1、可实现不少于8路强电控制 2、支持8路输出万能插座，单路最大输出功率2200W，整机最大功率3520W 3、可通过通讯接口（RS232和RS485）或RJ45网络接口与电脑或中控连接，用命令进行自动控制 4、可通过按键实现一键开/关机控制 5、可通过按键实现单路开/关控制 6、前面板开/关机状态指示灯 7、支持网络远程在线升级 | 3 | 台 |
| 十六 | 智慧中控终端PAD | 1、≥4GB 内存； 2、≥10英寸屏幕、1670万色、2000×1200像素； 3、支持蓝牙； 4、支持WIFI； 5、支持通过主机进行强电控制、灯的开启关闭； 6、支持升降屏控制，仅wifi模式下下适用； 7、支持音量控制，支持开关静音； 8、支持图像激励； 9、支持一键开启，按照偏好设定顺序开启主机、强电设备及红外设备； 10、支持一键关闭，按照偏好设定顺关闭主机、强电设备及红外设备； 11、支持一键庭审，仅wifi模式下适用。支持手动激励 12、支持用户设置，可跟据现场部署灵活配 | 3 | 台 |
| 十七 | 庭审公示屏 | 1、55寸塑壳液晶监视器，自带壁挂支架 2、支持3840 × 2160（4K）超高清显示 3、1.07B 真色彩，高清晰画质，高对比度 4、采用超宽视角屏幕（上下左右）178° 5、3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰 6、内置喇叭及功放 7、支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 | 6 | 台 |
| 十八 | 操作电脑 | 产品概述： *1、CPU：1颗CPU,每个CPU物理核心数≥8核，CPU主频≥2.7GHz； *2、配置内存≥8GB，提供≥2个内存插槽，速率≥2666MT/S; △3、提供≥3个SATA接口；配置硬盘1块SSD≥256GB+1块HDD≥1TB;支持≥1个M.2 SATA硬盘； *4、配置独立显卡，显存≥2GB，支持VGA、HDMI接口； △5、配置千兆网络接口≥1个，板载支持≥3个PCIe插槽； △6、机箱配置≥6个USB接口；提供≥1个RS232串口；提供2组音频接口（耳机、麦克风）；提供≥1个PS/2鼠标接口；提供≥1个PS/2键盘接口； △7、配置23.8寸液晶显示器，分辨率1920x1080,刷新率：75Hz；配置USB鼠标、键盘及超薄刻录光驱； *8、配置≤220W电源； △9、前置支持RESET按键，方便使用；顶置隐藏式提手，方便搬运 *12、含正版国产操作系统；提供安全可靠测评证书。 *其他实质性要求：投标人提供的货物配置不能低于财库〔2023〕33号发布《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》实质性指标的最低要求。 | 12 | 台 |
| 十九 | 指纹仪 | 1、二代证标准指纹仪 2、采集速度快，同时抗干扰能力强 3、防止假指纹：指纹敏感器采用半导体活体指纹识别技术，杜绝了人造指纹的问题 4、寿命长：抗磨损强度高达 1 百万次 5、产品外观符合标准工业级产品标准 6、提供丰富的应用程序开发接口，便于集成 | 6 | 台 |
| 二十 | 人脸采集终端 | 同时拥有300万主摄像头和130万红外摄像头采集图像，能够智能适应环境光线影响，提供高质量的图像； 内置人脸比对算法，支持人脸比对； 传感器尺寸：主摄像头：1/3"，辅摄像头：1/3" 有效像素：主摄像头：2048X1536，辅摄像头：1280X960 数据输出类型：RAW data 10bits 输出格式：MJPG/YUY2 连接接口：USB2.0 接口速度：480Mb/S 电源：5V+/-5% 镜头类型：M12 镜头角度：90° | 12 | 台 |
| 二十一 | 二代身份证阅读器 | 1、阅读并验证居民身份证信息（包括姓名，性别，民族，出生日期，住址，公民身份证号码，签发机关以及有效期限，照片等。） 2、识别居民身份证真伪 3、符合ISO 14443 TYPE A/B标准 4、集成扩展USB端口，方便连接其它外设 | 6 | 台 |
| 二十二 | 实物展台 | 1、支持12倍光学变焦 2、支持1300万像素 3、最大拍摄幅面A3 4、支持VGA、HDMI输出 5、支持自动对焦 | 12 | 套 |
| 二十三 | 电脑图像分配器 | 1进4出，支持4K（向下兼容）和音视频同传 | 6 | 台 |
| 二十四 | 桌面显示器 | 1、≥23英寸LED宽屏 2、分辨率≥1920*1080 3、接口不少于：DP、HDMI | 12 | 台 |
| 二十五 | 调音台 | 1.支持≥8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持≥2路立体声输入接口，≥4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。 2.具有≥2组立体声输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1个耳机监听输出、≥1个接口双路效果输出 、≥1组控制室输出、≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入。 3.内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 4.具备≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 5.内置USB声卡模块，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置MP3播放器，支持≥1个USB接口接U盘播放音乐。 | 3 | 台 |
| 二十六 | 法庭音频功放 | 1.标准≤1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。 2.标准XLR输入接口，和LINK输出口。 3.电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 4.内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 5.具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 6.输出功率：立体声@8Ω：≥200W×2；立体声@4Ω：≥400W×2。 | 3 | 台 |
| 二十七 | 法庭音箱 | 1.额定功率：≥100W 2.峰值功率：≥400W 3.频率范围（-10dB）：等同或优于90Hz-20KHz 4.灵敏度(±3dB)：≥92dB 5.低音单元：≥6.5"低音×1 6.高音单元：≥3"纸盆高音×1 | 6 | 台 |
| 二十八 | 电源时序器 | 1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：≤1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。 2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。 3.单个通道最大负载功率≥2200W，所有通道负载总功率≥6000W。输出连接器：多用途电源插座。 4.具有一路及以上USB输出接口。 | 3 | 台 |
| 二十九 | 激光多功能一体机 | 1、类型：黑白激光多功能一体机 2、打印速度：≥30页/分钟 3、打印分辨率：HQ1200，600×600dpi 4、处理器：266MHz 5、内存≥32MB 6、LCD显示：10字符×2行 中文液晶显示 7、接口类型：USB 2.0 ，10/100Base-TX 以太网 8、首页输出时间≤8.5 秒 9、复印速度：≥（A4）30页/分钟 10、复印分辨率：600×600dpi 11、自动进稿页数：≥34页 12、连续复印：1-99页 13、缩放比例：25%-400% 14、光学分辨率：600*2400dpi 15、最大扫描分辨率：19200×19200 dpi 16、纸张输入容量≥250页 17、纸张输出容量≥100页 18、双面打印：标配、自动、双面打印； 19、打印介质种类：普通纸、厚纸、铜版纸、再生纸、信封、纸标签 20、标准介质尺寸：A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5 (Long Edge), B6(ISO), A6, Executive, 16K | 3 | 台 |
| 叁、语音转写 |  |  |  |  |
| 三十 | 智能语音庭审系统和主机 | 软件部分 △1、智能语音庭审客户端：要求调用市中院语音基础能力平台的智语音合成及语音识别能力，具备多角色语音区分识别转文字、庭审笔录标记回听、笔录导出/打印等功能。 △2、内网部署：要求系统在本地法院内网中进行所有软硬件设备的安装部署，全部数据都要求保存在本地服务器上，与外网无任何数据交互。 △3、庭前准备导入模板：支持导入庭前准备的笔录模板，延续书记员之前的记录习惯，减少书记员庭审过程中记录量，辅助生成完整笔录，提升记录效率；支持书记员保存修改后新的笔录模板，以便下次开庭直接使用。 △4、语音合成功能：将开庭前的法庭纪律、庭前须知等信息通过文本合成的方式，由机器以清晰、宏亮的声音自动播报出来，语音合成自然度高于4.5分。 △5、个性化词配置：支持书记员将庭审中出现的个性化词语添加到系统中；支持自动修正转写结果，防止庭审过程中转写的某些个性化词语（例如人名、公司名、地名等）出现错误。 △6、麦克风配置：支持法庭麦克风配置对应的陈述人角色信息，实现庭中区分多角色的说话内容。 △7、庭审语音转写：支持分角色语音转写笔录，并支持摘要笔录和全文笔录两种方式记录，可在摘要笔录中插入实时转写结果与实时修正转写结果。 △8、庭审内容修正：支持书记员对庭审笔录进行实时修订、保存，并且支持word的文档操作，实现庭审记录的快速修正、生成。 ▲9、普通话识别率：将庭审中各方发言人所说的多条不同语音流实时识别为对应的文字内容，中文标准普通话的实时识别，声源取自近距离麦克风收音，识别准确率不低于99%。（响应文件中需提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。） ▲10、方言识别率：实现河南方言的实时语音识别，声源取自近距离麦克风收音，识别准确率达到93%及以上。（响应文件中需提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。） △11、智能文本顺滑：通过陈述人的整句话术，会对识别文字进行修正 △12、系统扩展性：系统前端语音识别处理设备需支持轻便化部署，通过在单个科技法庭中添加单一设备即可支持12路的语音信号输入。 △13、能够支持主流的国产化CPU、操作系统、WPS等软硬件。 △14、庭审录音标记回听：书记员在庭审记录过程中，因笔录修改不及时、陈述人语速过快的情况，通过客户端软件标记记录不及时的位置，在休庭时，按照标记的位置，可以回听之前的庭审音频快速修正记录内容。 △15、支持个性化词汇进行模糊音设置：智能修正地方口音造成的关键词识别错误。如：z=zh，c=ch，s=sh，l=n，f=h，r=l，an=ang，en=eng，in=ing，ian=iang，uan=uang等模糊音设置；支持案件相关资料的学习：包括词汇和句子表达，且学习后的成果，书记员实时查阅了解，用于提高识别准确率。 △16、导出/打印：书记员在整个庭审结束后，可以从系统的客户端软件中将庭审生成的笔录导出，也支持在客户端中直接进行打印操作。 ▲17、智能庭审客户端软件能够对接市中院语音基础能力平台，实现数据的上传。（响应文件中需提供制造商承诺函扫描件。） 硬件部分 △1、音频输入参数： 1)频响： 20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB) 2)动态范围：最高92dB，A计权 3)噪声级别：-92dB，A计权 4)阻抗：20kohm 5)输入电平：+4dBu 6)可调节增益范围：0dB~51dB（数字调节） △2、音频输出参数： 1)频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB） 2)动态范围：最高92dB，A计权 3)噪声级别：-92dB，A计权 4)阻抗：470ohm 5)输出电平：+4dBu △3、接口默认数字音频参数： 1)采样率：16k/48k 2)位深：16bit 3)通道：12通道 4)光纤同步接口：input*1，output*1 △4、智能媒体主机可实现12路独立通道同时采集不同音频数据，并通过12路独立输出通道输出到其他设备。 | 3 | 套 |
| 肆、少年庭 |  |  |  |  |
| 三十一 | 智能语音庭审系统和主机 | 软件部分 △1、智能语音庭审客户端：要求调用市中院语音基础能力平台的智语音合成及语音识别能力，具备多角色语音区分识别转文字、庭审笔录标记回听、笔录导出/打印等功能；内网部署：要求系统在本地法院内网中进行所有软硬件设备的安装部署，全部数据都要求保存在本地服务器上，与外网无任何数据交互。 2、庭前准备导入模板：支持导入庭前准备的笔录模板，延续书记员之前的记录习惯，减少书记员庭审过程中记录量，辅助生成完整笔录，提升记录效率；支持书记员保存修改后新的笔录模板，以便下次开庭直接使用。 △3、语音合成功能：将开庭前的法庭纪律、庭前须知等信息通过文本合成的方式，由机器以清晰、宏亮的声音自动播报出来，语音合成自然度高于4.5分；个性化词配置：支持书记员将庭审中出现的个性化词语添加到系统中；支持自动修正转写结果，防止庭审过程中转写的某些个性化词语（例如人名、公司名、地名等）出现错误。 4、麦克风配置：支持法庭麦克风配置对应的陈述人角色信息，实现庭中区分多角色的说话内容。 5、庭审语音转写：支持分角色语音转写笔录，并支持摘要笔录和全文笔录两种方式记录，可在摘要笔录中插入实时转写结果与实时修正转写结果；庭审内容修正：支持书记员对庭审笔录进行实时修订、保存，并且支持word的文档操作，实现庭审记录的快速修正、生成。 ▲6、普通话识别率：将庭审中各方发言人所说的多条不同语音流实时识别为对应的文字内容，中文标准普通话的实时识别，声源取自近距离麦克风收音，识别准确率不低于99%。（响应文件中需提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。） ▲7、方言识别率：实现河南方言的实时语音识别，声源取自近距离麦克风收音，识别准确率达到93%及以上。（响应文件中需提供第三方有权机构出具的检测报告扫描件。） 8、智能文本顺滑：通过陈述人的整句话术，会对识别文字进行修正 9、系统扩展性：系统前端语音识别处理设备需支持轻便化部署，通过在单个科技法庭中添加单一设备即可支持12路的语音信号输入。 10、能够支持主流的国产化CPU、操作系统、WPS等软硬件。 △11、庭审录音标记回听：书记员在庭审记录过程中，因笔录修改不及时、陈述人语速过快的情况，通过客户端软件标记记录不及时的位置，在休庭时，按照标记的位置，可以回听之前的庭审音频快速修正记录内容。 12、支持个性化词汇进行模糊音设置：智能修正地方口音造成的关键词识别错误。如：z=zh，c=ch，s=sh，l=n，f=h，r=l，an=ang，en=eng，in=ing，ian=iang，uan=uang等模糊音设置。 13、支持案件相关资料的学习：包括词汇和句子表达，且学习后的成果，书记员实时查阅了解，用于提高识别准确率。 14、导出/打印：书记员在整个庭审结束后，可以从系统的客户端软件中将庭审生成的笔录导出，也支持在客户端中直接进行打印操作。 ▲15、智能庭审客户端软件能够对接市中院语音基础能力平台，实现数据的上传。（响应文件中需提供制造商承诺函扫描件。） 硬件部分 1、音频输入参数： 1)频响： 20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB) 2)动态范围：最高92dB，A计权 3)噪声级别：-92dB，A计权 4)阻抗：20kohm 5)输入电平：+4dBu 6)可调节增益范围：0dB~51dB（数字调节） 2、音频输出参数： 1)频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB） 2)动态范围：最高92dB，A计权 3)噪声级别：-92dB，A计权 4)阻抗：470ohm 5)输出电平：+4dBu 3、接口默认数字音频参数： 1)采样率：16k/48k 2)位深：16bit 3)通道：12通道 4)光纤同步接口：input*1，output*1 4、智能媒体主机可实现12路独立通道同时采集不同音频数据，并通过12路独立输出通道输出到其他设备。 | 1 | 套 |
| 三十二 | 网线 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 2 | 箱 |
| 三十三 | 麦克风 | 1.指向性：心形指向性 2.信噪比：≥65dB SPL 1KHz at 1Pa 3.频率响应等同或优于20-18KHz 4.输出阻抗：≥75Ω 5.灵敏度：≥-40dB±2dB | 9 | 台 |
| 三十四 | 麦克风线 | 双芯咪线 100米线 128网 | 1 | 卷 |
| 三十五 | 卡农公头 | 音响喇叭接线端子卡侬公需焊接 1个装 | 9 | 个 |
| 三十六 | 卡农母头 | 音响喇叭接线端子卡侬母需焊接 1个装 | 9 | 个 |
| 三十七 | HDMI线 | HDMI线2.0版 4K数字高清线3D视频线工程级,长度5米 | 3 | 根 |
| 三十八 | 交换机 | 散热方式：自然散热 上行端口速率：千兆 套装：单品下行端口 速率：千兆 端口数量：8口 下行接口类型：以太网交换机 网管类型：网管 端口类型：电口 端口供电功能：非POE供电 适用场景：接入交换机 | 1 | 台 |
| 三十九 | 庭审主机 | 1、视频编码可选H.264或H.265，音频编码格式可选AAC、G711a、G711u。画中画通道分辨率可达2560X1440，单画面通道分辨率可达1920x1080； 2、支持画中画功能，支持1大7小、1大5小、1大4小、1大3小、1大2小、1大1小、2分割、单画面等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整，且具备防误操作提示； 3、光盘加密功能，支持对光盘进行数字加密，每张光盘具有唯一不可修改的加密序列号，支持远程客户端对光盘进行密码设置，刻录完成后，需要校验密码才能查看光盘内录像文件。支持光盘数据防擦写； 4、音频输入和输出的音量可调，支持声音波形显示，主机具有音频混音功能，最多支持9路音频混音； 5、支持模拟和网络互转，禁用模拟增加网络，最大支持8路IPC接入，IPC分辨率最大可达5MP(2560X1920)，设备最大接入带宽256Mbps； 6、支持4个SATA硬盘接入，每个SATA口容量支持最大14T硬盘，支持raid0、raid1、raid5、raid10； 7、Web庭审控制，包含庭审开始、笔录输入与编辑、笔录常用问题、笔录文件上传、案件信息输入、庭审暂停、庭审恢复、庭审结束等功能； 8、支持数据存储余量不足提醒，当数据存储余量不足30min，10min，5min时均可提醒； 9、支持两台庭审主机之间的视频会议功能；视频的分辨率可达1920X1080；应答方式支持自动、手动及免打扰三种方式； 10、远程庭审功能：可通过多个客户端远程连接的方式实现多方共同庭审。 | 1 | 台 |
| 四十 | 硬盘 | 4TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 单硬盘支持多达32个摄像头的高清流 高达128MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧 24×7全天候高效稳定运行 年度工作负载等级为180TB/年 MTBF可达1,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 支持3年有限质保服务 | 1 | 块 |
| 四十一 | 智能球型摄像机 | 400万4寸23倍红外PTZ半球 内置电动云台和一体化变焦镜头，施工便易，方便运维 智能资源支持：AI开放平台、人数统计、人脸抓拍、Smart智能、混合目标比对、全结构化 支持AI开放平台下的行为识别智能，可在多场景巡航模式下自动切换而无需重启，提供行为分析AI算法模型包，模型包提供玩手机、头肩、抽烟、睡岗等智能功能，支持智能多场景轮巡配置；支持AI模型的下发和运行，检测结果的生成和上传 人数统计：支持人员统计、在离岗、睡岗检测、区域关注度等 人脸抓拍（正脸抓拍）： a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启 全结构化： a)抓拍人体：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、长短袖、裤裙、发型属性识别 b)抓拍人脸：支持对运动人脸进行抓拍 c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、性别、戴眼镜、背包、戴帽子、戴口罩、长短袖、发型、骑车类型、骑车人数属性识别 d)抓拍机动车：支持车牌识别并抓拍。支持车型、车牌颜色、车身颜色、车牌类型、子品牌车身颜色属性识别 混合目标比对： a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启 基本功能 支持最大2560 × 1440@30fps高清画面输出 支持指哪抓哪，在大场景监控下可手动选择人脸抓拍目标，实现灵活抓拍 支持smart265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持超低照度，彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达50m 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持1路音频输入和1路音频输出 内置2路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 支持最大256G的 Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡存储 | 4 | 台 |
| 四十二 | poe交换机 | 散热方式：自然散热 上行端口速率：百兆 套装：单品 端口类型：电口 端口数量：6口下行 端口速率：百兆网管 类型：非网管 端口供电功能：POE供电 适用场景：汇聚交换机 | 1 | 台 |

第二部分 项目相关要求

1．投标人可提供品质和功能相同的或优于同类产品的货物或方案。本项目为交钥匙工程,所需的一切货物、材料、安装、税金等相关费用，应全部包含在投标报价之中。投标人需根据项目实际情况提供配套的相关配件、线材等,并负责本项目下所有设备的安装调试及相关培训服务。

2. 售后服务及保修，至少包括：

①提供完整的产品资料，包括系统安装使用手册、使用说明书等；

②服务响应：提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；投标人提供培训材料、产品手册等培训相关内容；

服务周期：质保期内提供免费服务（含换件和维修）。所有备件、配件必须符合国家标准及行业要求。

- 投标人应在投标文件中提供证书、业绩、节能或环境标志产品认证证书。

- 其他实质性要求：投标人提供的货物配置不能低于财库〔2023〕33号发布《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》实质性指标的最低要求。

- 5.投标人针对本项目提供项目实施方案及详细措施，包括项目整体进度安排、人员安排、安装方案、调试方案、验收方案、进度保障措施、安全保障措施、质量保障措施等。

- 6.投标人结合采购需求，针对本项目的实际情况，提供详细的售后服务方案，包括但不限于免费质保期、质保期内服务内容及服务承诺、质保期外售后服务内容及承诺、故障解决方案、响应时间及方式、应急处理方案、技术人员保障、备品备件保障、定期巡检、升级服务等。

验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：    夏邑县人民法院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：þ是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：þ是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  þ否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         þ否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

þ否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：货物到货并正常运转30天后组织验收

（3）履约验收方式：¨一次性验收

þ分期/分项验收：夏邑县人民法院相关科室进行初步验收，夏邑县人民法院办公室进行终验

（4）履约验收程序： 根据    《验收管理办法》相关要求执行

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况）

（6）履约验收标准：  国家相关标准及招标文件要求

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  þ否