开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目

招 标 文 件

（第2包段）

采购项目编号：       汴财招标采购-2024-65

采   购   人：       开封市消防救援支队

采购代理机构：　  中金泰富工程管理有限公司

日        期：　　     二0二四年五月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	21

第三章 资格审查	28

第四章 评标办法（综合评分法）	35

第五章 合同条款及格式	45

第六章 招标项目需求及技术要求	60

第七章 投标文件格式	73

一、投标函及投标函附录	218

二、法定代表人身份证明	221

三、授权委托书	222

四、投标承诺书	223

五、技术部分	225

六、类似业绩	230

七、实施方案	231

八、履约能力	232

九、售后服务和培训方案	233

十、资格证明文件	234

十一、其他资料	238

# 第一章  招标公告

开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目招标公告

项目概况

开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易信息网（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统网上下载获取招标文件，并于2024年06月25 日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：汴财招标采购-2024-65

2、采购项目名称：开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：39753150.00元

最高限价：39753150.00元

| 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等） 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汴财招标采购-2024-65-1 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第1包段 | 2400000 | 2400000 | 是 | 2400000，其中小微企业采购金额：2400000 |
| 2 | 汴财招标采购-2024-65-2 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第2包段 | 1528250 | 1528250 | 是 | 1528250，其中小微企业采购金额：1528250 |
| 3 | 汴财招标采购-2024-65-3 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第3包段 | 1375000 | 1375000 | 是 | 1375000，其中小微企业采购金额：1375000 |
| 4 | 汴财招标采购-2024-65-4 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第4包段 | 1905600 | 1905600 | 是 | 1905600，其中小微企业采购金额：1905600 |
| 5 | 汴财招标采购-2024-65-5 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第5包段 | 2741730 | 2741730 | 是 | 2741730，其中小微企业采购金额：2741730 |
| 6 | 汴财招标采购-2024-65-6 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第6包段 | 1720550 | 1720550 | 是 | 1720550，其中小微企业采购金额：1720550 |
| 7 | 汴财招标采购-2024-65-7 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第7包段 | 1007750 | 1007750 | 是 | 1007750，其中小微企业采购金额：1007750 |
| 8 | 汴财招标采购-2024-65-8 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第8包段 | 1345920 | 1345920 | 是 | 1345920，其中小微企业采购金额：1345920 |
| 9 | 汴财招标采购-2024-65-9 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第9包段 | 742800 | 742800 | 是 | 742800，其中小微企业采购金额：742800 |
| 10 | 汴财招标采购-2024-65-10 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第10包段 | 2200000 | 2200000 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 11 | 汴财招标采购-2024-65-11 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第11包段 | 2000000 | 2000000 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 12 | 汴财招标采购-2024-65-12 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第12包段 | 1590000 | 1590000 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 13 | 汴财招标采购-2024-65-13 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第13包段 | 2430000 | 2430000 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 14 | 汴财招标采购-2024-65-14 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第14包段 | 1038860 | 1038860 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 15 | 汴财招标采购-2024-65-15 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第15包段 | 1975690 | 1975690 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 16 | 汴财招标采购-2024-65-16 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第16包段 | 1395000 | 1395000 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 17 | 汴财招标采购-2024-65-17 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第17包段 | 1400000 | 1400000 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 18 | 汴财招标采购-2024-65-18 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第18包段 | 1345000 | 1345000 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 19 | 汴财招标采购-2024-65-19 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第19包段 | 750000 | 750000 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 20 | 汴财招标采购-2024-65-20 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第20包段 | 1000000 | 1000000 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 21 | 汴财招标采购-2024-65-21 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第21包段 | 1700000 | 1700000 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 22 | 汴财招标采购-2024-65-22 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第22包段 | 1320000 | 1320000 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 23 | 汴财招标采购-2024-65-23 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第23包段 | 2470000 | 2470000 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 24 | 汴财招标采购-2024-65-24 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第24包段 | 545000 | 545000 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 25 | 汴财招标采购-2024-65-25 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第25包段 | 1826000 | 1826000 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |

5.1、采购内容：

第1包段（包名称及数量（件/台/套））：电动破拆工具组24；

第2包段（包名称及数量（件/台/套））：重型防化服60、轻型防化服150、消防员避火防护服5；

第3包段（包名称及数量（件/台/套））：正压式消防氧气呼吸器125；

第4包段（包名称及数量（件/台/套））：船型担架2、定位浮标20、干式潜水衣10、滚钩8、救生拉杆8、可漂浮救生担架10、锚固装备套装3、潜水电脑表10、潜水调节器（含附件）10、潜水浮力装置10、潜水气瓶10、潜水全面罩10、潜水装备套装10、水下红外夜视仪1、湿式潜水衣10、水下摄像机1、水面漂浮救生绳（200米）4、充气式救生浮板15、防水定位对讲机45、管供式潜水装具1；

第5包段（包名称及数量（件/台/套））：玻璃破碎器22、等离子切割机1、电动链锯2、角磨机22、开缝器2、门锁破拆工具组22、木锯切割机2、气动切割刀11、千斤顶2、牵拉器	2、卷扬机4、绳锯10、水泥切割机3、哈利根铁铤7、双轮异向切割锯10、机动链锯13、无齿锯15、电动钢筋速断器1、毁锁器14、氧炔气焊切割设备2、液压千斤顶6、液压钻孔机3、凿岩机3、重型支撑套具2、支撑保护套具11；

第6包段（包名称及数量（件/台/套））：多功能担架7、化学氧自救呼吸器200、救生抛投器10、救生照明线2、篮式担架22、自动锁定下降器16、自动止坠器16、滑轮套装16、全身吊带8、绳索救援套装6、稳固保护附件11、通用安全绳（200米）2、消防用防坠落装备30、下降器16、多功能省力系统16、挂钩套装8、躯体固定气囊19、肢体固定气囊18；

第7包段（包名称及数量（件/台/套））：冰面救援滑板10、冰面行动辅助套装5、冰域呼吸器组件15、全面罩15、水下破拆工具组3；

第8包段（包名称及数量（件/台/套））：充气帐篷（100m2）1、充气帐篷（40m2）1、网架帐篷（40m2）1、网架帐篷（60m2）1、航空运输箱50、净水设备1、便携式推车8、单兵携行包（箱）40、单人洗消帐篷3、简易洗消喷淋器3、狭小空间排烟机2、小型移动照明灯组5、移动式排烟机3、移动照明灯组5、水驱动排烟机9、坑道小型空气输送机9、静音发电机3、大功率发电机5、泛光灯1、消防梯15米7；

第9包段（包名称及数量（件/台/套））：移动式消防炮20、穿刺式破拆水枪20、高倍数泡沫发生器6；

第10包段（包名称及数量（件/台/套））：灭火机器人2；

第11包段（包名称及数量（件/台/套））：排水机器人1、水上救生机器人2、水下侧扫声呐2、水下前视声呐2；

第12包段（包名称及数量（件/台/套））：破拆机器人1；

第13包段（包名称及数量（件/台/套））：水下机器人3；

第14包段（包名称及数量（件/台/套））：5G单兵图传3、背负式可视系统3、便携指挥箱1、无线中继台3、北斗有源终端1；

第15包段（包名称及数量（件/台/套））：测温仪10、电子气象仪1、有毒气体探测仪20、核辐射探测仪2、红外生命探测仪1、激光测距仪20、军事毒剂检测仪1、可燃气体探测仪20、气象仪1、视频生命探测仪8、水质分析仪1、水质检测仪1、AED除颤仪12、余震监测仪2、位移监测仪2、生物快速检测仪1、现场空气监测仪2、复合气体检测仪2；

第16包段（包名称及数量（辆））：被服洗涤车1；

第17包段（包名称及数量（辆））：大型宿营车1；

第18包段（包名称及数量（辆））：盥洗车1；

第19包段（包名称及数量（辆））：加油车1；

第20包段（包名称及数量（辆））：冷藏车1；

第21包段（包名称及数量（辆））：破冰除雪车1；

第22包段（包名称及数量（辆））：汽车起重机（吊车）1；

第23包段（包名称及数量（辆））：潜水救援车1；

第24包段（包名称及数量（辆））：蒸汽车1；

第25包段（包名称及数量（辆））：重型除雪车1；

5.2、资金来源：财政资金。

5.3、交货期：

第（1-15）包段：①自样品验收合格之日起30日历天，合格样品须于合同签订之日起10日内提供。②交付的货物必须是发布中标公告后生产日期（验收时，提供证明或原材料进货证明）。

第（16-25）包段：采用进口底盘投标的，自合同签订之日起120日历天，采用国产底盘投标的，自合同签订之日起90日历天。

5.4、质量要求：合格(符合现行国家、行业、地方相关规范要求)。

5.5、验收标准：合格、符合相关规范及采购人要求。

5.6、交货地点：采购人指定地点。

5.7、质保期：

第（1-15）包段采购装备质保期3年（自验收合格之日算起）；

第（16-25）包段采购车型整车质保期5年（自验收合格之日算起）；

5.8、包段划分：本项目共分为（25）个包。

第1包段：采购电动破拆工具组；

第2包段：采购重型防化服、轻型防化服、消防员避火防护服；

第3包段：采购正压式消防氧气呼吸器；

第4包段：采购船型担架、定位浮标、干式潜水衣、滚钩、救生拉杆、可漂浮救生担架、锚固装备套装、潜水电脑表、潜水调节器（含附件）、潜水浮力装置、潜水气瓶、潜水全面罩、潜水装备套装、水下红外夜视仪、湿式潜水衣、水下摄像机、水面漂浮救生绳（200米）、充气式救生浮板、防水定位对讲机、管供式潜水装具；

第5包段：采购玻璃破碎器、等离子切割机、电动链锯、角磨机、开缝器、门锁破拆工具组、木锯切割机、气动切割刀、千斤顶、牵拉器、卷扬机、绳锯、水泥切割机、哈利根铁铤、双轮异向切割锯、机动链锯、无齿锯、电动钢筋速断器、毁锁器、氧炔气焊切割设备、液压千斤顶、液压钻孔机、凿岩机、重型支撑套、支撑保护套具；

第6包段：采购多功能担架、化学氧自救呼吸器、救生抛投器、救生照明线、篮式担架、自动锁定下降器、自动止坠器、滑轮套装、全身吊带、绳索救援套装、稳固保护附件、通用安全绳（200米）、消防用防坠落装备、下降器、多功能省力系统、挂钩套装、躯体固定气囊、肢体固定气囊；

第7包段：采购冰面救援滑板、冰面行动辅助套装、冰域呼吸器组件、全面罩、水下破拆工具组；

第8包段：采购充气帐篷（100m2）、充气帐篷（40m2）、网架帐篷（40m2）、网架帐篷（60m2）、航空运输箱、净水设备、便携式推车、单兵携行包（箱）、单人洗消帐篷、简易洗消喷淋器、狭小空间排烟机、小型移动照明灯组、移动式排烟机、移动照明灯组、水驱动排烟机、坑道小型空气输送机、静音发电机、大功率发电机、泛光灯、消防梯15米；

第9包段：采购移动式消防炮、穿刺式破拆水枪、高倍数泡沫发生器；

第10包段：采购灭火机器人；

第11包段：采购排水机器人、水上救生机器人、水下侧扫声呐、水下前视声呐；

第12包段：采购破拆机器人；

第13包段：采购水下机器人；

第14包段：采购5G单兵图传、背负式可视系统、便携指挥箱、无线中继台、北斗有源终端；

第15包段：采购测温仪、电子气象仪、有毒气体探测仪、核辐射探测仪、红外生命探测仪、激光测距仪、军事毒剂检测仪、可燃气体探测仪、气象仪、视频生命探测仪、水质分析仪、水质检测仪、AED除颤仪、余震监测仪、位移监测仪、生物快速检测仪、现场空气监测仪、复合气体检测仪；

第16包段：采购被服洗涤车；

第17包段：采购大型宿营车；

第18包段：采购盥洗车；

第19包段：采购加油车；

第20包段：采购冷藏车；

第21包段：采购破冰除雪车；

第22包段：采购汽车起重机（吊车）；

第23包段：采购潜水救援车；

第24包段：采购蒸汽车；

第25包段：采购重型除雪车；

6、合同履行期限：合同签订起至质保期结束

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否。

9、是否为只面向中小企业采购：是

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：（1）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；（2）执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；（3）执行《开封市财政局文件》（汴财购[2022]3号）（4）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；（5）执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；（6）执行《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）；（7）执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）；本项目第（1-9）包段专门面向小微企业采购，需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业的证明文件》。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 投标人应在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力。（须提供营业执照或自然人的身份证明等）。

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2022年度或2023年度经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告（须包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注)，新成立企业自成立之日起不足一年的须提供基本开户行出具的银行资信证明）。

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(须提供承诺函，承诺函格式详见招标文件第七章投标文件格式-资格证明文件附件提供承诺函)

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2024年1月1日以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障金的相关证明,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件)

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(须提供承诺函，承诺函格式详见招标文件第七章投标文件格式-资格证明文件附件提供承诺函)

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动(须提供承诺函，承诺函格式详见招标文件第七章投标文件格式-资格证明文件附件提供承诺函)

3.7 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，开标结束后至符合性审查前采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝参与本次政府采购活动。

3.8本项目第（16-25）包段投标人须为所投车辆的生产企业，交车时（整车）必须是已取得中华人民共和国工业和信息化部发布的对应车型《道路机动车辆生产企业及产品公告》的合格产品（须提供工信部官方查询平台查询截图和网址链接），并在投标文件中进行承诺。承诺函格式详见招标文件“第七章 投标文件格式”附件：承诺函（固定格式）。

3.9本项目第（10-15）包段只允许本产品的生产企业参与投标（投标人单位名称与投标装备检验报告内生产企业名称一致）。

三、获取招标文件

1、时间：2024年06月03日至2024年06月24日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：开封市公共资源交易信息网

3、方式：通过电子交易系统下载。投标人须注册成为《开封市公共资源交易信息网》会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录“政采、工程业务系统”并按网上提示下载招标文件及资料；

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2024年06月25日09时30分（北京时间）

2.地点：电子投标文件须在投标文件提交的截止时间前在开封市公共资源交易中心网站会员系统中加密上传。

五、开标时间及地点

1.时间：2024年06月25日09时30分（北京时间）

2.地点：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》及《开封市公共资源交易信息网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

2、投标人应注册成为开封市公共资源交易信息网会员并取得CA密钥，在开封市公共资源交易信息网登录政采、工程业务系统。按要求下载电子招标文件。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

3、获取招标文件后，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。投标人系统操作手册在开封市公共资源交易信息网查看。（如有网上系统问题请联系0371-23859291）。

4、请投标人时刻关注开封市公共资源交易信息网和公司CA密钥推送消息。

5、潜在投标人可打开开封市公共资源交易中心网站首页“流程公开”里查看招标文件。

6、投标人可同时参与多个包段投标，可同时中标不同产品多个包段。同一产品划分多个包段的，投标人可同时参与多个包段投标，但只允许中取一个包段（若同一投标人在多个包段中综合得分排名第一时，确定其为包段号顺序靠前一包段的中标候选人，其他相关包段推荐综合得分排名第二的投标人为该包段的中标候选人，当相关包段综合得分排名第二的投标人在所投其他包段已被确定为中标候选人时，则由综合得分排名第三的投标人递补，依次类推）。当任一包段的第一中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，不按招标文件要求提交履约保证金或保函，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形而不符合中标条件的，采购人将对该包段进行重新招标。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：开封市消防救援支队

地址：开封市龙亭区宋城路与五大街交叉口200米

联系人:石老师

联系方式：0371-22260026

2、采购代理机构信息

名称：中金泰富工程管理有限公司

地址：郑州市金水区经七路中亨大厦7楼

联系人：王国营

联系方式：0371-61311660

3、项目联系方式

项目联系人：王国营

- 联系方式：0371-61311660

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.2.1 | 名称：开封市消防救援支队 地址：开封市龙亭区宋城路与五大街交叉口200米 联系人:石老师 联系方式：0371-22260026 |
| 1.2.2 | 名称：中金泰富工程管理有限公司 地址：郑州市金水区经七路中亨大厦7楼 联系人：王国营 联系方式：0371-61311660 |
| 1.2.3 | 项目编号：汴财招标采购-2024-65 项目名称：开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目 |
| 1.2.4 | 采购内容：详见招标公告采购需求。具体技术参数要求详见招标文件“第六章招标项目需求及技术要求”。 |
| 1.2.5 | 资金来源：财政资金。 第1包段：预算金额：2400000.00元，最高限价：2400000.00元； 第2包段：预算金额：1528250.00元，最高限价：1528250.00元； 第3包段：预算金额：1375000.00元，最高限价：1375000.00元； 第4包段：预算金额：1905600.00元，最高限价：1905600.00元； 第5包段：预算金额：2741730.00元，最高限价：2741730.00元； 第6包段：预算金额：1720550.00元，最高限价：1720550.00元； 第7包段：预算金额：1007750.00元，最高限价：1007750.00元； 第8包段：预算金额：1345920.00元，最高限价：1345920.00元； 第9包段：预算金额：742800.00元，最高限价：742800.00元； 第10包段：预算金额：2200000.00元，最高限价：2200000.00元； 第11包段：预算金额：2000000.00元，最高限价：2000000.00元； 第12包段：预算金额：1590000.00元，最高限价：1590000.00元； 第13包段：预算金额：2430000.00元，最高限价：2430000.00元； 第14包段：预算金额：1038860.00元，最高限价：1038860.00元； 第15包段：预算金额：1975690.00元，最高限价：1975690.00元； 注：投标人所投标包段投标总报价不可超过所投标包最高限价，且该包段中各单品报价不得超过单品最高限价，否则按无效投标处理。 |
| 1.2.6 | 交货期：①自样品验收合格之日起30日历天，合格样品须于合同签订之日起10日内提供。②交付的货物必须是发布中标公告后生产日期（验收时，提供证明或原材料进货证明）。 |
| 1.2.7 | 交货地点：采购人指定地点。 |
| 1.2.8 | 质保期：本次采购装备质保期3年（自验收合格之日算起）。 |
| 1.2.9 | 质量要求：合格(符合现行国家、行业、地方相关规范要求)。 |
| 1.2.10 | 投标人资格要求：详见招标公告“二、申请人资格要求”。 |
| 1.2.11 | 是否接受联合体投标：不接受。 |
| 1.2.12 | 投标人不得存在的其他情形： - （1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； - （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； - （3）不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争； - （4）不得以向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益； - （5）为本项目提供招标代理服务的； - （6）被责令停业的； - （7）被暂停或取消投标资格的； - （8）财产被接管或冻结的； - 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。 |
| 1.4.1 | 现场考察：不组织。 |
| 1.4.5 | 答疑会：不召开。 |
| 1.5.1 | 分包：不允许。 |
| 1.6.1 | 实质性要求及条件：投标无效条款；招标文件中用“拒绝”、“不（予）接受”、“不得”、“不允许”、“否决”等文字规定的条款；法律、法规、规章的相关规定。 |
| 1.6.2 | 偏差：允许。允许偏差的范围和幅度详见招标文件第六章“招标项目需求及技术要求”。 |
| 1.7 | 质量把控： - 投标人需在投标文件中提供投标产品3张以上图片及有关设计图纸。 - 中标后，批量生产前，需提供样品（车辆和大型装备物资除外），由验收小组根据招标文件要求和投标文件承诺进行初验，样品需要破坏性试验的，参照《消防装备现场检查指导手册》及国家有关现行标准执行；样品验收合格后中标人方可批量生产。车辆和大型装备物资项目需提供设计图纸，待甲方确认后方可生产。 - 样品或抽样送检费用由中标人承担，不计入中标合同数量及金额。 - 质保期内供应商应到产品使用单位，开展技术巡检和售后服务。 |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间：在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 |
|  | 采购人书面澄清时间及方式：递交投标文件的截止之日15日前，在开封市公共资源交易平台发布，发出即为收到。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出形式：在“开封市公共资源交易中心”电子交易平台发布。 |
| 2.3.2 | 招标文件修改发出形式：在“开封市公共资源交易中心”电子交易平台发布。 |
| 3.5.1 | 根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》豫财购【2019】4号文要求，不再收取保证金”。 |
| 3.6.1 | 投标有效期：递交投标文件截止之日起120日历天。 |
| 4.1.1 | 投标文件的提交：投标人必须在投标截止时间前，按系统指定位置上传投标文件。 同时参与多个标包(若有)的须分别编制递交投标文件。 电子投标文件须按招标文件格式要求进行电子签章或签字。 若委托代理人签字的，且委托代理人没有CA数字证书，则投标文件需上传有手写签名的扫描件。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间：2024年6月25日9时30分（北京时间）。 |
| 4.2.2 | 投标地点：开封市公共资源交易中心电子交易平台。 |
| 5.1.1 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区） |
| 5.2.1 | 评标委员会组成：评标委员会成员人数为7人，由相关专业评审专家组成。 评审专家从省级及以上政府采购专家库中随机抽取。 |
| 5.3.1 | 推荐中标候选人：1名。 |
| 6.4.1 | 履约保证金: 履约保证金的金额：中标金额的5% 缴纳时间及其他要求：中标人应于合同签订之日起14个工作日内，向采购人提交履约保证金。 履约保证金的提交形式：转账及法律法规规定的能切实发挥履约保证作用的其他形式。但如中标人采用保函形式缴纳履约保证金的，则提供的保函须为具有开保函资格和所属额度的信誉良好的地市级以上的国有或股份制商业银行分行或支行开具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至验收合格之日起的第366天为止；（4）担保金额为中标金额的 5%（如中标人提供的保函未载明前述内容的，采购人直接拒收该保函，中标人应以银行转账或其他能切实发挥履约担保作用的方式提供履约保证金）。 履约保证金期限：提交之日起至验收合格之日起的第366天止。 履约保证金的作用：履约保证金用以确保中标人履行承担总体协议、采购合同（采购人用户与中标人签订）中的所有义务及产生的全部违约责任，对于中标人应承担的违约责任/索赔金额/罚金，如违约责任/索赔金额/罚金应向采购人支付，采购人可直接使用中标人提供的履约保证金进行抵扣或直接向出具独立保函的金融机构主张索赔；如违约责任/索赔金额/罚金应向采购人用户支付，则采购人用户有权报告采购人直接使用中标人提供的履约保证金进行抵扣或委托采购人向出具独立保函的金融机构主张索赔。 履约保证金的退还：采购人应于履约保证金期限届满后60日内向中标人退还剩余履约保证金或保函。中标人向采购人提交履约保证金后，中标人和采购人用户签订和实施采购合同时，无需再约定和分别提交履约保证金。无论履约保证金、独立保函是否退还，采购人或采购人用户随时都有权对由中标人交付的、仍在质量保证期内且尚未使用的采购人或采购人用户库存产品出现的质量问题，向中标人主张索赔。 |
| 7 | 需要补充的其他内容 |
| 7.1 | - 投标人所提供的所有技术及商务证明材料需真实有效，若提供虚假文件将追究相关法律责任。 - 本项目第（10-15）包段只允许本产品的生产企业参与投标（投标人单位名称与投标装备检验报告内生产企业名称一致）。 - 投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本。投标文件应按照招标文件规定格式填写，内容完整，不得出现关键字迹模糊、无法辨认。 |
| 7.2 | 供应商有下列情形之一的，采购人有权向有管辖权的行政机关反映，由有管辖权的行政机关处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，列入本系统内质量“黑名单”： （1）提供虚假材料谋取中标、成交的； （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的； （5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的； （6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 供应商有上述第1至6项情形之一的，中标无效。 |
| 7.3 | A、本项目贯彻落实财库[2022]19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，豫财购[2013]14号《河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》。 中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。 （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。 （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 关于投标报价评分中给予中小企业优惠的说明：评审时给予小型或微型企业20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 大型企业评标报价=投标报价 中型企业评标报价=投标报价 小型或微型企业评标报价=投标报价*（20%） 本项目第（1-9）包段专门面向小微企业采购，需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业的证明文件》 本项目第（1-9）包段专门面向小微企业采购，不再对小微企业的价格给予扣除。 B、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。 C、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业。 D、根据《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件规定，本项目如涉及到品目清单范围内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。 E、根据政府采购政策，本项目如涉及到自主创新首购产品，应当采购由财政部会同科技部等部门制定的《政府采购自主创新产品目录》内的产品。 F、根据政府采购政策，本项目如涉及到无线局域网产品，应当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品。 G、根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，投标人所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。 H、本项目采购标的所对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 I、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 |
| 7.4 | 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）。 |
| 7.5 | （1）采购人有权要求随机送检、到货验收等方式全程监督货物质量。存在质量问题，且拒不改正的，采购人有权依法追究中标人违约责任。 （2）货物送达合同约定地点后，中标人书面向采购方递交验收申请，双方共同参与验收。必要时，采购人有权邀请有国家级检验资质的第三方机构或专业技术机构专家人员参与验收。对验收结果有争议的，可以委托有国家级检验资质的机构组织质量检验，产生费用由过错方承担。 |
| 7.6 | 本项目产品需求及技术要求以招标文件第六章招标项目需求及技术要求为准。 |
| 7.7 | 代理费收取：代理服务费由中标人向采购代理机构支付，收费标准按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）文件执行。 |
| 7.8 | （1）付款方式：详见招标文件第五章“合同条款及格式”的要求。 （2）验收标准：符合招标文件的要求和投标文件的实质性承诺。 （3）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 7.9 | 违约责任约定： 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付货款总值3%的违约金。 2.乙方不能按期交付货物的，乙方每日向甲方支付货款总值3‰的违约金。非不可抗力，延期交货超过1个月的，甲方可以单方解除合同，若违约金不足以弥补损失的，由乙方继续承担全部损失。 3.乙方所交货物品牌、型号、规格、产地及制造商、质量不符合合同约定标准的，甲方有权拒收。 4.因货物质量问题发生争议的，由国家消防装备质量检验中心质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方均应当接受，发生的相关费用由责任方承担。 5.因验收不合格需要更换同规格的货物时，货物更换完成时间晚于交货时间的视为逾期交货。 |
| 7.10 | 专利权和保密要求：投标人应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标人不得向第三方泄露采购人提供的技术文件等资料。 |
| 7.11 | 投标文件制作机器码一致的投标文件视为无效投标。 |
| 7.12 | 投标人可同时参与多个标包投标，可同时中标不同产品多个标包。 |
| 7.13 | 监督单位：开封市财政局政府采购管理办公室 |

## 总则

  - 适用范围

    - 本招标文件仅适用于本次所述的货物及其伴随的服务采购。

    - 本招标文件的解释权归采购人所有。

  - 招标项目概况

    - 采购人：投标人须知前附表中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

    - 采购代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

    - 项目名称及项目编号：见投标人须知前附表。

    - 本次采购内容：见投标人须知前附表。

    - 资金来源及预算金额：见投标人须知前附表。

    - 交货期：见投标人须知前附表。

    - 交货地点：见投标人须知前附表。

    - 质保期：见投标人须知前附表。

    - 质量要求：见投标人须知前附表。

    - 投标人资格要求：详见投标人须知前附表。

    - 不接受联合体投标。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

- 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争；

- 不得以向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益；

- 为本项目提供招标代理服务的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 财产被接管或冻结的；

- 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

    - 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

    - 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

  - 投标费用

    - 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 现场考察或答疑会

见投标人须知前附表。

  - 分包

    - 不允许分包。

  - 响应和偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出响应，实质性要求和条件见投标人须知前附表。

    - 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的产品说明书，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料。

    - 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

    - 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

  - 质量把控

见投标人须知前附表。

  - 投标语言

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 投标文件计量单位

除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量标准单位。

  - 投标货币

除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务用人民币报价。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

## 招标文件

  - 招标文件的构成

    - 招标文件用以阐明本次招标的货物和服务要求、招标投标程序和合同条件。招标文件由下述部分组成：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 资格审查；

- 评标办法（综合评分法）；

- 合同条款及格式；

- 招标项目需求及技术要求；

- 投标文件格式；

    - 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或认定为投标无效的风险。

    - 投标人制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。

    - 根据本章第1.4款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清

    - 在投标截止时间15天前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。

    - 澄清内容是招标文件的组成部分，澄清内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有投标人，并对投标人具有约束力。

    - 投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的澄清等，因投标人未及时查看和下载而造成的后果自负。

  - 招标文件的修改

    - 在投标截止时间15天前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改，但不得改变采购标的和资格条件。如果修改发出的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，采购人相应延长投标截止时间。

    - 修改内容是招标文件的组成部分，修改内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有投标人，并对投标人具有约束力。

    - 投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的修改等，因投标人未及时查看和下载而造成的后果自负。

## 投标文件的编写

  - 投标文件的组成

    - 投标文件包括下列部分：详见投标文件格式

    - 投标文件应按招标文件中投标文件格式编写。

    - 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按此分包编制投标文件，提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以认定为投标无效。

  - 投标报价

    - 投标人应按招标文件要求进行投标报价。

    - 投标报价包括货物的全部价款及配置产品的设计、采购、制造、检测、试验、装卸、运输、安装、调试、保险、税费和原厂服务内容的检验、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、指导、培训、咨询、全部的辅助材料费用、安装费、招标代理服务费、首保费、质保期保障、售后服务等全部费用。

    - 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

    - 投标报价应完全包括招标文件规定的全部货物及其伴随的服务范围，不得任意分割或合并所规定的货物及其伴随的服务分项。

    - 投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标。

    - 投标人不得以任何理由在投标截止时间后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝，最低投标报价并不意味着一定中标。

  - 投标人资格的证明文件

投标人按招标文件要求提交相应的资格证明文件，作为投标文件资格审查的一部分，一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

  - 投标人技术证明文件

    - 投标人应提交证明其拟供货物及伴随服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

    - 在投标文件中应说明各项货物名称、数量、单价、规格型号等。

    - 证明文件可以是文字资料、图纸和数据。

  - 投标保证金

    - 根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》豫财购【2019】4号文要求，不再收取保证金。

  - 投标有效期

    - 投标有效期见投标人须知前附表，从递交投标文件的截止之日起算。投标有效期内投标人不得要求撤销投标文件。

    - 投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

    - 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标。

  - 投标文件编制

    - 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

    - 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、采购内容等实质性内容作出响应。

    - 投标文件须是已上传加密的的电子投标文件，并按招标文件中要求签字盖章，如授权代表签字或盖章，授权代表必须将书面形式出具的法定代表人授权委托书附在投标文件中。

    - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或其委托代理人在旁边签字或加盖公章后有效。

    - 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

## 投标

  - 投标文件的上传、签署和盖章按照招标文件的要求。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - 电子投标文件的递交：

- 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到电子交易平台系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

- 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系。

  - 投标文件的修改和撤回

    - 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

    - 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

    - 从投标截止时间至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标文件。

## 开标、资格审查与评标

  - 开标

    - 采购代理机构在投标人须知前附表中规定的时间和地点组织公开开标。投标人不足3家的，不得开标。开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人参加远程不见面开标会议。

    - 开标程序：

（1）公布投标人；

（2）投标人解密；

（3）疑义答复；

（4）公布开标结果；

（5）开标结束；

    - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，应当在“开封市公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”电子开标系统内提出，采购人或者采购代理机构当场作出答复，并制作记录。

    - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 资格审查工作

    - 开标结束后，采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

  - 评标工作

    - 评标委员会

- 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，对符合资格的投标人的投标文件进行评审，并按评标办法规定的方式推荐出投标人须知前附表中载明数量的中标候选人。

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，见投标人须知前附表。

- 评标专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

- 采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

- 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

    - 评标委员会及其成员不得有下列行为：

- 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

- 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的除外）；

- 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

- 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

- 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

- 记录、复制或者带走任何评标资料；

- 其他不遵守评标纪律的行为。

    - 评标委员会成员有本章第5.3.2项第（1）至（7）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

    - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

    - 评标

- 评标委员会按照第四章评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章评标办法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 评标完成后，评标委员会应当向开封市公共资源交易资源交易中心评标系统上提交书面评标报告和中标候选人名单。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（二）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（三）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

  - 保密及其它注意事项

    - 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

    - 评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、公平地对待所有投标人。

    - 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

    - 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

    - 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

    - 评标结束后，评标委员会出具书面评标报告。

## 授予合同

  - 中标公告

    - 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应自收到评标报告之日起5个工作日内，依法确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人。

    - 采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

    - 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评标专家名单。公告期限为1个工作日。

    - 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

    - 中标通知书发出后，采购人无正当理由不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

    - 中标人为中小企业的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《中小企业声明函》；中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

    - 各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）要求以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

  - 采购任务取消

- 因重大变故采购任务取消招标的，采购人有权拒绝任何投标人中标。采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

  - 中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书将作为进行签订合同的依据。

  - 履约保证金

6.4.1 中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第五章“合同条款及格式”的规定向招标人提交履约保证金。

6.4.2 中标人不能按本章第6.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标。

  - 签订合同

    - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

    - 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约合同文本的基础。

    - 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

    - 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价

款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

    - 如中标人不按本章第6.5.1项约定签订合同，采购人将报请取消其中标决定。采购人可依法重新招标。

- 需要补充的其他内容

- 见投标人须知前附表。

# 第三章资格审查

## 资格审查前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格审查标准 | 投标人应在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力 | 提供营业执照或自然人的身份证明等 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 须提供2022或2023年度经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告（须包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注)，新成立企业自成立之日起不足一年的须提供基本开户行出具的银行资信证明 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 须提供承诺函，承诺函格式详见招标文件“第七章 投标文件格式”附件1：承诺函（固定格式）。 |
|  |  | 依法缴纳税收 | 提供2024年1月1日以来任意1个月依法缴纳税收的相关证明，依法免税的，应提供相应证明文件 |
|  |  | 依法缴纳社会保障资金 | 提供2024年1月1日以来任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关证明，依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供承诺函，承诺函格式详见招标文件“第七章 投标文件格式”附件1：承诺函（固定格式）。 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 须提供承诺函，承诺函格式详见招标文件“第七章 投标文件格式”附件1：承诺函（固定格式）。 |
|  |  | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，开标结束后至符合性审查前采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝参与本次政府采购活动。 |
|  |  | 本项目第（1-9）包段专门面向小微企业采购 | 需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业的证明文件》。 |
|  |  | 本项目第（10-15）包段只允许本产品的生产企业参与投标 | 本项目第（10-15）包段只允许本产品的生产企业参与投标（投标人单位名称与投标装备检验报告内生产企业名称一致） |

- 资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

- 资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。3.资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

# 第四章 评标办法（综合评分法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件中提供的投标文件格式 |
|  |  | 总报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标报价 | 投标人所投标包段投标总报价不可超过所投标包最高限价，且该包段中各单品报价不得超过单品最高限价，否则按无效投标处理。 |
| 2.1.2 | 符合性审查标准 | 交货期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.6项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.7项规定 |
|  |  | 质保期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.8项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.9项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.6.1项规定 |
|  |  | 其他 | 响应招标文件规定的其他实质性内容 |
| 条款号 | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100分) |  | 投标报价：30分 商务部分：25分 技术部分：45分 |
| 条款号 | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 2.2.2 (1) | 投标报价（0-30分） |  | 计算方法如下： 评标基准值=有效投标人的最低评标报价 投标报价得分=评标基准值/评标报价×30 （1）为贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财库〔2022〕19号《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等规定，促进中小型企业的发展，评审时给予小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同一投标人，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。应提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业的证明文件》，格式见投标文件格式，未提供声明函者不予认定。 （2）评标委员会认定某投标人的投标报价明显低于其他有效投标人投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求该投标人对其报价的合理性作出书面说明，并提供相关证明材料，否则作为无效投标处理。 （3）本项目第1-9包段专门面向小微企业采购，专门面向小微企业采购的包段不再进行价格扣除。 注：有效投标人是指响应招标文件要求并通过资格审查、形式评审、符合性审查未被判定为无效投标的所有投标人。 |
| 2.2.2 (2) | 商务部分 （25分） | 企业认证 （0-3分） | 投标人提供经认监委批准的认证机构颁发的有效的： 1.质量管理体系认证证书得1分； 2.环境管理体系认证证书得1分； 3.职业健康安全体系认证证书得1分。 注：本项累计最高得3分，需提供有效期内的有效证书复印件，证书扫描件，清晰可辨，无或其它不得分。 |
|  |  | 类似业绩 （0-3分） | 产品业绩：指投标人所投标包项目同产品的业绩，产品业绩项目时间要求：2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）： 产品业绩项目证明材料：须提供中标（成交）通知书、合同协议书（含首页、关键页、签章页），应清晰可辨，合同签订主体为投标人，以上内容缺一不得分。 一个标包含有多种产品的，须提供核心产品的业绩方可认定加分。 每提供一份业绩加1分，最多加3分。 |
|  |  | 节能环保产品 （0-1分） | 所投产品如为节能产品政府采购品目清单内非强制节能产品的，加0.5分。 投标人须在投标文件中附该产品在节能产品政府采购品目清单所在页的扫描件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》扫描件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。 所投产品如为环境标志产品政府采购品目清单内的产品，加0.5分。 投标人须在投标文件中附该产品在环境标志产品政府采购品目清单所在页的扫描件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》扫描件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。 |
|  |  | 质保期（0-3分） | 在招标文件要求的质保期基础上，每承诺延长一年质保期得1.5分，最多得3分，未承诺的不得分。 （注：如标包内有多个产品的，所有产品的质保期均需延长，否则不得分） |
|  |  | 实施方案 （0-4分） | 1、项目具体实施进度方案（2分）： （1）整体实施进度方案详实、切实可行，生产进度规划详细、原材料采购及生产计划响应迅速，供货周期优于项目要求，进度保障措施规划详细、响应周全、切实可行，项目组人员配备齐全、分工明确、团队力量强，得2分； （2）整体实施进度方案、生产进度规划、原材料采购及生产计划、供货周期、进度保障措施规划、项目组人员配备不详实、不详细或者部分不满足项目要求，得1分； （3）整体实施进度方案、生产进度规划、原材料采购及生产计划、供货周期、进度保障措施规划、项目组人员配备不能满足采购需求，得0.5分； （4）未提供方案，得0分。 2、质量保障措施（1分）： （1）质量保障方案制定详实、切实可行，质量保障制度制定完善、可操作性强，质量保障人员配备齐全、分工明确、团队力量强，有专门的质量保障经费规划，质量保障设施设备配备齐全，得1分； （2）质量保障方案制定、质量保障制度制定、质量保障人员配备、质量保障设施设备配备不详实、不齐全或者部分不满足项目要求，得0.5分； （3）未提供方案，得0分。 3、项目测试方案、验收方案（1分）： （1）方案提供的测试、验收依据和相关的技术标准准确完整，方案制定的测试、验收的组织形式、程序、注意事项周全详实，测试、验收环节和内容设置详实，得1分； （2）方案提供的测试、验收依据和相关的技术标准、方案制定的测试、验收的组织形式、程序、注意事项、测试、验收环节和内容设置不详实或者部分不满足项目要求，得0.5分； （3）未提供方案，得0分。 |
|  |  | 履约能力 （0-3分） | 1.各阶段资金使用计划规划明确、各环节资金投入明确且保障有力得1分，没有保障或未提供该项内容得0分。 2.生产过程有落实节能环保相关措施且可行得1分，措施不可行或未提供该项内容得0分。 3.与各用户单位沟通和协调管理制度完善可行得1分，不完善、不可行或未提供该项内容得0分。 |
|  |  | 售后服务和培训方案 （0-8分） | 1.售后服务（5分） （1）根据投标人售后服务计划（内容包括但不限于售后服务内容、售后服务体系、故障响应、备品备件保障供应、巡检服务等）进行综合评分： 服务计划完整（涵盖上述全部内容）、详尽，完全满足项目要求的，得2分； 服务计划基本完整（涵盖上述全部内容，但是内容不够详尽或者其中某项描述欠缺的），得1分； 服务计划不完整（内容缺少一项或多项的），或者服务计划无法满足采购需求的得0.5分； 无服务计划的不得分。 （2）根据投标人应急维修保障措施（内容包括但不限应急维修程序、应急维修预案、应急维修人员配备等）进行综合评分： 维修保障措施完整（涵盖上述全部内容）、详尽，完全满足项目要求的，得2分； 维修保障措施基本完整（涵盖上述全部内容，但是内容不够详尽或者其中某项描述欠缺的），得1分； 维修保障措施不完整（内容缺少一项或多项的），或者服务计划无法满足采购需求的得0.5分； 无服务计划的不得分。 （3）投标人提供本地化服务承诺（具体实施方式在合同中约定）的得1分，未提供的得0分。 |
|  |  |  | 2.培训方案（3分） 根据投标人提供的培训方案（内容包括但不限于培训内容、培训形式、培训计划和培训效果、培训师资力量、课时安排、培训时间安排等）进行综合评分： 培训方案全面（涵盖上述全部内容）、详尽，符合项目特点，针对性强，确保满足培训效果的得3分； 培训方案不全面（内容缺少一项或多项的）、针对性不强，得1.5分； 培训方案无法满足项目实际需求的得0.5分； 方案未提供不得分。 |
| 2.2.2 (3) | 技术部分 （45分） | 技术指标响应情况 （0-35分） | 技术参数(0-35分) 投标货物完全满足招标文件参数要求的；得满分35分；投标技术参数与招标文件参数要求有负偏离的在35分的基础上，非“★”项每项扣2分，带“★”项每项扣6分，扣完为止。 注：投标人所投产品需附具有合法资质的检测机构出具的检测报告或检验报告或产品合格证书。带“★”项以检测报告或检验报告中的相应指标为准，检测报告或检验报告中应体现技术参数中要求的带“★”参数相应内容。 |
|  |  | 产品选型（整体设计） （0-5分） | 结合本项目采购需求及实际应用场景环境等要求提出产品整体选型、各部件的结构设计、产品功能设计，各部件间适配性、系统配置、产品工艺等内容（须提供设计说明、整体设计图、结构设计图、功能设计图等）。 选型先进、设计完善合理、功能全面、适配性强、操作简单易用、耐用实用、对本项目具有针对性、可行性强的得5分， 选型先进、设计合理、功能全面、具有适配性、操作简单易用、耐用实用、对本项目具有针对性、可行性得3分。 选型基本合理、功能基本完善、具有适配性及针对性的得1分， 各部件设计不合理、功能不足，无法满足本项目需求的得0 分。 |
|  |  | 专业技术生产能力（0-5分） | 根据所投产品制造商专业技术生产能力（包括但不限于自主研发能力、生产工艺、生产步骤、产品检验等）进行评审： 所投核心产品及所投其他产品制造商具备自主研发能力（提供研发团队名单、研发成果名称）、具拥有完整工艺流程图并配有详细的图片和文字说明，能够提供各环节完整的生产车间环境及详细的实际生产实景照片，具有完整的产品检验流程，各检验流程均配备有检验设备、检验步骤严密，得5分； 所投产品制造商未对是否有自主研发能力作出说明，提供的工艺流程图配有图片和文字说明，能够提供大部分生产环节生产车间环境及实际生产实景照片，提供有产品检验主要流程，重要检验节点配备有检验设备，得3分； 所投产品制造商生产工艺简单粗糙，生产步骤说明不完整，未能提供生产车间环境及实际生产照片，产品检验流程及具体检验步骤前后不连贯，各检验步骤未明确检验设备配置，得1分； 未提供得0分。 |

注：

1.全体评标委员会成员对投标人评分的算术平均值即为该投标人最终评标得分。

2.评分和计算结果均保留小数点后2位（采用四舍五入法）。

3.评标委员会按各投标人最终评标得分从高到低的顺序向采购人推荐1名中标候选人。

4.使用综合评分法的采购项目，采购人已根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定各标包核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以下规定处理：提供相同品牌产品且通过资格审查、形式评审、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先。

- 评审标准

  - 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

    - 分值构成

- 投标报价：见评标办法前附表。

- 商务部分：见评标办法前附表。

- 技术部分：见评标办法前附表。

    - 评分标准

- 投标报价：见评标办法前附表。

- 商务部分：见评标办法前附表。

- 技术部分：见评标办法前附表。3.评标程序

  - 初步评审

    - 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行形式评审、符合性审查。有一项不符合评审标准的，其投标无效。

    - 投标人有以下情形之一的，其投标无效：

- 第二章投标人须知前附表第1.2.12项规定的任何一种情形的；

- 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（3）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（4）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（5）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（6）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（7）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（8）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（9）不同投标人投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

    - 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标无效。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人不确认的，其投标无效。

  - 详细评审

    - 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第2.2.2（1）规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A。

- 按本章第2.2.2（2）规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B。

- 按本章第2.2.2（3）规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A+B+C。

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过平台向投标人发出问询，在合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（投标人2021年1月1日以来同型号产品等于或低于本次报价的业绩合同及发票）；投标人没有做出明确答复或无法解释清楚的，不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 投标文件的澄清和补正

    - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

    - 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

  - 评标结果

    - 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

    - 评标委员会完成评标后，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

# 第五章合同条款及格式

（以双方具体签订为准）

合  同  书

合同编号：

项目名称：开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目

（适用于第1--15包段）

甲方（需方）：

乙方（供方）：

合同签订日期：二〇二四年    月    日

甲方：

乙方：

为了保护供需各方的合法权益，甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》有关条款，就开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目（项目编号：汴财招标采购-2024-  ）第     包中，乙方向甲方提供的供货及相关服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书

b.中标通知书

c.协议

d.投标文件

e.招标文件(含招标文件补充通知)

f.会议纪要、协议等

2、货物和数量

| 序号 | 货物名称 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 单价（元） | 小计（元） | 需求单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价RMB￥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本合同总金额为乙方完成本合同项下全部义务（包括但不限于货物及配置产品的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、装卸、货款、安装调试、培训、保修维护、技术支持、质保期服务、税费和服务内容的检验、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等）的费用和报酬，除本合同另有约定外，甲方无须支付其他任何费用和款项。

3、货物包装、运输

3.1合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，同时每类器材应分类包装，禁止混包。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。

3.1.2本合同项下交货时间：自样品验收合格之日起至货物运抵现场并验收合格之日止     日历天内为交货时间。合格样品须于合同签订之日起     日内提供。

3.1.3本合同项下交货地点：                  。

甲方联系人：         联系电话：

3.2乙方应在送达甲方指定地点前     日以书面形式通知甲方送货时间、合同号、货物名称、数量，确保甲方做好相关接收准备工作。

乙方联系人：         联系电话：

3.3货物的装卸：货物到达甲方指定地点后，由乙方负责货物装卸及发生的一切费用。

4、付款方式

4.1合同签订之日起 14 工作日内，乙方向甲方提供合同总金额5%的履约保证金（履约保证金期限届满后60日内甲方向乙方退还）。货物验收合格后，乙方向甲方提交各种装备器材资料（产品出厂合格证、中文产品使用说明书、电子文档产品使用说明书、检验报告和货物有关配件等）及装备器材质量验收报告及意见反馈单。经审核后，乙方向甲方提供审定金额全额发票后60日历天内，甲方向乙方支付全部货款。质保期内乙方应到产品使用单位，开展技术巡检和售后服务。

4.2履约保证金的提交形式：转账及法律法规规定的其他形式。

4.2.1 如乙方采用保函形式缴纳履约保证金的，则提供的保函须为具有开保函资格和所属额度的信誉良好的地市级以上的国有或股份制商业银行分行或支行开具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人支付索赔款，直至最高担保金额。（如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可直接拒收该保函，乙方应以银行转账或其他能切实发挥履约担保作用的方式提供履约保证金）。

4.2.2 履约保证金（履约保函等）期限：提交之日起至全部货物到货验收合格之日起的第366天止。

4.2.3 无论履约保金、独立保函是否退还，采购人或采购人用户随时都有权对由中标人生产的尚未使用且在质量保证期内的装备发生的质量问题向乙方主张索赔。

5、质量保证

5.1乙方提供的全部产品须符合国家消防产品技术规范和相关产品标准，且都属于厂家原装正品产品，并为合法渠道进货的全新产品，其质量、规格及技术特征符合招标和投标文件要求。

5.2因货物质量问题发生争议的，由国家消防装备质量检验中心质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方均应当接受，发生的相关费用由货物质量责任方承担。国家消防装备质量监督检验中心无法鉴定的，经甲乙双方同意，可委托有相关资质的第三方机构进行质量鉴定。鉴定费用由乙方承担。

5.3乙方在批量生产前，需提供样品，由验收小组根据招标文件要求和投标文件承诺进行初验，样品验收合格后乙方方可批量生产。中标人提供样品进行验收的次数不得超过2次；若第1次样品验收不通过，中标人须在第1次样品验收之日起10日内提交第2次样品验收；若2次样品验收均不通过的，可视为中标人违约，采购人有权终止合同。

5.4样品需要抽样送检的相关费用由乙方承担。

5.5质保期内乙方应到产品使用单位开展技术巡检和售后服务。

5.6乙方所投产品需附具有合法资质的检测机构出具的检测报告或产品合格证书。

6、售后服务

6.1合同项下货物的质量保证期为：     年的质保服务，自甲乙双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算（如果乙方投标承诺或生产制造厂家提供的质保期超过本款要求，按乙方投标承诺或生产制造厂家的质保期执行）。

质保期内非甲方的人为原因而出现货物质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。质保期后，由乙方提供免工时费服务，只收取材料费。

6.2质保期内，乙方负责对其提供货物进行维修，不再向甲方收取费用，但自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

6.3乙方开通     小时服务热线，提供     小时技术服务。产品出现问题，故障响应时间为     ，到达现场时间不超过     小时，     小时无法排除故障，乙方应     小时内提供同款设备供用户使用，直至送修设备修好后换回为止。

6.4乙方应按照招标文件、投标文件及本合同的要求，对出售给甲方的货物进行有效跟踪服务，定期巡检，每年不少于     次。

6.5质保期满后，乙方未提供货物使用所有单位巡检记录的，乙方应向甲方支付合同金额的5%作为违约金。

6.6在发出信息、通知     日内没有收到回复，视为对方收到信息、通知。

7、检验和验收

7.1在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。

7.2验收前应提供所有中文使用说明书等资料文档后进行验收，每件货品须有产品出厂合格证、产品使用说明书、电子文档产品使用说明书、具有合法资质的检测机构出具有效期内的检测报告（招标文件采购需求中约定不需要提供的除外）和货物有关配件等。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏、不符合招标文件的技术要求或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，甲方有权终止合同，甲方有权要求乙方赔偿由此产生的所有费用。此现场记录或备忘录是本合同的有效组成部分，可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排调换，以保证合同货物安装调试的及时完成，换货的相关费用由乙方承担。

7.3甲乙双方应当在货物验收完成后，10个工作日内共同签署验收报告，且此验收报告应当作为乙方申请付款的凭证之一。

8、索赔

8.1消防装备器材经两次验收仍不合格的，甲方有权根据验收结果立即解除与乙方签订的合同，并向乙方提出索赔。

8.2在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔有异议，乙方需经甲方同意按照下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

8.3如果在甲方发出索赔通知后3日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 7 日内或甲方同意的更长时间内进行赔偿，甲方将有权从合同款或从乙方的履约保证金中优先扣除索赔金额。若不足以赔偿索赔金额的，不足部分由乙方另行赔偿。

9、违约与处罚

9.1甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的1‰的违约金，但不超过合同金额的2%。

9.2乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的1‰作为违约金。如逾期交货超过30天的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方立即赔付合同价款的10%作为违约金。同时，甲方向上一级主管部门申请将乙方列入“黑名单”。如甲乙双方协商后，选择继续履行本合同的，甲方将从本合同货款总额内一次性扣除10%作为乙方的违约金。

9.3乙方交付货物不符合合同规定的或性能参数达不到招标文件要求、投标文件承诺的，甲方有权拒收或单方面解除本合同，并要求乙方赔付合同价款的10%作为违约金，同时甲方向采购监管部门申请将乙方列入“黑名单”，禁止乙方在三年内参与甲方及甲方下属机构的任何招投标采购活动。

9.4因验收不合格需要更换同规格的货物时，货物更换完成时间晚于交货时间的视为逾期交货。

9.5甲方无正当理由拒收乙方按照合同约定提供合格货物的，甲方应向乙方支付合同金额的10%作为违约金。

9.6乙方未能按照故障响应时间履行售后维修、培训等服务的，甲方根据使用单位书面反馈情况，经核实属实的，每次乙方应支付合同金额的1%作为违约金，但不超过合同金额的5%。

9.7质保期满后，乙方未提供货物使用所有单位每半年巡检记录的，乙方应向甲方支付合同金额的5%作为违约金。

10、不可抗力

10.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

10.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后     日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

10.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在3日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

11、合同争议的解决

11.1因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起15日内得不到解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12、违约解除合同

12.1在乙方违约的情况下，可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

12.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

12.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

12.1.3甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

12.1.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

12.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签定、履行过程中的行为。

12.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

13、合同生效及其他

13.1政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由乙方递交履约保证金后开始生效。

13.2签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决。若经协商不能达成协议时，可依法提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同中没有争议的有关约定。

13.3甲乙双方共同确认，本合同中所列明的联系地址及电话，视为双方在履行本合同中及发生争议时，各类文书（包括法律文书）的送达地址。

13.4本合同一式  肆 份，具同等法律效力。甲方叁份，乙方壹份。

附件一：投标一览表

附件二：投标分项报价

附件三：技术规格偏离表

附件四：售后服务条款（同投标文件内容一致）

附件五：合同最后一页请附中标通知书复印件。

（以下无正文）。

（本页为签署页）

| 甲 方（盖章）： | 乙 方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 甲方授权代表（签字）： | 乙方授权代表（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户账号： | 开户账号： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

政府采购廉政合同

甲方（供货方）：

乙方（购货方）：

为促进甲乙双方廉洁高效合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，不断推动党风廉政建设工作，按照《中华人民共和国民法典》和国家其他有关法律法规、廉政规定，经甲乙双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条：甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格履行《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》各项约定，杜绝违约行为的发生。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），严禁损害国家和集体利益，违反法律法规及规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有权向对方主管部门或有关机构检举、揭发。

（七）经济合同变更时廉政合同内容也应做相应调整，并履行有关手续。第二条：甲方在廉政建设方面义务

（一）甲方不准以任何形式向乙方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

（二）甲方不准以任何名义为乙方及其工作人员报销应由乙方或个人支付的任何费用。

（三）甲方不准以任何理由邀请乙方工作人员参加有影响合作业务的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）甲方不准为乙方工作人员在住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便；不准为乙方工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。

（五）甲方及其工作人员不准与监管单位串通，违反有关规定和程序，损害乙方利益。

（六）不得有其他违反法律法规、党纪政纪行为。第三条：乙方在廉政建设方面的义务

（一）乙方及其工作人员不得干扰协作企业正常的生产经营活动，不得以任何理由要挟甲方从事不属于甲方义务的工作。

（二）乙方及其工作人员不得索要或接受甲方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

（三）乙方及其工作人员不得在甲方报销应由乙方或个人支付的任何费用。

（四）乙方工作人员不得参加甲方提供的宴请、娱乐活动、高档消费；不得要求甲方提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得要求或者接受甲方为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游等违反规定的相关活动提供方便。

（六）乙方及其工作人员不得要求甲方为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务；不得违反规定从事与甲方施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（七）乙方应根据经济合同约定进度付款，不得以不正当理由拖欠款项，不得超进度拨付款。

第四条：违约责任

（一）甲方违反本《廉政合同》规定义务的，须向乙方承担经济合同总额3%的经济违约责任。

（二）甲方发生多次违反廉政合同约定内容，乙方有权将甲方列入黑名单，禁止3-5年内进入乙方作业市场；给乙方造成经济损失、社会影响较大的，乙方有权终止履行合同。

（三）乙方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违法违纪人员，由乙方主管部门依据有关规定查处，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

第五条：检查方式

本合同的履约情况由甲乙双方共同派员监督，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由双方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论等由双方协商确定。

第六条：本合同有效期同经济合同期限。

第七条：本合同为经济合同附件，与主合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后生效。

第八条：本合同一式	份，甲、乙双方	份、采购办	  份。

甲方单位：（盖章）	乙方单位：（盖章）

法定代表人：	法定代表人：

（或委托代理人）签字：	（或委托代理人）签字：

单位地址：	单位地址：

联系电话：	联系电话：

生产厂家售后服务承诺函

开封市消防救援支队：

我司现对贵方招标的	项目[项目编号：	]售后服务作出承诺，如果我司生产的产品中标，将授权给按			（国家名称）法律成立的		（制造商或代理商名称，以下简称“售后服务商”），主要营业地点设在	（制造商地址），联系方式为		（联系人、电话、传真、邮政编码）代表我方在中华人民共和国办理我司产品包含但不限于以下的售后服务承诺：

1、售后服务商为贵方免费提供操作及维护培训，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装、调试现场或最终使用单位进行；

2、售后服务商提供整套设备（含底盘、上装、随带器材以及改装设备）不少于	年的质保服务，质保期自合同中约定的验收合格报告书签字生效之日起计算；

3、确实非我司生产的改装设备或部件出现故障时，将由售后服务商负责联系改装设备或部件的生产厂家进行免费上门维修，质保期时限仍按整套设备年限执行；

4、质保期内售后服务商负责货物运行的稳定性，如非贵方的人为原因而出现货物质量及安装问题，由售后服务商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。售后服务商将在收到贵方保修通知后派员在	小时（或天）内到现场维修。质保期后，由售后服务商提供终身的免费保修服务，保修费用计入合同总价，售后服务商只收取材料成本费；

5、在质保期与保修期内，售后服务商将提供24小时电话服务热线，保证在接到贵方故障报修电话后小时（或天）内到达现场，并在小时（或天）内解决故障，如果主要部件需从我司发运，将在天（或月）内解决故障；

6、质保期内及质保期过后，如因货物设计或生产工艺质量问题需要成批召回维修的，我司将及时通过售后服务商通知贵方并积极协助办理有关手续，一切费用由售后服务商承担；

7、所有货物保修服务方式均为我司及售后服务商上门保修，即由我司派员连同售后服务商到贵方货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由售后服务商承担；

8、售后服务商在货物验收后将及时归纳、整理各项详细验收报告、技术文档、硬件技术文件等资料，并提交给贵方，技术文件包括验收报告、技术文档、完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质），同时提供中文说明书；

9、售后服务商将建立质量跟踪档案，每季度不少于一次向贵方进行现场（或电话）回访，以保证货物的正常高效使用，同时记录售后服务情况并征求使用单位的售后服务反馈意见；

我司于年月日签署本文件，	(售后服务商)于年月日接受此件，代表我方履行上述售后服务条款，并具有替换或撤销的全权，如果售后服务商未能履行上述服务条款，我司将承担全部责任，以此为证。

售后服务商名称：（公章）	制造商名称：（公章）

法定地址：	法定地址：

授权签字的代表姓名：	授权签字的代表姓名：

职务和部门：	职务和部门：

专项预付款银行保函

致：开封市消防救援支队

根据		（下称“	公司”）与开封市消防救援支队（下称“消防救援支队”）于	年月日签订的《		合同》约定，	公司按约定的金额提交一份预付款银行保函（下称“保函”）作为购买	材料（或合同约定的其他专项义务）专款专用的担保后，		公司即有权得到消防救援支队支付的一笔相等金额的（预购材料）的预付款。我行愿意出具保函为	公司担保，担保金额为人民币（大写）	（	元）。

本保函的义务是：我行在接到消防救援支队提出的因	公司在履行合同过程中未将消防救援支队预付款按《	合同》约定购买	材料（或合同约定的其他专项义务）而要求索赔的书面通知后3天内，我行在上述担保金额的限额内无条件向消防救援支队支付消防救援支队所要求数额的款项，无须消防救援支队出具任何证明或陈述理由。

在向我行提出要求时，我行将不得要求消防救援支队应首先向	公司索要上述款项。我行同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函不可撤销，并为见索即付保函。本保函在担保金额支付完毕，或开封市消防救援支队出具专款专用履行完毕证明书之日起失效。

担保银行：

法定代表人或其授权的代理人：

日期：年月日

# 第六章招标项目需求及技术要求

## 一、项目需求

1.1项目名称：开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目

1.2采购内容：具体数量及技术参数要求详见本章“招标项目需求及技术要求”。

1.3质量要求：合格（符合现行国家、行业、地方相关规范要求）。

1.4交货地点：采购人指定地点。

1.5交货期：①自样品验收合格之日起30日历天，合格样品须于合同签订之日起10日内提供。②交付的货物必须是发布中标公告后生产日期（验收时，提供证明或原材料进货证明）。

1.6质保期：本次采购装备质保期3年（自验收合格之日算起）。

1.7售后服务：①提供免费的首次保养服务（含材料、人工、差旅等）；②质保期内，乙方负责更换非人为原因损坏零配件，承担因此而产生的一切费用（工时费、零配件费用、旅途费），但自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外，并做到郑州市区2小时内、其他地市4小时维修人员到达维修现场；③质保期后，由乙方提供免工时费、旅途费服务，只收取材料费；④乙方根据车辆技术性能，提供完整的车辆操作使用培训方案，包括技术人员安排、培训内容及课时安排、培训时间安排等内容。车辆底盘操作培训课时不少于8课时，上装操作使用培训课时不少于16课时。并对内部维修人员培训至少2次，保障用户信息安全可控，后期维护使用免费升级，不受服务提供方的限制，支持普通地图和卫星地图两种模式，并给总队指挥中心和战勤保障平台提供车辆底盘数据、物资统计数据、定位数据、上装系统数据。以推动全省消防装备结构提档升级和灭火救援作战效能提升。⑤乙方应对出售给甲方的车辆进行有效跟踪服务，定期巡检，每年不少于2次。⑥质保期满后，乙方未提供货物使用所有单位巡检记录的，乙方应向甲方支付合同金额的5%作为违约金。⑦在发出信息、通知5日内没有收到回复，视为对方收到信息、通知

1.8项目分包情况：

开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目

| 序号 | 包号 | 名称 | 数量（件/台/套） | 单品最高限价/元 | 单品合计/元 | 包最高限价/元 | 核心产品 | 提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汴财招标采购-2024-65-1 | 电动破拆工具组 | 24 | 100000 | 2400000 | 2400000 | √ | 盖有CMA章或带有CNAS标志的第三方检测报告 |
| 2 | 汴财招标采购-2024-65-2 | 重型防化服 | 60 | 15000 | 900000 | 1528250 |  | 盖有CMA章或带有CNAS标志的第三方检测报告 |
|  |  | 轻型防化服 | 150 | 4040 | 606000 |  |  |  |
|  |  | 消防员避火防护服 | 5 | 4450 | 22250 |  |  |  |
| 3 | 汴财招标采购-2024-65-3 | 正压式消防氧气呼吸器 | 125 | 11000 | 1375000 | 1375000 |  | 盖有CMA章或带有CNAS标志的第三方检测报告 |
| 4 | 汴财招标采购-2024-65-4 | 船型担架 | 2 | 3400 | 6800 | 1905600 |  | 盖有CMA章或带有CNAS标志的第三方检测报告 |
|  |  | 定位浮标 | 20 | 1920 | 38400 |  |  |  |
|  |  | 干式潜水衣 | 10 | 13840 | 138400 |  |  |  |
|  |  | 滚钩 | 8 | 3500 | 28000 |  |  |  |
|  |  | 救生拉杆 | 8 | 8000 | 64000 |  |  |  |
|  |  | 可漂浮救生担架 | 10 | 8000 | 80000 |  |  |  |
|  |  | 锚固装备套装 | 3 | 14300 | 42900 |  |  |  |
|  |  | 潜水电脑表 | 10 | 4400 | 44000 |  |  |  |
|  |  | 潜水调节器（含附件） | 10 | 5300 | 53000 |  |  |  |
|  |  | 潜水浮力装置 | 10 | 4000 | 40000 |  |  |  |
|  |  | 潜水气瓶 | 10 | 2400 | 24000 |  |  |  |
|  |  | 潜水全面罩 | 10 | 16000 | 160000 |  |  |  |
|  |  | 潜水装备套装 | 10 | 5900 | 59000 |  |  |  |
|  |  | 水下红外夜视仪 | 1 | 45000 | 45000 |  |  |  |
|  |  | 湿式潜水衣 | 10 | 4990 | 49900 |  |  |  |
|  |  | 水下摄像机 | 1 | 7500 | 7500 |  |  |  |
|  |  | 水面漂浮救生绳（200米） | 4 | 4800 | 19200 |  |  |  |
|  |  | 充气式救生浮板 | 15 | 7000 | 105000 |  |  |  |
|  |  | 防水定位对讲机 | 45 | 3900 | 175500 |  |  |  |
|  |  | 管供式潜水装具 | 1 | 725000 | 725000 |  | √ |  |
| 55 | 汴财招标采购-2024-65-5 | 玻璃破碎器 | 22 | 3000 | 66000 | 2741730 |  | 盖有CMA章或带有CNAS标志的第三方检测报告 |
|  |  | 等离子切割机 | 1 | 100000 | 100000 |  |  |  |
|  |  | 电动链锯 | 2 | 3000 | 6000 |  |  |  |
|  |  | 角磨机 | 22 | 3900 | 85800 |  |  |  |
|  |  | 开缝器 | 2 | 22000 | 44000 |  |  |  |
|  |  | 门锁破拆工具组 | 22 | 6000 | 132000 |  |  |  |
|  |  | 木锯切割机 | 2 | 2400 | 4800 |  |  |  |
|  |  | 气动切割刀 | 11 | 2400 | 26400 |  |  |  |
|  |  | 千斤顶 | 2 | 2000 | 4000 |  |  |  |
|  |  | 牵拉器 | 2 | 2200 | 4400 |  |  |  |
|  |  | 卷扬机 | 4 | 5300 | 21200 |  |  |  |
|  |  | 绳锯 | 10 | 44000 | 440000 |  |  |  |
|  |  | 水泥切割机 | 3 | 16000 | 48000 |  |  |  |
|  |  | 哈利根铁铤 | 7 | 4000 | 28000 |  |  |  |
|  |  | 双轮异向切割锯 | 10 | 13200 | 132000 |  |  |  |
|  |  | 机动链锯 | 13 | 3700 | 48100 |  |  |  |
|  |  | 无齿锯 | 15 | 17000 | 255000 |  |  |  |
|  |  | 电动钢筋速断器 | 1 | 6000 | 6000 |  |  |  |
|  |  | 毁锁器 | 14 | 4800 | 67200 |  |  |  |
|  |  | 氧炔气焊切割设备 | 2 | 45000 | 90000 |  |  |  |
|  |  | 液压千斤顶 | 6 | 2000 | 120000 |  |  |  |
|  |  | 液压钻孔机 | 3 | 100000 | 300000 |  |  |  |
|  |  | 凿岩机 | 3 | 20000 | 60000 |  |  |  |
|  |  | 重型支撑套具 | 2 | 130000 | 260000 |  | √ |  |
|  |  | 支撑保护套具 | 11 | 45530 | 500830 |  |  |  |
| 6 | 汴财招标采购-2024-65-6 | 多功能担架 | 7 | 2050 | 14350 | 1720550 |  | 盖有CMA章或带有CNAS标志的第三方检测报告 |
|  |  | 化学氧自救呼吸器 | 200 | 3460 | 692000 |  |  |  |
|  |  | 救生抛投器 | 10 | 15000 | 150000 |  |  |  |
|  |  | 救生照明线 | 2 | 14300 | 28600 |  |  |  |
|  |  | 篮式担架 | 22 | 5000 | 110000 |  |  |  |
|  |  | 自动锁定下降器 | 16 | 3000 | 48000 |  |  |  |
|  |  | 自动止坠器 | 16 | 2800 | 44800 |  |  |  |
|  |  | 滑轮套装 | 16 | 2400 | 38400 |  |  |  |
|  |  | 全身吊带 | 8 | 1720 | 13760 |  |  |  |
|  |  | 绳索救援套装 | 6 | 25000 | 150000 |  |  |  |
|  |  | 稳固保护附件 | 11 | 5200 | 57200 |  |  |  |
|  |  | 通用安全绳（200米） | 2 | 4000 | 8000 |  |  |  |
|  |  | 消防用防坠落装备 | 30 | 6000 | 180000 |  |  |  |
|  |  | 下降器 | 16 | 2580 | 41280 |  |  |  |
|  |  | 多功能省力系统 | 16 | 3100 | 49600 |  |  |  |
|  |  | 挂钩套装 | 8 | 1300 | 10400 |  |  |  |
|  |  | 躯体固定气囊 | 19 | 2800 | 53200 |  |  |  |
|  |  | 肢体固定气囊 | 18 | 1720 | 30960 |  |  |  |
| 7 | 汴财招标采购-2024-65-7 | 冰面救援滑板 | 10 | 8000 | 80000 | 1007750 |  | 盖有CMA章或带有CNAS标志的第三方检测报告 |
|  |  | 冰面行动辅助套装 | 5 | 5310 | 26550 |  |  |  |
|  |  | 冰域呼吸器组件 | 15 | 14080 | 211200 |  |  |  |
|  |  | 全面罩 | 15 | 16000 | 240000 |  |  |  |
|  |  | 水下破拆工具组 | 3 | 150000 | 450000 |  | √ |  |
| 8 | 汴财招标采购-2024-65-8 | 充气帐篷（100m2） | 1 | 50000 | 50000 | 1345920 |  | 盖有CMA章或带有CNAS标志的第三方检测报告 |
|  |  | 充气帐篷（40m2） | 1 | 18000 | 18000 |  |  |  |
|  |  | 网架帐篷（40m2） | 1 | 18500 | 18500 |  |  |  |
|  |  | 网架帐篷（60m2） | 1 | 25000 | 25000 |  |  |  |
|  |  | 航空运输箱 | 50 | 2000 | 100000 |  |  |  |
|  |  | 净水设备 | 1 | 15000 | 15000 |  |  |  |
|  |  | 便携式推车 | 8 | 8700 | 69600 |  |  |  |
|  |  | 单兵携行包（箱） | 40 | 3500 | 140000 |  |  |  |
|  |  | 单人洗消帐篷 | 3 | 10000 | 30000 |  |  |  |
|  |  | 简易洗消喷淋器 | 3 | 3800 | 11400 |  |  |  |
|  |  | 狭小空间排烟机 | 2 | 5000 | 10000 |  |  |  |
|  |  | 小型移动照明灯组 | 5 | 14800 | 74000 |  |  |  |
|  |  | 移动式排烟机 | 3 | 17030 | 51090 |  |  |  |
|  |  | 移动照明灯组 | 5 | 12120 | 60600 |  |  |  |
|  |  | 水驱动排烟机 | 9 | 50000 | 450000 |  |  |  |
|  |  | 坑道小型空气输送机 | 9 | 6500 | 58500 |  |  |  |
|  |  | 静音发电机 | 3 | 10000 | 30000 |  |  |  |
|  |  | 大功率发电机 | 5 | 12000 | 60000 |  |  |  |
|  |  | 泛光灯 | 1 | 9830 | 9830 |  |  |  |
|  |  | 消防梯15米 | 7 | 9200 | 64400 |  |  |  |
| 9 | 汴财招标采购-2024-65-9 | 移动式消防炮 | 20 | 23740 | 474800 | 742800 |  | 盖有CMA章或带有CNAS标志的第三方检测报告 |
|  |  | 穿刺式破拆水枪 | 20 | 8000 | 160000 |  |  |  |
|  |  | 高倍数泡沫发生器 | 6 | 18000 | 108000 |  |  |  |
| 10 | 汴财招标采购-2024-65-10 | 灭火机器人 | 2 | 1100000 | 2200000 | 2200000 | √ | 盖有CMA章或带有CNAS标志的第三方检测报告 |
| 11 | 汴财招标采购-2024-65-111 | 排水机器人 | 1 | 960000 | 960000 | 2000000 | √ | 盖有CMA章或带有CNAS标志的第三方检测报告 |
|  |  | 水上救生机器人 | 2 | 280000 | 560000 |  | √ |  |
|  |  | 水下侧扫声呐 | 2 | 110000 | 220000 |  |  |  |
|  |  | 水下前视声呐 | 2 | 130000 | 260000 |  |  |  |
| 12 | 汴财招标采购-2024-65-12 | 破拆机器人 | 1 | 1590000 | 1590000 | 1590000 | √ | 盖有CMA章或带有CNAS标志的第三方检测报告 |
| 13 | 汴财招标采购-2024-65-13 | 水下机器人 | 3 | 810000 | 2430000 | 2430000 | √ | 盖有CMA章或带有CNAS标志的第三方检测报告 |
| 14 | 汴财招标采购-2024-65-14 | 5G单兵图传 | 3 | 31000 | 93000 | 1038860 |  | 盖有CMA章或带有CNAS标志的第三方检测报告 |
|  |  | 背负式可视系统 | 3 | 90000 | 270000 |  |  |  |
|  |  | 便携指挥箱 | 1 | 365860 | 365860 |  | √ |  |
|  |  | 无线中继台 | 3 | 100000 | 300000 |  |  |  |
|  |  | 北斗有源终端 | 1 | 10000 | 10000 |  |  |  |
| 15 | 汴财招标采购-2024-65-15 | 测温仪 | 10 | 2500 | 25000 | 1975690 |  | 盖有CMA章或带有CNAS标志的第三方检测报告 |
|  |  | 电子气象仪 | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  |
|  |  | 有毒气体探测仪 | 20 | 3000 | 60000 |  |  |  |
|  |  | 核辐射探测仪 | 2 | 8000 | 16000 |  |  |  |
|  |  | 红外生命探测仪 | 1 | 76000 | 76000 |  |  |  |
|  |  | 激光测距仪 | 20 | 4500 | 90000 |  |  |  |
|  |  | 军事毒剂检测仪 | 1 | 200000 | 200000 |  | √ |  |
|  |  | 可燃气体探测仪 | 20 | 3000 | 60000 |  |  |  |
|  |  | 气象仪 | 1 | 2570 | 2570 |  |  |  |
|  |  | 视频生命探测仪 | 8 | 58000 | 464000 |  |  |  |
|  |  | 水质分析仪 | 1 | 11000 | 11000 |  |  |  |
|  |  | 水质检测仪 | 1 | 12000 | 12000 |  |  |  |
|  |  | AED除颤仪 | 12 | 25000 | 300000 |  |  |  |
|  |  | 余震监测仪 | 2 | 86060 | 172120 |  |  |  |
|  |  | 位移监测仪 | 2 | 90000 | 180000 |  |  |  |
|  |  | 生物快速检测仪 | 1 | 160000 | 160000 |  |  |  |
|  |  | 现场空气监测仪 | 2 | 12000 | 24000 |  |  |  |
|  |  | 复合气体检测仪 | 2 | 60000 | 120000 |  |  |  |

## 二、技术需求通用

## 器材供应商需在供货时应按照采购人要求，免费在装备器材附着射频芯片；芯片需集成二维码、射频及装备编码为一体，芯片数据需能够上传至河南消防总队应急装备物资保障管理平台及国家消防局“消防一张图”系统。

三、技术需求专用部分

1、5G单兵图传

1、头戴式，融合微光夜视和红外热成像，可快速确定火点位置，回传灾害现场信息；

2、超星光级夜视全彩镜头：采用数字CMOS图像传感器，像素≥1920*1080，像素尺寸≥4.0μmx4.0μm，近红外增强；支持≥54倍模拟增益，≥32倍数字增益。支持2D/3D降噪、数字宽动态、多种图像增强和矫正算法，支持低照度下可看清≥7米处人物面部特征，≥15米处人体轮廓；

3、红外热成像镜头：采用非制冷红外焦平面探测器类型，分辨率≥256×192，支持探测距离≥320米，识别距离≥80米，辨认距离≥40米；测温范围≥-10℃～550℃，支持中心点测温和多点测温；

4、视频模式：支持可见光、红外热成像、可见光与热成像双光融合三种视频图传模式；

5、图像防抖：支持EIS视频防抖图像补偿技术，适应各种复杂运动场景；

6、续航：可充电高温电池，续航时间≥3.5小时，支持USB线和座充两种充电方式；

7、网络：支持5G全网通；WiFi支持2.4GHz+5.8GHz；具有AP热点模式；支持蓝牙，与腕戴视显终端自动匹配长连接；支持接入自组网设备网络；支持同时接入消防指挥网和公网，无缝自由切换；

8、协议：支持TCP/IP、UDP、RTP、HTTP、DHCP、GB/T28181、SIP协议；

9、编码：支持H.264视频编码，支持G.711、G.729、OPUS语音编码；

9、防护等级：≥IP68防水防尘；支持承受≥2米任意面跌落主要部件与数据安全；

10、防爆功能：本安型；

11、NFC功能：支持快速管理、自动触碰配对设备；

12、存储：≥64G存储；

13、盔装支架：支持现有各种统型带滑轨，支持快装快拆支架、视角角度可调节：垂直≥60度；支持定制专用支架；

14、机身重量：≤300g，重量轻，佩戴无负重感；

15、机身尺寸：≤120mmx70mmx40mm；

16、对接接口：支持设备在国家消防救援局、总队、支队的图像综合管理平台的资源树中呈现，指挥中心可通过平台或在外人员随时随地通过手机或电脑实时调取设备第一视角可见光、红外热成像、可见光与热成像融合视频图像，并支持上下线状态、语音通话，定位信息实时获取。

腕戴视显终端

1、屏幕：≥3.5英寸彩色电容屏；

2、高清摄像头：≥500万像素；

3、存储：≥64G存储；

4、视频模式：支持查看可见光、红外热成像、可见光与热成像双光融合画面，支持物理功能按键快捷切换；

5、录像：支持音视频通信本地录像；支持服务器端远程录像；支持远程拉取录像文件；采用防水式数据采集接口，支持数据线和远程方式采集录像文件；

6、网络：支持5G全网通；WiFi支持2.4GHz+5.8GHz；具有AP热点模式；支持蓝牙，与盔装视传自动匹配长连接；支持接入自组网设备网络；支持同时接入消防指挥网和公网，无缝自由切换；

7、协议：支持TCP/IP、UDP、RTP、HTTP、DHCP、GB/T28181、SIP协议；

8、编码：支持H.264视频编码，支持G.711、G.729、OPUS语音编码；

9、物理按键：提供≥2个物理功能按键，便于消防员佩戴手套操作；

10、NFC功能：支持快速管理、自动触碰配对设备；

11、续航：可充电高温电池，续航时间≥3.5小时，支持USB线和座充两种充电方式；

12、防护等级：≥IP68防水防尘；支持承受≥1.5米任意面跌落主要部件与数据安全；

13、防爆功能：本安型；

14、机身及腕带：支持主机与腕带分离，实现快装快拆；采用V0级别耐高温阻燃材料；

15、机身重量：≤250g；

16、机身尺寸：≤110mmx65mmx25mm；

17、对接接口：支持设备在消防局、总队、支队的图像综合管理平台的资源树中呈现，指挥中心可通过平台或在外人员随时随地通过手机或电脑实时调取设备第一视角可见光、红外热成像、可见光与热成像融合视频图像，并支持上下线状态、语音通话，定位信息实时获取。

2、AED除颤仪

技术参数：用于体外除颤。

1、除颤波形为双相指数截断波形，除颤能量可根据阻抗动态调整，支持成人及儿童除颤模式，可一键相互切换；

★2、设备防水防尘级别≥IP55，设备抗跌落高度不小于 1.2 米；

★3、输出的最大成人除颤能量≧150J，输出的最大儿童除颤能量≧ 50J；

4、开机到放电准备就绪时间≤6s秒；

5、电极片有效期≥36个月；

6、电池寿命≥5年；

7、提示低电量后还可实施电击次数≥5次及以上；

8、具有可电击心律分析识别功能；

9、支持显示操作动作指导；

10、设备默认自动调节音量，音量将适应环境噪声；

11、设备具有用户自检和设备自检功能；

12、数据传输：可通过USB和无线传输多方式导出数据；

13、可储存抢救现场录音数据；

14、配置携行箱，材质应耐压耐腐蚀并具备防晒防水等功能；携行箱外观应比例协调，美观大方，并应根据采购方需求印制指定标识。

3、北斗有源终端

技术参数：主要用于应急通信，具备北斗短报文通信、位置上报等功能。

1、操作系统Android 11.0或更优；

2、支持北斗定位、导航功能。

3、重量≤600g

4、工业级三防标准，≥IP67,防水、防尘、防震，高抗损伤性和高耐久性，轻松应对恶劣极端环境，机身坚固设计，并配有背包，方便携带；

5、须提供具备CNAS资质的第三方检测机构出具的盖有CNAS章的检测报告复印件，可实现定位获取、位置上报；

★6、定位精度≤5米；

7、支持重力感应、光感应器和距离感应；

8、配备专业的北斗短报文通信软件；

9、电池容量≥4500mAh；

10、电池续航时间：待机时常不低于8小时；

11、网络制式：全网通，支持4G通讯模块，蓝牙 4.0（BLE）；

12、工作温度： -20℃~+50℃；

13、操作系统和CPU：Android 八核处理器，主频≥2.3GHz，机身内存≥128GB  ，运行内存≥6GB ，支持TF存储卡扩展；

14、增加装备器材型号对应的说明书和视频讲解用法，具备防干扰性能要求；

15、产品质量检验报告应与产品本身功能相符；

16、支持上报位置数据至消防综合定位服务平台。

4、背负式可视系统

技术参数：将现场各类图像、数据信息统一汇集。

1、操作便捷、支持一键式开机、随地架设。

2、配置全向天线情况下,视距场景与图像自组网基站间传输距离≥4km，且无线传输速率≥4Mbps；

★3、发射功率≥1W，支持双发双收；支持北斗定位系统；支持5G、WIFI、蓝牙，满足现场各类数据的接入。

4、重量：≤1.5kg

5、工作温度：满足-30℃～+65℃。

★6、支持1420~1520MHz工作频段，中心频点可调；频宽：5/10/20MHz可调。

7、防护等级不低于IP67。

8、提供HDMI视频和3.5mm音频接口，提供网口。

9、提供移动端APP和PC端WEB管理工具，支持设备和链路状态监测、数据配置等功能。

10、工作时长：≥5小时，待机时长≥10小时；

11、增加装备器材型号对应的说明书和视频讲解用法。

5、便携式推车

技术参数：消防员运送物资。

1、材质：平板整体为钢结构。

2、平板尺寸≥120*70（cm）。

3、配有电动行走、升降系统。

★4、电机功率≥650W，适合在多种地面行驶。

- 续航时间≥20 小时。

- 轮胎尺寸≥35cm。

7、行驶距离≥15km。

8、爬坡角度≥30°。

9、升降高度≥105cm。

10、升降载重≥300kg。

★11、平地载重≥500kg。

12、配备安全绳和绷带≥3根，备胎、轮胎充气装置≥1套。

6、便携指挥箱

技术参数：

1、满足视频指挥调度、信息记录等常见应用需求；

★2、视频分辨率支持视频分辨率：支持4K、1080P、1080i、720P、VGA、AUTO；帧率支持1/5/10/15/30/60Fps；

3、支持单呼、组呼等多方会议，并全程录音；

4、采用便携一体化设计，配备支持软件定义的操作面板；

★5、全功能接入河南省消防救援总队图像管理平台，并可调看视频；

6、支持4G、5G、WIFI、卫星网络模式；

7、屏幕采用三联屏，具备高清高亮功能；

8、整体结构：可折叠，带主机，防尘、防震、防摔；

9、设备尺寸：≤600×360×240mm；

10、重量：≤25kg；

11、工作环境温度需满足-20℃～45℃；

12、连续工作时间≥8小时，需配置外置电源；

13、基本功能：支持视频调度、语音调度、视频会商、地图调度和远程录像等可视化指挥调度功能。

14、语音接入：支持电话呼入呼出功能，支持呼叫手机、座机、卫星电话等语音设备；

15、音视频标准：视频支持H.265、H.264 BP、H.264 HP，音频支持G.711/G722/G.722.1/G.729/G.719/OPUS；

16、音频输入接口至少支持1×RCA输入，1×3.5mm输入，1×卡侬输入；音频输出接口至少支持2×RCA输出,1×3.5mm输出；17、储存要求，视频输入输出多种类型，增配聚合路由器满足不同网络同时接入需求；

18、支持标准GB28181协议接入国标设备，融合展示国标摄像头、单兵等设备；

19、一键开机：支持主控一键开关机，所有功能模块均可联动开机或关机；

20、增加装备器材型号对应的说明书和视频讲解用法。

7、冰面救援滑板

技术参数：主要用于消防员冬季冰面救援使用。

1、应一体成型设计，非多层压制，不易分解。

2、材质应完全不吸水，可长时间浮出水面。

3、应使用高亮颜色，增强可视性。

4、展开尺寸：长度≥1.5米，宽度：≥0.9米，厚度≥10cm

5、重量≤20kg。

★6、静态均衡承载浮力≥230kg

7、充气时间≤4min；

8、救援板四周有≥4个拉手，滑板前后增加救援挂绳孔；

9、便携袋设计合理，方便有序使用救生器材；主体滑板袋，浮力圈口袋、浮水绳（30米）口袋、冰锥和冰锥辅助爬行器工具口袋，频闪灯或对讲机口袋，多口袋规范设计使用方便。

10、频闪灯1个续航时间≥30h

- 配备电动、手动充气泵、气瓶转换接口各≥1套。

- 配备专用收纳箱；

13、提供省级以上检测机构出具的检验证书。

8、冰面行动辅助套装

技术参数：冰面行动辅助套装包括冰爪1副、爬行辅助器（冰锥）1对、冰镐1把、冰锚1副。主要用于消防员冬季冰面救援使用。

1、冰镐镐尖采用耐磨的铝铂合金钢制成

★2、冰镐规格手柄采用铝合金材质制作，镐尖采用镍铬合金制作

- 重量≤600g，长度≤60cm；

- 冰镐尾部具备防脱落部件。

冰爪：

1、冰爪规格：伸缩长度范围区间（19-28cm）

2、3、冰爪采用或优于耐高寒TPU、锰钢、尼龙材料，抓地齿采用倒钩式双前齿设计；

3、大小可调节、兼容全卡和半卡设计，满足36-46码的救援鞋使用，轻便耐用，光滑不沾冰雪、不打滑，材质TPU橡胶+锰钢爪，抓地齿采用倒钩式双前齿设计。

爬行辅助器（冰锥）冰锥：

1、爬行辅助器采用设计采用双层可收缩式外壳设计，采用高强度航空铝合金材料，自身带有孔洞，可连接钢缆。

2、爬行辅助器重量≤150g

冰锚：

1、冰锚重量≥145g

2、冰锚采用V字结构设计，航空铝材质框架，抗腐蚀耐磨

3、冰锚硬度不低于38HRA。

4、冰锚尾部具备防脱落部件。

9、冰域呼吸器组件

技术参数：主要用于冰域救援，为救援人员水下呼吸供气使用。

1、整套包含：潜水呼吸调节器、气瓶、浮力背心、三联表等。

★2、一级减压器：主体材料。主体黄铜化学镀镍或镀亮铬，不锈钢弹簧，活塞式设计。工作流量≥1300L/MIN ，重量≤650g。

3、二级头呼吸调节器主体材质：聚碳酸酯、塑钢；主呼采用顺流式平衡二级调节器，中性浮力设计，减轻口部负担。大的吹扫按压面板采用左右对称设计，面板设计应有扇形小孔

4、二级头材质采用或优于ABS工程塑钢，采用楔形分散导流设计，进气量可调，另配备1个黄色备用二级头；

5、潜水专用气瓶：≥10L

6、气瓶重量：≤15kg

7、气瓶材质：航空铝材质

8、气瓶工作压力≥200 BAR，校准压力≥10 BAR。

9、浮力调整背心采用考杜拉面料

10、金属D型环≥5个，快泄排气阀≥3个

11、浮力调整背心采用后背气瓶绑带设计。

12、三联表：最大深度≥ 70 米，设有最大深度指示针并方便重置使用。压力表指针度数 0-400BAR，表盘分色标记，清晰易读。表盘侧面双挂环设计，方便固定。

13、配备易损耗零配件及附件。

10、玻璃破碎器

技术参数：可快速切割汽车玻璃、夹胶玻璃等。

1、主要功能：可快速切割汽车玻璃、夹胶玻璃等。

★2、锂电池驱动，充电时间：≤20分钟，满载可运行≥30分钟。

- 配置包括电动玻璃剪切器、锂电池2块 ，快速充电器1个，挡风玻璃吸盘、大理石玻璃钻头（Ф100mm1 个、Ф50mm个、Ф25mm3 个)、玻璃强力钳1 把、单爪玻璃吸盘1 个、自控注油玻璃刀1 个、金刚石玻璃圆锉把(8×200mm)、金刚石玻璃平锉1 把(8×200mm)、玻璃破碎锤把、刀片更换螺丝刀、小型撬工具、工具箱等。

11、测温仪

技术参数：主要用于测量事故现场温度。

1、测温范围-40℃至1500℃；

★2、测量距离≥90米；

3、重量不大于1000g；

4、工作温度：-20℃至60℃

5、液晶显示屏，带背光功能；

★6、测温精度：≤±2℃；

7、主机尺寸：≤250*160*60mm；

8、可预设高、低温危险报警，带背光显示选择功能用于测量事故现场温度；

9.镭射目标测量位置，自动读值锁定及自动关机功能，具有数据储存功能；

10、提供国家、省级或具有CMA章或带有CNAS标志的第三方检验机构出具的产品检测报告。

12、充气式救生浮板

技术参数：

- 整体要求

1.1水域救援漂浮板主要用于水上、冰面救援。

2、性能要求

- ★2.1材料：采用为PVC材质或优于。

2.2尺寸：长度≥170cm，宽度≥90cm，厚度≥10cm。

★2.3水上漂浮承重：≥200kg。

2.4四周救援拉手数量≥14个，D型拉环挂点不少于6个。

2.5重量：≤10kg。

2.6漂浮板装有夜间反光装置

2.7漂浮板材料的经纬度拉伸强度≥3200N/5cm

★2.8漂浮板材料的经纬度撕裂强度≥400N                     2.9充排气阀带有自锁功能，低压操作安全可靠。

2.10水面漂浮绳≥100米；

2.11充气时间≤2分钟；也可以用电动气泵或空呼瓶快速充气。

3、其他要求

3.1配件：手动打气泵、电动气泵、气瓶充气转换接头、补漏修理包和专用收纳箱。

13、充气帐篷（100m2）

技术参数：

- 整体要求

1.1主要功能：用于野外施工作业、露营训练、临时会所、临时指挥所、野外医疗、抢险救灾等情况下的雨雪、风沙、阳光遮挡防护

2、性能要求

★2.1整体尺寸：12.5 m x8 m x4m（±0.3m），面积不小于100㎡，

2.3前后门尺寸：≥（宽）1.9x（高）1.9m（±0.2m），

（2 扇）

2.4窗户尺寸：≥（高）0.6x（宽）0.75m（12 扇）（±0.2m）                           2.5气柱：灰色 不低于0.7mmPVC 双面涂层夹网布                   ★2.6外披：PVC 涂层牛津布，内衬：260T 白色涤塔夫布，地布：灰色不低于 0.4mmPVC 双面涂层夹网布，气柱安装阀门两组（2个充排气阀，1 个安全阀），帐篷配通风口 2 个，阀口2个.

2.7主体结构使用高频热合热封工艺制作，两侧底柱制作沙袋片

2.8充气时间：≤20min

2.9适应温度：-25℃-60℃

2.10工作压力：18Kpa -22Kpa

2.11抗风等级：≤8 级

2.12重量：≤400Kg

2.13折叠后收纳袋尺寸：≤1.7 m x1.4 m x0.9m（±0.2m），包装为不低于 0.6mmPVC 双面涂层夹网布

3、其他要求

3.1辅助配置：大功率电动充排气泵2台、4 磅手锤1把、14mm 螺纹钢地钉14根、Ø8mmx4.5m 拉绳14根、胶罐：1个，补片：Ø8cm 10 片、电吹风：1 把；

3.2包装材质为防水帆布材质，采用粘扣搭接及绑带固定式，包装外部缝制把手及透明标识袋

3.3配备1台移动电源箱，输出功率不少于3000W，不少于2路AC交流220V输出，电池电压显示；

3.4配备不少于15个节能灯具、挂点及配套相关线材、插头等，能够在帐篷内迅速搭建一套照明系统；

3.5配备帐篷收纳箱，底部安装移动轮，其中最少2个万向轮。

14、充气帐篷（40m2）

技术参数：

- 整体要求

1.1主要功能：用于野外施工作业、露营训练、临时会所、临时指挥所、野外医疗、抢险救灾等情况下的雨雪、风沙、阳光遮挡防护

1.2结构组成：气柱框架、外披、内衬、底布4部分组成。

2、性能要求

★2.1帐篷尺寸：长：8-10米，宽：4-8米，高：3-4米，使用面积≥40平方米；

2.2外篷布：颜色红色，单面涂覆pvc外篷布。

2.3气柱：双面涂覆PVC刀刮灰色气密布，厚度大于0.5mm。

2.4底布：灰色色双面涂覆PVC双轴向阻燃布，厚度大于0.5mm。

2.5前后门尺寸：宽1-1.5米，高2-2.5米（2扇），门帘分四层：外层防水门帘、防蚊虫纱网、内衬层、防蚊虫纱网。

2.6窗户尺寸：宽0.4-1米，高0.4-1米，加设防雨帘和纱网。

2.7气阀两组：安全阀≥1个、快速充气阀≥2个、多功能充气阀≥1个。

2.8帐篷固定拉纤拉环防水处理，全部缝合处使用防雨条做防水处理。

2.9气压：正常使用：15-25kpa。

2.10适应温度：-30℃+70℃。

2.11充气搭建时间：10-20min；

2.12帐篷配通风口2个

2.13抗风等级：≥8级。

2.14整体重量：小于200公斤。

2.15气柱保压时间≥48小时，一次充气自行竖立时间≥7天，具备自动补气功能。

3、其他要求

3.1配备专用储物袋；

3.2配备帐篷收纳箱，底部安装移动轮，其中最少2个万向轮；

3.3工具配置：电动充、排一体气泵1台、手锤1把，风绳地钉、修补包各一套；

3.4配备不少于6个节能灯具、挂点及配套相关线材、插头等，能够在帐篷内迅速搭建一套照明系统。

3.5外观具体字样、颜色及标识待后期定制。

15、穿刺式破拆水枪

技术参数：

1、整体要求

1.1能直接穿透障碍物进行灭火，能扑救吊顶夹层以及堆垛火灾等常规水枪难以直接施展的场合火灾。

1.2水枪主要由枪头、枪管、延长管、阀门等部件组成，分别由

铝合金和不锈钢等制成，阳极氧化抛光处理，符合国家消防相关

技术标准。

1.3配备不同类型枪头≥4种。

2、性能要求

2.1工作压力≥0.35Mpa； 流量≥5L/s；

2.2整体质量：≤5kg。

2.3水枪尾部接口配 65 卡式消防接口。

3、其他要求

3.1提供专用包装箱，以方便运输和存放。

3.2具有明显标识标牌。

16、船型担架

技术参数：。

1、整体要求

1.1用于在崎岖的山区，空中或海上救援。

1.2整体结构为不锈钢外框，工程塑料或其它轻质材料底；担架底部配置伤员隔离减震垫；担架上宽下窄，易于搬运；吊篮内配置固定带和快速提升带。

2、性能要求

2.1材质采用无毒无污染释放的材料，具有防火和耐磨损和防腐蚀的功能。

2.2担架配有可调节的脚部安全机械装置，安全带等。

★2.3载重≥150KG。

2.4固定点≥5个。

2.5配备专用收纳包。

17、大功率发电机

技术参数：

1、额定输出电压：220V/380V；

2、额定频率：50HZ；

★3、输出功率：≥10kW，自动调节电压；

4、燃油箱容积：≥20L；

5、启动系统：电启动、手拉反冲启动等；

6、发动机形式：风冷、单缸、四冲程；

7、净重：≤80kg；

8、移动方式：满足皮卡车、中小型货车货箱作为载具进行移动运输，并且适应以上车辆自动装卸功能；

9、结构：发电机底部配备滑轮，其中万向轮不低于2个；

10、安全配备：发动机过温，机油欠压、发电机超压、过流等保护功能；

11、配件：配备380V/220V带轮子移动线盘各一盘，长度≥50米，具有漏电保护功能。

18、单兵携行包（箱）

技术参数：

- 整体要求

1.1、72小时应急救援携行装备是参加应急救援时随身携带的个人生活用品、食物、救援和防护装备以及医疗急救包、通讯器材等物资的单兵遂行作战携行装具。

2、性能要求

★2.1容积≥70L；

2.2背囊正面可根据要求印反光字及相关标识，背面有个人信息卡及卡槽；配备有防雨罩。

2.3主要存储单元可单独开启并可分为若干个区域。

2.4主料为不低于1050D加密防水尼龙牛津布，透明PV涂层，具有强度高、耐磨、防水、防撕裂等性能。面料撕破力经、纬向≥250N。

2.5封口布面料为不低于300D尼龙布，PV涂层；里料为不低于210D加密尼龙布。

2.6背包后背、腰垫、肩垫均使用高透气网布。

2.7背包后背配备腰部支撑系统。

2.8背包正面设置多个挂点，可挂置各类便携常用的小型装备。

3、其他要求

3.1包内配物品清单：军用指南针，防潮垫、睡袋、单兵帐篷、急救包（不少于20种常用医疗物品）、军用水壶、饭盒（含刀叉勺）、简易洗漱用品：含牙刷、牙膏、梳子、洗发水、洗浴液、哨子、LED帐篷灯、放大镜、反光镜、温度计、口哨、指南针、密封舱，高频口哨、防水强光手电、雨衣、水质净化片1瓶、高能量自热即食食品、饮用水、蚊虫药、防静电内衣裤、袜子、折叠拖鞋、多功能刀具、多功能工兵铲（带有打火功能）、登山杖、聚脂薄膜保温毯等。

19、单人洗消帐篷

技术参数：

1、用途：单人洗消帐篷可供消防人员进行完全洗消及快速洗消。

★2、洗消淋浴间及洗消池：整体为充气框架结构（PVC涂层气密布），产品尺寸：≥2.0m*2.0m*2.5m，内挂PVC复合布防水篷帘，设计2扇门。

3、结构及充气方式：帐篷可折叠，配备电动充气泵、喷淋、照明等系统，充气孔在帐篷门的充气框架柱上，充气框架气囊装有过压保护阀门，以确保过量充气不遭损害。

4、喷淋系统可连接消防车使用。

5、额定容积：≥500L，需气量≤700L，平均流量：≥30L/min。

6、充气时间：≤50s。

7、配有电动充吸气机和脚踏泵，配置快速充气装置，用碳纤维气瓶快速充气，提高救援效率。

8、配置含：充气框架、淋浴池、喷淋管含喷淋头（喷淋头为铜质）、淋浴罩工具袋（固定钉和修补材料）、手提包装袋、1个可以替换的衬垫、2个排水口、1扇门、1个热空气进口、1个储水袋、1个修理包、1个携带包。

20、等离子切割机

技术参数：

1、整体要求

1.1用于灾害现场紧急破拆，防盗门、卷帘门、防弹、玻璃幕墙、钢化玻璃等物体。

1.2可切焊有色金属。具有便携安全、快捷高效的特点，可满足狭小、封闭空间破拆作业，能切割金属、非金属、玻璃等。

2、性能要求

2.1电源电压：AC 220V/50 Hz

2.2工作介质：水

2.3主机重量：≤7kg

★2.4火焰内部温度：≥10000℃

2.5转换方式：双回路，能切割能焊接

2.6连续工作时间：≥30min/1次加水

2.7最大输入功率：≥AC 3500W

2.8加工金属厚度：切割厚度≥17mm ； 焊接厚度≥12mm

2.9钢筋：切割≥20mmm

2.10玻璃幕墙≥20mm

3、其他要求

3.1配备随装配备护目镜、耐高温手套、专用工具、中英文说明书等。

21、电动钢筋速断器

技术参数：

1、整体要求

1.1用于救援现场快速剪断钢筋的装备。

1.2速断器外表面光滑平整，无毛刺和加工缺陷，黑色金属表面经防锈处理。

2、性能要求

2.1配有蓄电池动力源，能够快速充电，充电时间≤60分钟。

2.2电池：电量带显示功能。

2.3重量：≤10公斤。

★2.4液压输出力：≥15T

2.5机身部份360°可自由旋转；

2.6剪切力：≥160KN，剪断钢筋直径不小于20mm；

2.7最大行程大于20mm。

3、其他要求

3.1配置≥2块锂电池，夜间照明LED灯，专用储物箱，维修工具包、备用刀头≥2个。

22、电动链锯

技术参数：

1、总体要求

1.1用于救援过程中切割木材等障碍物。

2、性能要求：

2.1电池类型：锂电池

2.2充电时间：≤60min

2.3链条速度：≥11m/s

2.4导板长度：≥500mm

2.5裸机重量：≤6kg

★2.6功率：≥1.5Kw

2.7额定工作状态下，单块电池可使用时间≥45min

3、其他要求

3.1配置：充电器≥1个，电池≥2块，链条≥3个

23、电动破拆工具组

技术参数：

★1、总体要求：1.1一套4件（电动扩张器、电动剪扩器、电动剪切钳、电动顶撑器）。

1.2破拆工具机身装有作业使用LED照明灯。2.3高性能锂电池带电量显示。

2、性能要求。

电动扩张器：

2.1.1工作压力：≥70MPA。

2.1.2开口距离≥700mm；最小扩张力≥50KN。

电动剪扩器：

2.2.1工作压力：≥65MPA。

2.2.2开口距离≥270mm；最小扩张力≥40KN。

2.2.3剪断能力：≥Φ33mm（Q235材料圆钢）。

电动剪切钳：             3.3.1工作压力：≥65MPA。

2.3.2开口距离≥165mm。

2.3.3剪断能力：≥Φ35mm（Q235材料圆钢）

电动顶撑器：

2.4.1工作压力：≥65MPA。

2.4.2撑顶长度：一级撑顶长度≥950mm，二级撑顶长度≥1350mm

2.4.3撑顶力：一级撑顶力≥120kN；二级撑顶力≥60kN。

3、其他要求：

3.1 配置：每台机器配备备用电池≥2块、充电器≥1个、电动顶撑器配备延长杆1套、配备垫木≥4块、配合破拆工具使用。

24、电子气象仪

技术参数：

1、基本要求：

1.1、能测量风速，温度，湿度，露点、大气压力、海拔高度等数据。

2、性能要求

2.1、风速准确度： 满足或优于+/-4%。

★2.2、风速量程：满足或优于0～45m/s测量范围；

2.3、风向：≥8个方位；

2.4、温度范围：满足或优于-15～50℃；

2.5、分辨率 ：满足或优于0.1℃/°F；准确度：满足或优于+/-1℃；

2.6、分辨率 ：0.1℃/°F；准确度：+/-1℃；

2.7、压力范围：满足或优于400～1000hpa；

2.8、高度范围：满足或优于-300～3000m；

2.9、湿度：湿度范围：满足或优于5%RH~95%RH；分辨率：满足或优于0.1%RH；准确度：满足或优于+/-3%RH；

2.10、响应时间：≤60s，具有 LED 双显示；

2.11、操作温度：≥-15~50℃。

2.12、防护等级：≥IP67；

2.13、设有警报功能和低电量提示。

3、其他要求

3.1、应配备专用储物箱。

3.2、应配置可充电电池，数量≥2 节，挂绳≥1条，保护布套≥1个。

25、定位浮标

技术参数：

- 整体要求

1.1能快速容易地在水面或水底抛掷，可用作失物的标记，或在某位置做记号。耐腐蚀 耐老化，耐日晒。

2、性能要求

2.1可口吹充气或打气，平稳、耐久。

2.2主体采用尼龙布，双面防水解TPU涂层工艺，耐腐蚀 耐老化，耐日晒。

2.3尺寸要求：外径*高度≤75*22cm，重量≤1.3kg。

2.4组装简单、快捷、灵活，圆盘形或球形；底部有挂孔，可系绳连接潜水员。

2.5配备黄色聚丙烯纤维绳，可卷绕在浮体上，收放便捷，减少缠绕（长度≥40m）

2.6顶部和底部有316不锈钢D环

2.7外部设有LED频闪灯持续工作时间≥7天

3、其他要求

3.1每个配备≥1Kg铅块。

26、多功能担架

技术参数：

1、总体性能符合市场准入标准要求，提供国家专业机构检测报告。

2、采用特殊复合塑料制成，可在－20℃～45℃温度下工作不发生硬化或软化，可以弯曲变形使用，

★3、载重≥150kg。

4、垂直断裂强度≥2.5kN，

5、平行断裂强度≥4kN

6、耐温：高温≥45℃  低温≤-20℃。

7、自重：≤9kg

27、多功能省力系统

技术参数：滑轮拖拽省力系统，4比1或5比1滑轮提拉套装。

适合绳索系统，高塔作业、消防救援。

★1、符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，倍力系数≥4：1。

2、提拉端可通过颜色识别。

3、绳索直径≥8mm

4、重量≤1500g，

5、工作长度≥2米

6.基本配置：万向滑轮*1对，16米8MM绳*1 ，缝合抓结*2 （双色），左右两侧拉链腿包*1 ，快拆插销*2安全盖+螺丝 *1

28、泛光灯

技术参数：可应用与石油、化工等易燃易爆场所小范围检修、施工照明。

1、国家或行业标准：《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》（GB3836.1-2010)，可应用与石油、化工等易燃易爆场所小范围检修、施工照明;

★2、工作时间：强光≥10h,工作光≥16h；

3、额定电压≥22V，额定容量：≥10Ah，额定功率≥45W，充电时间：≤6h；

★4、防爆型式：隔爆，增安，本安，浇封复合型，防爆标志：Ex de ib mb IIC T6 Gb；

5、防护等级≥IP66；

6、6米处照度≥1000lx；

7、重量：≤6.5Kg ；

8、具备聚光、泛光及强弱切换功能，具有红蓝警示灯；

29、防水定位对讲机

技术参数：主要用于火灾现场的指挥、协调、沟通工作。

1、主要功能：主要用于火灾现场的指挥、协调、沟通工作。

2、具有有效期内的工信部颁发的无线电通信设备型号核准证；

3、符合《警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法》（GA/T 1255-2015）技术规范；

4、频率范围：350-400MHz，支持模拟常规、MPT集群、PDT数字常规和PDT集群等多种工作模式，同时在对讲机切换工作模式时，无须重启对讲机；

5、内置北斗定位模块，支持北斗定位功能；

★6、信道容量≥1024个，电池容量≥2400mAH，电池运行时间≥6小时，内置北斗和蓝牙功能；

7、防护性能：具备不低于IP68等级的防尘防水性能。（提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件）

8、对讲机须支持智能降噪功能，不限于噪音源的方向，能保证对讲机在嘈杂环境下能提供清晰的语音

9、显示屏可显示信道，中文界面，强光下清晰可见。

10、出厂自带写频配件。

30、复合气体探测仪

技术参数：

1、采样方式：泵吸式，可配置可燃气体检测模块、有毒有害气体检测模块、氧气检测模块和X、γ射线检测模块；具有氧气、可燃气、有毒有害气体和电离辐射同步、实时监测功能，报警结果同屏显示；

★2、可同时测量气体：可燃气体、硫化氢、二氧化硫、一氧化碳、氨气等不少于10种有毒有害气体和X射线、γ射线。

3、具备声、光、振动报警和跌倒报警功能。

4、显示屏：≥2.8英寸彩色显示屏，具备实时读数功能，可显示实时浓度、报警时间、实时曲线图或柱状图、温度、湿度等信息，可显示最大值、最小值及平均值。

5、报警点设置：A1报警值、A2报警值；可单独设置TWA报警值、STEL报警值。

6、响应时间≤30s。具备2级及以上的目标点校准功能，可设置标准标定值，一键调零。

7、具备数据存储功能，存储间隔可自定义，可存储≥500万组带日期时间标识的数据。

8、具备USB接口，同时支持4G传输功能，探测数据可通过4G传输到现场移动终端，可实时获取数据及报警状态。

9、工作时间：配备2组可拆卸充电电池，续航时间不低于12h，同时具备电量显示和欠压提示功能。

★10、仪器应可接入网络平台或客户端进行数据管理、设备管理、云端数据分析等功能，可在平台实时监测系统运行状况，接收现场报警信息、故障信息及其他参数，实现危险物质的实时监测及传播预测，辅助决策。

11、仪器具备定位功能，可在地图上显示设备位置信息。提供制造商软件界面截图。

12、工作温度：-20℃～60℃。

13、防护等级：≥IP68（≥1.5米水深、30分钟及以上，不应出现渗水），提供防护等级证书。

14、整套系统由接收终端、软件、2套气体报警器及其他配件组成；

15.防爆等级：不低于Ex ib IIB T4 Gb，提供防爆合格证书。

16、质保期内免费标定、免费更换探头、所有显示应为中文。

16、提供具备CNAS和CMA检测资质的国家级权威检测机构出具的检测报告复印件。

31、干式潜水衣

1、符合国家有关标准要求并提供国家认可的第三方有效检测报告，投标时提供相关材料复印件。

★2、整体采用三层超轻质纤维材料叠加制造，材料外表可以消除水流摩擦内部人体学工程设计和 PU 贴胶工艺可保持潜水衣内部干燥。

3、配有可旋转充气阀，侧向按压充气，可调节排气阀位于左上臂，具有自动、半自动、手动三档调节，可按压排气。

4、胸前开斜拉链设计，内外双层拉链，内部配有可快拆卡扣的吊带系统，配有一体式潜水靴，在体侧分别有2个口袋，配有 D 型环可挂潜水手电、工具袋等。

5、每件干衣单独配备一个防水干衣装备袋，包含户外更衣垫、干衣充气管、拉链蜡块和干衣粉包。

6、符合国家有关标准要求并提供国家认可的第三方有效检测报告，投标时提供相关材料复印件。

32、高倍数泡沫发生器

技术参数：控制和扑灭A类和B类火灾，特别适用于有限空间大面积火灾的扑救。

1、材质要求：不锈钢或铝合金。

★2、发泡倍数：≥200 倍。

3、工作压力：0.3～1.0Mpa。

4、发泡量最小值：≥50 M3/min。

5、符合GB 20031-2005、CNCA-C18-03、CCF-MHSB-02标准。提供检测报告和消防认证证书。

33、挂钩套装

技术参数：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。提供省级及以上检验机构出具的检测报告复印件适合消防、救援、攀登和高空作业，挂钩具备自锁功能；

包含D型钩4个、O型钩4个、梨型钩2个，且具有永久性标志及产品数据标识。

O型钩

1、材质：高强度铝合金；

2、重量：≤100g；

3、开口闭合状态时，长轴破断强度≥25kN；

4、开口打开状态时，长轴破断强度≥7kN；

5、短轴破断强度≥7kN；

D型钩

1、材质：铝合金；

2、在开口闭合状态时，长轴的破断强度≥27KN；

3、在开口闭合状态时，短轴的破断强度≥8KN；

4、重量≤130g；

梨型钩

1、破断负荷≥27KN；

2、重量≤100克；

34、管供式潜水装具

技术参数：岸上供气，使潜水员能加长时间在水下作业。

配备三口配气板、脐带、潜水头盔、干式潜水服、通讯系统各1套，水面供气式潜水装具电动供气机、内燃式应急供气机各1套。此设备适用于40米空气潜水作业的相关场所，由压力表、调压器、输入输出接头、面板和箱体等组成。

1、三口配气板：

1.1输出口接头配置控制阀门

1.2最大下潜深度40米

1.3能同时为2名潜水员供气、测深，测深系统配备测深表；

1.4每个潜水员的低压气源管路，至少有2个独立控制开关。

2、潜水头盔：配有应急供气阀，可使用备用气源，配有通信接头，设计潜水深度：≥300m

3、脐带：

★3.1由一根供气管、一根测深管、一根电话线以及视频、照明线组成，长度≥100米；

3.2脐带两端的接头可以与所配备的潜水头盔、潜水电话、配气盘等直接连接；

3.3水下电话线经过特别加强，拉断力≥500公斤。；

3.4最大耐压：测深管≥1600ps；主气管≥4000psi；

4、干式潜水服：

4.1氯丁胶材质≥4mm，穿着舒适耐磨，防水性高，

4.2颈部密封采用超弹氯丁橡胶和光滑尼龙压层制成，厚度≥4mm，

4.3在体侧分别有2个口袋，方便携带器材

4.4潜水靴采用耐用硬底的压缩氯丁橡胶

4.5胸口配有可旋转充气阀，可调节排气阀位于左上臂。

5、通讯系统：可以实现潜水监督员与两名潜水员之间的三方通话。具有水下摄像录像功能，水下录像机采用进口防水外壳，视频输出格式为1920*1080P，水下 LED 照明灯采用铝合金外壳。LED 灯功率亮度无级调节，最高亮度≥5000lm。LED 灯耐压 200m。

6、电动供气机，可直接供应两名潜水员同时在水下持续作业。排气量：≥300L/min

7、内燃式应急供气机：可直接供应两名潜水员同时在水下持续作业。排气量：≥300L/min。

8、铝制应急气瓶，容积：≥8L，数量≥2个，工作压力：≥20Mpa。

9、配重系统：3kg压铅8块；含宽度≥50mm的压铅带，长度≥1.5m。

10、安全带：高强度尼龙织带，长度可调节；拉断力≥900kg。

11、气瓶测压表：DIN和Yoke接口两用。

12、配备2根潜水安全绳≥100米。

13、配备专用收纳箱。

35、滚钩

技术参数：用于水下搜索溺水人员。

用于搜寻打捞落水失踪者，特备是在一些透明度不十分好的水域。

1、组合式拖拽的方式，效率高，操作便携，可循环使用，易安装，存放方便。

2、该救生滚钩由三角拉杆，不锈钢锁链，三爪锚钩，搭扣连接器，不小于10m双层尼龙编织绳组成。

3、锚钩可拆卸，配备便携式收纳箱。

4、三爪锚钩：≥10个。

★4、断裂负荷≥200kg。

36、哈里根铁铤

技术参数：一种集羊角撬棍、尖镐和扁镐于一体的多功能消防铁铤，集合了砍，凿，撬、割，剥皮等功能的一体式撬棍。

1、多功能铁挺，一种集羊角撬棍、尖镐和扁镐于一体的多功能消防铁铤，该工具包括钢制杆体，杆体一端设置有羊角撬头，另一端设有尖镐头和扁镐头，尖镐头和扁镐头固接为一体。

★2、铁铤头部为高碳钢锻打而成，铁铤表面经处理涂有塑层抗腐蚀防静电。

3、重量≤6公斤。

4、长度：800mm≤长度≤1200mm。

37、航空运输箱

技术参数：1、外观颜色要求：绿色，或按照采购人制定要求

2、组成：把手、密封圈、卡扣、排气阀、海绵隔层；

3、主要性能：抗强冲击、耐高低温、缓冲减震、密封防水、防尘抗腐、漂浮救生、展收迅速、携行轻便、持久耐用；容量≥100 升；净重≤12 千克；

★4、承重≥150kg;

- 温度范围：≥-40~90℃；外部尺寸≥800*550*355，内部尺寸≥700*480*300。

38、核辐射探测仪

技术参数：可远距离测量核射线，避免人体受到伤害。

1、能够探测α、β、γ和 X 射线，本底跟踪算法，稳定性高度，响应迅速。

2、量程范围至少为,0.01µSv/h-100mSv/h，相对误差：≤20%。

3、温度范围至少为-20℃～50℃，

4、声音等一种以上报警方式，可自由设定报警值。

5、重量≤1kg

6、尺寸≤300mm，90mm，40mm

7、具备线上或终端储存功能，数据可实时传输到电脑进行分析，可通过上位机软件连接 PC 实现数据的存储、传输和分析等

8、需提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有省级以上资质第三方检测机构出具的产品检测报告。

39、红外生命探测仪

技术参数：红外生命探测仪是一种利用红外也是技术，结合视频显示等向搜救人员提供废墟下的受害者物体影像的搜救工具。

符合《消防用红外热像仪》（XF/T635-2023），提供具备CNAS和CMA认证标识的检测机构出具的检测报告。

1、测温范围至少为-20摄氏度至550℃，工作环境温度-10℃-260℃。

★2、 ≥3.5英寸显示屏，支持屏幕亮度调节，采集帧速率：25帧/s；工作波段：8um～14um。

3、配备大容量锂电池，续航时间≥4h/块。

4、具备显示功能，成像屏幕在红外方式下，至少具有白热、黑热、伪彩色三种显示模式。

5、测温精度：≤2℃。

6、具备拍照、录像等功能，

7、整机重量≤1.5 Kg。

8、防尘防水等级≥IP67；

40、滑轮套装

技术参数：包含小滑轮1个、单滑轮1个、双滑轮1个、单项滑轮1个，且具有永久性标志及产品数据标识

双滑轮

1、材质：合金；

2、最小断裂强度22kN；

3、适用绳径:单绳 9mm-12mm。

小滑轮

1、最大断裂负荷：≥20kN，最大工作负荷≥8KN；

- 适用绳径:≥9-12mm；

- 材质：合金。

单向滑轮

1、材质：合金；

2、最大工作负荷：≥5kN ；

3、重量≤400g；

4、适合绳径：9mm—12mm。

大滑轮

1、材质：合金；

2、适用绳索直径：9mm—12mm；

3、270g≤重量：≤450g；

4、极限负荷：≥30kN；

- 最大工作负荷：≥5kN。

41、化学氧自救呼吸器

技术参数：一款隔绝式、自生氧自救呼吸器，使用过程中，人体与外界毒害气体环境隔绝，形成自生氧自循环，保证人体的呼吸安全，有效防止吸入毒害气体中毒或缺氧窒息。

化学氧消防自救呼吸器全隔绝、自生氧，有效防护时间长、不受外界氧气浓度及毒害气体种类的限制，在有毒有害气体或封闭环境下均可使用;

★1、呼吸器的额定防护时间≥30min

2、佩戴质量≤1500g；

3、在使用开始 2min 钟内贮气袋中的氧浓度≥17%，其余防护时间内氧浓度≥21%；

4、在防护时间内，贮气袋内的二氧化碳平均浓度≤1%，最大值≤2%；贮气袋不得出现真空现象；人员佩戴吸气温度≤45℃；

5、人员佩戴吸气阻力和呼气阻力之和≤1300Pa，人员佩戴呼气阻力≤500Pa，人员佩戴吸气阻力≤800Pa；

6、符合XF 411-2003《化学氧消防自救呼吸器》的要求。

42、毁锁器

技术参数：用于抽取锁芯而不破坏门的结构，操作简单迅速，可在2-3min之间破坏门锁芯打开防盗门，配合辅助工具能够打开90%以上的各种常见的防盗门锁。

1、主要功能： 用于抽取锁芯而不破坏门的结构。

2、参数配置：专用特种钻头螺丝，锁芯拔除器、锁芯切断器、换向扳手、专用充电式电钻、电池 2 块、充电器、锁舌转动器、除锈润滑剂、定位器、辅助工具、可锁防水防尘工程塑料箱。

★3、充电式电钻：

速度：一级齿轮：≥0-400 转/分；二级齿轮：≥0-1400转/分；三级齿轮≥0-1800转/分；最大钻距：≥45 牛顿/米；钻夹头≥13 毫米；钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别≥13/45/14 毫米；

4、锂电池或镍铬电池；电压≥12V；容量：≥2Ah。

5、毛重≤16Kg。

43、机动链锯

技术参数：可用于切割各类木质结构障碍物；

1、国家或行业标准：《消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件》（GB 32460-2015）

2、可用于切割各类木质结构障碍物；

★3、功率：≥2.3KW；气缸排量≥50cc;导板长度≥40cm;转速≥5500rpm，

4、重量（不含导板、链条）≤7kg；

5、燃油箱容量≥0.4L；

6、机油润滑性能良好，链条润滑油具有优异的防磨损性能，保证链条在导板中运行畅通无阻；

7、配备链条、火花塞、维修工具等备件各1套。

44、激光测距仪

技术参数：用于远距离测距使用。采用数字电路技术、可以透过大部分的玻璃进行测量；

1、具备目镜显示功能，同时外置显示屏，数据可同步显示；

★2、测距范围:≥1000米；

3、（300m以内）≤±0.2、（300m以上）≤±1m；

4、放大倍率:≥8倍；

5、物镜直径:≥26mm；

6、倾角精度：≤±1°；

7、出瞳直径≥:3.2mm；

8、出瞳距离:≥17mm；

9、工作温度：≥-10至＋50℃；

10、测量角范围：±90°

45、简易洗消喷淋器

技术参数：为污染人员或物体进行全方位洗消，四面喷射，配有救援专用软管支脚，遇压呈刚性，可根据被洗消对象高度调整洗消高度，方便拆卸，携带方便。供水接口可以与消防车连接使用；脚踏箱与支撑杆全不锈钢结构，支撑强度≥100公斤，在脚踏处安有防滑垫。

产品参数：

1、喷嘴≥16 个；

2、驱动压力：≥2~7 bar ；

★3、水流量：≥20L/min

4、高度：1.8-2.5 米；

46、角磨机

技术参数：电机形式为无刷直流电机，具备6档调速功能。

1、磨/切直径≥100毫米

★2、功率≥600w

3、空载转速：≥9000r/min

4、配置:砂轮片≥10副、钢刷≥10副、百叶轮≥10副、原装电池两块、扳手、充电器、携带箱等器材。

47、净水设备

技术参数：能够瞬间将户外河水、溪水、泉水等淡水过滤成直饮水的装置。

1、适用水源：Ⅰ-Ⅲ类地表淡水或地下水

★2、滤材：具备多重过滤功能，高精密度超滤膜滤芯、RO反渗透膜等滤芯需配备≥2套，致病菌去除率大于 99.9999%，有效降低重金属离子（如铅、镉、 铬等）的浓度；有效去除有机微污染物，出水达到CJ94-2005《饮用净水水质标准》。

3、细菌去除率：≥99.9999%

4、浑浊度去除率＞95%

5、耗氧量去除率≥79%，

6、三氯甲烷去除率≥99.9%

7、砷去除率≥99.9%

★8、饮用纯水流量：65L/h产水水质达到国家饮用水标准。

48、静音发电机

技术参数：为满足安静环境下特殊供电需求。

★1、额定功率≥1.8KW，手动或电动，净重≤25Kg。

2、电压≥220v。

3、油箱容量≧ 4L，

4、直流输出：12V；输出电流：≥5.0A

5、持续运行时间(额定输出下)(hr) ：≥2.5。

6、7米处噪音≦65dB（A）。

7、配备线盘≥50米。

49、救生拉杆

技术参数：用于钩住、拖拽救助被困人员。

★1、碳纤维材质,可漂浮,可收缩；

2、折叠后长度：≤1.8米，展开长度：≥6米，重量：≤1.5公斤；

3、浮力球规格：重量≤1.5Kg、浮力≥7kg；

4、浮力圈规格：圆圈的直径≥400mm、串珠直径≥70mm、重量≤500g、浮力≥7kg；

5、挂钩的规格：长度≥300mm；重量≤600g；

6、具备反光标识；

7、救援工具头：≥5个，配有浮球、浮力圈、挂钩等；

50、救生抛投器

技术参数：以压缩空气为动力，向目标抛投救绳索及救生圈的一种救援装备，主要用于海难遇险、高层空难及特殊场合的救援。

1、采用内置压缩空气作为动力，工作压力≥ 7.0Mpa，配有压力表便于观察抛投器压力。使用时无明火，带安全按钮联锁，安全可靠，操作简捷方便。

2、产品净重≤8kg。

★3、具备陆地、水上远距离抛射救生功能， 陆用时抛射距离≥230m ，水用时抛射距离≥210m。抛绳抗拉力≥ 2KN 。

4、采用二氧化碳压缩气体或高压空气为发射动力，没有明火。产品带有保险开关，安全系数更高。

5、配备发射角度指示器，通过指示器调整发射角度，达到调整发射距离。

6、内置1.5升碳纤维气瓶的发射枪体1个、陆用抛绳救援弹2个水用、救援弹2个、训练弹1个、训练绳包1个、吹绳枪1个、二氧化碳压缩气瓶4个、触发剂4个、水用保护套2个、空绳包2个、多功能底座1个、气瓶与发射枪连接口≥2个、气瓶快速充气装置≥1个、吹绳枪配备可以连接气瓶的专用气管≥1套。

7、提供国家认可的认证或检测机构出具的认证证书或检测报告复印件加盖投标单位公章，认证证书或检测报告在有效期内。

51、救生照明线

技术参数：能见度较低情况下的照明及疏散导向。防止参加救援的人员和灭火进攻人员在黑暗的火场迷失方向。由供电系统，发光线体，绕线转盘等组成。

★1、长度：≥200米，重量≤10KG。

2、导向装置：线体按照国标5.5要求每隔（2±0.1）m 应有清晰可见的夜光方向标志。

3、线盘外置红色方位灯，以显示设备烟雾状态下的具体位置。

4、发光不小于10cd/m²。

5、工作电压：12V，工作电流≤4.5A。

6、直流电供电符合国标5.13要求常亮型连续工作时间不小于8h，闪亮型连续工作时间不小于16h。

7、照明线线体表面温度符合国标要求不大于30℃。

8、线体负载拉力：＞300N

9、配有方便运输的包装箱。

10、防爆：出具省级以上检测机构检测报告

11、工作温度：-25℃+60℃

12、具有国家消防装备质量监督检验中心出具的型式检验报告，通过消防合格评定中心3C认证。

52、卷扬机

技术参数：

1、电源：民用市电要求。

2、速率：上升≥15m/min ；下降≥15m/min

★3、功率 ：≥1300W，

★4、安全负载 ：≥150KG 最大工作负荷≥200KG，

5、运行距离：≥30米

6、绳索线径要求：直径为9.5mm-11.5mm的专用绳索

7、断裂强力：＞30KN；提供国家级检测机构出具的检测报告

8、防护等级：≥IP56

9、材质：合金机身

10、需配备有无电释放下降功能，保证没电情况下人员安全落地。

11、设有紧急停止按钮。

12、可按键、远距离遥控控制距离：≥150m。

53、军事毒剂检测仪

技术参数：军事毒剂侦检仪为便携式装备，用以侦检存在于空气、地面、装备上的气态及液态的GB、GD、HD、VX等化学战剂和X、γ射线。装备组成：主机1台、电池2块、充电器1个、防水防震包装箱2个。

★1、可检测多种化学战剂：神经性毒剂（沙林、梭曼、维埃克斯）、路易氏气、糜烂性毒剂（芥子气）、全身中毒性毒剂（氢氰酸）、磷酸二甲酯挥发气、硫二甘醇挥发气等；辐射：x、γ辐射剂量；

2、连续使用时间：≥4小时。

3、使用环境温度：-10℃~+55℃.

4、操作要求：中文界面操作，简单上手，显示准确，分析时间短，检测快速。

5、可发出声光报警

6、供省级及以上检验机构出具的检测报告复印件。

7、交货时，须提供中文使用说明书、品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

8、质保期内免费标定。

54、开缝器

技术参数：开缝器用于救援过程中在遇有狭小的缝隙时创造空间，配合如扩张钳、起重气垫、安全垫块等设备同时使用，解救被困人员或抬起重物实施营救。

1、开缝器：工作力压力≥60MPa

★2、最小楔入缝隙：不大于6mm

3、最大开启距离:不小于45mm

★4、最大起升力≥210KN

5、开缝器由手动泵驱动进行工作，需配备手动泵。

6、质量≤15Kg

55、可漂浮救生担架

技术参数：适用于海、陆、空等不同的救援场所；也可做为水中救生垫及其它漂浮品使用。

★1、采用双层高强拉丝PVC材料或优于。

2、充气压力≥0.1Mpa，内部高压强的情况下救援板不会变形。

3、救援板长度≥1.85m，宽度≥0.7m，厚度≥0.1m。

4、正面中部为高强EVA材质或优于，正面和背面均设有防滑板，救援板四周有挂点和抓手绳。

5、配备划桨≥1支，50米水域漂浮救援绳≥1条，装备包≥1个，修补材料≥1份，打气筒/泵≥1个。

6、整体重量≤8kg。

★7、水上漂浮载重≥100KG；

8、可漂浮救生担架设置挂点，可于救生艇配合使用；

9、板身主体颜色应为消防红；四周具有夜光反光标识；

10、应可用压缩气瓶或专用气筒/泵充气；

11、提供省级或省级以上质量监督检验中心的检测报告。

56、可燃气体探测仪

技术参数：

★1、配置1个LEL传感器，可检测20种以上可燃性气体。≥2.3英寸全彩显示屏，可实时显示各项技术指标和气体浓度值；

2、检测气体范围：包括可燃、O2、CO；

3、采样方式：泵吸式；

4、可充电锂电池，电池容量不小于3500mA；

5、工作时间：可燃不小于8小时、有毒不小于200小时；

6、具备声、光、振动三级报警，可自由调整设置时间及警报功能

7、重量：≤600g，尺寸（mm）≤210×80×60；

8、其他要求：防爆，提供防爆等级证书。

57、坑道小型空气输送机

技术参数：用于坑道、管道、地下井的狭小空间排气送风，可快速实现正负压模式转换，救援通风使用，有配套风管。小型坑道送风机由导风筒、叶轮、电机以及开关组成。

1、功能：用于坑道、管道、地下井的救援通风使用。

2、使用单相220V/50Hz 电源。

★3、级数：2 级，排风量：≥38m³/min，风速≥15m/s。

4、噪音：≤90dB，输出功率：≥400W。

5、净重：≤20kg。

6、风管：≥10米。

58、篮式担架

技术参数：

1.、尺⼨：≤250×60×20cm；

2、重量：≤21kg（含配件）；

3、经验证强度：≥10kN；

★4、有效⼯作负载:承重：不小于160kg,；

5、可拆分体结构，采用螺纹连接⽅式；

6、加配长度≥100m、直径为≥15mm救援绳；

7、配备专用收纳箱。

59、锚固装备套件

技术参数：

★1、固定锚桩长度≤90cm，直径≥2.5cm单根拉力≥1500k。                                                2、静力绳：最小断裂负荷≥22kn，坠落系数冲击力：＜6kn。

3、D型锁：长轴闭口破断强度＜27kn，长轴开门破断强度7kn，短轴闭门破断强度≥7kn。

4、滑轮：承受荷载＞22kn。

5、提供国家消防装备质量监督检验中心【或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构】出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；

6、组件内容包括：便携式金属锚点3根、激流救援滑轮2个、铝合金手动D型锁2个、抓绳器2个、静力绳100m、普鲁士结辅绳2根、可拖拽收纳箱1个。

60、门锁破拆工具组

技术参数：主要用于卷帘门、金属防盗门的破拆作业。

1、扩张器额定输出压力≥60Mpa，开启距离≥150mm，分离力≥40KN。

2、泵额定输出压力≥ 60Mpa，质量：≤4KG。

3、撬棍：长度≥400mm。★4开门器：闭合长度≤250mm，开启距离≥180mm，开启（分离）力≥60KN。

4、配备专用收纳箱；撬杠≥2根。

61、灭火机器人

技术参数：消防灭火机器人，是代替消防员近攻火灾现场的理想设备。

★1、可原地转向，爬坡 ≥40°坡上作业。驱动方式：油动力。

2、四履带可单独随地面地势自动进行翻转，翻转角度±20°；

3、射程：水≥90m

4、最大流量： ≥120L/s；

5、泡沫：≥80m；、

6、控制方式： 手动+有线+无线

★7、遥控距离：≥800m（空旷地带）

★8、最大垂直越障高度：≥400mm；

★9、涉水深度：≥400mm；

10、视频传输距离（m）：≥800m

11、直行速度： ≥3m/s

12、水带拖曳功能：能拖曳2条100米的DN80充实水注水带行走

13、驱动形式 四履带、四驱。

14、具备喷淋降温装置。

15、避障功能 ：安装有避障传感器，具有避障功能

16、倾覆角： ＞40°

17、制动距离 ：≤0.20m

18、整机质量: ≤2000kg

19、水炮俯仰角度≥-45°至+90°

20、水炮回转角度：≥-90°至+90°

21、气体检测：能够检测≥8种气体

22、视频采集装置数量≥ 2个

23、手持遥控： 显示屏尺寸≥8英寸，可同时观看视频及各类数据以，可控制机器人各类动作。

24、云台性能俯仰角：-90°至+90°；水平回转角度：360°

25、配备1080P摄像头

26、安装电动绞盘功能

27、可切换红外模式；

28、具备视频录像、灯光照明、警报提示灯等功能。

29、具有远程遥控机器人水带一键脱落的功能

30、具有远程遥控水炮一键回收功能。

62、木锯切割机

技术参数：能够快速切割木质材料，开辟救援通道。

1.符合国家现行有关标准、规范。

★2.额定功率：≥2000W

3.切割深度：≥60mm

4.转动方式：皮带转动

5.净质量：≤8kg。

6.采用往复式切割装置。

7.配备备用锯条和维修工具包。

63、排水机器人

技术参数：用于城市内涝排水，也可作为供水模块给远程供水系统供水。具备液压输出接口，可以接驳液压圆盘锯等破拆工具，实现现场障碍自行清障。

★1、扬程≥7m；吸水入水深度≤180mm；最大排水量≥210L/s；最大排水距离≥350m；

★2、水陆两栖；包含大口径水带自动收卷推车

3、主体材质：不锈钢、铝合金或其它高强度材料;

4、爬坡能力：≥60%

5、整机质量：≤1200kg

6、最大越障高度:≥200mm

7、遥控距离：≥200m

8、直行速度：≥1.5m/s

9、牵引力≥4.5kn

10、行走方式：独立行走，无需外接动力，水陆两栖，具备水面行驶功能。

11、进出水口设置：不少于DN200进水口2个、DN200出水口2个，进水口增加过滤装置。

12、车身标识：配置有加注油口、外接油口、警示指示灯、进出水口等各种标贴

13、照明功能：配备夜间照明行车灯。

14、遥控器配备高亮显示屏，可实时接收油量及发动机转速显示等运行状态数据

15、配备水带自动收卷装置、收卷DN200 水带不低于500 米。

16、配备水带护桥≥2套，各类转换接口≥2套。

64、破拆机器人

技术参数：机器人由主体、消防炮、破拆机械臂、遥控箱等部分组成。可替代人在有毒（污染）、有倒塌、强辐射等特殊危险的救援场所，也可以遥控机器人进行建筑拆除、混凝土钻切、隧道开挖、抢险救援等。

技术要求：

1、行驶速度：≥2km/h

2、爬坡度：≥40°，离地间隙≥150mm

3、越障高度：≥200mm

4、涉水深度：≥1m。

5、柴油发动机功率：≥50kw

6、牵引力：≥30KN

7、机械臂处配备摄像头，方便远程进行破拆作业，添加后场接收装置和显示屏

8、破拆性能：

1.主体要求能360°全回转。油缸外设护罩防护。

2.机械臂的末端设置可快速换装其他液压破拆工具头的街头，实现多功能作业。

3.机械臂破拆功能：至少包括推铲、液压锤、液压抓、挖斗等相应破拆工具。

4.液压剪。

开口距离：≥200mm;；

5.破碎镐：

冲击力：≥230J；

最小冲击频率：≥800次/min。

6.液压抓斗：

抓取重量：≥150kg

7.挖斗：

斗容：≥0.1m³

8.盘锯：

锯片直径≥400mm;

9.消防炮：电控消防炮

水炮喷雾角度≥120°，直流射程≥80m，流量≥80L/S

10.电气控制系统

电气柜所有电缆接插件均采取防水处理，控制柜应为全封闭结构；

手持遥控器：具有无线/接收转换系统组成；

无线操控距离≥150米。有线控制≥ 10m ；

9、防护等级不低于IP65。

10、整机应设置有大功率照明工作灯，保证夜晚工作现场良好照度。

11、设置火场撤离声光提醒功能。

65、气动切割刀

技术参数：可切割薄壁、车辆金属和玻璃等，配金属、非金属切割刀片。

1、用于切割门、窗、地下窗户、汽车、防火门、拉杆等，可根据不同情况使用不同形状的破拆刀头。

2、由空气呼吸器瓶、空压机、汽车刹车等气源驱动。

3、动力：高压空气。

4、工作压力：≥10bar

5、配备刀头≥3个、充气导管≥2套（总长度≥20米、各类转换接头≥1套、减压器≥1套。

66、气象仪

技术参数：1、用于灾害事故现场采集各种气象数据。可测量气压、海拔高度、温度、湿度、风向、风速、风力，湿球温度计、热量指数等要素进行准确测量、记录并存储。中文显示界面。

1、液晶屏显示，可显示大气温度、湿度、风速、风向、气压值、海拔高度等不少于6个参数；

2、数据存储可存储不少于4万条气象数据；

3、1米抗跌落；

4、系统语言为中文；

5、干电池/可充式电池供电模式，配备充电器；

6、可对温度、湿度、气压和风速气象要素进行报警参数设置，可声光报警；

★7、测量范围：温度测量范围(A)：-15℃≤A≤45℃；准确度≤±2℃；风速测量范围≥20.0m/s；气压测量范围(B):300hPa≤B≤1100hPa；海拔高度范围(C)：-500m≤C≤7000m；风速准确度≤±3%,；温度准确度≤±1℃；湿度准确度≤±3%RH；

8、重量：净重≤1Kg

9、工作温度：-20℃～60℃；湿度≤100%RH。

67、千斤顶

技术参数：交通事故、建筑倒塌现场的重载荷撑顶救援。

具有防止超载的安全阀，开启负荷在1Gn至1.5Gn范围内，具备可靠的限位装置，使用手柄起升额定重量时，手柄操作力≤400N。★起重重量≥20 吨。

68、牵拉器

技术参数：用于在破拆时、结构调整时对人员的保护，亦可用于牵拉方向柱等结构，对人员施救。

★1、最大牵引力：≥40KN；

★2、牵引行程：≥2 米；

3、配加长钢索：≥2 米；

4、重量:≤10公斤；

69、潜水电脑表

技术参数：

1、不小于2.4英寸全彩显示屏，至少320*240屏幕分辨率，中文界面，蓝牙传输

2、快速充电（1小时充电可达85%电量）

★3、使用深度≥100米,

4、质量＜100g

5、可使用软件对电脑数据分析潜水记录、减压计划、温度等。

6、支持固件可升级、多种气体Trimix减压、BuhlmannGF算法、密闭系统固定PPO2、1或3个氧气传感器的密闭系统实时监测、CC模式下可迅速执行OC紧急脱险和NDL条状图；具有外部检测、数字罗盘和仪表模式；

7、多种潜水模式：水肺，仪表，自由潜，高氧(21-56%)

8、潜水日志存储≥200组

9、待机模式续航至少可达1000小时

70、潜水调节器

技术参数：

1、由一级减压器、供气软管、二级呼吸减压器、备用调节器、潜水压力表等部件组成。

★2、额定工作压力：3500PSI，中间压力：135～145PSI；最大供气量≥750L/min

3、二级调节器：中性浮力，塑钢外壳，铝合金保护环，左侧旋钮，具有排气阀和气泡导流设计，供气量可调节，具有全面罩接口和咬嘴两种选择。

4、75CM橡胶材质低压软管，承压350PSI。

5、吸气阻力：1.2～1.4CIW，呼气阻力：1.1CIW，

6、备用调节器：中性浮力，塑钢外壳，铝合金保护环，与常规调节器有明显颜色区分。

7、一级调节器：平衡活塞式一级装备，镀铬黄铜制造，具有压力补偿功能，≥2个高压接口和3个中压接口，支持≥200bar压力和≥300bar高压技术。

8、调压器与潜水浮力装置气瓶相匹配。

71、潜水浮力装置

技术参数：

1、铝制气瓶，铜制瓶头阀

2、气瓶最高工作压力≥20MPa

★3、容积≥12L

4、配防爆安全阀、2kg铅块≥10个

5、潜水呼吸管为透明或黑色硅胶材质，顶部全干防浪口结合底部排水阀，易清理积水。

6、气瓶接口为yoke口和钉口，可转换。

72、潜水气瓶

技术参数：

1、铝制气瓶，铜制瓶头阀

2、气瓶最高工作压力≥20MPa

★3、容积≥12L

4、配防爆安全阀，空呼转换接头

5、潜水呼吸管为透明或黑色硅胶材质，顶部全干防浪口结合底部排水阀，易清理积水。

6、气瓶接口为yoke口和钉口，可转换。

73、潜水全面罩

技术参数：★1、面罩固定：5点式头带固定点，配备两个快速释放把手；

2、面罩设计三个及以上通用连接口，可以连接多个呼吸系统和水下通讯装置；

3、大视野面镜防刮，集成水面供气阀（二级减压器）。

4、面罩总重量：≤900g，正浮力≥400g；穿戴轻便舒适；

5、 配置面罩通讯系统（通讯距离≥200m；工作时间≥30小时）；

6、配备收纳箱。

74、潜水装备套装

技术参数：主要用于消防员单独进入水下作业提供防护。

主要由潜水头套、潜水湿衣、潜水鞋、主灯、脚蹼、手电、潜水刀、配重及配重带组成。

潜水头套

（1）短脖套，干衣、湿衣都可使用，UV阻隔；

★（2）氯丁橡胶材质，材质具有弹性，穿戴舒适:≥3mm；

潜水湿衣

泡沫合成橡胶材质制成，厚度≥5mm；

潜水主灯

（1）四档亮度调节；

★（2）最大亮度:≥1200Lm；

（3）防水深度:≥100m；

潜水脚蹼

（1）不少于 2 只，两侧不锈钢扣，固定坚固。

★（2）材质为合成橡胶材质；

（3）需含有弹簧脚蹼带，蹼身有导流水槽，扰流孔。

潜水手电

（1）最高亮度:≥1100Lm；

（2）防水深度：≥100m；

（3）防水耐压设计，外壳铝合金材料，磁性旋转开关防止浸水，LED 灯泡，可潜水≥160m，使用充电电池。

潜水刀

（1）刀刃：TC4 钛合金（非表面度色）（等同或优于）；

（2）刀鞘：环保 PC 工程塑料（等同或优于）；

（3）刀刃最厚处≥3mm，整刀长≥180mm，刀刃长≥80mm。

（4）配有硅胶绑带；

潜水配重及配重带

1块包塑：重量≥2kg/块，数量≥8块；配重带采用不锈钢扣具，配重带为高强度耐磨编织尼龙材质，高强度尼龙织带，长度≥2米。

75、轻型防化服

技术参数：用于消防员在处置挥发性固体、液体化学事件中的全身防护。

★1、功能：用于消防员在处置挥发性固体、液体化学事件中的全身防护，应有防酸碱、电绝缘。脚部为一体防化靴，可拆卸更换；防护靴采用钢包头结构，具有抗砸、防穿刺性能、防滑、防砸性能；具备手臂、腰部收紧装置。

2、材质：应为高分子膜复合面料，具有阻燃、轻量、耐高温老化、耐低温脆损及广谱防化性；

3、质量：≤5Kg

★4、抗化学渗透性：≥60min；

5、防护靴防穿刺力：≥900N；

6、防护手套耐穿刺力：≥22N；

7、拉升强度≥9kN/m；

8、阻燃性能≤10s；

9、配备专用清洗剂；

10、适当位置增加反光标识；

11、其他性能和要求应满足XF770-2008《消防员化学防护服装》标准。

76、躯体固定气囊

技术参数：用于突发事故现场、躯体骨伤骨折，能有效防止因现场处理不当及送医过程造成二次损失。

1、功能：用于固定、搬运、转运受伤人员。

★2、材质：PVC 材料，表面不易损坏，可洗涤。

3、结构：包括躯体气囊、手泵、手提包。

4、性能：

（1）要有手动负压装置，快速成型，牢固、轻便；

（2）真空状态应保持70个小时以上；

（3）能配合直升机使用，可根据采购方需要定做；

（4）不影响 X 光、CT、MRI 检查，四季能用；

（5）躯体固定器可按伤员的各种形态而变化；

5、承重≥150kg；

6、适应-30℃-80℃环境温度。

7、配备收纳包，具有防水、防磨功能。

77、全面罩

★1、材质：采用液态硅胶材质（等同或优于），外观设计适合亚洲人面部外形，贴合密封性好。

2、平衡二级头可单独拆卸；

3、配有水面呼吸阀；

★4、自带除雾功能；

5、预留通讯接口；

6、快速收放头带设计；

7、配备同品牌整合式二级呼吸器，可快速拆装、专用收纳箱（包）8、配备专用清洗剂、呼吸阀、连接口、胶圈等每个配件≥10个。

78、全身吊带

技术参数：适用于高空救援、消防救援或长时间的空中作业使用，共有五个系缚环,腹前的用来下降或保护,胸前可以连接减震器及抓绳器做辅助保护,后背的系缚环用来适应背向保护基站的工作,腰部两侧的系缚环可以进行围杆式水平保护。

★1、最大承重≥200kg；

2、正立方向静负荷性能≥22kN；

3、倒立方向静负荷性能≥10kN；

4、水平方向静负荷性能≥10kN，

5、安全带应能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴。

★6、吊带的承重织带宽度介于40～70mm

7、吊带的织带和缝线由原纤维制成，织带边缘应通过热封或其他措施防止织线松脱，缝合接口及缝合末端回缝不少于13mm，拉环无焊接，带扣边角半径≥6mm，带扣的拉环无棱角、毛刺、不得有裂痕。

79、生物快速检测仪

技术参数：快速生物检测仪主要用于对生物污染事故现场的快速侦查检测如鼠疫、炭疽杆菌、土拉菌、布鲁氏菌等生物病毒。

★快速生物检测仪主要用于对生物污染事故现场的快速侦查检测如鼠疫、炭疽杆菌、土拉菌、布鲁氏菌等生物病毒。

技术要求：

★1、检测时间：单次检测自动检测总耗时≤20min；手动试验时间≤15min；

★2、检测灵敏度:可检测检测限为细菌类≥1000 CFU/ml，毒素类不大于100pg。

3、自动定量结果；

4、检测不受外界的背景干扰；

5、安全性：无光信号泄露、无化学气味。

80、绳锯

技术参数：

一、总体要求

1.1主要功能：能快速切割钢筋混凝土、石块、金属、非金属等各种材料，可供消防员用于处置地震、建筑倒塌、泥石流等灾害事故中，破拆大尺寸钢筋混凝土梁柱、山石、钢结构等，还可用于处置汽车、动车、船舶、航空等交通事故，破拆汽车、动车、飞机、船舶等的外壳。

二、性能要求

★2.1 输出功率≥18（KW）；

2.2 遥控控制距离≥80 m；

★2.3绳索切割速度≥18(m/s)；

2.4 工作电压：380(V)；

2.5 电压频率：50(Hz)；

2.6 总重量≤400(kg)。

2.7 金刚石绳索质量应满足切割强度要求。

三、其他要求

3.1配置：由液压动力站、绳锯驱动、导向轮、绳锯链条等组成，切割过程中无需冷却液。

3.2配件：配备运输箱及运输小推车。

81、绳索救援套装

技术参数：快速搭建绳索滑轮组实现拖拽功能。

1、包含：全身安全吊带1个、200米静力绳2根、自制停式单凸轮下降器1个、200米水面漂浮救生绳1根、挂钩套装1套、滑轮套装1套、抛绳包1个、分力板4块、八字环4个、锚点扁带套装1套、桶包1个。

全身安全吊带

2.1符合XF494-2023、GB6095-2009认证标准，提供相应的检验报告。

2.2消防安全吊带由织带、前部拉环、后背拉环、后背衬垫和带扣等零部件构成，为全身式安全吊带，连体结构，内置带CE认证的胸式上升器。

2.3后腰部位配备器材挂环数量≥3个，单个承重≥15kg；配备≥5个吊挂点，分别位于前胸、腰部前方、背部、腰部两侧,背部D环设计。

2.4吊带有大、中、小三种尺寸型号可选，并备有1个专用存储袋。

★2.5设计负荷≥2.65kN，正立方向静负荷性能≥22 kN，倒立方向静负荷性能≥10 kN，水平方向静负荷性能≥10 kN，抗冲击性能冲击高度为≥1m，承重织带宽度≥40-70mm,腰环尺寸≥70-120cm,脚环尺寸≥45-75cm。

2.6安全吊带上的带扣和调节装置滑移距离≤10mm，而且安全吊带不应出现影响其安全性的明显损伤；腿部固定带配有飞机扣设计。

2.7耐高温性能，安全吊带的织带和缝线不应出现熔融、焦化现象。

2.8安全带的带扣的边角半径≥6mm。

静力绳

3.1符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。

3.2绳经9.5—11.5mm。

★3.3断裂强度≥30KN，八字结点断裂强度≥22KN。

3.4静态延展率≤5%。

3.5绳皮滑动率0，绳皮比重40%，缩水率≤1.5%。

★3.6长度：≥200m，每米重量≤85g，焦化温度≥250℃。

3.7颜色：按需求方要求提供。

防恐慌下降器

4.1符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，具有国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告；

4.2用于紧急降落、逃生疏散、救援中保护操作人员及被困人员的保护器；

4.3具备有自动制停系统（防慌乱摆片）可防止在下降下意识操作而出现危险；

4.4工作负荷：≥13KN，重量：≤400g；

4.5可使用直径9—12.5mm 区间值的绳索。

水面漂浮救生绳

5.1可漂浮于水面，标识明显反光处理，不吸水，拉力强，抗老化，防腐蚀，采用复合高强轻质纤维双层编织；

★5.2最小破断强度≥35KN，延伸率≤6%；

5.3长度：≥200 米；直径：≥12mm；

5.4当承重达到最小断裂强度的10%时，延伸率≥1%且＜10%；

5.5绳上以5米为单位进行标识；

5.6经48小时的漂浮性能试验，绳漂浮在水面上；

5.7.总体性能符合市场准入标准要求，提供国家专业机构检测报告。

挂钩套装

6.1符合XF494-2023《消防用防坠落装备》的要求，整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告。

★6.2配置：三段自锁D型安全钩≥4个，三段自锁O型安全钩≥4个，三段自锁梨形挂钩≥4个。

★6.3三段自锁D型安全钩：铝合金材质，长轴负重力：≥22kN；短轴负重力：≥8kN；闸门开度：≥15mm；闸门开启负重力：≥7kN；横向受力≥8kN。

6.4三段自锁O型安全钩：铝合金材质，负重力：≥22kN；闸门开度：≥15mm；闸门开启负重力：≥7kN；横向受力≥8kN。

6.5三段自锁梨形安全挂钩：铝合金材质，破断负荷≥22KN；重量≤100 克。

6.6具有永久性标志及产品数据标识。

滑轮套装

7.1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》的要求，提供相应的检验报告；

7.2配置：1个小滑轮、1个单滑轮、1个双滑轮、1个单向滑轮；

7.3单向滑轮

7.3.1侧板开关结构，具备防掉落、单向制停、固定在锚点上可打开功能，用于设置提拉系统；

7.3.2适配绳索直径：8-12mm；

7.3.3滑轮直径:≤38mm；

7.3.4工作负荷≥5kN；

7.3.5重量≤270g。

7.4.单滑轮

7.4.1具备固定在锚点上可打开功能；

7.4.2滑轮最多可连接三个主锁，可配合绳索、挽索使用；

7.4.3适用绳索直径：8-12mm；

7.4.4滑轮直径：≤38mm；

7.4.5轴承类型：密闭滚珠轴承；

7.4.6工作效率≥95%；

7.4.7最大工作负荷：≥8kN；

7.4.8断裂负荷≥36KN；

7.4.9重量≤200g。

7.5.双滑轮

7.5.1具备固定在锚点上打开功能；

7.5.2双滑轮最多可连接三个主锁，并可以使用绳索、挽索以方便操作；

7.5.3适用绳索直径：8-12mm；

7.5.4滑轮直径：≤38mm；

7.5.5轴承类型：密闭滚珠轴承；

7.5.6工作效率≥95%；

7.5.7最大工作负荷：≥8KN；

7.5.8断裂负荷≥36KN；

7.5.9重量：≤480g。

7.6小滑轮

7.6.1材质：铝合金，适用绳索直径：8-12mm；

7.6.2重量：≤120g；

7.6.3极限负荷：≥22kN；

7.6.4最大工作负荷：≥5kN；

7.6.5滑轮直径：1.5-3cm；

7.6.6具有永久性标志及产品数据标识；

抛绳包

★8.1绳包为腰包式设计，表面带有网布，显著位置标有内置绳索长度，腰包两侧具备快速释放功能。

★8.2包内绳索长度≥20m、直径7 mm~9.5 mm。

8.3包内绳索破断强度≥13kn，漂浮时间≥48 h。

8.4绳索应为包芯绳结构，主承重部分应由连续纤维制成。

8.5绳包应设有反光标志带，增加夜间可视性。

分力板：

9.1孔数≥4，孔径：4x20mm

9.2拉力≥35KN

18字环：

10.1适用8-11mm绳径；

10.2断裂强度≥30KN；

锚点扁带套装

11.1由60cm、120cm、150cm扁带环各≥4根。

11.2最大工作负荷≥22KN,宽度≤20mm。

桶包

12.1材质为聚氯乙烯（PVC）夹网布+织物；

12.2容量：≥5L；

12.3重量：≤300g；

12.4可装备于安全吊带腰部两侧使用，可装配于安全带腰部两侧使用，使用特殊的装配组件，安装十分方便，包的外侧有方便放置工具的松紧带环，内测有收纳袋（独立储物袋），可以储存物品。配件：

13、2段O型锁≥10把，配备绳索保护套≥2根，墙角滑轮≥1个，直径6mm辅绳≥20m。

82、湿式潜水衣

技术参数：防止潜水时体温散失过快，造成失温。其次潜水服还可以保护身体不被礁石割伤，以及水母海葵等生物性的伤害。

1、总体性能符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准要求，提供国家专业机构检测报告；

★2、湿式潜水衣为选用氯丁橡胶和莱卡或同等性能面料；

3、连体式结构；

★4、厚度不低于3mm；

5、后拉式YKK拉链，穿脱便捷；

6、易磨损处应设置抗磨面料；

7、所有的缝线处都是用盲针缝制，并做加固压胶处理（等同或由于此方法），最大程度的确保保暖和舒适感；

8、膝盖、手肘及臀部位置增加防刮伤加厚面料处理，腋下及后腰位置，使用弹性布。（等同或优于此方法）；

9、服装无明显英文标识，供货时需根据用户要求印字。

10、尺寸：按照采购方需求提供。

11、配备专用收纳包。

83、视频生命探测仪

技术参数：视频生命探测仪是一种在倒塌的建筑物下和狭窄的空间中，搜寻遇难者的特殊工具。它可通过高清晰视频和音频信号，向搜救人员提供废墟下的受害者信息。

★1、配有≥4种专用探头，适合不同环境探测搜寻的使用需求，其中包含360度红外旋转语音对讲探头；（可双向对讲）

★2、音视频探头和红外热成像探头具备双向语音对讲功能。同时配备蛇眼探头、水下360度旋转潜水探头（水下探头配备潜水线缆不低于20米，另单独配备不低于20米延长线缆（可与探头线缆连接），探头清晰度≥1080P）。

3、超轻手持探杆：伸展长度≥3m。

4、摄像头电源可连续工作90分钟以上；

5、配件：视频电缆线；便携箱；

6、配置：显示器、摄象头、接线、操纵杆接头、镜头固定带、充电器、交流变压器(220V)、直流适配器、视频输入/输出线、便携箱。

7、具有永久性标志及产品数据标识；

8、外壳防护等级不低于GB/T4208中的IP65要求。

9、具有高清视频探头，可实现拍照、录像、存储、回放等功能。

10、整机提供国家级检验中心出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。

84、双轮异向切割锯

技术参数：用于救援中切割钢材、木材、塑料、车窗玻璃等。由发动机、锯片、油箱、专用工具箱、比例加油桶等部件组成。

1、用途：切割薄金属板、电缆、铝、木、塑料、复合板等材料。

2、汽缸排量 ≥70mL

3、无负荷转速(rpm) ≥13500

★4、功率(kW) ≥4

5、燃油箱体积(L) ≥0.75

6、机油箱容积(L) ≥0.40

7、质量(无燃油、润滑油、锯片)(kg) ：≤13

8、噪音水平(dB) ≤105

9、锯片规格(mm) ≥310

10、切割深度(mm) ≥110

11、配件：锯片≥Ø310mm 2副（4片），另含维修工具一套；

12、配备专用储物箱；

13.配置不少于3副锯片，原厂缸套、活塞总成、化油器、比例壶、空气滤芯、火花塞各2套等易损件；

14.具有永久性标志及产品数据标识；

15.需提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。

85、水面漂浮救生绳（200米）

技术参数：适用于水域救援、船舶救生、水上作业、户外攀登等救生圈和救生用的绳索，可配在小船上、救生浮上、救生筏上， 同时可作为矿难搜救﹑夜间搜救。

1、符合GB/T8834--2016绳索有关物理和机械性能的测定,救生绳线密度测试按GB/T8834-2016规定的方法进行测量

2、具有可漂浮性，带有反光功能，夜间标明显

★3、长度≥200m

4、直径≥12mm

5、其内线为PP绳（等同或优于），外线为荧光线制成，强度高、延伸率小、抗击性能好，具有不吸水、拉力强、可漂浮、抗老化、防腐蚀等优点。

6、最小破断强度不小于35kN

7、重量：不大于8kg/100m

8、延伸率：承重达到最小破断强度的10%时救生绳延伸率不大于3%

9、经48小时的漂浮性能试验，绳漂浮在水面上。

10、配备专用收纳包。

86、水泥切割机

技术参数：用于地震、坍塌等灾害救援时破拆使用。

1、由主机1台、锯片组成。

2、最大锯片规格≥350mm；

★3、额定功率≥4.5KW，气缸排量：≥90cc；

4、冲程数量：二冲程引擎；

5、圆周速度：≥90米每秒；

6、切割深度≥150mm；

7、一次性注入额定燃油连续工作时间≥20min；

8、配压力水箱降温降尘，以便于现场无水源时紧急使用。可以在使用过程中调节流量，水喷嘴被设置在最佳的位置上。

9、配备备用锯片、维修工具和压力水箱≥1套。

10、具有永久性标志及产品数据标识；

11、需提供国家认可的检测机构出具的产品检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告。

87、水驱动排烟机

技术参数：利用压力水作为动力对消防救援的密闭场所进行排烟降温，降辐射热等。

★1、水驱动：功率≥6kW；

★2、排烟量≥45000 立方米/小时；

3、风扇直径 40cm；

4、金属防护架环绕整个机器，坚固耐用、又可对排烟机任何方向的倒落起到完全防护；

5、带中式接口；

6、产品重量： ≤35kg；

7、配有脚轮、可方便移动；拉起扶手后、可自动调节排烟机的倾斜度达到最理想角度。

88、水上救生机器人

技术参数：用于水上救援的新型智能设备。具有远距离遥控、智能控制和高效救援等特点，可以在水面上自由行动、进行搜救和营救行动等。

1、结构 ：设计科学有遥控开关，避免误操作而失控，能防止机器人下水后发现没有开机被水流或风浪冲走。

2、通信控制系统：

★①有北斗定位；通讯终端能对船进行远距离可靠的控制，能灵活的控制左右及前进后退，应有航向修正功能，能保持航向无明显偏航，增加图传功能；

②需能显示电压、信号强度、控制模式、距离、位置坐标、速度、航向等信息；

③当主体艇行驶中，出现低电压和无信号时，通讯终端指示灯应闪烁报警提示；

3、智能应急设计：

①当船在行驶中发生低电情况或失去控制信号（无信号）后，都应能自行返回到起始位置；

②当船在行驶中,经检测验证从通讯终端远程发送一键指令后，能自行返回到出发位置；

★4、遥控驾驶距离：≥500m

5、水上速度（公里/小时） ：≥25 公里/小时

★6、水上拖拉载重（公斤） ：≥500kg

7、抗风浪等级 （米）：≥2 米

8、驱动电源: 驱动电源充电电池 1 块，电池采用插拔式设计，可快速更换电池。

9、电池容量:≥25Ah，续航时间 60 分钟以上。

10、电池快速充电时间（分钟）:≤30 分钟；

10、电池低电量报警功能:低于设定电量启动报警提示

12、不含电池重量（公斤）:≤40 公斤，便携式设计，可单兵携带和操作。

13、拉人手把数量:机身上部拉手数量≥4 个，机身下部四周有≥6 段拉绳，供多人数落水者使用。

14、配套安全器材:半自动收放绳盘 1 个，带 600 米浮水绳（直径≥10mm,断裂强力≥35KN)，多个绳盘可通过 D 型安全扣联合使用。

16、机器人配套浮水绳拉力:≥360kg

17、配备激流救生衣10套，潜水手表2个，专用收纳箱，备用电池≥2块。

89、水下侧扫声呐

技术参数：用于救援现场寻找水下小型目标；具备高清侧扫图像清晰度；具备高清(HD)和超广角3D扫描;

一、总体要求：

1.1满足《侧扫声呐测量技术要求》（JT/T 1362-2020）

1.2用于救援现场寻找水下小型目标；具备高清侧扫图像清晰度；具备高清(HD)和超广角3D扫描;

二、技术要求：

★1.屏幕类型：≥7寸IPS屏，分辨率≥1080p，亮度≥1000尼特。

2.屏幕功能：可显示定位、量程、时间、水温。

3.耐压水深：≥300m。

4.防水等级：≥IP67。

★5.可视角度：上/下≥75°，左/右≥75°。

6.扫描宽度≥180M。

8.录制功能：声呐、结构扫描具有录制功能可回放分析。

9.扫描速度：3-13Km/h

10.声呐功率：500-1000W。

11.使用环境温度：-15℃~+55℃。

12.电池续航时间≥8小时。

13.定位模块：支持北斗定位模块

三、其他要求：

1.提供第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS认证标识的检测报告扫描件

2.配备3D探头、3D处理器、声纳探头等；

3. 配备电池≥2块；

4.配备专用收纳箱。

90、水下红外夜视仪

技术参数：用于水下人员或物品探测。

技术要求：

一、总体要求：

用于水下人员或物品探测

二、技术要求：

1.电池续航: ≥2小时。

2.监控深度: ≥15米。

★3.摄像分辨率: 640*480或优于。

★4.摄像光源:12颗高亮LED灯或优于。

5.摄像清晰度:高清1200线或优于。

- 摄像/监控图像:彩色。

- 具备录像回放功能。

8.帧率: 探测器刷新率不低于60Hz；屏幕刷新率不低于30Hz。

9.可与头盔配套使用。

10.包含主机、电池组（不少于2块）、充电器、专用收纳箱。

11.防护等级≥IP67

三、其他要求：

提供产品检验检测合格证书。

91、水下机器人

技术参数：可实时操控的水下机器人平台，由螺旋桨推进系统、照明摄像系统、控制系统、导航 定位系统和载荷系统构成，可搭载多波束声呐等水下声学探测设备，也可搭载机械臂进行水 下作业，产品具有定向巡游、定深巡游等运动功能。

一、整体要求：

1、可实时操控的水下机器人平台，由螺旋桨推进系统、照明摄像系统、控制系统、导航定位系统和载荷系统构成，可搭载多波束声呐等水下声学探测设备，也可搭载机械臂进行水下作业，产品具有定向巡游、定深巡游等运动功能。

2、结构包含云台、多波束声呐、照明灯、浮力块、推进器、导航舱、主控舱、机械臂；

二、技术要求

1、工作水深不小于350m；

2、负载不小于8kg；

3、推进器：

3.1配置垂直≥2个，水平≥4个或产品性能优于以上；

★3.2推进器功率不小于1KW；

★3.3推力不小于15Kgf；

3.4防水≥IP65级防水；

3.5可实现360°全向移动；

4、应配置云台、机械手、照明灯、声呐系统、摄像头等；

5、可采取电池供电，应不小于6小时；

6、可采取线缆供电，线缆长度不小于150m，线缆破断力≥100kg；

7、影响系统：

7.1像素应不低于200W；

7.2可以录制、抓拍实时视频；

7.3可以对灯光亮度、云台角度、镜头焦距、镜头变焦倍数进行调整。

8、机械臂：

8.1夹钳夹持力≥6kg；

8.2机械臂最大夹持≥100mm；

9、照明系统应不少于两个照明灯组；

10、每组照明灯组流明不低于3000lm；

11、定位模块：支持北斗定位模块；

12、航速最小不低于1m/s；

13、配备装备运输箱，中标十日内箱体可根据客户需求定制字体等相关标识。

92、水下破拆工具组

技术参数：水陆两用液压破拆工具组验大纲（参考 GB/T 17906-2021 消防应急救援装备 液压破拆工具通用技术条件），能够在深水作业时实施对金属物的切割、扩张等救援工作的破拆工具组，适用于城市高层建筑救援、地震救援、高速公路救援、山岳救援、水域救援、空勤救援。

1、能够在深水作业时实施对金属物的切割、扩张等救援工作的破拆工具组，适用于城市高层建筑救援、地震救援、高速公路救援、山岳救援、水域救援、空勤救援。

★2、电动液压泵1台。1.配备LCD实时电量显示屏幕；3.额定工作压力≥30Mpa；4.续航时间≥60分钟，充电时间≤60分钟；5.水下工作深度压力≥65米；6.重量≤16KG。

★3、液压剪切器1台。1.刀头采用耐腐蚀钢材，可在海域下使用；2.液压接口支持水下带压带电热插拔；3.额定工作压力≥30Mpa；4.剪切能力：剪切直径≥28mm；5.开口距离≥155mm；6.水下工作深度≥65米；7.重量≤12KG。

★4、液压扩张器1台。1.扩张距离≥310mm；2.最大扩张力≥50kN；3.水下工作深度≥65米；4.重量≤12KG；

★5、液压救援顶杆1台。1.活塞行程≥280mm；2.缩回长度≥380mm；3.伸出长度≥660mm；4.支撑力≥60kN；

6、附件：液压管1套，电源控制系统1套，浮力装置3套，水下警示灯3套，充电系统1套，气压维护检测系统1套，便携式运输箱3套。

93、水下前视声呐

技术参数：国家或行业标准：《 声呐通用规范》（GJ B 22A-99），用于下水搜寻、救援打捞、水下确定目标物，可提供水下水域等扫描视图，可以很直观地了解水下结构，快速准确地进行水下物体寻找。

★1、声纳扫描：下扫、侧扫均≥90m。

2、内置电源供给，并可外接电源，续航≥6小时续航。

3、具备扫描记录功能，可实时记录探测数据采集。

4、具备单手握持方式，探测时将声呐部分放置水中即可进行搜索。

5、声呐探头最大下水深度≥180m

6、拖拽线缆≥50米

7、支持数据存储回放，支持电量显示，可支持中文操作系统。

8、整机防护等级≥IP67。

9、配产品专用携行箱。

10、提供国家消防装备质量检验检测中心或其他国家级消防产品检测机构出具的检测报告。

94、水下摄像机

技术参数：符合GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1 部分:通用要求》GB16796-2009安全防范掇警设备安全要求和试验方法《水下生命探测仪性能检验大纲》，主要用于水下作业，进行水下拍摄、捕捉水下影响资料，实时传输水下图像。

★1、主摄像头像素≥1200万。

2、防水能力≥10米。

3、镜头防抖:电子防抖。

4、广角拍摄:支持广角拍摄。

5、摄录：cmos感光元件、支持夜摄、触摸屏设计。

6、电池可拆卸:可拆卸。电池续航时间≥120分钟。

7、主机具备直接存储，一键录像，一键拍照，回放查看功能。

8、配备原装电池2块、数据线1根、安装扣1个、存储卡≥128G 1张、防水壳1个、充电器1个、浮力棒1个、三脚架自拍杆1个，读卡器1个，收纳包1个、头带1条、手腕带1个、胸前固定带1个、防丢绳1个等配件。

9、提供国家级检测机构出具的检测报告并加盖公章。

95、水质分析仪

技术参数：

1、双彩色触摸屏式设计，友好人机对话界面，操作简便，消解过程可视、测定浓度直读，便携手提箱式设计，方便应用于实验室及野外操作测定；

2、故障自诊断智能设计，使仪器管理和维护简易方便；

★3、COD高量程检测范围达到或优于5-10000mg/L，COD低量程检测范围达到或优于5-150mg/L，误差≤5%；

4、氨氮检测范围达到或优于0.01-50mg/L，误差≤5%；

5、总磷检测范围达到或优于0-20mg/L，误差≤5%；

6、总氮检测范围达到或优于0-100mg/L，误差≤5%；

★7、仪器内置直流电源，大容量锂电池供电，可实现多批水样加热消解及比色测定；

8、可存储至少10000次测定结果，数据断电不丢失；

9、通信方式：USB，可将测量结果上传至电脑，便于用户统计分析；

10、工作环境温度：达到或优于（5～40）℃，相对湿度≤ 85%时无冷凝；

11、重量≤10kg；

12、配备专用收纳箱。

96、水质检测仪

技术参数：

1、提供第三方检测机构出具的检测/检验/试验/测试报告（报告中的型号须与所投产品型号一致）复印件；

★2、可检测水质中近百种参数的浓度、吸光度、透光度，并可对浓度值存储、打印、查询及上传到计算机中;

3、吸光度范围满足：-0.300A—3.000A；条形码自动识别测试方法功能、3种质量控制模式（AQA）、零点及浊度校正功能；

4、温度范围：≥50℃、存储结果:≥1000个；

5、其他要求：包含分析仪、电源及接口件、内置可充电电池、零点校正管、操作手册、存储晶片等；

6、配备专用收纳箱；

7、质保期内免费标定。

97、通用安全绳（200米）

技术参数：

★1、符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》标准，提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检测报告或EN、CE认证；

2、安全绳应由原纤维制成；

3、安全绳应为连续结构，主承重部分应由连续纤维制成；

4、安全绳应采用夹心绳结构；

5、安全绳表面应无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致；

★6、安全绳的长度为≥200m每根安全绳的两端应妥善收尾，宜采用绳环结构，并用同种材料的细绳扎缝不少于50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管；

7、安全绳的最小破断强度：应不小于40kN；

8、安全绳的延伸率：当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率应不小于1%且不大于10%；

9、安全绳的直径12.5-16mm；

10、安全绳的耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现融熔，焦化现象。

11、配备绳包、安全挂钩≥2个。

98、网架帐篷（40㎡）

技术参数：

★1、技术要求：网架帐篷顶高不低于3m，檐高不低于1.5m，外宽不低于4m、内宽不低于3.5m，展开后帐篷使用面积不低于：37㎡。

2、篷布分内外两层，支持在内外篷之间形成稳定的空气间层，具有良好的保温隔热性；

3、帐篷设有≥8个窗户；

4、设有地布并配有地桩等其它附件，对帐篷实施固定；                                                                                                                           5、帐篷颜色按照客户需求定制颜色并喷绘消防救援标志；

6、能在8级风或8㎝雪灾下正常使用；南、北通用，可全天候架设与撤收；帐篷整体为框架式结构，主体一体化，在10分钟内可将整个帐篷架设或撤收完毕

7、帐篷顶部配有帐篷灯及挂点≥6个，帐篷灯采用冷光源，满足夜间阅读能力。

99、网架帐篷（60㎡）

技术参数：在野外救援作业时用于住宿、办公、指挥等使用的装备

★1、网架帐篷顶高不低于3m，檐高不低于1.5m，外长不低于12米、宽不低于6m，使用面积不低于：55㎡；                                                                               2、篷布分内外两层，支持在内外篷之间形成稳定的空气间层，具有良好的保温隔热性；

3、帐篷设有≥8个窗户；

4、设有地布并配有地桩等其它附件，对帐篷实施固定；                                                                                                                           5、帐篷颜色按照客户需求定制颜色并喷绘消防救援标志；

6、能在8级风或8㎝雪灾下正常使用；南、北通用，可全天候架设与撤收；帐篷整体为框架式结构，主体一体化，在10分钟内可将整个帐篷架设或撤收完毕。

7、帐篷顶部配有帐篷灯及挂点≥8个，帐篷灯采用冷光源，满足夜间阅读能力。

100、位移监测仪

技术参数：消防员用于检测墙体可能出现松动倾倒、建筑大梁下沉、金属罐体侧移或是玻璃墙倒塌等提前预警的报警系统。

1、配置：主机、位移1台；

2、激光位移监测外壳≥IP66防护等级；

3、联动报警功能：当激光位移监测模块的距离监测值超过预警阀值时可自动发出声光报警并联动主机报警；监测范围≥100米；

★4、可通过快捷键设置不少于8档固定报警阀值，也可步进设置 1mm。最小显示数值为 0.001m；

★5、声光报警： 报警时，激光位移监测模块出声口处的报警声≥110dB(A)；

6、工作时间≥10小时；

★7、主机屏幕≥8英寸，按键或触摸屏操控方式；可通过主机按键将显示屏上显示的图像进行180°翻转

★8、主机具有一键录像和拍照功能，并将录像和拍照文件保存至SD卡；内存≥256G；

★9、回放功能：可按照时间回放主机存储的视频、照片.回看照片时可通过左右滑动触摸屏进行切换，并可缩放查看，回放视频时可快进或快退；

★10、格式化密码保护功能：格式化时应输入密码才能操作；

11、提供具备CNAS和CMA认证标识的检测机构出具的检测报;

12、激光报警值支持固定报警值和任意设定报警值两种方式。

101、稳固保护附件

技术参数：该装备是气垫套装必备的组成部分，在顶升过程中,对上升物体进行随动稳固，防止垮塌；多功能板纹相互咬合，增强其各项性能；可单块使用，也可相互固定连接或叠加，形成稳定支撑；可在现场灵活创建各种坚固平台,保证救援现场安全。

1、整体要求

1.1 产品符合相关标准要求，提供由国家级/省级权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的检测报告。

★1.2 包括：各类垫块、止滑器、索链、紧固带等，与救生、破拆器材配套使用，起稳固保护作用。

2、性能要求

2.1 垫块采用优质聚氨酯或橡胶材料制成，单位面积承重≥100kg/cm²，垫块之间能有效连接配套使用。

★2.2 梯形垫块尺寸≥600*200*100mm，数量≥2个。

2.3 厚正方形垫块尺寸≥200*200*90mm，数量≥2个。

2.4 薄正方形垫块尺寸≥200*200*50mm，数量≥2个。

2.5 楔形垫块尺寸≥200*90*150mm，数量≥2个。

2.6 三角形垫块尺寸≥200x200x90mm，数量≥2个。

2.7 长方形垫块尺寸≥600x200x80mm，数量≥2个。

2.8 棘轮紧固带≥4根。

3、配备专用收纳箱。

102、无齿锯

技术参数：用于切割金属、混凝土、铁质线材、管材、型材以及各种混合材料。

1、整体要求

★1.1 所投产品符合GB32460-2015《消防应急救援装备-破拆机具通用技术条件》标准中全部性能要求，提供由国家级权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告；

1.2 用于切割金属和混凝土材料。

2、性能要求

2.1 动力装置：汽油单缸风冷二冲程发动机。

2.2 晶体管电磁点火或电容二级点火。

2.3 额定功率：≥4.8kw。

2.4 怠速:≥2500rpm，最大转速：≥9000rpm。

2.5 锯片直径：≥350mm。

2.6 切割深度：≥125mm。

2.7 重量：≤20㎏。

2.8 产品必须提供永久性铭牌

3.1 配件：比例壶1只、原装火花塞5个、多功能锯片1片、金属锯片4片、混凝土锯片1片，20米启动绳索和2个手柄、原装化油器1套、原装润滑油1瓶/L、护目镜1个、防护手套1副、专用工具1套、空气滤芯、活塞总成≥各2个。

103、无线中继台

技术参数：为灾害现场提供宽带应急通信网络，保障公网瘫痪情况下的图像传输；

1、操作便捷、支持一键式开机、随地架设；

★2、单跳无线传输速率≥80Mbps，级联6跳之后最末带宽≥8Mbps；

★3、工作频段：512-582MHz或者1420-1520MHz，中心频点可调，10MHz 和20MHz 频宽可调，支持频段内自动跳频选择干净频点；

4、通视场景下，单跳可实现100公里的远距离通信:

★5、发射功率：≥10W，支持双发双收；

★6、可接入1.4GHz单兵终端，且数据吞吐量≥80Mbps；

7、一体化防水接口要求：设备主机同时具备一体化铠甲防水双芯光口≥2个，一体化防水航空网口≥1个，

8、支持WiFi和4G/5G公网；

9、支持有线（光口、网口）与无线混合组网：基站间可通过有线互联，且终端可在基站间平滑切换，业务不中断，光口为设备主机直接具备，不能通过外置的转换装置实现；

10、基站主机具备内置不小于2.4英寸的液晶显示屏幕，可以查看设备状态、链路状态、与相邻基站或终端的直线距离等，且具备360°旋钮，支持通过屏幕按钮快速配置；

11、整机重量（含电池）：≤6kg；

12、工作温度：-30℃~+65℃；

13、设备关机状态下，可通过旋钮快速检查电池剩余电量；

14、支持北斗定位；

15、配备手咪、耳麦，收纳箱具备防尘、防水、防撞击、反光功能；

16、支持上报位置数据至消防综合定位服务平台；

其他要求：

（1）整机防护等级≥IP67；

（2）电池供电：工作时间≥12小时，待机时间≥24小时；设备关机状态下，可以快速检查电池剩余电量；

104、狭小空间排烟机

技术参数：用于坑道、管道、地下井的救援通风使用。

1、整体要求

1.1 所投产品符合 GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准中全部性能要求，提供由国家权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式检验报告；

1.2提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的（以证书标注为准）消防产品认证证书。

2、性能要求

2.1 主要功能：用于坑道、管道、地下井的救援通风使用。

2.2 额定电压：AC220V/50HZ

2.3 额定功率：≥450W

★2.4 排风量：≥2200m³/h

2.5 每根送风管长度: ≥5m，管道不少于4根。

2.6 噪声：≤90db

2.7 净重：≤18kg

105、下降器

技术参数：

★1.1符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求。提供由国家级权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告。

1.2提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的（以证书标注为准）消防产品认证证书。

1.3如型号产品为分型产品，主型检验报告应明确说明涵盖该产品，主型产品检测报告没有涵盖分型产品时，应同时提供主、分型检测报告。检验报告内容不完整、缺页、与所投产品型号不一致的视为未提供。

★1.4下降器（自制停式单凸轮下降器）1个：具有防慌乱下降器保护，有防绳索装反保护，专为绳索救援设计；

★1.5外壳和手柄选用坚固的热锻造铝合金材质；机械零件精密不锈钢材质；

★1.6符合.人体工程学手柄，移动侧板上有安全开关，可保持下降器始终与安全带相连，防止掉落。

1.7内标注有绳索导向和标记，内置防装错齿轮，可减少绳索错误安装，用力过大时防恐慌功能启动自动停止下降。

2、性能要求

2.1适合绳索直径10-11.5mm；装有辅助制动捎；

2.2.重量≤600g；救援时最大负荷≥11kN；

2.3材质为铝合金，钢，尼龙；

2.4可在用户松开手柄时自动返回，绳索会自动在装备内制停，无需操作手柄或打止坠结；

2.5.当绳索移除时，操作手柄具有自动复位功能，降低在下降器在安全带上意外钩住的风险；

2.6侧板应当为不锈钢耐磨板抗磨损材质；

2.7悬停保护：当使用者放开手柄时，下降器会立即制停。

2.8锁定条件：下降器需在锁定状态，使用者才能放开尾绳。

106、现场空气监测仪

技术参数：可对灾后现场危险气体、毒化物质、挥发性有机物VOCs、标准化学战剂CWA、工业有毒有害气体TIC以及在消防应急救援中遇到的危化品、射线以及救援现场的气象、环境、PM2.5和区域安全性进行监控。

1、性能要求

1.1 采用≥2.5英寸真彩液晶显示屏；

1.2 粒径通道分别：≥0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10μm；

1.3 流量：≥0.1ft³，可通过内置传感器控制；

1.4 计算模式：至少实现累计、差分和浓度；

1.5 误差：≤5% FS；

1.6 空气温度测量范围：≥0℃~+50℃；测量精度：≤±0.5℃；

1.7 湿度测量范围：≥0~95%RH；测量精度：≤±3%RH(20%到80%RH)；

1.8 采样方式：内置泵吸式，流量0-500ml/min；

1.9 响应时间：T90≤20秒；

1.10 恢复时间：≤30秒；

1.11 报警方式：声光报警、视觉报警、声光+视觉报警+振动报警、故障报警、欠压报警；

1.12 可检测类别：气体：LEL、CO、O2 、SO2、H2S、VOC、神经性毒剂【沙林（GB）、索曼（GD）、维埃克斯（VX）】、糜烂性毒剂【如芥子气】、常见工业毒气等。辐射：γ射线。粉尘：PM2.5

2、配件：配备一块原装备用电池。

107、消防梯15米

技术参数：

- 符合 GA137-2007《消防梯》标准；

2、用途：主要适用于消防人员扑救火灾时，登高救人，灭火作业，也适用于工厂、矿山、多层建筑等登高维修和各种登高作业；

3、特点：选用高强度铝合金研制而成，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置安全可靠。蹬梯与侧板紧密吻合，不得松动、加楔。金属梯蹬设有防化措施、紧固件应垂直旋紧，不应有突出的钉头锋口和毛刺的缺陷。铆钉应紧固并呈平整半圆头。消防梯外表应光滑、无毛刺。消防梯的侧板应设有角度仪，能可靠指示梯身与地平面的夹角。拉梯的撑脚使用金属制造，消防梯装有支撑杆，且妥善固定在基础梯节上。拉梯润滑部位加装轴承，操作轻便流畅；

★4、工作长度（mm）：15000±300；

★5、最小宽度（mm）：350±4；

★6、梯蹬间距（mm）：340±2；

★7、重量（kg）：≤75；

★8、水平弯曲残余变形比值：≤0.25％；

★9、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.48％；

★10、侧摇摆试验残余变形比值：≤0.28％；

11、出具检测报告（国家、省级或具有CMA章或带有CNAS标志的第三方检验报告）

12、配备限位销≥2对，拉绳≥2条。

108、消防用防坠落装备

技术参数：1、整体要求

1.1符合国家XF494-2023《消防用防坠落装备》标准中全部性能要求，部分产品提供由国家级权威检测机构出具与所投产品型号一致、完整有效的型式试验报告/委托检测报告；

1.2部分产品提供与所投产品型号（认证单元）一致的、有效期内的（以证书标注为准）消防产品认证证书；                                                                              ★1.3整套装备包括安全主绳、安全钩、上升器、下降器、抓绳器、脚踏带、牛尾绳、辅绳、扁带、肩带、止坠器、势能吸收器、器材包等组成。                                                                      2、性能要求

★2.1安全主绳长度≥50米，采用特耐磨绳皮技术；直径≥10mm且≤13mm，承受力≥22kn；打结拉力≥15kN。5%≥静态延展率；每米重量小于等于85g。

★2.2安全钩：硬质阳极氧化涂层O型铝合金锁不少于10把；O型安全钩应采用两段开锁功能，并设有自锁功能；质量≤85g。D型安全钩2个；D型钩为通用型安全钩，破断力不小于42kn，具备自锁功能。安全钩:安全钩应设有自锁功能，纵向拉力≥24kN，横向拉力≥8kN，开口拉力≥7kN；

★2.3上升器：至少包含手式上升器2个、胸式上升器1个、脚式上升器2个、无柄手持上升器1个，以上装备适用绳索直径8-13mm；手式上升器分左右手各一个，手持上升器侧向下使用时不得出现，失效的情况；胸式上升器重量符合人体工程学设计，在绳上受力后能轻松取下，沿绳索滑动时必须顺畅且在绳索上受力时无下滑现象，倒齿具有清淤功能，脚式上升器分左右脚各一个，倒齿具有清淤功能，下方孔宽大可同时连接挽索和脚踏圈锁扣，上方圆孔可用锁扣绕过绳索进行连接；

★2.4下降器（自制停式单凸轮下降器）1个：有防绳索装反保护，专为绳索救援设计；外壳和手柄选用坚固的热锻造铝合金材质；适合绳索直径9-11.5mm.

★2.5抓绳器：抓绳器1个，抓绳器链接带1条，可调节定位挽索1个，配备舒适型防滑耐磨手套，抓绳器重量≤200g，适用绳索直径9-11.5mm绳索，能配合上升、下降器使用，铝合金材质，凸轮式。

★2.6脚踏带重量≤50g，纤维材质。纤维材质，长度：约150CM可调，直径约6mm；

★2.7牛尾绳：直径约10mm，长度≥2.5米，净重每米≤70克,单头可调挽索：配动力绳，可以在各种行进方式下提供连接保护，配备调节器，可调节挽索长度来转移人体重心。

★2.8辅绳:直径约6mm；重量≥30g每米，长度不小于4米；

★2.9扁带：包括双层缝合扁带2条；固定连接带2条；成型救援小扁带2条，双层缝合扁带，具有磨损指示系统，颜色长度识别系统。固定连接带用于山地救援临时固定装备，钩长度≥8cm。

2.10器材包：材质为聚氯⼄烯（pvc）夹⽹布、织物；容量：30至40L，承载能力≥80KG；⽤于绳索救援，存放装备或绳索，耐磨，可桶装，可平铺展开，适装1条全⾝安全带及部份器材；内置分装袋，内置隔断式⽹袋、主锁挂点、固定扣带等，有头盔固定链接；低吸⽔带有衬垫背负，加厚腰带和肩带的舒适性，适合⻓距离承重背负。

2.11止坠器：重量≥70g，≤120g；尺寸：长≤65cm，宽≤35cm，穿锁部分厚≤25cm；最大承载力：≥8KN；适用于8-13毫米直径绳索使用；可在绳索中间位置直接放置。

2.12势能吸收器：水平和垂直使用；承重能力≥150kg。

3、其他要求

3.1配件：配备不少于3块防潮垫布。

3.2铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，产品至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。

3.3资料要求：产品交付时提供相关检查报告、纸制中文使用说明书，电子版可编辑产品说明书或操作演示U盘；

109、消防员避火防护服

技术参数：

★1、符合XF634-2015《消防员隔热防护服》的相关性能要求，并提供相应检测报告（国家、省级或具有CMA章或带有CNAS标志的第三方检验报告）。

- 消防员避火服由头罩、上衣、裤子、手套和靴子等部分组成。                                       ★3、材质：为碳纤维防火布材料，由耐火纤维布、防火层、耐火隔热层、防水层、阻燃隔热层、舒适层组合而成。各部位缝制平整，不应有脱线、跳针以及破损等缺陷；各对称部位应基本一致，面料表面平整，不应有破损、防护服外贴条应齐全，不应有部件欠缺。避火服腰部宽，紧带可调，背部有呼吸器内置袋。                           4、面窗具有一定强度和刚性的阻燃材料构成，可用于防面部冲击环境，具有视野好，光透性强，阻燃性，防刮擦、防雾、防热辐射等性能。

5、性能：

★（1）外层性能

阻燃性能：经向续燃时间0s，纬向续燃时间0s；经向损毁长度≤12mm，纬向损毁长度≤12mm；且无熔融、滴落现象。                                         断裂强力：经向≥980N，纬向≥860N；

撕破强力：经向≥100N，纬向≥54N；

热稳定性能：沿经向尺寸变化率≤2%，纬向尺寸变化率≤2%，且无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。

★（2）隔热层性能

阻燃性能：经向续燃时间0s，纬向续燃时间0s；经向损毁长度≤11mm，纬向损毁长度≤14mm；且无熔融、滴落现象；

热稳定性能：经热稳定性能试验后，沿经向尺寸变化率≤1%，纬向尺寸变化率≤1%，且无变色、炭化、熔融和滴落现象。

★（3）舒适层性能

阻燃性能：经向续燃时间0s，纬向续燃时间0s；且无熔融、滴落现象；

断裂强力：经向≥380N，纬向≥350N。

★（4）隔热头罩性能

耐高温性能：隔热头罩遇高温无炭化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏现象；

视野：左右水平视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°。

★（5）、隔热手套性能

隔热手套灵巧性能：3级。

6、供货时按采购方提供型号大小进行供货。

110、小型移动照明灯组

技术参数：用于灾害现场的作业照明

1.1所投产品需提供国家、省级或具有CMA章或带有CNAS标志的第三方检验报告。

1.2用于灾害现场的作业照明。

1.3器材为蓄电池式

2、性能要求

★2.1光源：额定功率≥100W；10m处中心照度强光照度值≥700lx，工作光≥350lx；

★2.2防爆设计，满足一二区易燃易爆气体环境安全使用；

2.3警示灯颜色：黄色警示灯、频闪。可以根据引导需要，指示灯左右方向箭头单独使用；

★2.4连续照明时间强光≥4h、中光≥8h、工作光≥12h，充电时间≤6h；

★2.5体积小，重量轻，重量≤12kg，形状规则，便于携带及运输。

2.6在高温、低温、恒定湿热、雨淋、振动实验后，产品均能正常工作。

★2.7对讲机抗干扰功能：用对讲机最大功率不同档位距离样品 1.5米进行不同方向干扰，常温下分别开启强、中光、工作光模式+警示灯工作，光线无抖动闪烁，无熄灭，电量无改变，干扰后无损坏；用手机APP 连接灯具，分别在监控及操控状态，连接无中断， 显示信息无发生改变；放电后连接配套充电器，市电输入充电状态，充电无异常，电量显 示无异常。

111、氧炔气焊切割设备

技术参数：提供检测报告（国家、省级或具有CMA章或带有CNAS标志的第三方检验报告）

1、主要用于灾害现场切割障碍物的装备。

★2、技术要求：氧气、乙炔高压储气瓶各1个，气瓶容积大于40L，气管长度30m。

- 其他要求：配备可拆卸组合气瓶架运输（带静音轮）。

★4、切割厚度：≥100mm；

5、乙快消耗量：≤900L/h

6、氧气消耗量≤8.5m/h

7、作业环境温度：-40～+60℃；

8、标准配置：至少配备耐油耐高温胶管 1 条，氧气管 1 条，氧气减压阀 1 套，阻燃背架 1 副，氧桥 1 个，漏斗 1 个，扳手 2 把，护目镜 1 副，点火器 1 只等。

9、产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。提供防水、硬质抗摔、防潮、防震专用器材箱。

112、液压千斤顶

技术参数：《立式油压千斤顶》（GB/T 27697-2011）

1、国家或行业标准：《立式油压千斤顶》（GB/T 27697-2011）

★2、主要功能：交通事故、建筑倒塌现场的重载荷撑顶救援。

★3、技术要求：具有防止超载的安全阀，开启负荷在1Gn至1.5Gn范围内，具备可靠的限位装置，使用手柄起升额定重量时，起重重量≥20T。

★4、其他要求：千斤顶承载面应采用防滑结构。油压千斤顶是生产中常用的一种起重工具。它的构造简单、操作方便，可使用于多种场合的修理、救援、撑顶等。                       5、铭牌及包装要求：产品应有中文铭牌，铭牌内容应符合该产品标准要求，至少应包含产品名称、供应商、生产日期和重要参数等信息。

113、液压钻孔机

技术参数：用于灾害现场破拆作业，可在水泥混凝土、钢筋混凝土、沥青混凝土、岩石上钻孔或进行岩芯取样。

1、发动机：

1.1质量≤200kg。

1.2最大工作压力≥13MPa。

1.3发动机功率≥25kw。

1.4手动电动双启动方式、风冷、低油位保护。

1.5燃油油箱≥20L。

1.6配备1套匹配的≥10m 液压油管。

1.7行走方式：手推行、自行走和遥控自行走。

2、液压钻：

2.1流量范围：≥40L/min。

2.2工作压力≥20MPa。

3.最大转速≥500rpm。

2.4钻孔直径：25～200mm。

2.5重量≤15kg。

2.6配备直径25/50/100/200mm/250mm/500mm/600mm/900mm钻头各≥1个。

2.7与液压动力站为同一品牌。

2.8动力站防尘防水等级≥IP44。

114、移动式排烟机

技术参数：GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准，主要适用于楼层与地下室火灾中排烟及疏散被困人员结构简单可靠，便于移动，容易调节出风的角度，送风量大。

★1、额定转速:≥3600r/min、最大排烟量≥28000m³/h

★2、发动机功率≥3.0kW，四冲程汽油机。

3、使用环境温度范围：-10℃~40℃

4、风扇扇叶直径≥40cm*8片（材质：加固型合成树脂叶片）

5、整机质量（kg）：≤30

6、气缸排量:≥95cc，

7、连续运转性能：排烟机进行连续运转性能试验，试验中各部件未出现漏油、机械松动及其它危及人身安全、影响正常使用的现象。

8、安全要求：排烟机的进出风口安装了安全网，安全网的最小间隙不大于8mm;

9、其他性能参数应满足 GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准

10、配备备用风扇扇叶≥2套,扇叶便于拆卸;火花塞、拉绳、保养件、维修工具等各1套。

115、移动式消防炮

技术参数：GB19156-2019《消防炮》标准要求。采用球阀式流道设计，快递翻转折叠式支撑角，单人即可操作，具有射程远，射流集中，操作便捷，快速移动的特点。

（1）遥控器启动至消防炮动作的响应时间≤1s；

★（2）无线遥控距离：大于200 m；

（3）额定喷射压力≤0.8MPa；

★（4）流量≥60L/s；

（5）射程：直流水≥80m；泡沫≥70m

（6）最小仰角范围：≥30°至85°；

（7）水平回转角≥90°；

（8）最大喷雾角≥120°；

（9）炮体上有警示标志，设有保险带，有≥2个进水口，水炮可配80接口；

（10）重量≤35KG，可以水泡沫两用；

（11）配置泡沫炮头1个、水炮拖车1台,各类转换接口≥2套。

2、其他性能和要求满足GB19156-2019《消防炮》标准要求。

116、移动照明灯组

技术参数：符合GB26755-2011《消防移动照明装置》标准要求；照明系统防护性能应符合GB4208规定的IP55的要求；

1、由灯盘、灯头、发电机、气动升降杆、行走底盘、无线遥控器组成；

★2、灯头≥4个，每个灯头可单独做上下、左右大角度调节旋转实现360°全方位照明，也可将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明，如需四个灯头向同一方向照明，则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转;整体照明远近兼顾，照明亮度高、范围大，额定电压 AC220V/50HZ，总光源功率≥2000W；

3、最大升降高度≥4m，

★4、发电机功率：≥2KW，也可接通220V市电长时间照明;

5、无线遥控距离≥30米

6、油箱容量：≥15L。

7、注满燃油使用时间：≥10h

8、升起时间：≤30S。

9、供货方提供操作使用、安装、维护维修手册（含电子版）：1套。

10、提供产品生产许可证。

11、提供产品合格证及保修卡。

117、有毒气体探测仪

技术参数：

1、符合GB3836.4-2010标准，提供省或国家级检测机构的检测报告或具有CNAS/CMA资质认证的第三方检测机构出具的产品检测报告；

★2、可同时检测（一氧化碳，氧气，硫化氢）等气体，液晶显示屏显示；

★3、具备自检、警报震动功能；警报音量≥90dB；

★4、防护等级≥IP67；

5、氧气：

★5.1测量范围：0%~30%；

★5.2分辨率（dpi）≤0.1%；

★6、一氧化碳：

★6.1测量范围0ppm~500ppm；

★6.2分辨率（dpi）≤1ppm；

7、硫化氢：

★7.1测量范围0ppm~100ppm，

★7.2分辨率（dpi）≤1ppm；

8、连续工作时间≥4h；

9、具有中文说明书和校准证书；

10、具有永久性标志及产品数据标识；

11、整机具有第三方出具的防爆合格证，防爆等级≥Ex ib IICT4。12、质保期内免费标定；

13、配备专用收纳袋。

118、余震监测仪

技术参数：在发生地质灾害后，消防员用于监测倾斜建筑物、玻璃、建筑大梁、混凝土墙体、金属罐体等形变使用装备

1、测量范围：三维立体（360度），可通过三维立体监测X、 Y 、Z 三轴显示；

★2、测量精度：0.1度；分辨率≤0.01度。

3、声光报警器：6颗LED闪光灯, 消防声≥100dB，报警声大小可调节，声光报警器可接受余震监测仪报警，并且通过语音播报功能区分报警信号来源，可同时联动4路余震监测仪；(检测报告中体现)；

4、检测报警调节：固定报警值0.5度、1度、2.6度；也可通过拨盘或按键设定任意报警值（0.1~10之间任意值）；

5、电量监测：开机自检及电压低声音报警提示；

6、电池：内置高容量锂电池，工作时间≥12小时；

7、余震监测仪与声光报警器无线连接距离：≥550米 ；

8、具有反向一键搜寻功能，可使各路余震监测仪报警器自动报警，反向定位监测仪位置；

9、需提供省级及以上权威机构认可的检测报告。

119、凿岩机

技术参数：符合GB/T5621— 2008《 凿岩机械与气动工具 性能试验方法》。

1、符合国家或行业标准。

2、主要功能：可用于路面、墙体等处混凝土、砖石、 石材、沥青等破拆。

★3、技术要求：功率：≥4500W。冲击锤力：≥65J/m2。

4、其他要求：电动，配有尖凿、扁凿等3类以上工作头≥5个。

5、供货时，须提供中文使用说明书、产品品牌、生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

6、配备接线盘，专用收纳箱。

120、正压式氧气呼吸器

技术参数：符合XF632-2006《正压式消防氧气呼吸器》标准要求；具有国家消防装备质量监督检验中心出具的型式试验检验报告；用于救援人员在窒息性或有毒有害气体环境中进行抢险救灾工作时使用

★1.1呼吸器结构：囊式结构；由背带及外壳、呼吸软管及自动排水阀、高压氧气瓶、减压装置、CO2清净罐、冷却罐、呼吸气囊、压力表及报警器、面罩组成。

★1.2主机：闭路式供氧系统；配备容积≥1.6L的碳纤维高压氧气瓶；并配置符合人体工学原理的外壳及硬质腰垫；高压系统气密性要求在30min内不漏气；低压系统气密性要求在1min内压力下降值≤30Pa；气囊有效容积≥5L；额定防护时时间≥240min，吸气中氧气浓度≥21%，吸气中二氧化碳浓度≤2%，吸气温度≤38℃，呼气阻力≤600Pa，吸气阻力≤500Pa，定量供氧量≥1.4L/min，自动补给供氧量≥80L/min，手动补给供氧量≥80L/min；机壳使用环氧树脂材料制成，外壳上有明显反光材料，背带采用阻燃材料并配有反光标示。

★1.3压力表及报警器：压力表外壳应配有橡胶防护套，在暗淡或黑暗环境下，佩戴者应能读出压力指示值；报警器采用机械式报警，在开启、关闭及余压为(5.5±0.5)MPa时应发出警示声响，声响＞70dB(A),声响时间30～60s，最大耗气量≤5L/min。

★1.4面罩：面罩材料必须无毒、无刺激、无异味；面罩总视野＞70%，双目视野＞55%，下方视野＞35°。

121、支撑保护套具

技术参数：适用于地震、塌方、各种交通事故处理等现场的支撑 工具。用于建筑物倒塌救援，通常在进入危险建筑物 中实施救援前使用支撑顶杆，对危险建筑物进行支撑 固定，以保护救援者与被救者；也可用于沟渠或隧道 救援，使用支撑顶杆横向或纵向支撑沟渠或隧道壁， 使沟渠或隧道的框架稳固，以保证救援通道。

★1、支撑套具采用材质：航空铝合金或同等质量材质;所有部件经阳极涂层处理，安全系数≥4：1。

★2、支撑柱可手动或气动快速支撑，可手动锁紧，并可使用扳手进行微调，微调精度≤1mm，可垂直、水平和斜支撑操作;

★3、最大撑顶力120kN

★4、最大支撑范围≥2.6m;

5、支撑杆≥7根，分别为：600-808mm2根、1200-1808mm2根、1800-2608mm3根

6、延伸杆≥6根，分别为：≥300mm延伸杆3根、≥500mm延伸杆3根；

7、其他附件≥53件（L型、U型、V型、十字型、链条支撑头、45度牵引底座、方形底座、双凸联接件、双凹联接件，带钩牵引器、圆形平地支撑头、圆形平地带尖支撑头、三角架头部组件，手动绞盘及底座、链条、复式操控仪、脚踏泵、高压气管、勾形扳手，地钉等）

122、肢体固定气囊

技术参数：用于突发事故现场、固定头、颈、胸、脊、臀、盆骨及上下肢骨伤骨折，能有效防止因现场处理不当及送医过程造成二次损失。

1、总体性能符合市场准入标准要求，提供国家专业机构检测报告；

★2、肢体固定气囊用真空成型原理，将夹板内空气抽出，真空夹板快速形成硬性固定成型体分躯体、肢干、颈椎固定；

3、表面织物由耐磨材料无缝熔接制成，内充物为无毒，无味聚苯乙烯高分子颗粒；

4、躯干脊椎尺寸（mm，长*宽）≥970*600；

5、上肢尺寸（mm，长*宽）≥400*350；

6、下肢尺寸（mm，长*宽）≥700*510；

★7、可用X光，四季都能使用，表面不容易损坏，可洗涤，躯体固定器可按伤员各种形态而变化。可用X光、CT、MRI检查；气密性：大气压维持48小时以上，压力下降≥1%；使用环境温度 0℃～80℃。

8、配置包括肢体固定气囊，上肢夹板、下肢夹板、躯干夹板、正负压气泵、存储包，备 2 个充气接口

123、重型防化服

技术参数：化学灾害现场处置高浓度、强渗透性气体时或生化恐怖袭击现场处置生化毒剂时的全身防护。

★1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准，提供国家消防装备质量检验检测中心出具的型式试验报告。

2、防护服为气密型防化服，整套由大视窗连体头罩、化学防护服、呼吸器背囊、防化靴、防化手套、排气阀、通风分配阀、外接气源接口组成，防化服内部设计通风除湿降温系统，可有效排热湿气，提高作业效率。

★3、面料高分子复合面料，具有优异的防化性能同时兼具良好的机械防护性能，面料撕破强力≥200N，断裂强力≥9000N，接缝强力≥250N；大视窗选用聚氯乙烯/聚四氟乙烯/聚氯乙烯三层柔性复合材料，用改性纳米技术结合内置通风除湿降温系统实现永久防雾保明；服装采用耐化学渗透气密性拉链，配合用魔术搭扣闭合双层门襟，增强防护。

4、整体气密性：≤300Pa；超压排气阀气密性：≥15s，超压排气阀通气阻力：78-118 Pa。通风系统分配阀可实现定量供气量5（±1）L/min，手控四档气量可调，最大可提供不小于100L/min的大流量供气量，满足蹲起过程中的快速补气需求，提高人体舒适性。

5、面料物理性能：耐磨性不低于6级；耐曲绕性能不低于2级；耐穿刺不低于2级，梯形撕破强力不低于6级；断裂强力不低于4级，耐寒性能-25℃、5min后拉直无裂纹。阻燃性能续燃时间≤0s,阴燃时间≤0s，损坏长度≤10cm

★6、可以防护多种有机和无机化学品，对XF770-2008《消防员化学防护服装》中规定的二甲基硫酸盐、氨气、氯气、氢氯化物、羰基氯化物、氢氰化物抗化学品渗透时间≥70min。所用面料可阻挡芥子气≥8h、能阻挡丙酮、乙腈、二硫化碳、二氯甲烷、二乙胺、乙酸乙酯、正己烷、甲醇、氢氧化钠、硫酸、四氢呋喃、甲苯、氨气、氯气、氯化氢15大类典型工业化学品8h以上

7、化学防护手套耐热老化性能（125℃×24h）：不粘、不脆；耐寒性能：无裂纹；耐刺穿力≥25N；手套灵巧性能≥4级

8、防化靴前端内嵌钢头，耐砸；防化靴靴底有钢底，耐刺穿；具有防滑性能，始滑角≥15°；具有电绝缘性能，击穿电压≥5000V，泄露电流≤3mA

★9、防护服质量：≤7kg。

10、配备专用清洗剂。

124、重型支撑套具

技术参数：符合重型支撑套具试验大纲

GB/T 2423.3-2016 环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验，用于交通事故、地震、塌方、建筑物坍塌的支撑作业，可对危险建筑物进行固定支撑，也可用于车辆事故救援中车辆的支撑固定，还可用于沟渠和坑道塌方等灾害现场的

支撑作业。

一、整体要求

1.1符合重型支撑套具试验大纲GB/T 2423.3-2016

★1.2材质：高强度轻型航空铝合金（或优于），所有部件经阳极涂层处理；

二、技术要求

★2.1安全系数≥4:1；

2.2可手动/气动两种方式，可在行程内任何位置锁止。可实现垂直、水平和斜角支撑。

2.3单根轴向承载能力≥20T。

2.4配备有三脚基座，可以将三个套筒组合起来组成横梁支撑或危墙斜支撑；

2.整套配置包括：

2.1快速支撑杆≥3种规格；不低于9根。

2.2延长杆≥4种规格不低于≥12根；

2.3各类底座：≥ 12个；横梁支撑配件≥ 6个；牵引器≥ 3个；各类配件≥10个；扳手≥ 2个；电动绞盘≥ 1个；脚踏泵≥ 2个；滑轮≥ 1个。

2.4另外需配备满足功能配件并留有备份。

三、其他要求

3.1提供相关检验部门出具的检验合格材料，及提供省级以上检测机构出具的检测报告。

3.2使用说明书，生产厂家详细地址、联络方式及代理商的详细地址和售后服务联络方式。

125、自动锁定下降器

技术参数：符合的标准：XF494-2023《消防用防坠落装备》标准要求，主要用于绳索作业时的救援下降使用。具备防恐慌功能，即当使用者松开双手后，下降器能自动锁死绳索制停

1、功能机构：主要适用于高空作业及绳索作业，带有一个手柄，可以控制下降；移动侧板上有

安全开关，可保持下降器始终与安全带相连，防止掉落。

2、内标注绳索导向和标记，且内置防装错齿轮；用力过大时防恐慌功能启动自动停止下降。

3、用户松开手柄时自动返回，绳索会自动在装备内制停，无需操作手柄或打止坠结。

4、当绳索移除时，手柄自动切换到存储位置。

5、允许沿倾斜或水平地形平稳移动，带有可添加辅助制停鞘固定孔，不锈钢耐磨板。

★6、材质：铝合金，钢，尼龙。

★7、重量≤600g，最大下降重量≥250kg；下降速度 0.5-2m/s。

★8、兼容适用绳索直径： 10mm-11.5mm。

9、配备专用收纳包。

126、自动止坠器

技术参数：主要用于安全绳索通过自动止坠器与安全带的胸部或背部挂点相连，让绳索上升操作更加便捷。普通使用时，不需要人为干预止坠器便可在绳索上自由移动，并且跟随使用者的移动。如遇坠落冲击或突然加速，移动止坠器将在绳索上制动并制止使用者的下坠。设备内置锁定功能，能将设备固定在绳索上降低坠落距离。连接臂能防止通过中间时设备发生掉落。设备配合势能吸收器挽索将绳索与作业面保持一定距离。兼容10-13毫米直径的绳索，重量≤150克，指定试验负荷≥5kN，有效承重100KG。材料：铝，不锈钢和尼龙。配备势能吸收包。

# 第七章投标文件格式

（项目名称）

第      包段

投标文件

项目编号：

投标人：		（电子签章）法定代表人或其委托代理人：	（电子签章或签字）

年	月	日

目录

（投标人根据要求自行编制目录及页码）

# 一、投标函及投标函附录

## （一）投标函

- 致：        (采购人名称)

- 1.我方已仔细研究了       （项目名称）第   包段的招标文件，决定参加投标活动并投标，以投标报价大写：          ，小写：            ，交货期：         ，质量要求：             ，参加投标。

- 2．我方承诺在投标有效期（投标截止之日起120日历天）内不修改、撤销投标文件。

- 3.如对招标文件有不明确及误解，且没有在规定时间前按要求向贵方提出，在开标时间以后我方不再有对招标文件提出质疑的权利，并自行承担由此造成的全部责任及后果。

- 4．如我方中标：

- （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

- （3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

- （4）我方承诺若我方中标，按招标文件要求支付招标代理服务费。

- 5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有违反，后果由我方承担，并由我方承担相关责任和损失。

- 6.我公司独立制作、修改和上传响应性文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

- 7．                  （其他补充说明）。

投标人：		（电子签章）法定代表人或其委托代理人：	（电子签章或签字）

日	期：	年	月	日

## （二）投标函附录

1.开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 包名称 |  |
| 投标人 |  |
| 投标总价（元） | 大写： 小写： |
| 质量要求 |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 交货地点 |  |
| 投标有效期 |  |
| 投标内容 |  |
| 如属所列情形，请在括号内打“√” | （）投标产品是否为小微企业生产 （）是否为监狱企业 （）是否为残疾人福利性单位 （）是否为节能产品 （）是否为环境标志产品 |
| 备注 |  |

投标人：		（电子签章）法定代表人或其委托代理人：	（电子签章或签字）

日	期：	年	月	日

2.报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 质保期 | 品牌型号 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 是否属于小型、微型企业产品 （填是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、投标人根据所投标包的设备或产品填报（表格自行添减）。

2、所有货物的价格应包含货物及配置产品的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、装卸、货款、安装调试、培训、保修维护、技术支持、质保期服务、税费和服务内容的检验、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部费用”

3、投标人在编写投标文件时，如果遇到技术参数内的产品名称/设备名称与投标产品的商品名称不一致的，须在“备注”内写明商品名称。

投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）

日	期：	年	月	日

# 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：	性别：		年龄：

职务：	系		（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（或扫描件），正反面。

投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）

日	期：	年	月	日

# 三、授权委托书

本人（姓名、身份证号）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名、身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称、项目编号、第	包段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自签署之日起至投标有效期结束。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件（或扫描件），正反面。

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章或签字）

身份证号码：

委托代理人：（电子签章或签字）

身份证号码：

日期： 年  月  日

# 四、投标承诺书

致（采购人）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，向贵公司一次性支付采购代理服务费用，并且按照规定和采购人签订合同。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标而承担法律责任。

投标人：		（电子签章）法定代表人或委托代理人：	（电子签章或签字）

日	期：	年	月	日

# 五、技术部分

- （一）技术参数偏差表

- 标注“★”号项技术参数偏差表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求的技术参数 | 投标文件所附的技术参数 | 偏差情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

说明：投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。“偏差情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

- 不带“★”标注符号项技术参数偏差表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求的技术参数 | 投标文件所附的技术参数 | 偏差情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

说明：投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。“偏差情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

- （二）核心产品设备性能

名称：

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 性能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | ...... |  |  |  |  |

注：

  - 本表所填内容应与招标文件第四章“评标办法”2.2.2（3）款中的评标内容相照应，为评标委员会方便评标使用。

  - 投标人应根据所投标包对应的评分标准进行填写，表中名称内容可根据投报设备情况自行增加（删减）调整。

- （三）备品备件清单报价表

金额单位：元

| 序号 | 名称 | 制造商 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.“规格型号”为必填项，如有空白、填写不全或未被查实的视为未报。

2.备品备件价格据实填写，采购人将根据所报价格，向中标供应商零星采购备品备件清单。

3.所采购货物本身随同配备的备品备件及器材的价格已包含于合同总价，不再额外收取费用。

4.投标人需保证所能够提供使用的备品备件属于经过合法授权的，不存在侵权问题。

5.投标人根据所投标包实际情况，据实填写，可自行增加或删减。

- （四）技术参数证明材料

（招标文件规定的相关佐证材料）

# 六、类似业绩

金额单位：元

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

备注：若招标文件评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

# 七、实施方案

（格式自拟）

- 八、履约能力

（格式自拟）

# 九、售后服务和培训方案

（格式自拟）

# 十、资格证明文件

- （一）资格审查资料

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：（1）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；（2）执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；（3）执行《开封市财政局文件》（汴财购[2022]3号）（4）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；（5）执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；（6）执行《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）；（7）执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）；本项目第（1-9）包段专门面向小微企业采购，需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业的证明文件》。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 3.1 投标人应在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力。（须提供营业执照或自然人的身份证明等）。

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2022年度或2023年度经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告（须包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注)，新成立企业自成立之日起不足一年的须提供基本开户行出具的银行资信证明）。

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(须提供承诺函，承诺函格式详见招标文件第七章投标文件格式-资格证明文件附件提供承诺函)

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2024年1月1日以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障金的相关证明,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件)

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(须提供承诺函，承诺函格式详见招标文件第七章投标文件格式-资格证明文件附件提供承诺函)

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动(须提供承诺函，承诺函格式详见招标文件第七章投标文件格式-资格证明文件附件提供承诺函)

3.7 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，开标结束后至符合性审查前采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝参与本次政府采购活动。

- （二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：提供营业执照等材料的复印件。

附件1：

承诺函（固定格式）

致：开封市消防救援支队

我公司承诺如下：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情形。

特此承诺

投标人：	（电子签章）

法定代表人或委托代理人：		（电子签章或签字）

日	期：	年	月	日

# 十一、其他资料

- （一）投标人诚信承诺书

致：开封市消防救援支队我公司郑重声明：

- 我公司保证在本次（采购人名称、项目名称、项目编号、第	包段）投标过程中，完全按照本招标文件要求，在投标中提供的货物均应为完整全新的，功能符合该本项目的要求，货物必须符合国家有关标准，保证均为正版，并承诺保证采购人在使用我方销售的货物时不承担涉及任何专利权、商标权、著作权或其他知识产权的法律责任，否则，由此引起的全部法律责任由我公司承担。

- 我公司在本次（采购人名称、项目名称、项目编号、第	包段）投标过程中，提供的所有文件材料，均是真实的。一旦发现有虚假材料，我公司承诺，取消中标资格，3年之内不再参与开封市消防救援支队组织的一切采购活动，并接受相关部门的处罚。

- 在本次（采购人名称、项目名称、项目编号、第	包段）投标中如果我公司中标，我公司将严格按照招标文件和投标文件的要求签订合同并履行合同。一旦出现未按要求履行合同（如不按时签订合同、更换货物、推迟供货、售后服务不到位等非不可抗力因素而给采购人造成损失），我公司承诺，3年之内不再参与开封市消防救援支队组织的一切采购活动，并接受相关部门的处罚。

注：该项内容不得涂改，否则其投标有可能被拒绝。

投标人：	（电子签章）

法定代表人或委托代理人：		（电子签章或签字）

日	期：	年	月	日

- （二）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（采购人名称、项目名称、项目编号、第	包段）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：	（电子签章）

法定代表人或委托代理人：		（电子签章或签字）日	期：	年	月	日

- （三）合同主要条款内容

合同主要条款内容

1、乙方提供设备不少于     年的质保服务（与投标文件承诺一致），质保期自甲乙双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算（如果乙方投标承诺或生产制造厂家提供的质保期超过本款要求，按乙方投标承诺或生产制造厂家的质保期执行）,首保费用由中标人承担。

2、质保期内非甲方的人为原因而出现货物质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后派员在       小时内到现场维修。质保期后，由乙方提供终身的免费保修服务，保修费用计入合同总价，乙方只收取材料费。

3、货物交付使用后，仍需以书面形式承诺维修服务，实行终身维护：

在质保期内，乙方必须提供至少       次免费上门维保服务（与投标文件承诺一致），乙方必须提供24小时电话服务热线，保证在接到甲方故障报告电话后      小时内到达现场。

投标人：	（电子签章）

法定代表人或委托代理人：		（电子签章或签字）

日	期：	年	月	日

- （四）承诺书



我公司承诺：

在（采购人名称、项目名称、项目编号、第	包段）招标活动中独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

投标人：                 （企业电子签章）



法定代表人或委托代理人：       （个人电子签章或签字）

- （五）投标人认为需提供的其他材料

1.产品选型（整体设计）

2.专业技术生产能力

3.投标人认为应附的其他材料

附件

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）   的（项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元1，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入	为万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日	期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

- 该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业不用提供该声明。

- 根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目或者采购包，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，中小企业与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型和微型企业制造的货物，也有大型企业和中型企业制造的货物，不享受价格比例扣除规定。监狱企业（制造商）视同小型、微型企业，残疾人福利性单位（制造商）视同小型、微型企业，小微企业产品和监狱企业产品及残疾人福利性单位产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。中小企业的认定标准按《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号文件执行，投标人应提供《中小企业声明函》。

监狱企业的证明文件

（制造商属于监狱企业的提供，不属于的不提供此项内容）

监狱企业（制造商）视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）在招标文件发出时间至投标截止时间前出具的属于监狱企业（制造商）的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

（制造商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，为（单位名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（企业电子签章或公章）：

日  期：     年     月     日

备注：

1、制造商为残疾人福利性单位的，随中标、中标结果同时公告《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕19号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委：

根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：节能产品政府采购品目清单

财政部发展改革委

2019年4月2日

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ☆A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380) |
|  |  | ☆A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380) |
|  |  | ☆A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380) |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521) |
|  |  |  | ☆A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521) |
|  |  |  | ☆A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521) |
|  |  | A02010604显示设备 | ☆A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520) |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照(复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521) 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》(CB32028) |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521) |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762) |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ☆A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB19577)，《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB37480) |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》 (GB30721) |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》 (GB29540) |

|  |  | ☆A02052305空调机组 | 多联式空调(热泵)机组(制量>14000W) | 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 《单元式空气调节机(制冷量>14000w) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576) 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479) |
|  |  | ☆A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576) |
|  |  | A02052399其他制 冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分:中小型开式冷却塔)(GB/T7190.1):《机械通风冷却塔第2部分: 大型开式冷却塔》(GB /T7190.2) |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 (GB18613) |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052) |
| 9 | ☆A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB17896) |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB12021.2) |
|  |  | A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2013)，待 2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。 |
|  |  |  | 多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000w) | 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454) |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000w) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479) |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB12021.4) |

|  |  | A02061808热水器 | ☆电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB21519) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665) |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》 (CB29541) |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》 (GB26969) |
| 11 | A020619照明设备 | ☆普通照明用双瑞荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043 ) |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB37478) |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED 产品能效限定值及能效等级》 (GB30255) |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED 产品能效限定值及能效等级》(GB30255) |
| 12 | ☆A020910电视设备 | A02091001普通电视设备(电视机) |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850) |
| 13 | ☆A020911视颇设备 | A02091107视颊监控设备 |  | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850) ，以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520 ) |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB30531 ) |
| 15 | ☆A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》(GB25502) |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB30717) |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28377) |
| 16 | ☆A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级（GB25501) |
| 17 | A060807便器冲洗阀嘴 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级（GB28379) |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378) |

注:1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效)指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。

3.以“☆”标注的为政府强制采购产品。

- 关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕18号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局：

根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：环境标志产品政府采购品目清单

附件

环境标志产品政府采购目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | A02010103服务器 |  | HJ2507网络服务器 |
|  |  | A02010104台式计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105便携式计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107平板式微型计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108 网络计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109 计算机工作站 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199其他计算机设备 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102 激光打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103 热式打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104 针式打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499 其他显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517扫描仪 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | HJ2516投影仪 |
| 4 | A020201复印机 |  |  | HJ424数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204多功能 一体机 |  |  | HJ424数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210文印设 备 | A02021001 速印机 |  | HJ472 数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301载货汽 车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532轻型汽车 |
| 8 | A020305乘用车 （轿车） | A02030501 轿车 |  | HJ2532轻型汽车 |
|  |  | A02030599其他乘用车（轿车） |  | HJ2532轻型汽车 |
| 9 | A020306客车 | A02030601小型客车 |  | HJ2532轻型汽车 |
| 10 | A020307专用车 辆 | A02030799其他专用汽车 |  | HJ2532轻型汽车 |
| 11 | A020523制冷空调设备 | A02052301 制冷压缩机 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305 空调机组 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309专用制冷、空调设备 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
| 12 | A020618生活用电器 | A02061802空气调节电器 | A0206180203空调机 | HJ2535房间空气调节器 |
|  |  | A02061808热水器 |  | HJ/T362太阳能集热器 |

| 13 | A020619照明设 备 | A02061908室内照明灯具 |  | HJ2518照明光源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | A020810传真及 数据数字通信设备 | A02081001传真通信设备 |  | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视 机） |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003特殊功能应用电视 设备 |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601床类 | A060101钢木床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060104木制床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060199其他床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 17 | A0602台、桌类 | A060201钢木台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060205木制台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060299其他台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 18 | A0603椅凳类 | A060301金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060302木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060399其他椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 19 | A0604沙发类 | A060499其他沙发类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 20 | A0605柜类 | A060501木质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060503金属质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060599其他柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 21 | A0606架类 | A060601木质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060602金属质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 22 | A0607屏风类 | A060701木质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060702金属质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 23 | A060804水池 |  |  | HJ/T296卫生陶瓷 |
| 24 | A060805便器 |  |  | HJ/T296卫生陶瓷 |
| 25 | A060806水嘴 |  |  | HJ/T411水嘴 |
| 26 | A0609组合家具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 27 | A0610家用家具 零配件 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 28 | A0699其他家具 用具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 29 | A070101棉、化纤 纺织及印染原料 |  |  | HJ2546纺织产品 |

| 30 | A090101复印纸 （包括再生复印纸） |  |  | HJ410文化用纸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | A090201鼓粉盒 （包括再生鼓粉盒） |  |  | HJ/T413再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203人造板 | A10020301胶合板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020302纤维板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020303刨花板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020304细木工板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020399其他人造板 |  | HJ571人造板及其制品 |
| 33 | A100204二次加工材,相关板材 | A10020404人造板表面装饰板 |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A10020404人造板表面装饰板 （地板） |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540木塑制品 |
| 34 | A100301水泥熟 料及水泥 | A10030102水泥 |  | HJ2519水泥 |
| 35 | A100303水泥混 凝土制品 | A10030301商品混凝土 |  | HJ/T412预拌混凝土 |
| 36 | A100304纤维增强水泥制品 | A10030402纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 37 | A100305轻质建筑材料及制品 | A10030501石膏板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503轻质隔墙条板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 38 | A100307建筑陶瓷制品 | A10030701瓷质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030704 炻质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030705陶质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030799 其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
| 39 | A100309建筑防水卷材及制品 | A10030901沥青和改性沥青防水卷材 |  | HJ455防水卷材 |
|  |  | A10030903 自粘防水卷材 |  | HJ455防水卷材 |
|  |  | A10030906高分子防水卷（片）材 |  | HJ455防水卷材 |
| 40 | A100310隔热、隔音人造矿物材料及其制品 | A10031001矿物绝热和吸声材料 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002矿物材料制品 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 41 | A100601功能性 建筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 42 | A100399其他非 金属矿物制品 | A10039901其他非金属建筑材料 |  | HJ456刚性防水材料 |

| 43 | A100602墙面涂料 | A10060202合成树脂乳液内墙涂 料 |  | HJ2537水性涂料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A10060203合成树脂乳液外墙涂 料 |  | HJ2537水性涂料 |
|  |  | A10060299其他墙面涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 44 | A100604防水涂 料 | A10060499其他防水涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 45 | A100699其他建 筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 46 | A100701门、门槛 |  |  | HJ/T237塑料门窗/HJ459木质门和钢质门 |
| 47 | A100702窗 |  |  | HJ/T237塑料门窗 |
| 48 | A170108涂料（建 筑涂料除外） |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 49 | A170112密封用 填料及类似品 |  |  | HJ2541胶粘剂 |
| 50 | A180201塑料制 品 |  |  | HJ/T226建筑用塑料管材/HJ/T231再生塑 料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。