开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目（二次）

招 标 文 件

（第四包段）

采购项目编号：       汴财招标采购-2024-65

采   购   人：       开封市消防救援支队

采购代理机构：　  中金泰富工程管理有限公司

日        期：　　     二〇二四年七月

目录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	15

第三章 资格审查	32

第四章 评标办法（综合评分法）	34

第五章 合同条款及格式	44

第六章 招标项目需求及技术要求	59

第七章 投标文件格式	85

一、投标函及投标函附录	87

二、法定代表人身份证明	90

三、授权委托书	91

四、投标承诺书	92

五、技术部分	94

六、类似业绩	99

七、实施方案	100

八、履约能力	101

九、售后服务和培训方案	102

十、资格证明文件	103

十一、其他资料	107

# 第一章  招标公告

开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目(二次)-第四包段公开招标公告

项目概况

开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易信息网（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统网上下载获取招标文件，并于2024年07月30日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：汴财招标采购-2024-65

2、采购项目名称：开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：39753150.00元

最高限价：39753150.00元

| 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等） 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） | 是否专门面向中小企业 | 采购预留金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汴财招标采购-2024-65-4 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第4包段 | 1905600 | 1905600 | 是 | 1905600，其中小微企业采购金额：1905600 |
| 2 | 汴财招标采购-2024-65-5 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第5包段 | 2741730 | 2741730 | 是 | 2741730，其中小微企业采购金额：2741730 |
| 3 | 汴财招标采购-2024-65-6 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第6包段 | 1720550 | 1720550 | 是 | 1720550，其中小微企业采购金额：1720550 |
| 4 | 汴财招标采购-2024-65-8 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第8包段 | 1345920 | 1345920 | 是 | 1345920，其中小微企业采购金额：1345920 |
| 5 | 汴财招标采购-2024-65-9 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第9包段 | 742800 | 742800 | 是 | 742800，其中小微企业采购金额：742800 |
| 6 | 汴财招标采购-2024-65-11 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第11包段 | 2000000 | 2000000 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 7 | 汴财招标采购-2024-65-12 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第12包段 | 1590000 | 1590000 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 8 | 汴财招标采购-2024-65-14 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第14包段 | 1038860 | 1038860 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 9 | 汴财招标采购-2024-65-15 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第15包段 | 1975690 | 1975690 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 10 | 汴财招标采购-2024-65-16 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第16包段 | 1395000 | 1395000 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 11 | 汴财招标采购-2024-65-17 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第17包段 | 1400000 | 1400000 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 12 | 汴财招标采购-2024-65-18 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第18包段 | 1345000 | 1345000 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 13 | 汴财招标采购-2024-65-19 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第19包段 | 750000 | 750000 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 14 | 汴财招标采购-2024-65-20 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第20包段 | 1000000 | 1000000 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 15 | 汴财招标采购-2024-65-21 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第21包段 | 1700000 | 1700000 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 16 | 汴财招标采购-2024-65-22 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第22包段 | 1320000 | 1320000 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |
| 17 | 汴财招标采购-2024-65-24 | 开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目第24包段 | 545000 | 545000 | 否 | 0，其中小微企业采购金额：0 |

5.1、采购内容：

第4包段（包名称及数量（件/台/套））：船型担架2、定位浮标20、干式潜水衣10、滚钩8、救生拉杆8、可漂浮救生担架10、锚固装备套装3、潜水电脑表10、潜水调节器（含附件）10、潜水浮力装置10、潜水气瓶10、潜水全面罩10、潜水装备套装10、水下红外夜视仪1、湿式潜水衣10、水下摄像机1、水面漂浮救生绳（200米）4、充气式救生浮板15、防水定位对讲机45、管供式潜水装具1；

第5包段（包名称及数量（件/台/套））：玻璃破碎器22、等离子切割机1、电动链锯2、角磨机22、开缝器2、门锁破拆工具组22、木锯切割机2、气动切割刀11、千斤顶2、牵拉器2、卷扬机4、绳锯10、水泥切割机3、哈利根铁铤7、双轮异向切割锯10、机动链锯13、无齿锯15、电动钢筋速断器1、毁锁器14、氧炔气焊切割设备2、液压千斤顶6、液压钻孔机3、凿岩机3、重型支撑套具2、支撑保护套具11；

第6包段（包名称及数量（件/台/套））：多功能担架7、化学氧自救呼吸器200、救生抛投器10、救生照明线2、篮式担架22、自动锁定下降器16、自动止坠器16、滑轮套装16、全身吊带8、绳索救援套装6、稳固保护附件11、通用安全绳（200米）2、消防用防坠落装备30、下降器16、多功能省力系统16、挂钩套装8、躯体固定气囊19、肢体固定气囊18；

第8包段（包名称及数量（件/台/套））：充气帐篷（100m2）1、充气帐篷（40m2）1、网架帐篷（40m2）1、网架帐篷（60m2）1、航空运输箱50、净水设备1、便携式推车8、单兵携行包（箱）40、单人洗消帐篷3、简易洗消喷淋器3、狭小空间排烟机2、小型移动照明灯组5、移动式排烟机3、移动照明灯组5、水驱动排烟机9、坑道小型空气输送机9、静音发电机3、大功率发电机5、泛光灯1、消防梯15米7；

第9包段（包名称及数量（件/台/套））：移动式消防炮20、穿刺式破拆水枪20、高倍数泡沫发生器6；

第11包段（包名称及数量（件/台/套））：排水机器人1、水上救生机器人2、水下侧扫声呐2、水下前视声呐2；

第12包段（包名称及数量（件/台/套））：破拆机器人1；

第14包段（包名称及数量（件/台/套））：5G单兵图传3、背负式可视系统3、便携指挥箱1、无线中继台3、北斗有源终端1；

第15包段（包名称及数量（件/台/套））：测温仪10、电子气象仪1、有毒气体探测仪20、核辐射探测仪2、红外生命探测仪1、激光测距仪20、军事毒剂检测仪1、可燃气体探测仪20、气象仪1、视频生命探测仪8、水质分析仪1、水质检测仪1、AED除颤仪12、余震监测仪2、位移监测仪2、生物快速检测仪1、现场空气监测仪2、复合气体检测仪2；

第16包段（包名称及数量（辆））：被服洗涤车1；

第17包段（包名称及数量（辆））：大型宿营车1；

第18包段（包名称及数量（辆））：盥洗车1；

第19包段（包名称及数量（辆））：加油车1；

第20包段（包名称及数量（辆））：冷藏车1；

第21包段（包名称及数量（辆））：破冰除雪车1；

第22包段（包名称及数量（辆））：汽车起重机（吊车）1；

第24包段（包名称及数量（辆））：蒸汽车1；

5.2、资金来源：财政资金。

5.3、交货期：

第（1-15）包段：①自样品验收合格之日起30日历天，合格样品须于合同签订之日起10日内提供。②交付的货物必须是发布中标公告后生产日期（验收时，提供证明或原材料进货证明）。

第（16-25）包段：采用进口底盘投标的，自合同签订之日起120日历天，采用国产底盘投标的，自合同签订之日起90日历天。

5.4、质量要求：合格(符合现行国家、行业、地方相关规范要求)。

5.5、验收标准：合格、符合相关规范及采购人要求。

5.6、交货地点：采购人指定地点。

5.7、质保期：

第（1-15）包段采购装备质保期3年（自验收合格之日算起）；

第（16-25）包段采购车型整车质保期5年（自验收合格之日算起）；

5.8、包段划分：本项目共分为（25）个包。

第4包段：采购船型担架、定位浮标、干式潜水衣、滚钩、救生拉杆、可漂浮救生担架、锚固装备套装、潜水电脑表、潜水调节器（含附件）、潜水浮力装置、潜水气瓶、潜水全面罩、潜水装备套装、水下红外夜视仪、湿式潜水衣、水下摄像机、水面漂浮救生绳（200米）、充气式救生浮板、防水定位对讲机、管供式潜水装具；

第5包段：采购玻璃破碎器、等离子切割机、电动链锯、角磨机、开缝器、门锁破拆工具组、木锯切割机、气动切割刀、千斤顶、牵拉器、卷扬机、绳锯、水泥切割机、哈利根铁铤、双轮异向切割锯、机动链锯、无齿锯、电动钢筋速断器、毁锁器、氧炔气焊切割设备、液压千斤顶、液压钻孔机、凿岩机、重型支撑套、支撑保护套具；

第6包段：采购多功能担架、化学氧自救呼吸器、救生抛投器、救生照明线、篮式担架、自动锁定下降器、自动止坠器、滑轮套装、全身吊带、绳索救援套装、稳固保护附件、通用安全绳（200米）、消防用防坠落装备、下降器、多功能省力系统、挂钩套装、躯体固定气囊、肢体固定气囊；

第8包段：采购充气帐篷（100m2）、充气帐篷（40m2）、网架帐篷（40m2）、网架帐篷（60m2）、航空运输箱、净水设备、便携式推车、单兵携行包（箱）、单人洗消帐篷、简易洗消喷淋器、狭小空间排烟机、小型移动照明灯组、移动式排烟机、移动照明灯组、水驱动排烟机、坑道小型空气输送机、静音发电机、大功率发电机、泛光灯、消防梯15米；

第9包段：采购移动式消防炮、穿刺式破拆水枪、高倍数泡沫发生器；

第11包段：采购排水机器人、水上救生机器人、水下侧扫声呐、水下前视声呐；

第12包段：采购破拆机器人；

第14包段：采购5G单兵图传、背负式可视系统、便携指挥箱、无线中继台、北斗有源终端；

第15包段：采购测温仪、电子气象仪、有毒气体探测仪、核辐射探测仪、红外生命探测仪、激光测距仪、军事毒剂检测仪、可燃气体探测仪、气象仪、视频生命探测仪、水质分析仪、水质检测仪、AED除颤仪、余震监测仪、位移监测仪、生物快速检测仪、现场空气监测仪、复合气体检测仪；

第16包段：采购被服洗涤车；

第17包段：采购大型宿营车；

第18包段：采购盥洗车；

第19包段：采购加油车；

第20包段：采购冷藏车；

第21包段：采购破冰除雪车；

第22包段：采购汽车起重机（吊车）；

第24包段：采购蒸汽车；

6、合同履行期限：合同签订起至质保期结束

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否。

9、是否为只面向中小企业采购：是

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：（1）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；（2）执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；（3）执行《开封市财政局文件》（汴财购[2022]3号）（4）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；（5）执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；（6）执行《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）；（7）执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）；本项目第（1-9）包段专门面向小微企业采购，需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业的证明文件》。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 投标人应在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力。（须提供营业执照或自然人的身份证明等）。

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2022年度或2023年度经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告（须包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注)，新成立企业自成立之日起不足一年的须提供基本开户行出具的银行资信证明）。

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(须提供承诺函，承诺函格式详见招标文件第七章投标文件格式-资格证明文件附件提供承诺函)

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2024年1月1日以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障金的相关证明,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件)

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(须提供承诺函，承诺函格式详见招标文件第七章投标文件格式-资格证明文件附件提供承诺函)

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动(须提供承诺函，承诺函格式详见招标文件第七章投标文件格式-资格证明文件附件提供承诺函)

3.7 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，开标结束后至符合性审查前采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝参与本次政府采购活动。

3.8本项目第（16-25）包段投标人须为所投车辆的生产企业，交车时（整车）必须是已取得中华人民共和国工业和信息化部发布的对应车型《道路机动车辆生产企业及产品公告》的合格产品（须提供工信部官方查询平台查询截图和网址链接），并在投标文件中进行承诺。承诺函格式详见招标文件“第七章 投标文件格式”附件：承诺函（固定格式）。

3.9本项目第（10-15）包段只允许本产品的生产企业参与投标（投标人单位名称与投标装备检验报告内生产企业名称一致）。

三、获取招标文件

1、时间：2024年07月08日至2024年07月29日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：开封市公共资源交易信息网

3、方式：通过电子交易系统下载。投标人须注册成为《开封市公共资源交易信息网》会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录“政采、工程业务系统”并按网上提示下载招标文件及资料；

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2024年07月30日09时30分（北京时间）

2.地点：电子投标文件须在投标文件提交的截止时间前在开封市公共资源交易中心网站会员系统中加密上传。

五、开标时间及地点

1.时间：2024年07月30日09时30分（北京时间）

2.地点：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》及《开封市公共资源交易信息网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。），评标方式：采用远程异地评标方式。

2、投标人应注册成为开封市公共资源交易信息网会员并取得CA密钥，在开封市公共资源交易信息网登录政采、工程业务系统。按要求下载电子招标文件。投标人未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

3、获取招标文件后，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。投标人系统操作手册在开封市公共资源交易信息网查看。（如有网上系统问题请联系0371-23859291）。

4、请投标人时刻关注开封市公共资源交易信息网和公司CA密钥推送消息。

5、潜在投标人可打开开封市公共资源交易中心网站首页“流程公开”里查看招标文件，投标人可同时参与多个包段投标，可同时中标不同产品多个包段。同一产品划分多个包段的，投标人可同时参与多个包段投标，但只允许中取一个包段（若同一投标人在多个包段中综合得分排名第一时，确定其为包段号顺序靠前一包段的中标候选人，其他相关包段推荐综合得分排名第二的投标人为该包段的中标候选人，当相关包段综合得分排名第二的投标人在所投其他包段已被确定为中标候选人时，则由综合得分排名第三的投标人递补，依次类推）。当任一包段的第一中标候选人放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，不按招标文件要求提交履约保证金或保函，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形而不符合中标条件的，采购人将对该包段进行重新招标。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：开封市消防救援支队

地址：开封市龙亭区宋城路与五大街交叉口200米

联系人:石老师

联系方式：0371-22260026

2、采购代理机构信息

名称：中金泰富工程管理有限公司

地址：郑州市金水区经七路中亨大厦7楼

联系人：王国营

联系方式：0371-61311660

3、项目联系方式

项目联系人：王国营

- 联系方式：0371-61311660

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.2.1 | 名称：开封市消防救援支队 地址：开封市龙亭区宋城路与五大街交叉口200米 联系人:石老师 联系方式：0371-22260026 |
| 1.2.2 | 名称：中金泰富工程管理有限公司 地址：郑州市金水区经七路中亨大厦7楼 联系人：王国营 联系方式：0371-61311660 |
| 1.2.3 | 项目编号：汴财招标采购-2024-65 项目名称：开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目 |
| 1.2.4 | 采购内容：详见招标公告采购需求。具体技术参数要求详见招标文件“第六章招标项目需求及技术要求”。 |
| 1.2.5 | 资金来源：财政资金。 第4包段：预算金额：1905600.00元，最高限价：1905600.00元； 注：投标人所投标包段投标总报价不可超过所投标包最高限价，且该包段中各单品报价不得超过单品最高限价，否则按无效投标处理。 |
| 1.2.6 | 交货期：①自样品验收合格之日起30日历天，合格样品须于合同签订之日起10日内提供。②交付的货物必须是发布中标公告后生产日期（验收时，提供证明或原材料进货证明）。 |
| 1.2.7 | 交货地点：采购人指定地点。 |
| 1.2.8 | 质保期：本次采购装备质保期3年（自验收合格之日算起）。 |
| 1.2.9 | 质量要求：合格(符合现行国家、行业、地方相关规范要求)。 |
| 1.2.10 | 投标人资格要求：详见招标公告“二、申请人资格要求”。 |
| 1.2.11 | 是否接受联合体投标：不接受。 |
| 1.2.12 | 投标人不得存在的其他情形： - （1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； - （2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； - （3）不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争； - （4）不得以向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益； - （5）为本项目提供招标代理服务的； - （6）被责令停业的； - （7）被暂停或取消投标资格的； - （8）财产被接管或冻结的； - 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。 |
| 1.4.1 | 现场考察：不组织。 |
| 1.4.5 | 答疑会：不召开。 |
| 1.5.1 | 分包：不允许。 |
| 1.6.1 | 实质性要求及条件：投标无效条款；招标文件中用“拒绝”、“不（予）接受”、“不得”、“不允许”、“否决”等文字规定的条款；法律、法规、规章的相关规定。 |
| 1.6.2 | 偏差：允许。允许偏差的范围和幅度详见招标文件第六章“招标项目需求及技术要求”。 |
| 1.7 | 质量把控： - 投标人需在投标文件中提供投标产品3张以上图片及有关设计图纸。 - 中标后，批量生产前，需提供样品（车辆和大型装备物资除外），由验收小组根据招标文件要求和投标文件承诺进行初验，样品需要破坏性试验的，参照《消防装备现场检查指导手册》及国家有关现行标准执行；样品验收合格后中标人方可批量生产。车辆和大型装备物资项目需提供设计图纸，待甲方确认后方可生产。 - 样品或抽样送检费用由中标人承担，不计入中标合同数量及金额。 - 质保期内供应商应到产品使用单位，开展技术巡检和售后服务。 |
| 2.2.1 | 投标人提出问题的截止时间：在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。 |
|  | 采购人书面澄清时间及方式：递交投标文件的截止之日15日前，在开封市公共资源交易平台发布，发出即为收到。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出形式：在“开封市公共资源交易中心”电子交易平台发布。 |
| 2.3.2 | 招标文件修改发出形式：在“开封市公共资源交易中心”电子交易平台发布。 |
| 3.5.1 | 根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》豫财购【2019】4号文要求，不再收取保证金”。 |
| 3.6.1 | 投标有效期：递交投标文件截止之日起120日历天。 |
| 4.1.1 | 投标文件的提交：投标人必须在投标截止时间前，按系统指定位置上传投标文件。 同时参与多个标包(若有)的须分别编制递交投标文件。 电子投标文件须按招标文件格式要求进行电子签章或签字。 若委托代理人签字的，且委托代理人没有CA数字证书，则投标文件需上传有手写签名的扫描件。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间：2024年07月30日09时30分（北京时间）。 |
| 4.2.2 | 投标地点：开封市公共资源交易中心电子交易平台。 |
| 5.1.1 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区） |
| 5.2.1 | 评标委员会组成：评标委员会成员人数为7人，由相关专业评审专家组成。 评审专家从省级及以上政府采购专家库中随机抽取。 |
| 5.3.1 | 推荐中标候选人：1名。 |
| 6.4.1 | 履约保证金: 履约保证金的金额：中标金额的5% 缴纳时间及其他要求：中标人应于合同签订之日起14个工作日内，向采购人提交履约保证金。 履约保证金的提交形式：转账及法律法规规定的能切实发挥履约保证作用的其他形式。但如中标人采用保函形式缴纳履约保证金的，则提供的保函须为具有开保函资格和所属额度的信誉良好的地市级以上的国有或股份制商业银行分行或支行开具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至验收合格之日起的第366天为止；（4）担保金额为中标金额的 5%（如中标人提供的保函未载明前述内容的，采购人直接拒收该保函，中标人应以银行转账或其他能切实发挥履约担保作用的方式提供履约保证金）。 履约保证金期限：提交之日起至验收合格之日起的第366天止。 履约保证金的作用：履约保证金用以确保中标人履行承担总体协议、采购合同（采购人用户与中标人签订）中的所有义务及产生的全部违约责任，对于中标人应承担的违约责任/索赔金额/罚金，如违约责任/索赔金额/罚金应向采购人支付，采购人可直接使用中标人提供的履约保证金进行抵扣或直接向出具独立保函的金融机构主张索赔；如违约责任/索赔金额/罚金应向采购人用户支付，则采购人用户有权报告采购人直接使用中标人提供的履约保证金进行抵扣或委托采购人向出具独立保函的金融机构主张索赔。 履约保证金的退还：采购人应于履约保证金期限届满后60日内向中标人退还剩余履约保证金或保函。中标人向采购人提交履约保证金后，中标人和采购人用户签订和实施采购合同时，无需再约定和分别提交履约保证金。无论履约保证金、独立保函是否退还，采购人或采购人用户随时都有权对由中标人交付的、仍在质量保证期内且尚未使用的采购人或采购人用户库存产品出现的质量问题，向中标人主张索赔。 |
| 7 | 需要补充的其他内容 |
| 7.1 | - 投标人所提供的所有技术及商务证明材料需真实有效，若提供虚假文件将追究相关法律责任。 - 本项目第（10-15）包段只允许本产品的生产企业参与投标（投标人单位名称与投标装备检验报告内生产企业名称一致）。 - 投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本。投标文件应按照招标文件规定格式填写，内容完整，不得出现关键字迹模糊、无法辨认。 |
| 7.2 | 供应商有下列情形之一的，采购人有权向有管辖权的行政机关反映，由有管辖权的行政机关处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任，列入本系统内质量“黑名单”： （1）提供虚假材料谋取中标、成交的； （2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； （3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的； （5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的； （6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 供应商有上述第1至6项情形之一的，中标无效。 |
| 7.3 | A、本项目贯彻落实财库[2022]19号《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、财库[2020]46号《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，豫财购[2013]14号《河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》。 中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。 （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业。 （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 关于投标报价评分中给予中小企业优惠的说明：评审时给予小型或微型企业20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 大型企业评标报价=投标报价 中型企业评标报价=投标报价 小型或微型企业评标报价=投标报价*（20%） 本项目第（1-9）包段专门面向小微企业采购，需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业的证明文件》 本项目第（1-9）包段专门面向小微企业采购，不再对小微企业的价格给予扣除。 B、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。 C、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业。 D、根据《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件规定，本项目如涉及到品目清单范围内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。 E、根据政府采购政策，本项目如涉及到自主创新首购产品，应当采购由财政部会同科技部等部门制定的《政府采购自主创新产品目录》内的产品。 F、根据政府采购政策，本项目如涉及到无线局域网产品，应当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品。 G、根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，投标人所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。 H、本项目采购标的所对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 I、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 |
| 7.4 | 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；投标人应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。），本项目采用：远程异地评标方式。 |
| 7.5 | （1）采购人有权要求随机送检、到货验收等方式全程监督货物质量。存在质量问题，且拒不改正的，采购人有权依法追究中标人违约责任。 （2）货物送达合同约定地点后，中标人书面向采购方递交验收申请，双方共同参与验收。必要时，采购人有权邀请有国家级检验资质的第三方机构或专业技术机构专家人员参与验收。对验收结果有争议的，可以委托有国家级检验资质的机构组织质量检验，产生费用由过错方承担。 |
| 7.6 | 本项目产品需求及技术要求以招标文件第六章招标项目需求及技术要求为准。 |
| 7.7 | 代理费收取：代理服务费由中标人向采购代理机构支付，收费标准按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号）文件执行。 |
| 7.8 | （1）付款方式：详见招标文件第五章“合同条款及格式”的要求。 （2）验收标准：符合招标文件的要求和投标文件的实质性承诺。 （3）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。 |
| 7.9 | 违约责任约定： 1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付货款总值3%的违约金。 2.乙方不能按期交付货物的，乙方每日向甲方支付货款总值3‰的违约金。非不可抗力，延期交货超过1个月的，甲方可以单方解除合同，若违约金不足以弥补损失的，由乙方继续承担全部损失。 3.乙方所交货物品牌、型号、规格、产地及制造商、质量不符合合同约定标准的，甲方有权拒收。 4.因货物质量问题发生争议的，由国家消防装备质量检验中心质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方均应当接受，发生的相关费用由责任方承担。 5.因验收不合格需要更换同规格的货物时，货物更换完成时间晚于交货时间的视为逾期交货。 |
| 7.10 | 专利权和保密要求：投标人应保证使用方在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标人不得向第三方泄露采购人提供的技术文件等资料。 |
| 7.11 | 投标文件制作机器码一致的投标文件视为无效投标。 |
| 7.12 | 投标人可同时参与多个标包投标，可同时中标不同产品多个标包。 |
| 7.13 | 监督单位：开封市财政局政府采购管理办公室 |

## 总则

  - 适用范围

    - 本招标文件仅适用于本次所述的货物及其伴随的服务采购。

    - 本招标文件的解释权归采购人所有。

  - 招标项目概况

    - 采购人：投标人须知前附表中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

    - 采购代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织。

    - 项目名称及项目编号：见投标人须知前附表。

    - 本次采购内容：见投标人须知前附表。

    - 资金来源及预算金额：见投标人须知前附表。

    - 交货期：见投标人须知前附表。

    - 交货地点：见投标人须知前附表。

    - 质保期：见投标人须知前附表。

    - 质量要求：见投标人须知前附表。

    - 投标人资格要求：详见投标人须知前附表。

    - 不接受联合体投标。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

- 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- 不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他供应商参与竞争；

- 不得以向采购人行贿或者采取其他不正当手段谋取非法利益；

- 为本项目提供招标代理服务的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 财产被接管或冻结的；

- 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的。

    - 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

    - 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

  - 投标费用

    - 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 现场考察或答疑会

见投标人须知前附表。

  - 分包

    - 不允许分包。

  - 响应和偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出响应，实质性要求和条件见投标人须知前附表。

    - 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的产品说明书，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料。

    - 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

    - 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

  - 质量把控

见投标人须知前附表。

  - 投标语言

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 投标文件计量单位

除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量标准单位。

  - 投标货币

除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务用人民币报价。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

## 招标文件

  - 招标文件的构成

    - 招标文件用以阐明本次招标的货物和服务要求、招标投标程序和合同条件。招标文件由下述部分组成：

- 招标公告；

- 投标人须知；

- 资格审查；

- 评标办法（综合评分法）；

- 合同条款及格式；

- 招标项目需求及技术要求；

- 投标文件格式；

    - 投标人应仔细阅读招标文件中投标人须知、合同条款的所有事项、格式要求和技术规范，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，将承担其投标被拒绝或认定为投标无效的风险。

    - 投标人制作投标文件时应充分完整理解招标文件的整体要求。

    - 根据本章第1.4款、第2.2款和第2.3款对招标文件所做的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清

    - 在投标截止时间15天前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清。

    - 澄清内容是招标文件的组成部分，澄清内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有投标人，并对投标人具有约束力。

    - 投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的澄清等，因投标人未及时查看和下载而造成的后果自负。

  - 招标文件的修改

    - 在投标截止时间15天前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改，但不得改变采购标的和资格条件。如果修改发出的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，采购人相应延长投标截止时间。

    - 修改内容是招标文件的组成部分，修改内容一经在项目公告网站和电子交易平台发布，视作已送达所有投标人，并对投标人具有约束力。

    - 投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、下载招标文件的修改等，因投标人未及时查看和下载而造成的后果自负。

## 投标文件的编写

  - 投标文件的组成

    - 投标文件包括下列部分：详见投标文件格式

    - 投标文件应按招标文件中投标文件格式编写。

    - 招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元，投标人必须按此分包编制投标文件，提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应予以认定为投标无效。

  - 投标报价

    - 投标人应按招标文件要求进行投标报价。

    - 投标报价包括货物的全部价款及配置产品的设计、采购、制造、检测、试验、装卸、运输、安装、调试、保险、税费和原厂服务内容的检验、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、指导、培训、咨询、全部的辅助材料费用、安装费、招标代理服务费、首保费、质保期保障、售后服务等全部费用。

    - 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

    - 投标报价应完全包括招标文件规定的全部货物及其伴随的服务范围，不得任意分割或合并所规定的货物及其伴随的服务分项。

    - 投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标。

    - 投标人不得以任何理由在投标截止时间后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝，最低投标报价并不意味着一定中标。

  - 投标人资格的证明文件

投标人按招标文件要求提交相应的资格证明文件，作为投标文件资格审查的一部分，一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

  - 投标人技术证明文件

    - 投标人应提交证明其拟供货物及伴随服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

    - 在投标文件中应说明各项货物名称、数量、单价、规格型号等。

    - 证明文件可以是文字资料、图纸和数据。

  - 投标保证金

    - 根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》豫财购【2019】4号文要求，不再收取保证金。

  - 投标有效期

    - 投标有效期见投标人须知前附表，从递交投标文件的截止之日起算。投标有效期内投标人不得要求撤销投标文件。

    - 投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

    - 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人和采购代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标。

  - 投标文件编制

    - 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

    - 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、采购内容等实质性内容作出响应。

    - 投标文件须是已上传加密的的电子投标文件，并按招标文件中要求签字盖章，如授权代表签字或盖章，授权代表必须将书面形式出具的法定代表人授权委托书附在投标文件中。

    - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人法定代表人或其委托代理人在旁边签字或加盖公章后有效。

    - 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

## 投标

  - 投标文件的上传、签署和盖章按照招标文件的要求。

  - 投标文件的递交

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - 电子投标文件的递交：

- 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.hntf）到电子交易平台系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

- 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系。

  - 投标文件的修改和撤回

    - 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

    - 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

    - 从投标截止时间至投标人在投标文件中载明的投标有效期满期间，投标人不得撤回其投标文件。

## 开标、资格审查与评标

  - 开标

    - 采购代理机构在投标人须知前附表中规定的时间和地点组织公开开标。投标人不足3家的，不得开标。开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请所有投标人的法定代表人或委托代理人参加远程不见面开标会议。

    - 开标程序：

（1）公布投标人；

（2）投标人解密；

（3）疑义答复；

（4）公布开标结果；

（5）开标结束；

    - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，应当在“开封市公共资源交易中心（http://www.hnggzy.com）”电子开标系统内提出，采购人或者采购代理机构当场作出答复，并制作记录。

    - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 资格审查工作

    - 开标结束后，采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

  - 评标工作

    - 评标委员会

- 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，对符合资格的投标人的投标文件进行评审，并按评标办法规定的方式推荐出投标人须知前附表中载明数量的中标候选人。

- 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，见投标人须知前附表。

- 评标专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

- 采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

- 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

    - 评标委员会及其成员不得有下列行为：

- 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

- 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的除外）；

- 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

- 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

- 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

- 记录、复制或者带走任何评标资料；

- 其他不遵守评标纪律的行为。

    - 评标委员会成员有本章第5.3.2项第（1）至（7）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

    - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

    - 评标

- 评标委员会按照第四章评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章评标办法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 评标完成后，评标委员会应当向开封市公共资源交易资源交易中心评标系统上提交书面评标报告和中标候选人名单。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（二）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（三）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

  - 保密及其它注意事项

    - 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

    - 评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、公平地对待所有投标人。

    - 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

    - 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

    - 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

    - 评标结束后，评标委员会出具书面评标报告。

## 授予合同

  - 中标公告

    - 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应自收到评标报告之日起5个工作日内，依法确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定中标人。

    - 采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

    - 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评标专家名单。公告期限为1个工作日。

    - 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

    - 中标通知书发出后，采购人无正当理由不得改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

    - 中标人为中小企业的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《中小企业声明函》；中标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

    - 各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，按《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）要求以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

  - 采购任务取消

- 因重大变故采购任务取消招标的，采购人有权拒绝任何投标人中标。采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

  - 中标通知书

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书将作为进行签订合同的依据。

  - 履约保证金

6.4.1 中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第五章“合同条款及格式”的规定向招标人提交履约保证金。

6.4.2 中标人不能按本章第6.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标。

  - 签订合同

    - 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

    - 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约合同文本的基础。

    - 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。

    - 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价

款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

    - 如中标人不按本章第6.5.1项约定签订合同，采购人将报请取消其中标决定。采购人可依法重新招标。

- 需要补充的其他内容

- 见投标人须知前附表。

# 第三章资格审查

## 资格审查前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格审查标准 | 投标人应在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力 | 提供营业执照或自然人的身份证明等 |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 须提供2022或2023年度经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告（须包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注)，新成立企业自成立之日起不足一年的须提供基本开户行出具的银行资信证明 |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 须提供承诺函，承诺函格式详见招标文件“第七章 投标文件格式”附件1：承诺函（固定格式）。 |
|  |  | 依法缴纳税收 | 提供2024年1月1日以来任意1个月依法缴纳税收的相关证明，依法免税的，应提供相应证明文件 |
|  |  | 依法缴纳社会保障资金 | 提供2024年1月1日以来任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关证明，依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件 |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供承诺函，承诺函格式详见招标文件“第七章 投标文件格式”附件1：承诺函（固定格式）。 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 须提供承诺函，承诺函格式详见招标文件“第七章 投标文件格式”附件1：承诺函（固定格式）。 |
|  |  | 信用记录 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，开标结束后至符合性审查前采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝参与本次政府采购活动。 |
|  |  | 本项目第（1-9）包段专门面向小微企业采购 | 需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业的证明文件》。 |
|  |  | 本项目第（10-15）包段只允许本产品的生产企业参与投标 | 本项目第（10-15）包段只允许本产品的生产企业参与投标（投标人单位名称与投标装备检验报告内生产企业名称一致） |

- 资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

- 资格审查标准

资格审查标准：见资格审查前附表。3.资格审查程序

资格审查人员依据本章资格审查前附表规定的标准对投标文件进行资格审查，以确定投标人是否具备投标资格，有一项不符合评审标准的，资格审查人员应当认定其投标无效，合格投标人不足3家的，不得评标。

# 第四章 评标办法（综合评分法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件中提供的投标文件格式 |
|  |  | 总报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 投标报价 | 投标人所投标包段投标总报价不可超过所投标包最高限价，且该包段中各单品报价不得超过单品最高限价，否则按无效投标处理。 |
| 2.1.2 | 符合性审查标准 | 交货期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.6项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.7项规定 |
|  |  | 质保期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.8项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.2.9项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.6.1项规定 |
|  |  | 其他 | 响应招标文件规定的其他实质性内容 |
| 条款号 | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100分) |  | 投标报价：30分 商务部分：25分 技术部分：45分 |
| 条款号 | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 2.2.2 (1) | 投标报价（0-30分） |  | 计算方法如下： 评标基准值=有效投标人的最低评标报价 投标报价得分=评标基准值/评标报价×30 （1）为贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、财库〔2022〕19号《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）等规定，促进中小型企业的发展，评审时给予小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。同一投标人，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。应提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《监狱企业的证明文件》，格式见投标文件格式，未提供声明函者不予认定。 （2）评标委员会认定某投标人的投标报价明显低于其他有效投标人投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求该投标人对其报价的合理性作出书面说明，并提供相关证明材料，否则作为无效投标处理。 （3）本项目第1-9包段专门面向小微企业采购，专门面向小微企业采购的包段不再进行价格扣除。 注：有效投标人是指响应招标文件要求并通过资格审查、形式评审、符合性审查未被判定为无效投标的所有投标人。 |
| 2.2.2 (2) | 商务部分 （25分） | 企业认证 （0-3分） | 投标人提供经认监委批准的认证机构颁发的有效的： 1.质量管理体系认证证书得1分； 2.环境管理体系认证证书得1分； 3.职业健康安全体系认证证书得1分。 注：本项累计最高得3分，需提供有效期内的有效证书复印件，证书扫描件，清晰可辨，无或其它不得分。 |
|  |  | 类似业绩 （0-3分） | 产品业绩：指投标人所投标包项目同产品的业绩，产品业绩项目时间要求：2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）： 产品业绩项目证明材料：须提供中标（成交）通知书、合同协议书（含首页、关键页、签章页），应清晰可辨，合同签订主体为投标人，以上内容缺一不得分。 一个标包含有多种产品的，须提供核心产品的业绩方可认定加分。 每提供一份业绩加1分，最多加3分。 |
|  |  | 节能环保产品 （0-1分） | 所投产品如为节能产品政府采购品目清单内非强制节能产品的，加0.5分。 投标人须在投标文件中附该产品在节能产品政府采购品目清单所在页的扫描件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》扫描件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。 所投产品如为环境标志产品政府采购品目清单内的产品，加0.5分。 投标人须在投标文件中附该产品在环境标志产品政府采购品目清单所在页的扫描件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》扫描件，否则评标委员会有权不予认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。 |
|  |  | 质保期（0-3分） | 在招标文件要求的质保期基础上，每承诺延长一年质保期得1.5分，最多得3分，未承诺的不得分。 （注：如标包内有多个产品的，所有产品的质保期均需延长，否则不得分） |
|  |  | 实施方案 （0-4分） | 1、项目具体实施进度方案（2分）： （1）整体实施进度方案详实、切实可行，生产进度规划详细、原材料采购及生产计划响应迅速，供货周期优于项目要求，进度保障措施规划详细、响应周全、切实可行，项目组人员配备齐全、分工明确、团队力量强，得2分； （2）整体实施进度方案、生产进度规划、原材料采购及生产计划、供货周期、进度保障措施规划、项目组人员配备不详实、不详细或者部分不满足项目要求，得1分； （3）整体实施进度方案、生产进度规划、原材料采购及生产计划、供货周期、进度保障措施规划、项目组人员配备不能满足采购需求，得0.5分； （4）未提供方案，得0分。 2、质量保障措施（1分）： （1）质量保障方案制定详实、切实可行，质量保障制度制定完善、可操作性强，质量保障人员配备齐全、分工明确、团队力量强，有专门的质量保障经费规划，质量保障设施设备配备齐全，得1分； （2）质量保障方案制定、质量保障制度制定、质量保障人员配备、质量保障设施设备配备不详实、不齐全或者部分不满足项目要求，得0.5分； （3）未提供方案，得0分。 3、项目测试方案、验收方案（1分）： （1）方案提供的测试、验收依据和相关的技术标准准确完整，方案制定的测试、验收的组织形式、程序、注意事项周全详实，测试、验收环节和内容设置详实，得1分； （2）方案提供的测试、验收依据和相关的技术标准、方案制定的测试、验收的组织形式、程序、注意事项、测试、验收环节和内容设置不详实或者部分不满足项目要求，得0.5分； （3）未提供方案，得0分。 |
|  |  | 履约能力 （0-3分） | 1.各阶段资金使用计划规划明确、各环节资金投入明确且保障有力得1分，没有保障或未提供该项内容得0分。 2.生产过程有落实节能环保相关措施且可行得1分，措施不可行或未提供该项内容得0分。 3.与各用户单位沟通和协调管理制度完善可行得1分，不完善、不可行或未提供该项内容得0分。 |
|  |  | 售后服务和培训方案 （0-8分） | 1.售后服务（5分） （1）根据投标人售后服务计划（内容包括但不限于售后服务内容、售后服务体系、故障响应、备品备件保障供应、巡检服务等）进行综合评分： 服务计划完整（涵盖上述全部内容）、详尽，完全满足项目要求的，得2分； 服务计划基本完整（涵盖上述全部内容，但是内容不够详尽或者其中某项描述欠缺的），得1分； 服务计划不完整（内容缺少一项或多项的），或者服务计划无法满足采购需求的得0.5分； 无服务计划的不得分。 （2）根据投标人应急维修保障措施（内容包括但不限应急维修程序、应急维修预案、应急维修人员配备等）进行综合评分： 维修保障措施完整（涵盖上述全部内容）、详尽，完全满足项目要求的，得2分； 维修保障措施基本完整（涵盖上述全部内容，但是内容不够详尽或者其中某项描述欠缺的），得1分； 维修保障措施不完整（内容缺少一项或多项的），或者服务计划无法满足采购需求的得0.5分； 无服务计划的不得分。 （3）投标人提供本地化服务承诺（具体实施方式在合同中约定）的得1分，未提供的得0分。 |
|  |  |  | 2.培训方案（3分） 根据投标人提供的培训方案（内容包括但不限于培训内容、培训形式、培训计划和培训效果、培训师资力量、课时安排、培训时间安排等）进行综合评分： 培训方案全面（涵盖上述全部内容）、详尽，符合项目特点，针对性强，确保满足培训效果的得3分； 培训方案不全面（内容缺少一项或多项的）、针对性不强，得1.5分； 培训方案无法满足项目实际需求的得0.5分； 方案未提供不得分。 |
| 2.2.2 (3) | 技术部分 （45分） | 技术指标响应情况 （0-35分） | 技术参数(0-35分) 投标货物完全满足招标文件参数要求的；得满分35分；投标技术参数与招标文件参数要求有负偏离的在35分的基础上，非“★”项每项扣2分，带“★”项每项扣6分，扣完为止。 注：投标人所投产品需附具有合法资质的检测机构出具的检测报告或检验报告或产品合格证书。带“★”项以检测报告或检验报告中的相应指标为准，检测报告或检验报告中应体现技术参数中要求的带“★”参数相应内容。 |
|  |  | 产品选型（整体设计） （0-5分） | 结合本项目采购需求及实际应用场景环境等要求提出产品整体选型、各部件的结构设计、产品功能设计，各部件间适配性、系统配置、产品工艺等内容（须提供设计说明、整体设计图、结构设计图、功能设计图等）。 选型先进、设计完善合理、功能全面、适配性强、操作简单易用、耐用实用、对本项目具有针对性、可行性强的得5分， 选型先进、设计合理、功能全面、具有适配性、操作简单易用、耐用实用、对本项目具有针对性、可行性得3分。 选型基本合理、功能基本完善、具有适配性及针对性的得1分， 各部件设计不合理、功能不足，无法满足本项目需求的得0 分。 |
|  |  | 专业技术生产能力（0-5分） | 根据所投产品制造商专业技术生产能力（包括但不限于自主研发能力、生产工艺、生产步骤、产品检验等）进行评审： 所投核心产品及所投其他产品制造商具备自主研发能力（提供研发团队名单、研发成果名称）、具拥有完整工艺流程图并配有详细的图片和文字说明，能够提供各环节完整的生产车间环境及详细的实际生产实景照片，具有完整的产品检验流程，各检验流程均配备有检验设备、检验步骤严密，得5分； 所投产品制造商未对是否有自主研发能力作出说明，提供的工艺流程图配有图片和文字说明，能够提供大部分生产环节生产车间环境及实际生产实景照片，提供有产品检验主要流程，重要检验节点配备有检验设备，得3分； 所投产品制造商生产工艺简单粗糙，生产步骤说明不完整，未能提供生产车间环境及实际生产照片，产品检验流程及具体检验步骤前后不连贯，各检验步骤未明确检验设备配置，得1分； 未提供得0分。 |

注：

1.全体评标委员会成员对投标人评分的算术平均值即为该投标人最终评标得分。

2.评分和计算结果均保留小数点后2位（采用四舍五入法）。

3.评标委员会按各投标人最终评标得分从高到低的顺序向采购人推荐1名中标候选人。

4.使用综合评分法的采购项目，采购人已根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定各标包核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以下规定处理：提供相同品牌产品且通过资格审查、形式评审、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先。

- 评审标准

  - 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

    - 分值构成

- 投标报价：见评标办法前附表。

- 商务部分：见评标办法前附表。

- 技术部分：见评标办法前附表。

    - 评分标准

- 投标报价：见评标办法前附表。

- 商务部分：见评标办法前附表。

- 技术部分：见评标办法前附表。3.评标程序

  - 初步评审

    - 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行形式评审、符合性审查。有一项不符合评审标准的，其投标无效。

    - 投标人有以下情形之一的，其投标无效：

- 第二章投标人须知前附表第1.2.12项规定的任何一种情形的；

- 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（3）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（4）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（5）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（6）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（7）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（8）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（9）不同投标人投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

    - 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标无效。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人不确认的，其投标无效。

  - 详细评审

    - 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第2.2.2（1）规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A。

- 按本章第2.2.2（2）规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分B。

- 按本章第2.2.2（3）规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A+B+C。

    - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当通过平台向投标人发出问询，在合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（投标人2021年1月1日以来同型号产品等于或低于本次报价的业绩合同及发票）；投标人没有做出明确答复或无法解释清楚的，不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 投标文件的澄清和补正

    - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

    - 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

  - 评标结果

    - 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

    - 评标委员会完成评标后，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

# 第五章合同条款及格式

（以双方具体签订为准）

合  同  书

合同编号：

项目名称：开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目

（适用于第1--15包段）

甲方（需方）：

乙方（供方）：

合同签订日期：二〇二四年    月    日

甲方：

乙方：

为了保护供需各方的合法权益，甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》有关条款，就开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目（项目编号：汴财招标采购-2024-  ）第     包中，乙方向甲方提供的供货及相关服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书

b.中标通知书

c.协议

d.投标文件

e.招标文件(含招标文件补充通知)

f.会议纪要、协议等

2、货物和数量

| 序号 | 货物名称 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 单价（元） | 小计（元） | 需求单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价RMB￥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本合同总金额为乙方完成本合同项下全部义务（包括但不限于货物及配置产品的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、装卸、货款、安装调试、培训、保修维护、技术支持、质保期服务、税费和服务内容的检验、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等）的费用和报酬，除本合同另有约定外，甲方无须支付其他任何费用和款项。

3、货物包装、运输

3.1合同货物的包装：货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，同时每类器材应分类包装，禁止混包。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。

3.1.2本合同项下交货时间：自样品验收合格之日起至货物运抵现场并验收合格之日止     日历天内为交货时间。合格样品须于合同签订之日起     日内提供。

3.1.3本合同项下交货地点：                  。

甲方联系人：         联系电话：

3.2乙方应在送达甲方指定地点前     日以书面形式通知甲方送货时间、合同号、货物名称、数量，确保甲方做好相关接收准备工作。

乙方联系人：         联系电话：

3.3货物的装卸：货物到达甲方指定地点后，由乙方负责货物装卸及发生的一切费用。

4、付款方式

4.1合同签订之日起 14 工作日内，乙方向甲方提供合同总金额5%的履约保证金（履约保证金期限届满后60日内甲方向乙方退还）。货物验收合格后，乙方向甲方提交各种装备器材资料（产品出厂合格证、中文产品使用说明书、电子文档产品使用说明书、检验报告和货物有关配件等）及装备器材质量验收报告及意见反馈单。经审核后，乙方向甲方提供审定金额全额发票后60日历天内，甲方向乙方支付全部货款。质保期内乙方应到产品使用单位，开展技术巡检和售后服务。

4.2履约保证金的提交形式：转账及法律法规规定的其他形式。

4.2.1 如乙方采用保函形式缴纳履约保证金的，则提供的保函须为具有开保函资格和所属额度的信誉良好的地市级以上的国有或股份制商业银行分行或支行开具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到采购人法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向采购人支付索赔款，直至最高担保金额。（如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可直接拒收该保函，乙方应以银行转账或其他能切实发挥履约担保作用的方式提供履约保证金）。

4.2.2 履约保证金（履约保函等）期限：提交之日起至全部货物到货验收合格之日起的第366天止。

4.2.3 无论履约保金、独立保函是否退还，采购人或采购人用户随时都有权对由中标人生产的尚未使用且在质量保证期内的装备发生的质量问题向乙方主张索赔。

5、质量保证

5.1乙方提供的全部产品须符合国家消防产品技术规范和相关产品标准，且都属于厂家原装正品产品，并为合法渠道进货的全新产品，其质量、规格及技术特征符合招标和投标文件要求。

5.2因货物质量问题发生争议的，由国家消防装备质量检验中心质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方均应当接受，发生的相关费用由货物质量责任方承担。国家消防装备质量监督检验中心无法鉴定的，经甲乙双方同意，可委托有相关资质的第三方机构进行质量鉴定。鉴定费用由乙方承担。

5.3乙方在批量生产前，需提供样品，由验收小组根据招标文件要求和投标文件承诺进行初验，样品验收合格后乙方方可批量生产。中标人提供样品进行验收的次数不得超过2次；若第1次样品验收不通过，中标人须在第1次样品验收之日起10日内提交第2次样品验收；若2次样品验收均不通过的，可视为中标人违约，采购人有权终止合同。

5.4样品需要抽样送检的相关费用由乙方承担。

5.5质保期内乙方应到产品使用单位开展技术巡检和售后服务。

5.6乙方所投产品需附具有合法资质的检测机构出具的检测报告或产品合格证书。

6、售后服务

6.1合同项下货物的质量保证期为：     年的质保服务，自甲乙双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算（如果乙方投标承诺或生产制造厂家提供的质保期超过本款要求，按乙方投标承诺或生产制造厂家的质保期执行）。

质保期内非甲方的人为原因而出现货物质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。质保期后，由乙方提供免工时费服务，只收取材料费。

6.2质保期内，乙方负责对其提供货物进行维修，不再向甲方收取费用，但自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

6.3乙方开通     小时服务热线，提供     小时技术服务。产品出现问题，故障响应时间为     ，到达现场时间不超过     小时，     小时无法排除故障，乙方应     小时内提供同款设备供用户使用，直至送修设备修好后换回为止。

6.4乙方应按照招标文件、投标文件及本合同的要求，对出售给甲方的货物进行有效跟踪服务，定期巡检，每年不少于     次。

6.5质保期满后，乙方未提供货物使用所有单位巡检记录的，乙方应向甲方支付合同金额的5%作为违约金。

6.6在发出信息、通知     日内没有收到回复，视为对方收到信息、通知。

7、检验和验收

7.1在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。

7.2验收前应提供所有中文使用说明书等资料文档后进行验收，每件货品须有产品出厂合格证、产品使用说明书、电子文档产品使用说明书、具有合法资质的检测机构出具有效期内的检测报告（招标文件采购需求中约定不需要提供的除外）和货物有关配件等。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏、不符合招标文件的技术要求或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，甲方有权终止合同，甲方有权要求乙方赔偿由此产生的所有费用。此现场记录或备忘录是本合同的有效组成部分，可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的有关费用由乙方承担，验收期限相应后延。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排调换，以保证合同货物安装调试的及时完成，换货的相关费用由乙方承担。

7.3甲乙双方应当在货物验收完成后，10个工作日内共同签署验收报告，且此验收报告应当作为乙方申请付款的凭证之一。

8、索赔

8.1消防装备器材经两次验收仍不合格的，甲方有权根据验收结果立即解除与乙方签订的合同，并向乙方提出索赔。

8.2在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔有异议，乙方需经甲方同意按照下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

8.3如果在甲方发出索赔通知后3日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 7 日内或甲方同意的更长时间内进行赔偿，甲方将有权从合同款或从乙方的履约保证金中优先扣除索赔金额。若不足以赔偿索赔金额的，不足部分由乙方另行赔偿。

9、违约与处罚

9.1甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的1‰的违约金，但不超过合同金额的2%。

9.2乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的1‰作为违约金。如逾期交货超过30天的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方立即赔付合同价款的10%作为违约金。同时，甲方向上一级主管部门申请将乙方列入“黑名单”。如甲乙双方协商后，选择继续履行本合同的，甲方将从本合同货款总额内一次性扣除10%作为乙方的违约金。

9.3乙方交付货物不符合合同规定的或性能参数达不到招标文件要求、投标文件承诺的，甲方有权拒收或单方面解除本合同，并要求乙方赔付合同价款的10%作为违约金，同时甲方向采购监管部门申请将乙方列入“黑名单”，禁止乙方在三年内参与甲方及甲方下属机构的任何招投标采购活动。

9.4因验收不合格需要更换同规格的货物时，货物更换完成时间晚于交货时间的视为逾期交货。

9.5甲方无正当理由拒收乙方按照合同约定提供合格货物的，甲方应向乙方支付合同金额的10%作为违约金。

9.6乙方未能按照故障响应时间履行售后维修、培训等服务的，甲方根据使用单位书面反馈情况，经核实属实的，每次乙方应支付合同金额的1%作为违约金，但不超过合同金额的5%。

9.7质保期满后，乙方未提供货物使用所有单位每半年巡检记录的，乙方应向甲方支付合同金额的5%作为违约金。

10、不可抗力

10.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

10.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后     日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

10.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在3日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

11、合同争议的解决

11.1因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起15日内得不到解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12、违约解除合同

12.1在乙方违约的情况下，可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

12.1.1乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

12.1.2乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

12.1.3甲方认为乙方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

12.1.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

12.1.3.1.1“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签定、履行过程中的行为。

12.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为。

13、合同生效及其他

13.1政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章并由乙方递交履约保证金后开始生效。

13.2签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决。若经协商不能达成协议时，可依法提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同中没有争议的有关约定。

13.3甲乙双方共同确认，本合同中所列明的联系地址及电话，视为双方在履行本合同中及发生争议时，各类文书（包括法律文书）的送达地址。

13.4本合同一式  肆 份，具同等法律效力。甲方叁份，乙方壹份。

附件一：投标一览表

附件二：投标分项报价

附件三：技术规格偏离表

附件四：售后服务条款（同投标文件内容一致）

附件五：合同最后一页请附中标通知书复印件。

（以下无正文）。

（本页为签署页）

| 甲 方（盖章）： | 乙 方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签字）： | 法定代表人（签字或盖章）： |
| 甲方授权代表（签字）： | 乙方授权代表（签字）： |
| 地址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户账号： | 开户账号： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

政府采购廉政合同

甲方（供货方）：

乙方（购货方）：

为促进甲乙双方廉洁高效合作，促使甲乙双方工作人员廉洁从业，不断推动党风廉政建设工作，按照《中华人民共和国民法典》和国家其他有关法律法规、廉政规定，经甲乙双方协商一致，自愿签订以下廉政合同。

第一条：甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设各项规定。

（二）严格履行《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》各项约定，杜绝违约行为的发生。

（三）双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），严禁损害国家和集体利益，违反法律法规及规章制度。

（四）建立健全党风廉政建设各项制度，开展党风廉政建设宣传教育，加强对本方工作人员的监督检查。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方在业务活动中有违反廉政规定和本合同约定的行为时，有权向对方主管部门或有关机构检举、揭发。

（七）经济合同变更时廉政合同内容也应做相应调整，并履行有关手续。第二条：甲方在廉政建设方面义务

（一）甲方不准以任何形式向乙方及其工作人员馈赠礼金、礼品、有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

（二）甲方不准以任何名义为乙方及其工作人员报销应由乙方或个人支付的任何费用。

（三）甲方不准以任何理由邀请乙方工作人员参加有影响合作业务的宴请及娱乐活动；不准为其提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等。

（四）甲方不准为乙方工作人员在住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游提供方便；不准为乙方工作人员的配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务。

（五）甲方及其工作人员不准与监管单位串通，违反有关规定和程序，损害乙方利益。

（六）不得有其他违反法律法规、党纪政纪行为。第三条：乙方在廉政建设方面的义务

（一）乙方及其工作人员不得干扰协作企业正常的生产经营活动，不得以任何理由要挟甲方从事不属于甲方义务的工作。

（二）乙方及其工作人员不得索要或接受甲方的礼金，有价证券、支付凭证、贵重物品等财物。

（三）乙方及其工作人员不得在甲方报销应由乙方或个人支付的任何费用。

（四）乙方工作人员不得参加甲方提供的宴请、娱乐活动、高档消费；不得要求甲方提供交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得要求或者接受甲方为其住房装修、婚丧嫁娶、配偶、子女、亲友出国（境）旅游等违反规定的相关活动提供方便。

（六）乙方及其工作人员不得要求甲方为其配偶、子女及有利害关系的人员安排工作或劳务；不得违反规定从事与甲方施工项目有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

（七）乙方应根据经济合同约定进度付款，不得以不正当理由拖欠款项，不得超进度拨付款。

第四条：违约责任

（一）甲方违反本《廉政合同》规定义务的，须向乙方承担经济合同总额3%的经济违约责任。

（二）甲方发生多次违反廉政合同约定内容，乙方有权将甲方列入黑名单，禁止3-5年内进入乙方作业市场；给乙方造成经济损失、社会影响较大的，乙方有权终止履行合同。

（三）乙方若违反本《廉政合同》有关规定的，对违法违纪人员，由乙方主管部门依据有关规定查处，给甲方造成的损失，按有关规定予以赔偿。

第五条：检查方式

本合同的履约情况由甲乙双方共同派员监督，检查方式为座谈、问卷调查、查看资料或由双方约定的其他方式等。检查时间、次数、方式、检查结论等由双方协商确定。

第六条：本合同有效期同经济合同期限。

第七条：本合同为经济合同附件，与主合同具有同等法律效力，甲乙双方签署后生效。

第八条：本合同一式	份，甲、乙双方	份、采购办	  份。

甲方单位：（盖章）	乙方单位：（盖章）

法定代表人：	法定代表人：

（或委托代理人）签字：	（或委托代理人）签字：

单位地址：	单位地址：

联系电话：	联系电话：

生产厂家售后服务承诺函

开封市消防救援支队：

我司现对贵方招标的	项目[项目编号：	]售后服务作出承诺，如果我司生产的产品中标，将授权给按			（国家名称）法律成立的		（制造商或代理商名称，以下简称“售后服务商”），主要营业地点设在	（制造商地址），联系方式为		（联系人、电话、传真、邮政编码）代表我方在中华人民共和国办理我司产品包含但不限于以下的售后服务承诺：

1、售后服务商为贵方免费提供操作及维护培训，主要内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在货物安装、调试现场或最终使用单位进行；

2、售后服务商提供整套设备（含底盘、上装、随带器材以及改装设备）不少于	年的质保服务，质保期自合同中约定的验收合格报告书签字生效之日起计算；

3、确实非我司生产的改装设备或部件出现故障时，将由售后服务商负责联系改装设备或部件的生产厂家进行免费上门维修，质保期时限仍按整套设备年限执行；

4、质保期内售后服务商负责货物运行的稳定性，如非贵方的人为原因而出现货物质量及安装问题，由售后服务商负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。售后服务商将在收到贵方保修通知后派员在	小时（或天）内到现场维修。质保期后，由售后服务商提供终身的免费保修服务，保修费用计入合同总价，售后服务商只收取材料成本费；

5、在质保期与保修期内，售后服务商将提供24小时电话服务热线，保证在接到贵方故障报修电话后小时（或天）内到达现场，并在小时（或天）内解决故障，如果主要部件需从我司发运，将在天（或月）内解决故障；

6、质保期内及质保期过后，如因货物设计或生产工艺质量问题需要成批召回维修的，我司将及时通过售后服务商通知贵方并积极协助办理有关手续，一切费用由售后服务商承担；

7、所有货物保修服务方式均为我司及售后服务商上门保修，即由我司派员连同售后服务商到贵方货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由售后服务商承担；

8、售后服务商在货物验收后将及时归纳、整理各项详细验收报告、技术文档、硬件技术文件等资料，并提交给贵方，技术文件包括验收报告、技术文档、完整的软、硬件技术资料（含纸介质和光电介质），同时提供中文说明书；

9、售后服务商将建立质量跟踪档案，每季度不少于一次向贵方进行现场（或电话）回访，以保证货物的正常高效使用，同时记录售后服务情况并征求使用单位的售后服务反馈意见；

我司于年月日签署本文件，	(售后服务商)于年月日接受此件，代表我方履行上述售后服务条款，并具有替换或撤销的全权，如果售后服务商未能履行上述服务条款，我司将承担全部责任，以此为证。

售后服务商名称：（公章）	制造商名称：（公章）

法定地址：	法定地址：

授权签字的代表姓名：	授权签字的代表姓名：

职务和部门：	职务和部门：

专项预付款银行保函

致：开封市消防救援支队

根据		（下称“	公司”）与开封市消防救援支队（下称“消防救援支队”）于	年月日签订的《		合同》约定，	公司按约定的金额提交一份预付款银行保函（下称“保函”）作为购买	材料（或合同约定的其他专项义务）专款专用的担保后，		公司即有权得到消防救援支队支付的一笔相等金额的（预购材料）的预付款。我行愿意出具保函为	公司担保，担保金额为人民币（大写）	（	元）。

本保函的义务是：我行在接到消防救援支队提出的因	公司在履行合同过程中未将消防救援支队预付款按《	合同》约定购买	材料（或合同约定的其他专项义务）而要求索赔的书面通知后3天内，我行在上述担保金额的限额内无条件向消防救援支队支付消防救援支队所要求数额的款项，无须消防救援支队出具任何证明或陈述理由。

在向我行提出要求时，我行将不得要求消防救援支队应首先向	公司索要上述款项。我行同意，任何对合同条款所作的修改或补充都不能免除我行按本保函所应承担的义务。

本保函不可撤销，并为见索即付保函。本保函在担保金额支付完毕，或开封市消防救援支队出具专款专用履行完毕证明书之日起失效。

担保银行：

法定代表人或其授权的代理人：

日期：年 月 日

# 第六章招标项目需求及技术要求

## 一、项目需求

1.1项目名称：开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目

1.2采购内容：具体数量及技术参数要求详见本章“招标项目需求及技术要求”。

1.3质量要求：合格（符合现行国家、行业、地方相关规范要求）。

1.4交货地点：采购人指定地点。

1.5交货期：①自样品验收合格之日起30日历天，合格样品须于合同签订之日起10日内提供。②交付的货物必须是发布中标公告后生产日期（验收时，提供证明或原材料进货证明）。

1.6质保期：本次采购装备质保期3年（自验收合格之日算起）。

1.7售后服务：①提供免费的首次保养服务（含材料、人工、差旅等）；②质保期内，乙方负责更换非人为原因损坏零配件，承担因此而产生的一切费用（工时费、零配件费用、旅途费），但自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外，并做到郑州市区2小时内、其他地市4小时维修人员到达维修现场；③质保期后，由乙方提供免工时费、旅途费服务，只收取材料费；④乙方根据车辆技术性能，提供完整的车辆操作使用培训方案，包括技术人员安排、培训内容及课时安排、培训时间安排等内容。车辆底盘操作培训课时不少于8课时，上装操作使用培训课时不少于16课时。并对内部维修人员培训至少2次，保障用户信息安全可控，后期维护使用免费升级，不受服务提供方的限制，支持普通地图和卫星地图两种模式，并给总队指挥中心和战勤保障平台提供车辆底盘数据、物资统计数据、定位数据、上装系统数据。以推动全省消防装备结构提档升级和灭火救援作战效能提升。⑤乙方应对出售给甲方的车辆进行有效跟踪服务，定期巡检，每年不少于2次。⑥质保期满后，乙方未提供货物使用所有单位巡检记录的，乙方应向甲方支付合同金额的5%作为违约金。⑦在发出信息、通知5日内没有收到回复，视为对方收到信息、通知

1.8项目分包情况：

开封市消防救援支队河南省消防救援总队“自然灾害应急能力提升工程”开封支队装备建设项目

| 序号 | 包号 | 名称 | 数量（件/台/套） | 单品最高限价/元 | 单品合计/元 | 包最高限价/元 | 核心产品 | 提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 汴财招标采购-2024-65-4 | 船型担架 | 2 | 3400 | 6800 | 1905600 |  | 盖有CMA章或带有CNAS标志的第三方检测报告 |
|  |  | 定位浮标 | 20 | 1920 | 38400 |  |  |  |
|  |  | 干式潜水衣 | 10 | 13840 | 138400 |  |  |  |
|  |  | 滚钩 | 8 | 3500 | 28000 |  |  |  |
|  |  | 救生拉杆 | 8 | 8000 | 64000 |  |  |  |
|  |  | 可漂浮救生担架 | 10 | 8000 | 80000 |  |  |  |
|  |  | 锚固装备套装 | 3 | 14300 | 42900 |  |  |  |
|  |  | 潜水电脑表 | 10 | 4400 | 44000 |  |  |  |
|  |  | 潜水调节器（含附件） | 10 | 5300 | 53000 |  |  |  |
|  |  | 潜水浮力装置 | 10 | 4000 | 40000 |  |  |  |
|  |  | 潜水气瓶 | 10 | 2400 | 24000 |  |  |  |
|  |  | 潜水全面罩 | 10 | 16000 | 160000 |  |  |  |
|  |  | 潜水装备套装 | 10 | 5900 | 59000 |  |  |  |
|  |  | 水下红外夜视仪 | 1 | 45000 | 45000 |  |  |  |
|  |  | 湿式潜水衣 | 10 | 4990 | 49900 |  |  |  |
|  |  | 水下摄像机 | 1 | 7500 | 7500 |  |  |  |
|  |  | 水面漂浮救生绳（200米） | 4 | 4800 | 19200 |  |  |  |
|  |  | 充气式救生浮板 | 15 | 7000 | 105000 |  |  |  |
|  |  | 防水定位对讲机 | 45 | 3900 | 175500 |  |  |  |
|  |  | 管供式潜水装具 | 1 | 725000 | 725000 |  | √ |  |

## 二、技术需求通用

## 器材供应商需在供货时应按照采购人要求，免费在装备器材附着射频芯片；芯片需集成二维码、射频及装备编码为一体，芯片数据需能够上传至河南消防总队应急装备物资保障管理平台及国家消防局“消防一张图”系统。

三、技术需求专用部分

第四标段技术参数

1、船型担架

技术参数：

1、整体要求

1.1用于在崎岖的山区，空中或海上救援。

1.2整体结构为不锈钢外框，工程塑料或其它轻质材料底；担架底部配置伤员隔离减震垫；担架上宽下窄，易于搬运；吊篮内配置固定带和快速提升带。

2、性能要求

2.1材质采用无毒无污染释放的材料，具有防火和耐磨损和防腐蚀的功能。

2.2担架配有可调节的脚部安全机械装置，安全带等。

★2.3载重≥150KG。

2.4固定点≥5个。

2.5配备专用收纳包。

2、定位浮标

技术参数：

- 整体要求

1.1能快速容易地在水面或水底抛掷，可用作失物的标记，或在某位置做记号。耐腐蚀 耐老化，耐日晒。

2、性能要求

2.1可口吹充气或打气，平稳、耐久。

2.2主体采用尼龙布，双面防水解TPU涂层工艺，耐腐蚀 耐老化，耐日晒。

2.3尺寸要求：外径*高度≤75*22cm，重量≤1.3kg。

2.4组装简单、快捷、灵活，圆盘形或球形；底部有挂孔，可系绳连接潜水员。

2.5配备黄色聚丙烯纤维绳，可卷绕在浮体上，收放便捷，减少缠绕（长度≥40m）

2.6顶部和底部有316不锈钢D环

2.7外部设有LED频闪灯持续工作时间≥7天

3、其他要求

3.1每个配备≥1Kg铅块。

3、干式潜水衣

1、符合国家有关标准要求并提供国家认可的第三方有效检测报告，投标时提供相关材料复印件。

★2、整体采用三层超轻质纤维材料叠加制造，材料外表可以消除水流摩擦内部人体学工程设计和 PU 贴胶工艺可保持潜水衣内部干燥。

3、配有可旋转充气阀，侧向按压充气，可调节排气阀位于左上臂，具有自动、半自动、手动三档调节，可按压排气。

4、胸前开斜拉链设计，内外双层拉链，内部配有可快拆卡扣的吊带系统，配有一体式潜水靴，在体侧分别有2个口袋，配有 D 型环可挂潜水手电、工具袋等。

5、每件干衣单独配备一个防水干衣装备袋，包含户外更衣垫、干衣充气管、拉链蜡块和干衣粉包。

6、符合国家有关标准要求并提供国家认可的第三方有效检测报告，投标时提供相关材料复印件。

4、滚钩

技术参数：用于水下搜索溺水人员。

用于搜寻打捞落水失踪者，特备是在一些透明度不十分好的水域。

1、组合式拖拽的方式，效率高，操作便携，可循环使用，易安装，存放方便。

2、该救生滚钩由三角拉杆，不锈钢锁链，三爪锚钩，搭扣连接器，不小于10m双层尼龙编织绳组成。

3、锚钩可拆卸，配备便携式收纳箱。

4、三爪锚钩：≥10个。

★4、断裂负荷≥200kg。

5、救生拉杆

技术参数：用于钩住、拖拽救助被困人员。

★1、碳纤维材质,可漂浮,可收缩；

2、折叠后长度：≤1.8米，展开长度：≥6米，重量：≤1.5公斤；

3、浮力球规格：重量≤1.5Kg、浮力≥7kg；

4、浮力圈规格：圆圈的直径≥400mm、串珠直径≥70mm、重量≤500g、浮力≥7kg；

5、挂钩的规格：长度≥300mm；重量≤600g；

6、具备反光标识；

7、救援工具头：≥5个，配有浮球、浮力圈、挂钩等；

6、可漂浮救生担架

技术参数：适用于海、陆、空等不同的救援场所；也可做为水中救生垫及其它漂浮品使用。

★1、采用双层高强拉丝PVC材料或优于。

2、充气压力≥0.1Mpa，内部高压强的情况下救援板不会变形。

3、救援板长度≥1.85m，宽度≥0.7m，厚度≥0.1m。

4、正面中部为高强EVA材质或优于，正面和背面均设有防滑板，救援板四周有挂点和抓手绳。

5、配备划桨≥1支，50米水域漂浮救援绳≥1条，装备包≥1个，修补材料≥1份，打气筒/泵≥1个。

6、整体重量≤8kg。

★7、水上漂浮载重≥100KG；

8、可漂浮救生担架设置挂点，可于救生艇配合使用；

9、板身主体颜色应为消防红；四周具有夜光反光标识；

10、应可用压缩气瓶或专用气筒/泵充气；

11、提供省级或省级以上质量监督检验中心的检测报告。

7、锚固装备套装

技术参数：

★1、固定锚桩长度≤90cm，直径≥2.5cm单根拉力≥1500k。                                                2、静力绳：最小断裂负荷≥22kn，坠落系数冲击力：＜6kn。

3、D型锁：长轴闭口破断强度＜27kn，长轴开门破断强度7kn，短轴闭门破断强度≥7kn。

4、滑轮：承受荷载＞22kn。

5、提供国家消防装备质量监督检验中心【或中国国家认证认可监督管理委员会颁发的资质证书范围内的省级及以上（不含副省级）的检验检测机构】出具的投标产品的检验报告并加盖投标单位公章；

6、组件内容包括：便携式金属锚点3根、激流救援滑轮2个、铝合金手动D型锁2个、抓绳器2个、静力绳100m、普鲁士结辅绳2根、可拖拽收纳箱1个。

8、潜水电脑表

技术参数：

1、不小于2.4英寸全彩显示屏，至少320*240屏幕分辨率，中文界面，蓝牙传输

2、快速充电（1小时充电可达85%电量）

★3、使用深度≥100米,

4、质量＜100g

5、可使用软件对电脑数据分析潜水记录、减压计划、温度等。

6、支持固件可升级、多种气体Trimix减压、BuhlmannGF算法、密闭系统固定PPO2、1或3个氧气传感器的密闭系统实时监测、CC模式下可迅速执行OC紧急脱险和NDL条状图；具有外部检测、数字罗盘和仪表模式；

7、多种潜水模式：水肺，仪表，自由潜，高氧(21-56%)

8、潜水日志存储≥200组

9、待机模式续航至少可达1000小时

9、潜水调节器（含附件）

技术参数：

1、由一级减压器、供气软管、二级呼吸减压器、备用调节器、潜水压力表等部件组成。

★2、额定工作压力：3500PSI，中间压力：135～145PSI；最大供气量≥750L/min

3、二级调节器：中性浮力，塑钢外壳，铝合金保护环，左侧旋钮，具有排气阀和气泡导流设计，供气量可调节，具有全面罩接口和咬嘴两种选择。

4、75CM橡胶材质低压软管，承压350PSI。

5、吸气阻力：1.2～1.4CIW，呼气阻力：1.1CIW，

6、备用调节器：中性浮力，塑钢外壳，铝合金保护环，与常规调节器有明显颜色区分。

7、一级调节器：平衡活塞式一级装备，镀铬黄铜制造，具有压力补偿功能，≥2个高压接口和3个中压接口，支持≥200bar压力和≥300bar高压技术。

8、调压器与潜水浮力装置气瓶相匹配。

10、潜水浮力装置

技术参数：

1、铝制气瓶，铜制瓶头阀

2、气瓶最高工作压力≥20MPa

★3、容积≥12L

4、配防爆安全阀、2kg铅块≥10个

5、潜水呼吸管为透明或黑色硅胶材质，顶部全干防浪口结合底部排水阀，易清理积水。

6、气瓶接口为yoke口和钉口，可转换。

11、潜水气瓶

技术参数：

1、铝制气瓶，铜制瓶头阀

2、气瓶最高工作压力≥20MPa

★3、容积≥12L

4、配防爆安全阀，空呼转换接头

5、潜水呼吸管为透明或黑色硅胶材质，顶部全干防浪口结合底部排水阀，易清理积水。

6、气瓶接口为yoke口和钉口，可转换。

12、潜水全面罩

技术参数：★1、面罩固定：5点式头带固定点，配备两个快速释放把手；

2、面罩设计三个及以上通用连接口，可以连接多个呼吸系统和水下通讯装置；

3、大视野面镜防刮，集成水面供气阀（二级减压器）。

4、面罩总重量：≤900g，正浮力≥400g；穿戴轻便舒适；

5、 配置面罩通讯系统（通讯距离≥200m；工作时间≥30小时）；

6、配备收纳箱。

13、潜水装备套装

技术参数：主要用于消防员单独进入水下作业提供防护。

主要由潜水头套、潜水湿衣、潜水鞋、主灯、脚蹼、手电、潜水刀、配重及配重带组成。

潜水头套

（1）短脖套，干衣、湿衣都可使用，UV阻隔；

★（2）氯丁橡胶材质，材质具有弹性，穿戴舒适:≥3mm；

潜水湿衣

泡沫合成橡胶材质制成，厚度≥5mm；

潜水主灯

（1）四档亮度调节；

★（2）最大亮度:≥1200Lm；

（3）防水深度:≥100m；

潜水脚蹼

（1）不少于 2 只，两侧不锈钢扣，固定坚固。

★（2）材质为合成橡胶材质；

（3）需含有弹簧脚蹼带，蹼身有导流水槽，扰流孔。

潜水手电

（1）最高亮度:≥1100Lm；

（2）防水深度：≥100m；

（3）防水耐压设计，外壳铝合金材料，磁性旋转开关防止浸水，LED 灯泡，可潜水≥160m，使用充电电池。

潜水刀

（1）刀刃：TC4 钛合金（非表面度色）（等同或优于）；

（2）刀鞘：环保 PC 工程塑料（等同或优于）；

（3）刀刃最厚处≥3mm，整刀长≥180mm，刀刃长≥80mm。

（4）配有硅胶绑带；

潜水配重及配重带

1块包塑：重量≥2kg/块，数量≥8块；配重带采用不锈钢扣具，配重带为高强度耐磨编织尼龙材质，高强度尼龙织带，长度≥2米。

14、水下红外夜视仪

技术参数：用于水下人员或物品探测。

技术要求：

一、总体要求：

用于水下人员或物品探测

二、技术要求：

1.电池续航: ≥2小时。

2.监控深度: ≥15米。

★3.摄像分辨率: 640*480或优于。

★4.摄像光源:12颗高亮LED灯或优于。

5.摄像清晰度:高清1200线或优于。

- 摄像/监控图像:彩色。

- 具备录像回放功能。

8.帧率: 探测器刷新率不低于60Hz；屏幕刷新率不低于30Hz。

9.可与头盔配套使用。

10.包含主机、电池组（不少于2块）、充电器、专用收纳箱。

11.防护等级≥IP67

三、其他要求：

提供产品检验检测合格证书。

15、湿式潜水衣

技术参数：防止潜水时体温散失过快，造成失温。其次潜水服还可以保护身体不被礁石割伤，以及水母海葵等生物性的伤害。

1、总体性能符合《消防水域救援个人防护装备试验大纲》标准要求，提供国家专业机构检测报告；

★2、湿式潜水衣为选用氯丁橡胶和莱卡或同等性能面料；

3、连体式结构；

★4、厚度不低于3mm；

5、后拉式YKK拉链，穿脱便捷；

6、易磨损处应设置抗磨面料；

7、所有的缝线处都是用盲针缝制，并做加固压胶处理（等同或由于此方法），最大程度的确保保暖和舒适感；

8、膝盖、手肘及臀部位置增加防刮伤加厚面料处理，腋下及后腰位置，使用弹性布。（等同或优于此方法）；

9、服装无明显英文标识，供货时需根据用户要求印字。

10、尺寸：按照采购方需求提供。

11、配备专用收纳包。

16、水下摄像机

技术参数：符合GB4943.1-2011《信息技术设备安全第1 部分:通用要求》GB16796-2009安全防范掇警设备安全要求和试验方法《水下生命探测仪性能检验大纲》，主要用于水下作业，进行水下拍摄、捕捉水下影响资料，实时传输水下图像。

★1、主摄像头像素≥1200万。

2、防水能力≥10米。

3、镜头防抖:电子防抖。

4、广角拍摄:支持广角拍摄。

5、摄录：cmos感光元件、支持夜摄、触摸屏设计。

6、电池可拆卸:可拆卸。电池续航时间≥120分钟。

7、主机具备直接存储，一键录像，一键拍照，回放查看功能。

8、配备原装电池2块、数据线1根、安装扣1个、存储卡≥128G 1张、防水壳1个、充电器1个、浮力棒1个、三脚架自拍杆1个，读卡器1个，收纳包1个、头带1条、手腕带1个、胸前固定带1个、防丢绳1个等配件。

9、提供国家级检测机构出具的检测报告并加盖公章。

17、水面漂浮救生绳（200米）

技术参数：适用于水域救援、船舶救生、水上作业、户外攀登等救生圈和救生用的绳索，可配在小船上、救生浮上、救生筏上， 同时可作为矿难搜救﹑夜间搜救。

1、符合GB/T8834--2016绳索有关物理和机械性能的测定,救生绳线密度测试按GB/T8834-2016规定的方法进行测量

2、具有可漂浮性，带有反光功能，夜间标明显

★3、长度≥200m

4、直径≥12mm

5、其内线为PP绳（等同或优于），外线为荧光线制成，强度高、延伸率小、抗击性能好，具有不吸水、拉力强、可漂浮、抗老化、防腐蚀等优点。

6、最小破断强度不小于35kN

7、重量：不大于8kg/100m

8、延伸率：承重达到最小破断强度的10%时救生绳延伸率不大于3%

9、经48小时的漂浮性能试验，绳漂浮在水面上。

10、配备专用收纳包。

18、充气式救生浮板

技术参数：

- 整体要求

1.1水域救援漂浮板主要用于水上、冰面救援。

2、性能要求

- ★2.1材料：采用为PVC材质或优于。

2.2尺寸：长度≥170cm，宽度≥90cm，厚度≥10cm。

★2.3水上漂浮承重：≥200kg。

2.4四周救援拉手数量≥14个，D型拉环挂点不少于6个。

2.5重量：≤10kg。

2.6漂浮板装有夜间反光装置

2.7漂浮板材料的经纬度拉伸强度≥3200N/5cm

★2.8漂浮板材料的经纬度撕裂强度≥400N

2.9充排气阀带有自锁功能，低压操作安全可靠。

2.10水面漂浮绳≥100米；

2.11充气时间≤2分钟；也可以用电动气泵或空呼瓶快速充气。

3、其他要求

3.1配件：手动打气泵、电动气泵、气瓶充气转换接头、补漏修理包和专用收纳箱。

19、防水定位对讲机

技术参数：主要用于火灾现场的指挥、协调、沟通工作。

1、主要功能：主要用于火灾现场的指挥、协调、沟通工作。

2、具有有效期内的工信部颁发的无线电通信设备型号核准证；

3、符合《警用数字集群（PDT）通信系统射频设备技术要求和测试方法》（GA/T 1255-2015）技术规范；

4、频率范围：350-400MHz，支持模拟常规、MPT集群、PDT数字常规和PDT集群等多种工作模式，同时在对讲机切换工作模式时，无须重启对讲机；

5、内置北斗定位模块，支持北斗定位功能；

★6、信道容量≥1024个，电池容量≥2400mAH，电池运行时间≥6小时，内置北斗和蓝牙功能；

7、防护性能：具备不低于IP68等级的防尘防水性能。（提供国家认可检测机构出具的检测报告复印件）

8、对讲机须支持智能降噪功能，不限于噪音源的方向，能保证对讲机在嘈杂环境下能提供清晰的语音

9、显示屏可显示信道，中文界面，强光下清晰可见。

10、出厂自带写频配件。

20、管供式潜水装置

技术参数：岸上供气，使潜水员能加长时间在水下作业。

配备三口配气板、脐带、潜水头盔、干式潜水服、通讯系统各1套，水面供气式潜水装具电动供气机、内燃式应急供气机各1套。此设备适用于40米空气潜水作业的相关场所，由压力表、调压器、输入输出接头、面板和箱体等组成。

1、三口配气板：

1.1输出口接头配置控制阀门

1.2最大下潜深度40米

1.3能同时为2名潜水员供气、测深，测深系统配备测深表；

1.4每个潜水员的低压气源管路，至少有2个独立控制开关。

2、潜水头盔：配有应急供气阀，可使用备用气源，配有通信接头，设计潜水深度：≥300m

3、脐带：

★3.1由一根供气管、一根测深管、一根电话线以及视频、照明线组成，长度≥100米；

3.2脐带两端的接头可以与所配备的潜水头盔、潜水电话、配气盘等直接连接；

3.3水下电话线经过特别加强，拉断力≥500公斤。；

3.4最大耐压：测深管≥1600ps；主气管≥4000psi；

4、干式潜水服：

4.1氯丁胶材质≥4mm，穿着舒适耐磨，防水性高，

4.2颈部密封采用超弹氯丁橡胶和光滑尼龙压层制成，厚度≥4mm，

4.3在体侧分别有2个口袋，方便携带器材

4.4潜水靴采用耐用硬底的压缩氯丁橡胶

4.5胸口配有可旋转充气阀，可调节排气阀位于左上臂。

5、通讯系统：可以实现潜水监督员与两名潜水员之间的三方通话。具有水下摄像录像功能，水下录像机采用进口防水外壳，视频输出格式为1920*1080P，水下 LED 照明灯采用铝合金外壳。LED 灯功率亮度无级调节，最高亮度≥5000lm。LED 灯耐压 200m。

6、电动供气机，可直接供应两名潜水员同时在水下持续作业。排气量：≥300L/min

7、内燃式应急供气机：可直接供应两名潜水员同时在水下持续作业。排气量：≥300L/min。

8、铝制应急气瓶，容积：≥8L，数量≥2个，工作压力：≥20Mpa。

9、配重系统：3kg压铅8块；含宽度≥50mm的压铅带，长度≥1.5m。

10、安全带：高强度尼龙织带，长度可调节；拉断力≥900kg。

11、气瓶测压表：DIN和Yoke接口两用。

12、配备2根潜水安全绳≥100米。

13、配备专用收纳箱。

第七章投标文件格式

（项目名称）

第      包段

投标文件

项目编号：

投标人：		（电子签章）法定代表人或其委托代理人：	（电子签章或签字）

年	月	日

目录

（投标人根据要求自行编制目录及页码）

# 一、投标函及投标函附录

## （一）投标函

- 致：        (采购人名称)

- 1.我方已仔细研究了       （项目名称）第   包段的招标文件，决定参加投标活动并投标，以投标报价大写：          ，小写：            ，交货期：         ，质量要求：             ，参加投标。

- 2．我方承诺在投标有效期（投标截止之日起120日历天）内不修改、撤销投标文件。

- 3.如对招标文件有不明确及误解，且没有在规定时间前按要求向贵方提出，在开标时间以后我方不再有对招标文件提出质疑的权利，并自行承担由此造成的全部责任及后果。

- 4．如我方中标：

- （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

- （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

- （3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

- （4）我方承诺若我方中标，按招标文件要求支付招标代理服务费。

- 5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有违反，后果由我方承担，并由我方承担相关责任和损失。

- 6.我公司独立制作、修改和上传响应性文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

- 7．                  （其他补充说明）。

投标人：		（电子签章）法定代表人或其委托代理人：	（电子签章或签字）

日	期：	年	月	日

## （二）投标函附录

1.开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 包名称 |  |
| 投标人 |  |
| 投标总价（元） | 大写： 小写： |
| 质量要求 |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 交货地点 |  |
| 投标有效期 |  |
| 投标内容 |  |
| 如属所列情形，请在括号内打“√” | （）投标产品是否为小微企业生产 （）是否为监狱企业 （）是否为残疾人福利性单位 （）是否为节能产品 （）是否为环境标志产品 |
| 备注 |  |

投标人：		（电子签章）法定代表人或其委托代理人：	（电子签章或签字）

日	期：	年	月	日

2.报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 质保期 | 品牌型号 | 产地 | 制造商名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 是否属于小型、微型企业产品 （填是/否） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、投标人根据所投标包的设备或产品填报（表格自行添减）。

2、所有货物的价格应包含货物及配置产品的设计、采购、制造、检测、试验、包装、运输、保险、装卸、货款、安装调试、培训、保修维护、技术支持、质保期服务、税费和服务内容的检验、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等的全部费用”

3、投标人在编写投标文件时，如果遇到技术参数内的产品名称/设备名称与投标产品的商品名称不一致的，须在“备注”内写明商品名称。

投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）

日	期：	年	月	日

# 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：	性别：		年龄：

职务：	系		（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（或扫描件），正反面。

投标人：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章或签字）

日	期：	年	月	日

# 三、授权委托书

本人（姓名、身份证号）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名、身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称、项目编号、第	包段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自签署之日起至投标有效期结束。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件（或扫描件），正反面。

投标人：（电子签章）

法定代表人：（电子签章或签字）

身份证号码：

委托代理人：（电子签章或签字）

身份证号码：

日期： 年  月  日

# 四、投标承诺书

致（采购人）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、我们保证在中标公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，向贵公司一次性支付采购代理服务费用，并且按照规定和采购人签订合同。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标而承担法律责任。

投标人：		（电子签章）法定代表人或委托代理人：	（电子签章或签字）

日	期：	年	月	日

# 五、技术部分

- （一）技术参数偏差表

- 标注“★”号项技术参数偏差表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求的技术参数 | 投标文件所附的技术参数 | 偏差情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

说明：投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。“偏差情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”

- 不带“★”标注符号项技术参数偏差表

| 序号 | 名称 | 招标文件要求的技术参数 | 投标文件所附的技术参数 | 偏差情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

说明：投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。“偏差情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

- （二）核心产品设备性能

名称：

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 性能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | ...... |  |  |  |  |

注：

  - 本表所填内容应与招标文件第四章“评标办法”2.2.2（3）款中的评标内容相照应，为评标委员会方便评标使用。

  - 投标人应根据所投标包对应的评分标准进行填写，表中名称内容可根据投报设备情况自行增加（删减）调整。

- （三）备品备件清单报价表

金额单位：元

| 序号 | 名称 | 制造商 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.“规格型号”为必填项，如有空白、填写不全或未被查实的视为未报。

2.备品备件价格据实填写，采购人将根据所报价格，向中标供应商零星采购备品备件清单。

3.所采购货物本身随同配备的备品备件及器材的价格已包含于合同总价，不再额外收取费用。

4.投标人需保证所能够提供使用的备品备件属于经过合法授权的，不存在侵权问题。

5.投标人根据所投标包实际情况，据实填写，可自行增加或删减。

- （四）技术参数证明材料

（招标文件规定的相关佐证材料）

# 六、类似业绩

金额单位：元

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

备注：若招标文件评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

# 七、实施方案

（格式自拟）

- 八、履约能力

（格式自拟）

# 九、售后服务和培训方案

（格式自拟）

# 十、资格证明文件

- （一）资格审查资料

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：（1）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；（2）执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；（3）执行《开封市财政局文件》（汴财购[2022]3号）（4）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；（5）执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；（6）执行《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）；（7）执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）；本项目第（1-9）包段专门面向小微企业采购，需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业的证明文件》。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 3.1 投标人应在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力。（须提供营业执照或自然人的身份证明等）。

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（须提供2022年度或2023年度经会计师事务所或第三方审计机构审计后的财务报告（须包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注)，新成立企业自成立之日起不足一年的须提供基本开户行出具的银行资信证明）。

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(须提供承诺函，承诺函格式详见招标文件第七章投标文件格式-资格证明文件附件提供承诺函)

3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供2024年1月1日以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障金的相关证明,依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件)

3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(须提供承诺函，承诺函格式详见招标文件第七章投标文件格式-资格证明文件附件提供承诺函)

3.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动(须提供承诺函，承诺函格式详见招标文件第七章投标文件格式-资格证明文件附件提供承诺函)

3.7 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，开标结束后至符合性审查前采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询企业的信用记录，列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝参与本次政府采购活动。

- （二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 项目负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：提供营业执照等材料的复印件。

附件1：

承诺函（固定格式）

致：开封市消防救援支队

我公司承诺如下：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我公司不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动”的情形。

特此承诺

投标人：	（电子签章）

法定代表人或委托代理人：		（电子签章或签字）

日	期：	年	月	日

# 十一、其他资料

- （一）投标人诚信承诺书

致：开封市消防救援支队我公司郑重声明：

- 我公司保证在本次（采购人名称、项目名称、项目编号、第	包段）投标过程中，完全按照本招标文件要求，在投标中提供的货物均应为完整全新的，功能符合该本项目的要求，货物必须符合国家有关标准，保证均为正版，并承诺保证采购人在使用我方销售的货物时不承担涉及任何专利权、商标权、著作权或其他知识产权的法律责任，否则，由此引起的全部法律责任由我公司承担。

- 我公司在本次（采购人名称、项目名称、项目编号、第	包段）投标过程中，提供的所有文件材料，均是真实的。一旦发现有虚假材料，我公司承诺，取消中标资格，3年之内不再参与开封市消防救援支队组织的一切采购活动，并接受相关部门的处罚。

- 在本次（采购人名称、项目名称、项目编号、第	包段）投标中如果我公司中标，我公司将严格按照招标文件和投标文件的要求签订合同并履行合同。一旦出现未按要求履行合同（如不按时签订合同、更换货物、推迟供货、售后服务不到位等非不可抗力因素而给采购人造成损失），我公司承诺，3年之内不再参与开封市消防救援支队组织的一切采购活动，并接受相关部门的处罚。

注：该项内容不得涂改，否则其投标有可能被拒绝。

投标人：	（电子签章）

法定代表人或委托代理人：		（电子签章或签字）

日	期：	年	月	日

- （二）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（采购人名称、项目名称、项目编号、第	包段）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：	（电子签章）

法定代表人或委托代理人：		（电子签章或签字）日	期：	年	月	日

- （三）合同主要条款内容

合同主要条款内容

1、乙方提供整车（含车内和改装设备）不少于     年的质保服务（与投标文件承诺一致），质保期自甲乙双方代表在货物交付后的验收合格报告书上签字之日起计算（如果乙方投标承诺或生产制造厂家提供的质保期超过本款要求，按乙方投标承诺或生产制造厂家的质保期执行）,首保费用由中标人承担。

2、质保期内非甲方的人为原因而出现货物质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后派员在       小时内到现场维修。质保期后，由乙方提供终身的免费保修服务，保修费用计入合同总价，乙方只收取材料费。

3、货物交付使用后，仍需以书面形式承诺维修服务，实行终身维护：

在质保期内，乙方必须提供至少       次免费上门维保服务（与投标文件承诺一致），乙方必须提供24小时电话服务热线，保证在接到甲方故障报告电话后      小时内到达现场。

- 4、所投车辆零配件清单报价表（投标人格式自拟）。

投标人：	（电子签章）

法定代表人或委托代理人：		（电子签章或签字）

日	期：	年	月	日

- （四）承诺书



我公司承诺：

在（采购人名称、项目名称、项目编号、第	包段）招标活动中独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

投标人：                 （企业电子签章）



法定代表人或委托代理人：       （个人电子签章或签字）

- （五）投标人认为需提供的其他材料

1.产品选型（整体设计）

2.专业技术生产能力

3.投标人认为应附的其他材

附件

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）   的（项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元1，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入	为万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日	期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：

- 该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业不用提供该声明。

- 根据《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对于非专门面向中小企业预留采购份额的采购项目或者采购包，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，中小企业与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型和微型企业制造的货物，也有大型企业和中型企业制造的货物，不享受价格比例扣除规定。监狱企业（制造商）视同小型、微型企业，残疾人福利性单位（制造商）视同小型、微型企业，小微企业产品和监狱企业产品及残疾人福利性单位产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。中小企业的认定标准按《中小企业划型标准规定》工信部联企业〔2011〕300号文件执行，投标人应提供《中小企业声明函》。

监狱企业的证明文件

（制造商属于监狱企业的提供，不属于的不提供此项内容）

监狱企业（制造商）视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）在招标文件发出时间至投标截止时间前出具的属于监狱企业（制造商）的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

（制造商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，为（单位名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（企业电子签章或公章）：

日  期：     年     月     日

备注：

1、制造商为残疾人福利性单位的，随中标、中标结果同时公告《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 关于印发节能产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕19号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委：

根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：节能产品政府采购品目清单

财政部发展改革委

2019年4月2日

附件：

节能产品政府采购品目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ☆A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380) |
|  |  | ☆A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380) |
|  |  | ☆A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》(GB28380) |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521) |
|  |  |  | ☆A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521) |
|  |  |  | ☆A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521) |
|  |  | A02010604显示设备 | ☆A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520) |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照(复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》(GB21521) 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》(CB32028) |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521) |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762) |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ☆A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB19577)，《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB37480) |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》 (GB30721) |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》 (GB29540) |

|  |  | ☆A02052305空调机组 | 多联式空调(热泵)机组(制量>14000W) | 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 《单元式空气调节机(制冷量>14000w) | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576) 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479) |
|  |  | ☆A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576) |
|  |  | A02052399其他制 冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分:中小型开式冷却塔)(GB/T7190.1):《机械通风冷却塔第2部分: 大型开式冷却塔》(GB /T7190.2) |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》 (GB18613) |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052) |
| 9 | ☆A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB17896) |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB12021.2) |
|  |  | A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2013)，待 2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。 |
|  |  |  | 多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000w) | 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454) |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000w) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479) |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB12021.4) |

|  |  | A02061808热水器 | ☆电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB21519) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665) |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》 (CB29541) |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》 (GB26969) |
| 11 | A020619照明设备 | ☆普通照明用双瑞荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043 ) |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB37478) |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED 产品能效限定值及能效等级》 (GB30255) |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED 产品能效限定值及能效等级》(GB30255) |
| 12 | ☆A020910电视设备 | A02091001普通电视设备(电视机) |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850) |
| 13 | ☆A020911视颇设备 | A02091107视颊监控设备 |  | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850) ，以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520 ) |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》(GB30531 ) |
| 15 | ☆A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》(GB25502) |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB30717) |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》(GB28377) |
| 16 | ☆A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级（GB25501) |
| 17 | A060807便器冲洗阀嘴 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级（GB28379) |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378) |

注:1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效)指标。

2.上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019年6月1日。

3.以“☆”标注的为政府强制采购产品。

- 关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

财库〔2019〕18号

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局：

根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：环境标志产品政府采购品目清单

附件

环境标志产品政府采购目清单

| 品目 序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | A02010103服务器 |  | HJ2507网络服务器 |
|  |  | A02010104台式计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010105便携式计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010107平板式微型计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010108 网络计算机 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010109 计算机工作站 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010199其他计算机设备 |  | HJ2536微型计算机、显示器 |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101 喷墨打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060102 激光打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060103 热式打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  |  | A0201060104 针式打印机 | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
|  |  | A02010604 显示设备 | A0201060401 液晶显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  |  | A0201060499 其他显示器 | HJ2536微型计算机、显示器 |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901 扫描仪 | HJ2517扫描仪 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | HJ2516投影仪 |
| 4 | A020201复印机 |  |  | HJ424数字式复印（包括多功能）设备 |
| 5 | A020204多功能 一体机 |  |  | HJ424数字式复印（包括多功能）设备 |
| 6 | A020210文印设 备 | A02021001 速印机 |  | HJ472 数字式一体化速印机 |
| 7 | A020301载货汽 车（含自卸汽车） |  |  | HJ2532轻型汽车 |
| 8 | A020305乘用车 （轿车） | A02030501 轿车 |  | HJ2532轻型汽车 |
|  |  | A02030599其他乘用车（轿车） |  | HJ2532轻型汽车 |
| 9 | A020306客车 | A02030601小型客车 |  | HJ2532轻型汽车 |
| 10 | A020307专用车 辆 | A02030799其他专用汽车 |  | HJ2532轻型汽车 |
| 11 | A020523制冷空调设备 | A02052301 制冷压缩机 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052305 空调机组 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
|  |  | A02052309专用制冷、空调设备 |  | HJ2531工商用制冷设备 |
| 12 | A020618生活用电器 | A02061802空气调节电器 | A0206180203空调机 | HJ2535房间空气调节器 |
|  |  | A02061808热水器 |  | HJ/T362太阳能集热器 |

| 13 | A020619照明设 备 | A02061908室内照明灯具 |  | HJ2518照明光源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | A020810传真及 数据数字通信设备 | A02081001传真通信设备 |  | HJ2512打印机、传真机及多功能一体机 |
| 15 | A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视 机） |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
|  |  | A02091003特殊功能应用电视 设备 |  | HJ2506彩色电视广播接收机 |
| 16 | A0601床类 | A060101钢木床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060104木制床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060199其他床类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 17 | A0602台、桌类 | A060201钢木台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060205木制台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060299其他台、桌类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 18 | A0603椅凳类 | A060301金属骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060302木骨架为主的椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060399其他椅凳类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 19 | A0604沙发类 | A060499其他沙发类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 20 | A0605柜类 | A060501木质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060503金属质柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060599其他柜类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 21 | A0606架类 | A060601木质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060602金属质架类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 22 | A0607屏风类 | A060701木质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A060702金属质屏风类 |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 23 | A060804水池 |  |  | HJ/T296卫生陶瓷 |
| 24 | A060805便器 |  |  | HJ/T296卫生陶瓷 |
| 25 | A060806水嘴 |  |  | HJ/T411水嘴 |
| 26 | A0609组合家具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 27 | A0610家用家具 零配件 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 28 | A0699其他家具 用具 |  |  | HJ2547家具/HJ2540木塑制品 |
| 29 | A070101棉、化纤 纺织及印染原料 |  |  | HJ2546纺织产品 |

| 30 | A090101复印纸 （包括再生复印纸） |  |  | HJ410文化用纸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | A090201鼓粉盒 （包括再生鼓粉盒） |  |  | HJ/T413再生鼓粉盒 |
| 32 | A100203人造板 | A10020301胶合板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020302纤维板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020303刨花板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020304细木工板 |  | HJ571人造板及其制品 |
|  |  | A10020399其他人造板 |  | HJ571人造板及其制品 |
| 33 | A100204二次加工材,相关板材 | A10020404人造板表面装饰板 |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540木塑制品 |
|  |  | A10020404人造板表面装饰板 （地板） |  | HJ571人造板及其制品/HJ2540木塑制品 |
| 34 | A100301水泥熟 料及水泥 | A10030102水泥 |  | HJ2519水泥 |
| 35 | A100303水泥混 凝土制品 | A10030301商品混凝土 |  | HJ/T412预拌混凝土 |
| 36 | A100304纤维增强水泥制品 | A10030402纤维增强硅酸钙板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030403无石棉纤维水泥制品 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 37 | A100305轻质建筑材料及制品 | A10030501石膏板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10030503轻质隔墙条板 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 38 | A100307建筑陶瓷制品 | A10030701瓷质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030704 炻质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030705陶质砖 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
|  |  | A10030799 其他建筑陶瓷制品 |  | HJ/T297陶瓷砖 |
| 39 | A100309建筑防水卷材及制品 | A10030901沥青和改性沥青防水卷材 |  | HJ455防水卷材 |
|  |  | A10030903 自粘防水卷材 |  | HJ455防水卷材 |
|  |  | A10030906高分子防水卷（片）材 |  | HJ455防水卷材 |
| 40 | A100310隔热、隔音人造矿物材料及其制品 | A10031001矿物绝热和吸声材料 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
|  |  | A10031002矿物材料制品 |  | HJ/T223轻质墙体板材 |
| 41 | A100601功能性 建筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 42 | A100399其他非 金属矿物制品 | A10039901其他非金属建筑材料 |  | HJ456刚性防水材料 |

| 43 | A100602墙面涂料 | A10060202合成树脂乳液内墙涂 料 |  | HJ2537水性涂料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A10060203合成树脂乳液外墙涂 料 |  | HJ2537水性涂料 |
|  |  | A10060299其他墙面涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 44 | A100604防水涂 料 | A10060499其他防水涂料 |  | HJ2537水性涂料 |
| 45 | A100699其他建 筑涂料 |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 46 | A100701门、门槛 |  |  | HJ/T237塑料门窗/HJ459木质门和钢质门 |
| 47 | A100702窗 |  |  | HJ/T237塑料门窗 |
| 48 | A170108涂料（建 筑涂料除外） |  |  | HJ2537水性涂料 |
| 49 | A170112密封用 填料及类似品 |  |  | HJ2541胶粘剂 |
| 50 | A180201塑料制 品 |  |  | HJ/T226建筑用塑料管材/HJ/T231再生塑 料制品 |

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。