招标项目清单及技术要求

| 序号 | 名称 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、信息网络系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接入POE交换机 | 1.48个10/100/1000Base-T以太网端口 2.4个万兆光口 3.包转发率≥166Mpps 4.交换容量≥432Gbps 5.VLAN4K/双冗余交流电源 6.能够对端口出入方向进行速率限制 7.具备基于队列限速和端口整形功能 8.具备堆叠功能 9.支持OSPF、静态路由等协议 10.支持端口聚合 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 接入交换机 | 传输速率10/100/1000Mbps,48个10/100/1000 Base-T接口，至少2个千兆光口 | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 接入交换机 | 传输速率10/100/1000Mbps,24个10/100/1000 Base-T接口，至少2个千兆光口 | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 接入交换机 | 传输速率10/100/1000Mbps,16个10/100/1000 Base-T接口，至少2个千兆光口 | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 全光汇聚交换机 | 1.不少于20个千兆光口、4个万兆光口； 2.包转发率：≥522Mpps; 3.交换容量：不低于2.56/25.6Tbps | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 接入POE交换机 | 1.48个10/100/1000Base-T以太网端口 2.至少4个万兆光口/包转发率≥166Mpps 3.交换容量≥432Gbps 4.VLAN4K/双冗余交流电源 5.能够对端口出入方向进行速率限制 6.具备基于队列限速和端口整形功能 7.具备堆叠功能 8.支持OSPF、静态路由等协议 9.支持端口聚合 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 光模块 | 1.传输速率1Gb 2.波长1310nm 3.传输距离10KM 4.单模 5.接口类型SFP 6.兼容主流网络设备 | 块 | 24 |  |  |
| 8 | 光模块 | - 传输速率10Gb - 波长1310nm - 传输距离10KM - 单模 - 接口类型SFP+ - 兼容主流网络设备 | 块 | 2 |  |  |
| 二、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单模光缆 | 1.产品符合YD/T1258.4、YD/T 908、GB/T9771、GBT 12357.1等标准 2.采用芳纶加强元件，保证光缆的抗拉及阻燃性能 3.外护采用阻燃材料 4.外护套采用低烟无卤（LSZH），光缆符合IEC60332-1阻燃。 5.光纤规格：B1.3 6.光缆直径(mm)：8.2 7.允许拉伸力(短期/长期N)：24芯：660/200 8.允许压扁力(短期/长期N/100mm)：1000/200 9.成缆后衰减(dB/km)：@1310/1550nm：≤0.4/0.3 10.弯曲半径（动态/静态）：20D/10D 11.工作温度：-20℃ ~ +60℃ | 米 | 120 |  |  |
| 2 | 单模光缆 | 1.产品符合YD/T1258.4、YD/T 908、GB/T9771、GBT 12357.1 等标准 2.采用芳纶加强元件，保证光缆的抗拉及阻燃性能 3. 外护采用阻燃材料 4.外护套采用低烟无卤（LSZH），光缆符合IEC60332-1阻燃 5.光纤规格：B1.3 6.光缆直径(mm)： 5.1（6芯） 7.允许拉伸力(短期/长期N)：2~12芯：440/130； 8.允许压扁力(短期/长期N/100mm)：1000/200 9.成缆后衰减(dB/km)：@1310/1550nm：≤0.4/0.3 10.弯曲半径（动态/静态）：20D/10D 11.工作温度：-20℃ ~ +60℃ | 米 | 539 |  |  |
| 3 | 八芯双绞线 | 1.依据标准YD/T 1019，同时符合标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D 2.护套材料：PVC 3.绝缘层材料：PE 4.结构：十字骨架 5.铜导体直径：23AWG 6.燃烧性能通过单根电缆火焰垂直蔓延试验 7.NVP（fastest pair @ 10 MHz)：69% 8.单根导体直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃ 9.直流电阻不平衡：≤2%(线对内两导体间) ≤4%(线对与线对间) 10.绝缘电阻：≥5000MΩ·km 11.线对对地电容不平衡：≤160pF/100m 12.特性阻抗：100±15Ω 13.安装温度：0℃～50℃ 14.工作温度：-20℃～60℃ | 米 | 6161.08 |  |  |
| 4 | 数据配线架 | 1.依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D 2.48口六类整体式非屏蔽配线架 3.配线架前、后部具有标签管理区域，便于端口管理 4.后部具有挂杆式理线架，标配可重复使用的自粘带 5.安装方式：19”标准机柜，安装尺寸：1U 6.主要材料：冷轧钢板、PC/ABS 7.IDC簧片可接线径：0.4-0.6mm 8.插头插座可重复插拔次数≥750次；IDC端接次数≥20次 | 套 | 2 | 含模块 |  |
| 5 | 理线架 | 1.依据标准：GB/T 3047.2、GB/T 4054 2.开放的操作空间，手可以进入到线环内部进行理线 3.带圆弧的线环设计 4.架体选用冷轧钢板制作，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理 5.盖板和线环选用PC/ABS 6.架体材料厚度：冷轧钢板≥1.2mm | 套 | 4 |  |  |
| 6 | 光纤配线架 | 1.产品符合 YD/T 778 标准 2.采用全对称设计，左右两侧均可进缆和出纤，支持多种进缆方式以及左右出纤 3.可兼容 LC、SC、FC、ST 一体化托盘套件 4.兼容性高，安装侧耳设置多个安装位置，可用于 19 英寸机柜及 ODF 架 5.引入光缆需选配接地组件 6.安装尺寸：1U 7.结构类型：托盘式 8.适用光缆：室外光缆和室内光缆 9.适用托盘:LC托盘套件、SC 托盘套件、FC 托盘套件、ST 托盘套件和绿色一体化托盘 10.进纤方式：左侧和右侧 11.出纤方式：左侧和右侧(需选配托盘套件) 12.成端方式：常规熔接 13. 容量：1U 最大芯数 24芯(LC) | 套 | 5 |  |  |
| 7 | 光纤熔接盒 | 6口，含熔纤盘、LC适配器、尾纤 | 套 | 10 |  |  |
| 8 | 数据模块 | 1.依据标准YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D 3.模块具有红、黑、黄、白、绿和蓝六种颜色可选，可通过不同颜色区分不同类型网络 4.模块前部可以安装彩色的电话和电脑标识，以区分模块的具体应用 5. 110打线方式 6.兼容568A和568B两种接续标准 8.满足ANSI/TIA 568C标准的元件级性能要求 9.材料：压线盖为PC、其他塑料件为PC/ABS ；镀金部分50微英寸 10.IDC簧片可接线径：0.45-0.6mm 11.寿命：插头插座可重复插拔次数≥750次 | 个 | 294 |  |  |
| 9 | 电话、网络双接口插座 | 1.符合标准GB 17466.1 2.可安装超五类、六类、超六类RJ45模块、RJ11模块和CATV模块 3.面板外观采用圆角设计 4.有便于用户端口标记的透明标示片 5.面板自带防尘门 6.材料：PC 7、面板规格：双位 | 个 | 8 |  |  |
| 10 | 双口网络接口插座 | 1.符合标准GB 17466.1 2.可安装超五类、六类、超六类RJ45模块、RJ11模块和CATV模块 3.面板外观采用圆角设计 4.有便于用户端口标记的透明标示片 5.面板自带防尘门 6.材料：PC 7、面板规格：双位 | 个 | 103 |  |  |
| 11 | 双口网络接口地板插座 | 1.铜制信息地板插座最多可装 3 位同系列超五类非屏蔽模块、六类及超六类屏蔽和非屏蔽模块，语音模块、CATV模块； 2.地板插座外形尺寸为120X120（mm），配合100X100X60（mm）尺寸的底盒使用； 3.产品包含底盒，可配套地板插座底盒使用； 4.面板采用铜合金材料，表面抛光处理； 5.采用防尘设计； 6开启方式：弹起式\弹起式阻尼 | 个 | 28 |  |  |
| 12 | 电话及网络接口地板插座 | 1.铜制信息地板插座最多可装 3 位同系列超五类非屏蔽模块、六类及超六类屏蔽和非屏蔽模块，语音模块、CATV模块； 2.地板插座外形尺寸为 120X120（mm），配合 100X100X60（mm）尺寸的底盒使用； 3.产品包含底盒，可配套地板插座底盒使用； 4.面板采用铜合金材料，表面抛光处理； 5.采用防尘设计； 6开启方式：弹起式\弹起式阻尼 | 个 | 8 |  |  |
| 13 | 光纤插座 | 1.符合YD/T 2281标准 2.具有标识和记录功能 3.斜口适配器安装，避免光纤过度弯曲及避免操作时目光直视光纤，灼伤眼睛 4.安装方式：暗装 5.安装尺寸：86型，不小于50mm深度暗盒 6.适用光缆：室内光缆 7.成端方式：熔接成端 8.包含1个SC型LC双联光纤适配器和2根热缩套管 | 个 | 2 |  |  |
| 14 | 无线AP | 工作频段2.4G/5G,支持802.3af/802.3at兼容供电 | 台 | 12 | 吸顶式 |  |
| 15 | 数据跳线 | 1.依据标准ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、YD/T926.3 2.采用多股线缆，制造工艺采用整体塑模成型 3.提供568A及568B两种接线规格跳线 4.护套材料：PVC（或低烟无卤），绝缘层材料：PE 5.导体采用多股软铜线≥7×0.18(mm) 6.水晶头规格：8P8C 7.簧片镀金：50微英寸 8.单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 9.插拔寿命:插拔次数≥750次" | 条 | 294 | 配线柜跳线 |  |
| 16 | 尾纤 | 1.采用0.9mm紧套纤，外径小，节约布线空间 2.LC单芯尾纤，1.5米 3.采用抗弯光纤 4.符合标准：YD/T1272.1 5.插入损耗（dB）：≤0.3（单模）、≤0.25（多模） 6.回波损耗（dB）：≥50（单模） 7.紧套材料：低烟无卤护套（LSZH） 8.紧套纤颜色：单模：黄色 多模：橙色 OM3：水绿色 OM4：玫红色 9.光纤线径：0.9mm 10.工作温度：-20℃～60℃ | 条 | 120 |  |  |
| 17 | 光纤跳纤 | 1.采用芳纶加强件，提供抗拉能力 2.LC-LC跳线，3米 3.采用抗弯光纤 4.产品符合YD/T1272.1 5.插入损耗（dB）:≤0.3(单模)、≤0.25（多模） 6.回波损耗（dB）: ≥50（单模） 7.跳线缆颜色:单模：黄色 多模：橙色 OM3：水绿色 OM4：玫红色 8.护套材料:低烟无卤护套（LSZH） 9.光纤线径:2.0mm 10.工作温度:-20℃～60℃ 11. 光纤芯数：2芯 | 条 | 26 | 配线柜跳线 |  |
| 18 | 机柜 | 标准19英寸42U 2000mm×600mm×600mm，含风扇+固定支脚+脚轮/托盘数=4个，8位10A插孔（8000W）专用PDU阻燃外壳（防雷击 防浪涌）=2个（包括线），包含航空插头16A*2个， 前门、后门为网状金属门，通透率≥70%。 | 台 | 2 | 含PDU |  |
| 19 | 壁挂机柜 | 标准2U，壁挂式 | 台 | 10 | 含PDU、房间吊顶内安装 |  |
| 20 | 电源线 | ZR-YJV3*2.5mm² | 米 | 318 |  |  |
| 21 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |
| 22 | 双绞线缆测试 |  | 链路 | 294 |  |  |
| 23 | 光纤测试 |  | 链路 | 146 |  |  |
| 三、安全防范系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | 视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP彩色半球摄像机 | 不低于400万CMOS 超宽动态 ICR日夜型半球型网络摄像机 智能警戒：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态:＜ 120 dB 焦距&视场角: 2.7-13.5mm 补光灯类型: 红外 补光距离: 30 m 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持SD卡加密及SD卡状态检测。 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: ≥1路输入（Line in），1路输出（Line out），≥1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: ≥2路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS485接口 电源输出: 支持DC12 V，100 mA ，支持POE" | 套 | 24 | 含安装配件 |  |
| 2 | 安防接入交换机 | 千兆web管理POE交换机,包转发率≥42Mpps,交换容量≥336Gbps,24个千兆电口,4个千兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,支持POE+,输出功率≥380W | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 安防核心交换机 | 全千兆三层交换机，不少于8个千兆光口，8个千兆电口 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 光模块 | 传输速率1Gb/波长1310nm/传输距离10KM/激光类型SX/单模/接口类型SFP/支持DDM/兼容主流网络设备 | 块 | 4 |  |  |
| 5 | 光纤配线架 | 1.产品符合 YD/T 778 标准 2.左右两侧均可进缆和出纤，支持多种进缆方式以及左右出纤 3.可兼容 LC、SC、FC、ST 一体化托盘套件 4.兼容性高，安装侧耳设置多个安装位置，可用于 19 英寸机柜及 ODF 架 5.引入光缆需选配接地组件 6.安装尺寸：1U、2U、3U、4U、6U 7.结构类型：托盘式 8.适用光缆：室外光缆和室内光缆 9.适用托盘:LC托盘套件、SC 托盘套件、FC 托盘套件、ST 托盘套件和绿色一体化托盘 10.进纤方式：左侧和右侧 11.出纤方式：左侧和右侧(需选配托盘套件) 12.成端方式：常规熔接 13. 容量：1U 最大芯数 12芯(SC/FC/ST)/24芯(LC)；2U 最大芯数 24(SC/FC/ST)/48(LC)； 3U 最大芯数 48(SC/FC/ST)/96(LC)； 4U 最大芯数 72(SC/FC/ST)/144(LC)； 6U 最大芯数 96(SC/FC/ST)/192(LC) | 套 | 4 | 含机房端两个 |  |
| 6 | 监控管理终端 | 处理器：CPU主频:≥2.5GHz，线程数：≥12线程，内核：≥6 核 内存：≥8G 硬盘：≥512G SSD 包含21.5英寸或以上，分辨率不低于1080P显示器（属于强制节能产品） | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 网络硬盘存储 | 1、2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机， 2、存储接口：不少于8个SATA接口，可配置不小于8TB硬盘， 3、视频接口：不少于2×HDMI，2×VGA， 4、网络接口：不少于2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口， 5、报警接口：16路报警输入，4路报警输出， 6、接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入， 7、解码能力：最大支持12×1080P， 8、显示能力：最大支持4K+1080P异源输出。 | 套 | 1 | 需与目前大楼系统平台对接 |  |
| 8 | 硬盘 | 容积≥8TB,转速≥7200RPM, 闪存≥256MB, 接口速率SATA 6Gb/s 转速：不低于7200RPM MTBF(平均故障间隔时间)：不小于200万小时 年写入负载：不小于360TB 支持5年有限质保服务 | 块 | 5 |  |  |
| 9 | 尾纤 | 1.采用0.9mm紧套纤 2.LC单芯尾纤，1.5米 3.采用抗弯光纤 4.符合标准：YD/T1272.1 5.插入损耗（dB）：≤0.3（单模）、≤0.25（多模） 6.回波损耗（dB）：≥50（单模） 7.紧套材料：低烟无卤护套（LSZH） 8.紧套纤颜色：单模：黄色 多模：橙色 OM3：水绿色 OM4：玫红色 9.光纤线径：0.9mm 10.工作温度：-20℃～60℃" | 条 | 48 |  |  |
| 10 | 光纤跳纤 | 1.采用芳纶加强件 2.LC-LC跳线，3米 3.采用抗弯光纤 4.产品符合YD/T1272.1 5.插入损耗（dB）:≤0.3(单模)、≤0.25（多模） 6.回波损耗（dB）: ≥50（单模） 7.跳线缆颜色:单模：黄色 多模：橙色 OM3：水绿色 OM4：玫红色 8.护套材料:低烟无卤护套（LSZH） 9.光纤线径:2.0mm 10.工作温度:-20℃～60℃ 11. 光纤芯数：2芯" | 条 | 8 |  |  |
| 11 | 机柜 | 1.标准19英寸42U 2000*600*600 mm /高*深*宽，含风扇+固定支脚+脚轮/托盘数=3个，8位10A插孔专用PDU阻燃外壳（防雷击 防浪涌）=2个（包括线），包含航空插头16A*2个，前门、后门为网状金属门，通透率≥70% | 台 | 1 | 含PDU,监控值班室用 |  |
| 12 | 弱电间配电箱 | 尺寸不小于150mm*170mm*8mm、防护等级不低于IP40，防腐等级不低于C1 | 台 | 2 | 弱电间用 |  |
| 13 | 八芯双绞线 | 1.依据标准YD/T 1019，同时符合标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D 2.护套材料：PVC 3.绝缘层材料：PE 4.结构：十字骨架 5.铜导体直径：23AWG 6.燃烧性能通过单根电缆火焰垂直蔓延试验 7.NVP（fastest pair @ 10 MHz)：69% 8.单根导体直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃ 9.直流电阻不平衡：≤2%(线对内两导体间) ≤4%(线对与线对间) 10.绝缘电阻：≥5000MΩ·km 11.线对对地电容不平衡：≤160pF/100m 12.特性阻抗：100±15Ω 13.安装温度：0℃～50℃ 14.工作温度：-20℃～60℃" | 米 | 952.1 |  |  |
| 14 | 单模光缆 | 1.产品符合YD/T1258.4、YD/T 908、GB/T9771、GBT 12357.1 等标准 2.采用芳纶加强元件 3.外护套采用低烟无卤（LSZH），光缆符合IEC60332-1阻燃 4.光纤规格：B1.3 5.光缆直径(mm)： 6.2（12芯） 6.允许拉伸力(短期/长期N)：2~12芯：440/130； 7.允许压扁力(短期/长期N/100mm)：1000/200 8.成缆后衰减(dB/km)：@1310/1550nm：≤0.4/0.3 9.弯曲半径（动态/静态）：20D/10D 10.工作温度：-20℃ ~ +60℃" | 米 | 200 |  |  |
| 15 | 电源线 | ZR-RVV2x1.0mm² | 米 | 6 |  |  |
| 16 | 电源线 | ZR-YJV3*2.5mm² | 米 | 200 |  |  |
| 17 | 辅材 | 满足本系统全部设备安装所需的全部辅材 | 批 | 1 |  |  |
| 18 | 双绞线缆测试 |  | 链路 | 24 |  |  |
| 19 | 监控系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 2) | 门禁管理系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁终端 | 1.含磁力锁、出门按钮、闭门器、电源、人脸识别一体机等。支持刷卡、密码功能。 2.人脸识别一体机需满足如下参数： 2.1操作系统：嵌入式Linux操作系统； 2.2屏幕参数：不小于7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率不低于600*1024； 2.3摄像头参数：采用宽动态不低于200万双目摄像头； 2.4认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块； 2.5人脸识别：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（不少于5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； 2.6存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录； 2.7硬件接口：LAN×1、RS485×1、Wiegand×1(支持双向)、typeC类型USB接口×1、电锁×1、门磁×1、报警输入×2、报警输出×1、开门按钮×1、SD卡槽×1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口×1； 2.8通信方式及网络协议：有线网络； 2.9使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 2.10安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）； 2.11工作电压： DC12V~24V/2A（含电源）； | 套 | 15 |  |  |
| 2 | 电锁线缆 | RW2x1.0 mm² | 米 | 402.15 |  |  |
| 3 | 开门按钮线缆 | RW2x1.0 mm² | 米 | 108 |  |  |
| 4 | 门磁线缆 | RW2x1.0 mm² | 米 | 100 |  |  |
| 5 | 人脸采集加卡片录入一体机 | 1.不小于3.97英寸触摸显示屏，屏幕分辨率不低于800×480； 2.采用不低于200万双目摄像头，有照片视频防假功能； 3.支持人脸采集、卡片录入（ID/Mifare/普通CPU/国密CPU卡/二三代身份证序列号）； 4.支持有线网络、无线WiFi、USB口通信； 5.支持在线采集，通过网络协议或USB口对接到平台，平台进行在线采集，采集信息实时上传； 6.工作电压：DC12V/1.5A (自带电源适配器）； | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 智能卡 | IC卡 | 套 | 100 |  |  |
| 7 | 门禁软件 | 主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 门禁系统调试 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 四、电子会议系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | 指挥大厅 |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | 1.显示尺寸：宽度7.8米，高度2.3625米； ★2.点间距：≤1.25mm，采用COB封装方式，RGB晶片全倒装技术，晶片直接焊在PCB上，箱体平整度/拼缝≤0.05mm，模组间相对错位值＜1%，像素密度≥640000点/㎡；（提供具备CMA、CNAS检测资质的检测报告扫描件） 3.视角：垂直/水平≥175°，亮度：≥800cd/㎡,亮度均匀性：≥99%，发光点中心距偏差：＜0.8%，色度均匀性：≤±0.001Cx，Cy，发光面光泽度≤10GU，反光率≤1.5%，墨色一致性＜0.5，色准＜0.9； 4.刷新率：3840Hz~7680Hz，对比度：≥30000:1，色温：20-20000K可调，像素点失控率：≤1/1000000，平均失效间隔时间：≥200000小时，画面延时≤1ms； ★5.显示效果：控制系统具有24bit的处理深度，灰度过渡平滑；在最常规的白场应用场景下，具有白场亮色度补偿技术，能快速准确地对当前LED显示屏亮色度进行补偿，具备亮度均匀性修复技术，利用算法对原校正系数图该区域内的像素点的灰度值进行处理运算；（需提供具备CMA、CNAS检测资质的检测报告扫描件） 6.亮度调节：支持通过配套软件0-100%无级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节），支持具有智能的白平衡补偿和修正功能； 7.箱体设计：箱体为压铸铝合金材质，一次性整体压铸成型，箱体间支持XYZ轴六个方向调节，且前后都支持XYZ轴调节； 8.模组设计：超黑底色，哑面处理，支持完全前维护； ★9.表面工艺：发光面采用多层光学结构设计，分解不同层级光学特性提升对比度，支持表面覆膜工艺、压膜工艺； - 温升：环境温度在25℃时，屏体在600nits白屏状态下，运行3小时，屏体表面温升≤10℃，LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分、绝缘材料温升≤10℃； ★11.连接方式：模组与HUB卡采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔，采用浮动式接插件，接插件镀金≥50μ厚度，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定；（需提供具备CMA、CNAS检测资质的检测报告扫描件） - 12.峰值功耗：≤240W/㎡，平均功耗：≤100W/㎡，支持单点亮度、色度校正功能，开启智能节电功能，智能节电80%以上； 13.抗电强度：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受不小于1.5kV交流电压，历时不小于1min的抗电强度试验，无击穿和飞弧现象，泄露电流≤0.8mA； 14.箱体测试功能：可实现红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面； 15.备份功能：支持电力、电源、接收卡信号、发送卡信号双备份，支持环路备份保证屏体稳定运行； 16.防护等级：防尘≥IP6X，防水≥IPX5，阻燃等级≥HB级，盐雾不低于10级要求，防腐蚀不低于10级要求； ★17.符合GB/T 20145-2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度RG0等级，符合GB/T 20145-2006中对灯和灯系统蓝光危害无危害的定义，在2.8h内不造成对视网膜蓝光危害，LB≤100W/(m².sr）；（需提供具备CMA、CNAS检测资质的检测报告扫描件） - 18.防霉特性符合GB/T 2423.16-2017标准，防霉等级0级要求，视觉健康舒适度符合CSA035.2-2017 VICO 指数 1 级要求，烟气毒性测试符合BS6853 标准，R(max.)≤1； 19.支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持单点亮度、色度校正功能，支持智能节电功能，开启智能节电功能，智能节电80%以上 | 平方米 | 18.4275 |  |  |
| 2 | 发送卡 | 1.支持输入接口包括1路DP1.2和4路DVI，支持输出接口包括16路千兆网口； 2.单台设备最大带载为4096×2160@60Hz，用户可自定义分辨率。 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 视频拼接处理器 | 1.采用全硬件FPGA架构，支持远程在线升级维护； 2.输入信号不低于8路HDMI，输出信号不低于8路DVI信号，支持在任一输出通道打开多个窗口，显示图像内容； 3.支持已开窗窗口任意互相叠加，支持窗口大小改变，支持比例任意调整，支持窗口剪切部分区域内容； 4.支持拼缝像素调整：支持拼接屏的拼缝按像素调节调整补偿。 5.信号、视频源检索：支持在检索框里输入关键字即可查出包含有该关键字的所有信号、视频源。 6.故障检测功能：支持信号丢失、电源故障、板卡识别。 7.整墙显示同步功能：支持整墙画面拼接同步显示功能，快速移动画面无撕裂、错位现象。 8.输出显示一致性：对于输入信号源进行单点采集，采用数字化方式进行传输和调整，使得各个显示单元之间信号窗口内容显示一致。 9.预监与预览功能：支持所有接入信号的实时画面预览，画面无卡顿。无线、有线客户端均可实现信号预览，预览内容与输出图像内容同步。 10.回显功能：可在控制端观看不同分组屏的实时60帧全屏回显画面，支持外接显示器或解码盒输出。 11.随路音频切换功能：支持输入信号音视频同步采集，并在信号开窗显示后同步输出。 12.支持不低于60帧率信号采集。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | LED屏播控软件 | 1.支持对LED发送卡单台、多台级联控制； 2.支持监控接送卡的温度、电压及发送卡输入源的连接状态，实现对监控信息的筛选、等级分类、导出、实时刷新、邮件通知，并可进行设置告警阈值； 3.支持设置LED发送卡测试图设置、分辨率设置，并对LED大屏的亮度、色温进行调节，便于在需要时进行及时调试； 4.支持用户管理功能，可以添加、修改、删除用户，可以划分用户等级、管理功能模块权限。 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 显示屏钢结构 | 定制，选材及用料符合行业标准 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 配电柜 | 1.带载：≥20KW配电柜，支持PLC远程、分布式供电； 2.壳体：采用钢板材料，框架厚度≥4.0mm，门板厚度≥2.0mm； 3.输入电压：≥380V,输出电压：≥220V； 4.防护等级不低于IP40,防腐等级不低于C1. | 台 | 1 | 由强电井380V引电 |  |
| 7 | LED屏配套线缆 | 1.系统传输信号线、箱体连接电源线、网线等，满足项目使用（六类网线26根，平均每根20米；ZR-RVV3*2.5电源线7根，平均每根25米）； 2.配电柜到显示屏之间的供电电缆，配电柜前端电缆需由甲方铺设至显示屏配电柜位置； | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 交互智能平板 | 1、采用铝合金压铸机身。前维护设计，支持屏幕自动校准。 2、视频接口：≥2个HDMI，支持HDMI CEC控制功能。 3、防尘等级：≥IP3X。 4、屏幕尺寸：≥135英寸。超窄边框设计，边框宽度：≤6mm。水平视角：≥170°。 5、像素间距：≤P1.57。像素结构：SMD1010金线封装。 6、物理分辨率：≥1920×1080。显示比例：16:9。刷新率：≥3840Hz。对比度：≥5000:1。 7、支持≥4个全频喇叭，≥2个低音喇叭，单个喇叭功率≥20W，支持立体声效果。 8、功耗：≤2KW。使用寿命：>10万小时。 9、支持移动支架安装。 | 台 | 4 |  |  |
| 9 | 移动支架 | LED一体机结构,适用安装135英寸交互平板 | 套 | 4 |  |  |
| 10 | 云视讯会议设备 | 1、视频参数 视频标准：H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.263+等 视频分辨率：主视频流:1080P、720P、4CIF、CIF 演示流:1080P、UXGA. WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA 视频帧率：25fps. 30fps、50fps、60fps 视频码率：64Kbps~ 10Mbps 双流：1080P60fps双流 2、音频参数 音频标准：OPUS、G711a、G711u. G722、MP3、G722_ 1c、 AAC_ LC、 G719、G722.1、G728、G729等 音频采样频率：8KHz-48KHz 音频码率：8Kbps~ 256Kbps 音频处理：AEC (自动回声抵消)、AGC (自动增益)、ANS(自动噪声抑制)、后置自适应滤波、音频误码纠错、唇音同步 3、通信协议 会议媒体协议：ITU-T H.323、IETF SIP 双流协议：H.239、BFCP 网络传输协议：IPv6/IPv4、TCP/IP、FTP/FTPS、RTP、RTCP、HTTP/HTTPS、SNMP、SSH、DNS、NTP、PPPoE、DHCP、SRTP、TLS 4、摄像机参数 图像传感器：1/2.8英寸HD CMOS传感器 有效像素：≥210万 镜头变倍：12倍光学变焦 焦距：3.9~46.8 mm 光圈：F1.6-F2.8 水平视场角：6.55°(变焦远)~73°(广角) 曝光：全自动/光圈优先/快门优先/手动、曝光补偿、背光补偿 聚焦：手动/自动 其他镜头参数：自动增益、宽动态、白平衡 5、云台参数 云台转动角度：水平转动:土120度;俯仰转动:-30度~+30度 云台预置位：256个 6、安全特性 网路传输安全：支持H.323协议下的H.235. SRTP加密、支持SIP协议下的TLS加密、支持AES 128/256媒体流加密算法、支持会议接入密码、SSH/HTTPS、WEB管理员密码 网络适应性：音频优先、丢包重传、智能调速、超强纠错等 7、接口 视频输入：1X HDMI、1X3G-SDI、1X CVBS、1X DVI/HDMI/VGA/YPbPr 视频输出：2X HDMI、1X CVBS.1X DVI/HDMI/VGA 音频输入：2XXLR、2X RCA、1X 6.35mm、1X DH-AI、1X HDMI 音频输出：4X RCA、1X 6.35mm、1X HDMI 网络接口：2X RJ45 10/100/1000M自适应网口 WIFI：支持，且支持无线热点 USB：2X USB接口 控制接口：2X RS232/RS485 8、物理特性 工作电压：AC 100V~240V, 50Hz~60Hz 最大功耗：≤60W 工作环境温度：工作温度:0°C- 45°C | 套 | 1 | 整套设备包含：主机、云台摄像机、IR遥控器、电池、一拖二无线鹅颈麦/全向麦/HDMI线/电源线等。 |  |
| 11 | 席位管理终端 | CPU主频：≥2.0GHz 线程数：≥8线程 CPU核数：≥8核 内存：≥8G 硬盘：512G SSD或以上 显卡：独立显卡，显存2GB或以上 操作系统：国产 包含一台27英寸或以上的直面屏显示器（分辨率不低于1080P）显示器属于强制节能产品，含单屏支架。 | 套 | 24 | 覆盖城运中心各个席位，布置相应电脑终端并按需配置视频摄像头、话筒耳麦等 |  |
| 12 | 席位管理终端 | CPU主频：≥2.0GHz 线程数：≥8线程 CPU核数：≥8核 内存：≥8G 硬盘：512G SSD或以上 显卡：独立显卡，显存2GB或以上 操作系统：国产 包含两台27英寸或以上的曲面屏显示器（分辨率不低于1080P），显示器属于强制节能产品，含双屏支架。 | 套 | 8 | 覆盖城运中心各个席位，布置相应电脑终端并按需配置视频摄像头、话筒耳麦等 |  |
| 13 | 分布式拼接输出节点 | 1、采用完全分布式架构，系统不得依赖服务器或者相当于服务器的工作站，或者安装于其他计算机上充当服务器角色的软硬件； 2、支持≥1路HDMI输出接口、≥1路DVI输出接口、≥1路VGA接口、≥1路AUDIOIN、≥1路AUDIOOUT、≥1路3.5mmMIC接口、支持≥1路RJ45接口带POE、≥1路RS232、≥1路RS485、≥4组IO/IR接口； 3、节点HDMI接口带1至7级可调距保护卡扣装置，防止使用过程中HDMI线松动、脱落； 4、支持3840×2160@60Hz分辨率输出并向下兼容； 5、支持H.264/H.265混合解码，单路输出支持3个4K或者14路1080P解码同时输出14个分辨率都为不小于1920×1080的不同视频画面。 6、支持LED、LCD、DLP等拼接大屏拼接功能，支持大屏开窗、漫游、叠加、等功能； 7、可多人同时对同一个屏幕进行交互批注；批注具备最少4种快捷笔触选择，任意笔触粗细可调整，可选择不少于15个颜色； 8、支持同屏功能，可通过客户端软件将电视墙A的场景，一键比例镜像至显示设备B，实现本地/异地同屏功能； 9、支持画质调整功能，支持对输出视频画面亮度、对比度、色彩、饱和度、增益进行调整； 10、画面切换过程无黑屏、闪屏、画面静止等过渡状态，切换时间≤16ms； 11、音视频可同步，可异步切换，自带混音功能，混音≥16路，可在控制终端调整音量；可视化操作界面，多操作终端实时界面同步，控制界面可支持多点触控，方便操作； 12、支持对接标准RTSP等标准流媒体协议，可直接解IPC画面并输出到显示大屏； 13、为方便用户后期维护及故障查询，节点应支持支持视频丢失检测、音频丢失检测、电平信号检测等，可自动反馈检测信息并生成系统文档，节点支持记录≥15万条底层操作动作和错误情况。 14、平均无故障时间：MTBF≥210000小时； | 台 | 3 | 连接3台LED大屏发送卡 |  |
| 14 | 分布式坐席输入节点 | 1、支持≥1路HDMI输入、≥1路HDMI环出，HDMI接口具备可调距卡扣以防止脱落，接口分辨率不低于3840x2160@30Hz并向下兼容； 2、设备具备≥1路音频输入，≥1路音频输出接口，≥1路MIC接口，支持音频与视频同步或异步传输； 3、设备具备≥1路RS485接口、≥1路RS232串口、≥3路IO/IR，≥3路RELAY，支持中控功能； 4、为确保坐席业务内网数据的绝对安全，设备需具备键盘鼠标安全认证接口和模块，确保涉密主机和互联网主机接入坐席安全可靠；（提供带CMA、CNAS标识的第三方机构检测报告扫描件并加盖厂家公章） 5、支持Windows、Unix、Linux、Mac、UOS、小红帽、磐石、麒麟等操作平台的鼠标、键盘管理； 6、支持全系统音频/视频调度、KVM交互/获取/推送/跨屏、全局控制管理、全局会议管理共享一个服务网络； 7、支持多头显卡接管与编组接管场景，实现一键同步接管，加快操作效率，减少操作员操作难度； 8、可使用POE供电而无需外部适配器；或POE供电与适配器供电组成供电双备份，带螺纹锁定防脱落电源适配器接口1个；具有防误动物功能按键，可实现一键恢复出厂设置。 | 台 | 30 |  |  |
| 15 | 坐席USB适配模块 | 1、具备与安全通讯模块通讯的接口，杜绝KVM系统的USB口与业务系统主机的USB口直接相连，而是通过独立KVM适配器,以物理隔离方式连接电脑主机USB口。 2、该独立KVM适配器仅能被识别为HID键鼠设备，符合《KVM适配器信息安全测试方案》相关要求，不具有从目标电脑传输数据、不会发起HID攻击、不会存储目标电脑数据的安全通讯模块通讯。确保不可连接互联网主机不会通过本系统连接互联网或者通过本系统将数据泄露到互联网。 3、提供由网络安全专门监测机构出具的安全检测报告，报告内容至少涵盖代码审计、凤险级别分类统计、凤险级别数量统计、插入执行检验、数据存储检验、数据接收检验、数据获取传输检验及源码扫描测试等项目。 | 台 | 16 |  |  |
| 16 | 分布式坐席输出节点 | 1、支持≥1路HDMI高清输出，HDMI接口具备可调距卡扣以防止脱落，接口分辨率不低于3840x2160@60Hz并向下兼容； 2、设备具备≥1路MIC接口、≥1路RS485、≥2路IO/IR、≥2路USB接口，支持中控功能； 3、为快速响应指挥指挥调度、支持一人多机场景、一人多屏场景、人机分离场景、鼠标跨屏漫游场景；（提供带CMA、CNAS标识的第三方机构检测报告扫描件并加盖厂家公章） 4、多个显示器组成的 M*N 组合，可设定其中一个或者多个屏为监视屏以便同时监视多个信号；当需要操作时双击即可满屏；或者预先设定双击自动跳转到主屏或者任意一个其他屏幕并自动满屏。 5、管理员可随时在任意作为 OSD 登录后分配节点组成席位、拼接屏、多头显卡成组接管功能，而无需借助任何软件或者登录服务器，随时应变坐席布局、工位调整、节点临时更换快速处置任务 6、支持多头显卡接管与编组接管场景：坐席终端使用一套鼠标键盘，可将多头显卡的多路输出编组，并一键同步接管；也可将多个独立计算机进行场景编组，实现一键场景接管，而无需一一接管，加快操作效率，减少操作员操作难度。 | 台 | 24 |  |  |
| 17 | 视频会议专用节点 | 1、采用完全分布式架构，含控制软件，系统稳定可靠； 2、同时支持≥2路HDMI输入接口、≥2路HDM输出接口，支持≥2路凤凰端子音频输入接口、≥2路凤凰端子音频输出接口； 3、支持≥2路4K@30信号输入、2路4K@30信号输出、1路4K@60信号输出，并向下兼容； 4、支持≥1路RS485、≥1路RS232、≥4路IO/IR、≥1路RJ45接口带POE802.3AT； 5、支持虚拟IP功能，只占用1路网络接口，支持为每路输入信号产生1路不同IP地址和MAC地址，便于系统接入且节省布线和网络资源； 6、支持画质调整功能，支持对输出的亮度、对比度、色彩饱和度以及增益进行调整； 7、支持H.265/H.264协议，支持输入信号实时预览，支持屏幕实时回显； 8、支持DC5V3A和POE供电组成供电双备份，电源适配器接口带螺纹锁定，防止脱落。 9、节点HDMI输入接口带1至7级可调距保护卡扣装置，防止使用过程中HDMI线松动、脱落； 10、平均无故障时间：MTBF≥210000小时； | 台 | 2 |  |  |
| 18 | 分布式音视频控制软件 | 嵌入式分布式音视频控制软件 1、支持音频、视频分布式传输控制； 2、具有发现协议和对时协议，确保单个视频流在多个单元分割输出显示时帧同步； 3、支持无缝切换；支持IOS、WINDOWS、麒麟系统及IE浏览器网页版等多种控制方式。 4、具备视频预监、双向反馈，感知，高清底图，高清地图、视频再控制、拼接、漫游、所见所得功能； | 套 | 59 | 节点嵌入式软件 |  |
| 19 | 分布式调度和图像综合管理平台系统 | 1、安装环境要求：支持Windows、Android系统安装，软件可安装于交互式触摸控制屏内； 2、控制方式要求：支持控制端实时同步回显，所见即所得的控制模式，对大屏进行控制和管理； 3、预览回显要求：支持预览所有输入信号，图像流畅无卡顿；支持软件预监输入音频实时大小；支持整面拼接屏的整体回显功能； 4、轮询要求：支持图像轮询功能，轮询内容及轮询时间可根据需求自定义； 5、自定义分屏要求：支持大屏幕自定义块功能：用户可按照需求自定义屏幕上的屏幕分割块位置和大小，形成不规则分屏模式； 6、单千兆网线或光纤可完成≥8路端对端堆叠连接完成实时双向协作通讯功能，不需要任何额外转接设备。 7、勤务点名要求：为满足日常勤务点名及会议需求，要求系统支持小组会议及勤务点名功能； 8、权限管理要求：支持多用户权限管理，权限可细化到每个节点和节点上的功能，影像的显示预览，切换，拼接，中控可分别设置权限。 9、支持VLAN加多层交换，避免产生广播风暴影响系统运行，同时满足跨网段跨区域的互联互通；（提供带CMA、CNAS标识的第三方机构检测报告扫描件并加盖厂家公章） 10、为保证分布式系统良好的安全性，分布式系统应符合信息系统安全等级保护二级；（提供备案证明文件扫描件并加盖厂家公章） | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 可视化软件授权 | 可视化交互控制系统软件点位授权；支持软授权或者硬件加密模式。 | 套 | 2 |  |  |
| 21 | 中控主机 | 1、支持不低于32位嵌入式CPU，不低于1G主频，不低于4G内存； 2、支持≥9路串口，≥8路IR接口，≥8路弱继电器接口，≥8路IO接口，≥4路模拟输入接口，≥1路模拟输出接口，≥2路NET接口；（提供带CMA、CNAS标识的第三方机构检测报告扫描件并加盖厂家公章） 3、需采用开放式类C语言编程语言，以便于灵活编写各种通讯协议，适应各种控制设备； 4、支持≥1路HDMI高清调试监控接口； 5、需支持跨平台多操作终端实时同步界面反馈； 6、通过接受触摸屏的控制指令，执行内置的用户程序，给各个分布式单元通过控制代码，可灵活结合分布式系统节点的控制接口使用，系统无控制接口上限。 7、需支持定时控制，自定义个性化设置控制的时间，系统会根据当前设定的时间为基础做控制。 | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 中控软件 | 1、后期系统编程、界面编辑、脚本语言编程，多平台解析软件，可根据用户要求定制化管理界面，设置多级管理权限； 2、平板终端可在界面直接对设备进行控制； 3、支持iOS、Android、Windows对系统进行控制并同步； 4、集成视频显示系统集成可视化管理和控制管理为一体； 5、支持对环境灯光控制，设备电源一键联动场景开关。 | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 分布式安装支架 | 1、标准机柜安装机架，满足节点机柜整体部署安装 ; 2、可同时支持安装2个分布式节点。 | 套 | 35 |  |  |
| 24 | 48口POE交换机 | 48端口千兆电，4端口万兆光三层以太网交换，以太网POE交换机（1个CLI控制口，48个千兆POE电口，4个万/千兆SFP+光口；标配双电源AC220V+DC54V，风扇散热，1U高度，标准19英寸机架式安装）、含2块万兆光模块、交换容量:336Gbps/3.36Tbps，包转发速率:148Mpps。 | 套 | 2 | 分布式系统专用 |  |
| 25 | 无线路由器 | 无线速率：2900M，LAN输出口：4个千兆网口，处理器核数：双核，天线数量：3根 | 台 | 1 | 分布式系统专用 |  |
| 26 | 移动控制终端 | i5；8G+128G；12.3英寸触屏；人脸识别；WiFi版 | 台 | 2 |  |  |
| 27 | 线管及辅材 | HDMI线/网线/跳线/电源线/线管/插排等 | 批 | 1 | 分布式系统 |  |
| 28 | 会议系统主机 | - ★支持不少于4路总线输出，每路总线支持不少于30只数字会议发言单元，主机支持不低于120台数字会议发言单元，可级联扩展主机，每个系统可容纳不少于65535台单元；（提供带CMA、CNAS标识的第三方机构检测报告扫描件） 2.配备≥2.7英寸LCD显示屏，显示系统菜单和主机状态等信息，可通过面板导航键盘可对所有会议功能进行集中控制。 3.单元具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”。 4.支持五种工作模式：数量限制、先进先出、排队、声控、自由；支持发言单元设定发言时间限制。 5.支持自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制。 6.主机具备1路RJ45接口、1路RS-232接口，支持与控制电脑/中控之间连接实现会议系统的后台控制。 7.多样化的软件模块，可实现五种工作模式、签到/投票表决、自定义主席/执行主席、通知消息、话筒翻转、时间设置、图片设置、摄像跟踪、中控控制等功能。 8.具有≥2路平衡卡侬输出口，可与多种的音频设备连接，使得系统的扩展更加灵活；具有≥1路麦克风输入接口，可单独连接麦克风等其他音源设备；具有≥1路RS-485接口，支持至少两台摄像机实现摄像跟踪。 9.频率响应：20Hz-20KHz，信噪比＞102dB，动态范围＞106dB 10.★需提供第三方检测机构检测报告。 | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 会议话筒 | 1.金膜高保真麦克风音头。 2.采用单杆枪式拾音，内置高性能CPU。 3.有效收音角度100°可以防止邻近话筒干扰和抑制啸叫。 4.内置1个不低于14毫米直径镀金电容式收音头，超心型指向性收音效果。 5.配合视频切换台和摄像机，使用电脑预设后，可实现摄像机自动跟踪功能。 6.话筒可调仰角-50°至45°（水平）； 7.自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元，主席单元无数量限制。 8.★系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”。（需提供第三方检测机构检测报告扫描件并加盖原厂公章。） 9.单元内置3.5mm耳机输出端口 10.超心型指向角度 11.灵敏度不低于 -28 dB 12.频率响应不劣于30Hz-18KHz 13.最大声压级不低于130 dB (THD<3%) 14.★需提供第三方检测机构检测报告扫描件并加盖原厂公章。 14.★设备有防触电保护机构和绝缘要求，需提供符合标准GB8898-2011《音频、视频及类似电子设备安全要求》的。（需提供第三方检测机构检测报告扫描件并加盖原厂公章。） | 台 | 12 |  |  |
| 30 | 连接线 | 1.线缆直径不小于5.5mm 2.线芯不小于6芯 3.屏蔽：绕线+铝箔 4.线长：1米+2米 | 根 | 11 |  |  |
| 31 | 连接线 | 1.线缆直径不小于5.5mm 2.线芯不小于6芯 3.屏蔽：绕线+铝箔 4.线缆长度不小于20米 | 根 | 1 |  |  |
| 32 | 插座 | 1.具有扩展网络接口的功能。 2.进出口数满足使用需求，连接单元或主机，实现网络功能。 3.采用 100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 4.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范，具有抗干扰能力。 | 个 | 2 |  |  |
| 33 | 无线话筒 | 1.10组UHF通道可同时使用，真正分集式接收； 2.具频率扫描功能，可寻找及设定在最佳可使用频率上； 3.接收机设有背光LCD液晶显示器持续监测系统信息，包括发射机电池状态； 4.接收系统:两组独立调谐器，分集式自动选择 5.镜频抑制:60dB正常、55dB最小 6.灵敏度:20dBμV 于信噪比 60dB(50Ω 终端) 7.手持发射器设有高/低输出功率控制开关，射频输出功率：高输出30mW，低输出10mW (于50Ω, 可切换) 8.收音头：动圈式，心型指向性 | 套 | 2 | 无线手持话筒 |  |
| 34 | 天线分配器 | 1.有源UHF分集天线分配系统 2.宽频带 470-990 MHz 3.使用一对天线便能够为多个无线系统提供接收信号 4.提供直流 12V 输出，以每组 500mA 为 4 个接收器供电。连接随附的直流供电线，为最多4个 ATW-R2100 或 ATW-R3100 接收器供电。 5.适用于在 470-990 MHz范围内运行的其他无线系统 | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 话筒天线 | 1.对装式定向天线设计，为分集式UHF无线系统提供远距离和稳定的接收表现，可作多通道无线系统的共用天线。 2.天线类型：对数周期偶极阵(LPDA)天线 3.工作频带：440 MHz - 900 MHz 4.阻抗：50 欧姆 5.指向特性：椭圆指向90° | 套 | 1 |  |  |
| 36 | 数字调音台 | 1.16 MIDAS设计话放话筒输入； 2.3组立体声输入； 3.1USB音源输入（L，R）； 4.1 MIX 主输出（LR）； 5.1 MON 输出； 6.16 MIX BUS； 7.6 MATRIX； 8.控制室输出（LR）/ 2耳机输出，2通道数字输出； 9.8DCA 编组； 10.6哑音编组，8效果器； 11.2通道AES50数字网络传输端口，1超级网络接口支持百灵达个人监听系统P16， 12.1控制用以太网网络接口和USB接口， 13.17路100毫米电动记忆推杆， 14.7寸主屏， 15.不少于100个场景存储，数字调音台 | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 音频处理器 | - ★频率响应：20Hz-20kHz（提供CNAS标识的第三方机构检测报告扫描件并加盖厂家公章） 2.动态范围：A计权/20Hz-20kHz,>115dB 3.通道隔离（串扰）：+4dBu, 1kHz, < -105dB 4.★12路模拟输入，8路模拟输出。（提供CNAS标识的第三方机构检测报告扫描件并加盖厂家公章） 5.提供12路分布式回声消除（AEC)控制 6.每个 AEC 通道均有可调整的降噪、非线性处理和舒适噪声功能，可提高会议音频的清晰度和可辨识度。 7.Dante™ 音频网络连接支持 64 x 64 音频通道。 8.具有USB音频接口，支持 VoIP数字电话接口、 PSTN模拟电话接口。 9.支持USB和GPIO（5/5）控制。 10.支持机身前面板显示和操作，支持外接面板控制，支持中控控制、支持无线控制。 11.声学回声消除(AEC)、反馈抑制(PFS)自动增益控制 (AGC)、压缩限幅、限幅消防联动、寻呼强切、门限、参量均衡.图示均衡、扬声器均衡、话筒混音器(增益共享型和门限型)，延时、分频、音频矩阵、路由选择、电平显示、场景切换、定时控制、逻辑控制、智能低音、内置信号发生器。 | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 智能混音器 | 1.采用DSP高速浮点运算技术，集成了AFC（自适应反馈控制技术）、全自动对声音进行过滤、低音补偿自动混音、智能高速反馈处理。 2.不低于五路MIC平衡信号输入和两路平衡信号输出，每一路平衡输入带独立增益调节和48V幻象供电。 3.第五路话筒具备最高优先发言权限，当第五路话筒发言时，话筒1-4自动静音。 4.话筒一到四路具备四选一智能混音功能。 5.前面板配有专业频普显示屏，设备当前工作状态，信号输出电平等信息一目了然。 6.前面板两通道电源； 7.消耗功率：≤20W 8.频率响应：20Hz-20KHz 9.采样率：32KHz 10.THD:<0.1%@1KHz。 11.信噪比：>90dB。 | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 电源管理器 | 1.不小于2英寸彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2.前面板具有2路输出通道； 3.8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 4.10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 5.总功率不小于6000W，单路最大功率2000W； 6.配置RS232接口，485接口，RJ45网口，多种方式支持外部中央控制设备控制； 7.可实现远程集中控制； 8.支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作。 9.定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作，让设备管理更简单； 10.内置智能芯片，支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 11.可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置。 | 台 | 3 |  |  |
| 40 | 音箱 | 1.★频率响应：75Hz-17kHz (-3dB) 2.频率范围：58Hz-18kHz (-10dB) 3.水平涵盖角：160° 4.垂直涵盖角：软件可调：1个模块：最大角度为30°；2-3个模块：最大角度为40° 5.垂直波束控制角度：+/-20° 6.最大声压级@1m：112dB±2dB（提供CNAS标识的第三方机构检测报告扫描件并加盖厂家公章） 7.输入阻抗：20kΩ 8.数字音频输入：输入：2通道Dante ®数字音频网络（RJ45），扩展：LVDS（RJ50） 9.数字输出：扩展：LVDS（RJ50） 10.特定距离：10m 11.在特定距离下的最大SPL：不低于103dB-SPL, (峰值) 12.波束控制低频下限：500Hz 13.全频扬声器单元：不低于12*2.25”（57mm） 14.功放通道/额定功率：不低于12*50W A/D和D/A转换器：24位，48kHz 15.支持波束数量：2 | 只 | 4 |  |  |
| 41 | 支架 | 定制、配套音箱使用 | 只 | 4 |  |  |
| 42 | 音箱 | 1.扬声器采用无边框的网罩（提供黑色款和白色款）以及可拆卸的徽标； 2.低频：不低于1 x 5.25英寸低频单元 3.高频：1英寸钕磁同轴高音 4.频率响应：65Hz~20kHz(-10dB) 5.标称覆盖范围：不低于160度锥形 6.功率：长期连续不低于60W，峰值不低于240W 7.灵敏度（@1m/1W）：不低于86dB 8.最大SPL @ 1米：不低于104dB（不低于110dB 峰值） 9.额定阻抗 8Ω 10.开孔直径： 不大于250mm | 只 | 8 |  |  |
| 43 | 专业功放 | 1.每个通道都可以支持定阻（4ohm/8ohm）和定压（70V/100V），且功率不受影响； 2.电流共享模式可以将输出功率翻倍； 3.自动待机功能； 4.静音接口，可配合火警系统； 5.功放功率：不低于4x 300 W 6.电流共享功率 : 不低于 2×600W 7.★频率响应：: 20 Hz – 20 kHz 8.动态范围：≥ 100 dBA 9.输入通道：不低于4路平衡输入 10.输入通道：8路数字信号 11.输入阻抗：10 kΩ 12.输出通道：4路 13.输出通道：8路数字信号 | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 控制器 | 1.受控回路：8路继电器开关 2.载入容量(建议最大使用值)： 3.阻性负载 2000W单路， 4.LED灯具500W单路， 5.感性负载700W单路， 6.容性负载500W单路 7.按键：8个按钮开关 8.继电器预期寿命：100000次 | 台 | 1 | 用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备 |  |
| 45 | 会议管理终端 | 1.处理器：CPU主频:≥2.5GHz，线程数：≥12线程，内核：≥6核 2.内存：≥8G 3.硬盘：≥1T机械硬盘 4.包含21.5英寸或以上，分辨率不小于1080P显示器（显示器属于强制节能产品） | 套 | 1 |  |  |
| 46 | 电子桌牌 | 1. 屏幕：电子墨水屏，≥7.5寸，双面，分辨率 ≥800 x 480； 2. 支持像素颜色：黑/白/红； 3. 可视角度≥180°； 4. 工作电压：3.0V 5. 连接方式：蓝牙连接、APP操控方便易用； 6. 内容格式：支持文本、图片、二维码、条形码 7. 模板设计：支持 | 台 | 25 |  |  |
| 47 | 机柜 | 标准19英寸42U 2000*600*600/高*深*宽含风扇+固定支脚+脚轮/托盘数=4个8位10A插孔（8000W）专用PDU阻燃外壳（防雷击 防浪涌）=2个（包括线），包含航空插头16A*2个， 前门、后门为网状金属门，通透率≥70%。 | 套 | 2 |  |  |
| 48 | 散热机架 | 1.8U散热机架 2.供电输入：~110-240V 50-60Hz 3.输出：8路DC12V@1.5A电源输出接口 | 套 | 1 |  |  |
| 49 | 其他辅材 | 电工胶布、焊锡、热缩管、大二芯6.35单插头、镀金3.5mm立体声耳机公插头、卡农公头、卡农母头、BNC公头、BNC母头 | 批 | 1 |  |  |
| 2) | 8056会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 户内全彩LED屏 | - 显示尺寸：宽度 3.6米，高度2.025 米； 2. ★点间距：≤ 1.56mm，采用COB封装方式，RGB晶片全倒装技术，晶片直接焊在PCB上，无焊线，散热好，箱体平整度/拼缝≤0.05mm，模组间相对错位值＜1%；（需提供具备CMA、CNAS标识的第三方机构检测报告的扫描件） ）3.视角：垂直/水平≥175°，亮度：0-2000cd/㎡可选，亮度均匀性：≥99%，发光点中心距偏差：＜0.8%，色度均匀性：≤±0.001Cx，Cy，发光面光泽度≤10GU，反光率≤1.5%，墨色一致性＜0.5，色准＜0.9； 4.刷新率：3840Hz~7680Hz，对比度：≥30000:1，色温：20-20000K可调，像素点失控率：≤1/1000000，平均失效间隔时间：≥200000小时，画面延时≤1ms； 5.★显示效果：控制系统具有24bit的处理深度，灰度过渡平滑；在最常规的白场应用场景下，具有白场亮色度补偿技术，能快速准确地对当前LED显示屏亮色度进行补偿，具备亮度均匀性修复技术，利用算法对原校正系数图该区域内的像素点的灰度值进行处理运算；（需提供具备CMA、CNAS标识的第三方机构检测报告的扫描件） 6.亮度调节：支持通过配套软件0-100%无级调节，设置亮度定时调节，及通过亮度传感器自动调节（手动/自动/软件任意调节），支持具有智能的白平衡补偿和修正功能； 7.箱体设计：箱体为压铸铝合金材质，一次性整体压铸成型，箱体间支持XYZ轴六个方向调节，且前后都支持XYZ轴调节。 - 8.★表面工艺：解决黑屏一致性问题，可过滤蓝光； - 9.温升：环境温度在25℃时，屏体在600nits白屏状态下，运行3小时，屏体表面温升≤10℃，LED显示屏正常使用达到热平衡后，屏体结构金属部分、绝缘材料温升≤10℃； 10.★连接方式：模组与HUB卡采用硬连接，板对板设计，无排线，支持直接热插拔，采用浮动式接插件，接插件镀金≥50μ厚度，具有嵌合纠偏功能，使连接更稳定；（需提供具备CMA、CNAS标识的第三方机构检测报告的扫描件） - 11.峰值功耗：≤240W/㎡，平均功耗：≤100W/㎡，支持单点亮度、色度校正功能，开启智能节电功能，智能节电80%以上； 12.抗电强度：电源插头或电源引入端与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5kV交流电压，历时1min的抗电强度试验，无击穿和飞弧现象，泄露电流≤0.8mA； 13.箱体测试功能：箱体带测试按键，可实现红、绿、蓝、白纯色测试画面，支持横扫、斜扫、灰阶测试画面； 14.备份功能：支持电力、电源、接收卡信号、发送卡信号双备份，支持环路备份保证屏体稳定运行； 15.防护等级：防尘≥IP6X，防水≥IPX5，阻燃等级≥HB级，盐雾不低于10级要求，防腐蚀不低于10级要求； 16.★符合GB/T 20145-2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度RG0等级，符合GB/T 20145-2006中对灯和灯系统蓝光危害无危害的定义，在2.8h内不造成对视网膜蓝光危害，LB≤100W/(m².sr）；（需提供具备CMA、CNAS标识的第三方机构检测报告的扫描件） 17.防霉特性符合GB/T 2423.16-2017标准，防霉等级0级要求，视觉健康舒适度符合CSA035.2-2017 VICO 指数 1 级要求，烟气毒性测试符合BS6853 标准，R(max.)≤1； 18.支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能；支持单点亮度、色度校正功能，支持智能节电功能。 | 平方米 | 7.29 |  |  |
| 2 | 视频处理器 | 1.支持常规视频接口，包括不少于2路HDMI、1路DVI、1路CVBS、1路VGA、1路USB播放等功能； 2.支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节，支持HDMI、DVI输入源作为同步信号，达到同步输出的场级同步； 3.支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体，支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障保证屏体运行正常； 4.支持创建不低于10个用户场景作为模板保存，扩展子卡支持AP+WiFi无线模式，可实现手机、电脑无线投屏功能； 5.支持多画面显示与OSD同时显示功能，支持自定义菜单键，可通过中控设备进行统一控制； 6.支持逐点亮度、色度校正功能，配合多功能卡可实现屏体手动控制、自动控制以及软件控制等功能； | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 配电柜 | 1.带载：≥10KW配电柜，支持PLC远程、分布式供电； 2.壳体：采用钢板材料，框架厚度≥4.0mm，门板厚度≥2.0mm； 3.输入电压：≥380V,输出电压：≥220V； | 台 | 1 | 由强电井380V引电 |  |
| 4 | LED屏播控软件 | 1.支持对LED发送卡单台、多台级联控制； 2.支持监控接送卡的温度、电压及发送卡输入源的连接状态，实现对监控信息的筛选、等级分类、导出、实时刷新、邮件通知，并可进行设置告警阈值； 3.支持设置LED发送卡测试图设置、分辨率设置，并对LED大屏的亮度、色温进行调节，便于在需要时进行及时调试； 4.支持用户管理功能，可以添加、修改、删除用户，可以划分用户等级、管理功能模块权限。 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 显示屏钢结构 | 定制，选材及用料符合行业标准 | 项 | 1 |  |  |
| 6 | LED屏配套线缆 | 1.系统传输信号线、箱体连接电源线、网线等，满足项目使用（六类网线6根，每根30米。电源线ZR-RVV3*2.5，数量3根，每根20米）； 2.配电柜到显示屏之间的供电电缆，配电柜前端电缆需由甲方铺设至显示屏配电柜位置； | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 云视讯会议设备 | 1、视频参数 视频标准：H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.263+等 视频分辨率：主视频流:1080P、720P、4CIF、CIF 演示流:1080P、UXGA. WXGA、SXGA、XGA、SVGA、VGA 视频帧率：25fps. 30fps、50fps、60fps 视频码率：64Kbps~ 10Mbps 双流：1080P60fps双流 2、音频参数 音频标准：OPUS、G711a、G711u. G722、MP3、G722_ 1c、 AAC_ LC、 G719、G722.1、G728、G729等 音频采样频率：8KHz-48KHz 音频码率：8Kbps~ 256Kbps 音频处理：AEC (自动回声抵消)、AGC (自动增益)、ANS(自动噪声抑制)、后置自适应滤波、音频误码纠错、唇音同步 3、通信协议 会议媒体协议：ITU-T H.323、IETF SIP 双流协议：H.239、BFCP 网络传输协议：IPv6/IPv4、TCP/IP、FTP/FTPS、RTP、RTCP、HTTP/HTTPS、SNMP、SSH、DNS、NTP、PPPoE、DHCP、SRTP、TLS 4、摄像机参数 图像传感器：1/2.8英寸HD CMOS传感器 有效像素：≥210万 镜头变倍：12倍光学变焦 焦距：3.9~46.8 mm 光圈：F1.6-F2.8 水平视场角：6.55°(变焦远)~73°(广角) 曝光：全自动/光圈优先/快门优先/手动、曝光补偿、背光补偿 聚焦：手动/自动 其他镜头参数：自动增益、宽动态、白平衡 5、云台参数 云台转动角度：水平转动:土120度;俯仰转动:-30度~+30度 云台预置位：256个 6、安全特性 物理环境适应：完善的环境、安规、EMC和可靠性设计，良好的热学设计，保证系统长时间稳定运行 网路传输安全：支持H.323协议下的H.235. SRTP加密、支持SIP协议下的TLS加密、支持AES 128/256媒体流加密算法、支持会议接入密码、SSH/HTTPS、WEB管理员密码 网络适应性：音频优先、丢包重传、智能调速、超强纠错等 7、接口 视频输入：1X HDMI、1X3G-SDI、1X CVBS、1X DVI/HDMI/VGA/YPbPr 视频输出：2X HDMI、1X CVBS.1X DVI/HDMI/VGA 音频输入：2XXLR、2X RCA、1X 6.35mm、1X DH-AI、1X HDMI 音频输出：4X RCA、1X 6.35mm、1X HDMI 网络接口：2X RJ45 10/100/1000M自适应网口 WIFI：支持，且支持无线热点 USB：2X USB接口 控制接口：2X RS232/RS485 8、物理特性 工作电压：AC 100V~240V, 50Hz~60Hz 最大功耗：≤60W 工作环境温度：工作温度:0°C- 45°C | 套 | 1 | 整套设备包含：主机、云台摄像机、IR遥控器、电池、一拖二无线鹅颈麦/全向麦/HDMI线/电源线等。 |  |
| 8 | 交互智能平板 | 1、设备须采用一体化设计，须集成触摸显示屏、麦克风、扬声器、摄像机、视频编解码器等部件。 2、液晶屏显示尺寸≥86英寸，屏幕亮度≥300cd/m²，亮度对比度≥1000:1，亮度均匀性≥70%，亮度垂直可视角≥60°，亮度水平可视角度≥120°，采用物理防蓝光，蓝光防护等级达到RG0。采用零贴合、红外感应技术，A规屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，防眩光钢化玻璃厚度≤3.2mm，触摸高度≤2mm。 3、为充分满足用户实际使用需求，设备前置面板须具有以下无转接接口：≥1×Type-C、≥2×USB Type-A。侧置须具有以下无转接接口：≥2×HDMI IN、≥1×HDMI OUT、≥1×MIC IN、≥1路MIC OUT、≥1×RJ45、≥1×控制串口、≥1×USB Type-A。 4、支持内置安卓系统或国产化系统，CPU核数≥4核，内存≥4GB且硬盘≥32GB，内置系统支持在线升级。须采用国产化的主要元器件，包括但不限于视频编解码单元、音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、视频输入输出芯片、主板、摄像机镜头、麦克风、扬声器、液晶面板、红外触控模组等。 5、内置一体化摄像机，视频像素≥800万（非图片像素），支持高清拍摄，无需对焦可始终保持画面拍摄清晰；内置≥6个非独立外扩展的麦克风，拾音距离大于8米，前向180度拾音。 6、设备前置面板Type-C接口须满足数据传输、音视频信号传输、反向触控、充电功能，从而满足多样化的使用需求。 7、须支持断点续传功能，如设备升级过程中发生网络中断、断电重启的情况，网络、供电恢复后可断点续传，避免升级失败。 8、在无外接OPS电脑状态下，操作者可直接打开应用市场自主安装应用，应用市场内须配置不少于40个第三方应用。 9、设备内置操作系统下，须支持多应用分屏功能，系统中可同时分屏显示不少于两个APP，支持通过拖拉改变窗口大小。如一侧白板，一侧打开网页，可以通过拖拉调节分割线以改变窗口大小，方便一边书写一边查看资料。 10、设备采用简洁化设计，前面板独立物理按钮数量≤3，须实现包括但不限于开机、关机、息屏、唤醒的功能。 11、无需借助OPS模块，设备内置自检维护工具，可一键进行快速自检，也可以对硬件类、投屏类、白板类、应用市场类等单个模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，检测完成后支持导出诊断报告。 12、用户可根据网络规划进行Web登录设置，设备须提供Web启用、禁用公网、WiFi直连等模式，从而确保终端网络安全。 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 投屏器 | 1、搭配交互智能平板使用，Type-C接口，可转接USB2.0、USB3.0，使用距离≥20米，支持中英文； 2、适配PC主流型号，适配Andriod、HarmonyOS、iOS、Windows、MacOS等主流操作系统 3、支持对接Windows/MacOS系统设备反向控制，投屏分辨率≥1080P60FPS； | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 移动支架 | 定制，配套86英寸交互式智能平板 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 其他辅材 | 电工胶布、焊锡、热缩管、大二芯6.35单插头、镀金3.5mm立体声耳机公插头、卡农公头、卡农母头、BNC公头、BNC母头 | 批 | 1 |  |  |
| 13 | 原有扩声设备重新安装、接线与调试 | 配合装修进度，含四只现有壁挂音箱及音频控制相关设备的拆装、接线及调试。 | 项 | 1 |  |  |
| 3) | 8018会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板 | 1、设备须采用一体化设计，须集成触摸显示屏、麦克风、扬声器、摄像机、视频编解码器等部件。 2、液晶屏显示尺寸≥86英寸，屏幕亮度≥300cd/m²，亮度对比度≥1000:1，亮度均匀性≥70%，亮度垂直可视角≥60°，亮度水平可视角度≥120°，采用物理防蓝光，蓝光防护等级达到RG0。采用零贴合、红外感应技术，A规屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，防眩光钢化玻璃厚度≤3.2mm，触摸高度≤2mm。 3、为充分满足用户实际使用需求，设备前置面板须具有以下无转接接口：≥1×Type-C、≥2×USB Type-A。侧置须具有以下无转接接口：≥2×HDMI IN、≥1×HDMI OUT、≥1×MIC IN、≥1路MIC OUT、≥1×RJ45、≥1×控制串口、≥1×USB Type-A。 4、支持内置安卓系统或国产化系统，CPU核数≥4核，内存≥4GB且硬盘≥32GB，内置系统支持在线升级。须采用国产化的主要元器件，包括但不限于视频编解码单元、音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、视频输入输出芯片、主板、摄像机镜头、麦克风、扬声器、液晶面板、红外触控模组等。 5、内置一体化摄像机，视频像素≥800万（非图片像素），支持高清拍摄，无需对焦可始终保持画面拍摄清晰；内置≥6个非独立外扩展的麦克风，拾音距离大于8米，前向180度拾音。 6、设备前置面板Type-C接口须满足数据传输、音视频信号传输、反向触控、充电功能，从而满足多样化的使用需求。 7、须支持断点续传功能，如设备升级过程中发生网络中断、断电重启的情况，网络、供电恢复后可断点续传，避免升级失败。 8、在无外接OPS电脑状态下，设备须内置同品牌应用市场，操作者可直接打开应用市场自主安装应用，应用市场内须配置不少于40个第三方应用。 9、设备内置操作系统下，须支持多应用分屏功能，系统中可同时分屏显示不少于两个APP，支持通过拖拉改变窗口大小。如一侧白板，一侧打开网页，可以通过拖拉调节分割线以改变窗口大小，方便一边书写一边查看资料。 10、设备采用简洁化设计，前面板独立物理按钮数量≤3，须实现包括但不限于开机、关机、息屏、唤醒的功能。 11、无需借助OPS模块，设备内置自检维护工具，可一键进行快速自检，也可以对硬件类、投屏类、白板类、应用市场类等单个模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，检测完成后支持导出诊断报告。 12、用户可根据网络规划进行Web登录设置，设备须提供Web启用、禁用公网、WiFi直连等模式，从而确保终端网络安全。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 投屏器 | 1、搭配交互智能平板使用，Type-C接口，可转接USB2.0、USB3.0，使用距离≥20米，支持中英文； 2、适配PC主流型号，适配Andriod、HarmonyOS、iOS、Windows、MacOS等主流操作系统 3、支持对接Windows/MacOS系统设备反向控制，投屏分辨率≥1080P60FPS； | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 移动支架 | 定制定制，配套86英寸交互式智能平板 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 其他辅材 | 电工胶布、焊锡、热缩管、大二芯6.35单插头、镀金3.5mm立体声耳机公插头、卡农公头、卡农母头、BNC公头、BNC母头 | 批 | 1 |  |  |
| 5 | 原有扩声设备重新安装、接线与调试 | 配合装修进度，含四只现有壁挂音箱及音频控制相关设备的拆装、接线及调试。 | 项 | 1 |  |  |
| 4) | 党组会议室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影仪 | 1.采用ALPD单色激光四色荧光粉色轮成像技术，纯激光光源，光源不含Hg（不接受混合光源）； 2.DLP投影技术，DMD芯片面板尺寸≤0.47吋，单机原始分辨率大于等于1920*1080，长宽比16:9; 3.镜头投射比≤0.5：1；投影100吋16:9标准画面距离：镜头到画面距离≤109.6 CM 4.支持手动调焦方式； 5.对比度≥5000000:1； 6.色域：色域覆盖面积大于REC.709标准； 7.亮度≥4300 ANSI流明，整机能效比≥12流明/瓦； 8.整机IP5X级增压防尘设计，光源系统IP6X级密闭设计，整机无滤网； 9.3D技术：单机支持DLP link 3D； 10.散热系统：采用铜管液冷散热技术； 11.光源寿命≥25000小时（正常模式） 12.照度均匀性≥90%； 13.功耗：低功耗设计，功耗≤200W，待机功耗＜0.5W； 14.正常模式下整机噪音≤32db； 15.支持垂直方向梯形校正，±35°； 16.控制方式：支持无线遥控器，网络RJ45和RS-232控制； 17.接口丰富： 音视频信号输入/输出：HDMI*2; Audio Out（mini jack,3.5mm）*1; 控制信号输入/输出：USB-B*1；RS232*1；RJ45*1; 18.多种功能：内置测试图片模板，单机3D显示，自动信号搜索，360°投影。 | 套 | 1 | 含支架 |  |
| 2 | 电动幕布 | 150英寸，16:9玻纤幕 | 套 | 1 |  |  |
| 3 | 交互智能平板 | 1、设备须采用一体化设计，须集成触摸显示屏、麦克风、扬声器、摄像机、视频编解码器等部件。 2、液晶屏显示尺寸≥86英寸，屏幕亮度≥300cd/m²，亮度对比度≥1000:1，亮度均匀性≥70%，亮度垂直可视角≥60°，亮度水平可视角度≥120°，采用物理防蓝光，蓝光防护等级达到RG0。采用零贴合、红外感应技术，A规屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，防眩光钢化玻璃厚度≤3.2mm，触摸高度≤2mm。 3、为充分满足用户实际使用需求，设备前置面板须具有以下无转接接口：≥1×Type-C、≥2×USB Type-A。侧置须具有以下无转接接口：≥2×HDMI IN、≥1×HDMI OUT、≥1×MIC IN、≥1路MIC OUT、≥1×RJ45、≥1×控制串口、≥1×USB Type-A。 4、支持内置安卓系统或国产化系统，CPU核数≥4核，内存≥4GB且硬盘≥32GB，内置系统支持在线升级。须采用国产化的主要元器件，包括但不限于视频编解码单元、音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、视频输入输出芯片、主板、摄像机镜头、麦克风、扬声器、液晶面板、红外触控模组等。 5、内置一体化摄像机，视频像素≥800万（非图片像素），支持高清拍摄，无需对焦可始终保持画面拍摄清晰；内置≥6个非独立外扩展的麦克风，拾音距离大于8米，前向180度拾音。 6、设备前置面板Type-C接口须满足数据传输、音视频信号传输、反向触控、充电功能，从而满足多样化的使用需求。 7、须支持断点续传功能，如设备升级过程中发生网络中断、断电重启的情况，网络、供电恢复后可断点续传，避免升级失败。 8、在无外接OPS电脑状态下，设备须内置同品牌应用市场，操作者可直接打开应用市场自主安装应用，应用市场内须配置不少于40个第三方应用。 9、设备内置操作系统下，须支持多应用分屏功能，系统中可同时分屏显示不少于两个APP，支持通过拖拉改变窗口大小。如一侧白板，一侧打开网页，可以通过拖拉调节分割线以改变窗口大小，方便一边书写一边查看资料。 10、设备采用简洁化设计，前面板独立物理按钮数量≤3，须实现包括但不限于开机、关机、息屏、唤醒的功能。 11、无需借助OPS模块，设备内置自检维护工具，可一键进行快速自检，也可以对硬件类、投屏类、白板类、应用市场类等单个模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，检测完成后支持导出诊断报告。 12、用户可根据网络规划进行Web登录设置，设备须提供Web启用、禁用公网、WiFi直连等模式，从而确保终端网络安全。 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 投屏器 | 1、搭配交互智能平板使用，Type-C接口，可转接USB2.0、USB3.0，使用距离≥20米，支持中英文； 2、适配PC主流型号，适配Andriod、HarmonyOS、iOS、Windows、MacOS等主流操作系统 3、支持对接Windows/MacOS系统设备反向控制，投屏分辨率≥1080P60FPS； | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 移动支架 | 定制，配套86英寸交互式智能平板 | 台 | 1 |  |  |
| 5) | 研讨室 |  |  |  |  |  |
| 1 | 交互智能平板 | 1、设备须采用一体化设计，须集成触摸显示屏、麦克风、扬声器、摄像机、视频编解码器等部件。 2、液晶屏显示尺寸≥86英寸，屏幕亮度≥300cd/m²，亮度对比度≥1000:1，亮度均匀性≥70%，亮度垂直可视角≥60°，亮度水平可视角度≥120°，采用物理防蓝光，蓝光防护等级达到RG0。采用零贴合、红外感应技术，A规屏，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，防眩光钢化玻璃厚度≤3.2mm，触摸高度≤2mm。 3、为充分满足用户实际使用需求，设备前置面板须具有以下无转接接口：≥1×Type-C、≥2×USB Type-A。侧置须具有以下无转接接口：≥2×HDMI IN、≥1×HDMI OUT、≥1×MIC IN、≥1路MIC OUT、≥1×RJ45、≥1×控制串口、≥1×USB Type-A。 4、支持内置安卓系统或国产化系统，CPU核数≥4核，内存≥4GB且硬盘≥32GB，内置系统支持在线升级。须采用国产化的主要元器件，包括但不限于视频编解码单元、音频编解码单元、CPU处理单元、可编程逻辑芯片、视频输入输出芯片、主板、摄像机镜头、麦克风、扬声器、液晶面板、红外触控模组等。 5、内置一体化摄像机，视频像素≥800万（非图片像素），支持高清拍摄，无需对焦可始终保持画面拍摄清晰；内置≥6个非独立外扩展的麦克风，拾音距离大于8米，前向180度拾音。 6、设备前置面板Type-C接口须满足数据传输、音视频信号传输、反向触控、充电功能，从而满足多样化的使用需求。 7、须支持断点续传功能，如设备升级过程中发生网络中断、断电重启的情况，网络、供电恢复后可断点续传，避免升级失败。 8、在无外接OPS电脑状态下，设备须内置同品牌应用市场，操作者可直接打开应用市场自主安装应用，应用市场内须配置不少于40个第三方应用。 9、设备内置操作系统下，须支持多应用分屏功能，系统中可同时分屏显示不少于两个APP，支持通过拖拉改变窗口大小。如一侧白板，一侧打开网页，可以通过拖拉调节分割线以改变窗口大小，方便一边书写一边查看资料。 10、设备采用简洁化设计，前面板独立物理按钮数量≤3，须实现包括但不限于开机、关机、息屏、唤醒的功能。 11、无需借助OPS模块，设备内置自检维护工具，可一键进行快速自检，也可以对硬件类、投屏类、白板类、应用市场类等单个模块进行检测，针对不同模块给出问题原因提示，检测完成后支持导出诊断报告。 12、用户可根据网络规划进行Web登录设置，设备须提供Web启用、禁用公网、WiFi直连等模式，从而确保终端网络安全。 | 台 | 2 |  |  |
| 2 | 投屏器 | 1、搭配交互智能平板使用，Type-C接口，可转接USB2.0、USB3.0，使用距离≥20米，支持中英文； 2、适配PC主流型号，适配Andriod、HarmonyOS、iOS、Windows、MacOS等主流操作系统 3、支持对接Windows/MacOS系统设备反向控制，投屏分辨率≥1080P60FPS； | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 移动支架 | 定制，配套86英寸交互式智能平板 | 台 | 2 |  |  |
| 6) | 系统布线等 |  |  |  |  |  |
| 1 | 八芯双绞线 | 1.依据标准YD/T 1019，同时符合标准ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D 2.护套材料：PVC 3.绝缘层材料：PE 4.结构：十字骨架 5.铜导体直径：23AWG 6.燃烧性能通过单根电缆火焰垂直蔓延试验 7.NVP（fastest pair @ 10 MHz)：69% 8.单根导体直流电阻：≤7.5Ω/100m at 20℃ 9.直流电阻不平衡：≤2%(线对内两导体间) ≤4%(线对与线对间) 10.绝缘电阻：≥5000MΩ·km 11.线对对地电容不平衡：≤160pF/100m 12.特性阻抗：100±15Ω 13.安装温度：0℃～50℃ 14.工作温度：-20℃～60℃" | 米 | 884 |  |  |
| 2 | 电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 182.5 |  |  |
| 3 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 752 |  |  |
| 4 | 系统软件测试 |  | 系统 | 1 |  |  |
| 5 | 音箱线 | 300芯金银 线 | 米 | 226 |  |  |
| 6 | SDI视频线 | SYV-75-5- 1-1 | 米 | 222 |  |  |
| 7 | 高清线 | HDMI | 米 | 95 |  |  |
| 8 | AUDIO音频线 | RVPE2*0.5 | 米 | 75 |  |  |
| 9 | 话筒天线 | SYV-50-5-1 | 米 | 40 |  |  |
| 10 | 会议航空线 | 六芯 | 米 | 30 |  |  |
| 五、线管桥架 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | JDG管 | 直径20mm | 米 | 414 |  |  |
| 2 | JDG管 | 直径25mm | 米 | 1781 |  |  |
| 3 | JDG管 | 直径32mm | 米 | 196 |  |  |
| 4 | 金属桥架 | 150*100mm | 米 | 175 | 含192kg桥架支撑架 |  |
| 5 | 金属桥架 | 100*100mm | 米 | 23 |  |  |
| 6 | 辅材 | 接地线等 | 批 | 1 |  |  |
| 六、办公家具 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1、采用E0级环保高密度刨花板； 2、饰面纸：采用饰面纸； 3、PVC封边：采用PVC封边带，厚度≥2mm； 4、胶水：采用热熔胶； 5、五金配件：采用五金连接件。 6、预留86插座孔位，内部设计每人至少3个86插座安装孔位和上线通道。 | 张 | 32 | 1400*700*750 |  |
| 2 | 钢制桌下柜 | 1、采用 0.8mm一级冷轧钢板制成； 2、背部和侧面采用一块钢板整体折弯而成，坚固耐劳； 3、抽屉柜底部有底板，避免室内老鼠钻入落地柜； 4、抽屉无突出拉手，保证抽屉门板表面的一体平面，面板侧边斜切设计，使用方便，抽屉含互锁功能，防止抽屉抽出时滑出； 5、抽屉内配置文具盒； 6、抽屉两侧板直接插入门板内部的折弯处，不得出现自攻螺丝的粗暴连接； 7、三个抽屉均采用两节静音滑轨，抽拉顺畅。 | 个 | 32 | 390*520*610 |  |
| 3 | 指挥台 | 1、台面板：优于E1级环保标准。要求台面装走线槽，达到洁净桌面的操作使用需求。 ★环保性能： ①控制台整台甲醛释放量≤0.01mg/m³ ②控制台台面无重金属（可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性汞） ③控制台台面基材符合Enf级别 ④面板需符合JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，抗菌率需≥99.9% 走线设计：控制台结合控制中性实际应用场景，其内部设有走线槽。满足系统需求，并配置相应的扎线孔； 噪声检测：控制台需通过声功率及声压级测试； 承重检测： ①控制台通过SGS承重检测，符合GB/T10357.7-2013标准 通风散热：控制台采用自然通风散热设计，保证内部的热量可快速有效地散发出去，以保持操作台内最佳的工作温度。通风率不小于35%保证操作台内部的热量可快速有效地散发出去，以保持操作台内最佳的工作温度。通风率不小于35%。 2、防潮、防水性能 优越；不需封边；易清洁，不渗油，不褪色； 3、烤漆涂层 | 米 | 10.6 | 1000*700*750(单组尺寸为5300*700*750） |  |
| 4 | 办公椅 | 1、网布面料 2、尼龙加玻纤背架，无极档升降头枕，弹性自适应腰靠 3、一键控制升降和后仰功能，四档锁定底盘 4、铝合金扶手撑+PU升降扶手面，带3档左右调节 5、65#沉口8公分黑色汽杆 6、∮350铝合金高脚 7、φ60/38防震卡簧PU轮 | 把 | 48 |  |  |

注：分布式调度和图像综合管理平台系统为核心产品