新乡市残联残疾人辅助器具购置项目参数

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 详细配置需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮椅 | 285 | 辆 | 0.06 | 17.1 | 1．车架选用航钛高强度A3钢焊接而成，表面经电镀处理。 2、刹车结构：采用肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面。 3、脚踏板采用偏心装置锁紧，方便进行高度调节. 4、加厚海绵垫。 5、8寸（20cm）PVC万向前轮耐磨，24英寸（60cm）实心后轮。 6、总长1043mm（±20）,总宽663mm（±20）,总高864cm（±20）,车架材质/管径*厚度A3/φ22*1.5T,净重量20kg,承重量100kg。 |  |
| 2 | 双拐 | 116 | 副 | 0.018 | 2.088 | - 1.高度：111-131cm（±10），主体部分管径：19mm；腿部管径：22mm；调节管管径25mm，壁厚1.2mm。 - 2.产品材质：主体材质为优质钢材，表面电镀处理；TPE柔性、舒适手柄套；脚垫材质为防滑橡胶材料。 - 3.产品特点：高度可调，把手舒适，安全稳定。 |  |
| 3 | 助行器 | 106 | 个 | 0.03 | 3.18 | 1、材质为优质钢质，表面经电镀处理。 2、车架四脚配有伸缩管，可供用户随意调节适用高度。 3、座垫采用加厚海绵人造皮革,耐用、防水。 4、PVC把手：不吸汗、不易破损、变形且使用寿命长. 5、前置：2个5"PVC轮。后配：防滑耐磨胶脚，能让用户轻松安全方便前行。 6、可折叠式车型，折叠轻便、操作方便、结构可靠的优点,能节省占用空间位置。 7、总长46.5cm（±5）,总宽50.5cm（±5）,总高69.5-87cm（±5）,主架25.4mm管，管厚1.25mm |  |
| 4 | 坐便椅 | 153 | 个 | 0.03 | 4.59 | - （1）椅架：材质为优质钢质，管直径22mm，壁厚1.0mm，腿部直径25mm,壁厚1.0mm，表面经电镀处理，带靠背、固定扶手，安全性能好，美观耐用。 - (2）外形尺寸：长宽高：505×570×690-790mm（误差±10） - (3）椅脚：高度可调，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳。 - （4）座便器：厕板与便桶为工程聚丙材料制作，强度好、触感舒适、美观坚固、座便器可卸下、大架可折叠；5档调节。 - （5）承重量100kg。 |  |
| 5 | 助听器 | 89 | 台 | 0.2 | 17.8 | 一、参数 - 饱和声压级 132dBSPL(IEC118-7 2CC耦合腔） - 高频平均值125.5dB - 最大满档声增益67.5dB - 高频平均声增益58.4dB - 等效输入噪声27.9dB - 总谐波失真（500Hz）4.1% - 总谐波失真（800Hz）1.3% - 总谐波失真（1600Hz）0.4% - 频率响应范围200- 6230Hz - 电流消耗0.89mA 二、功能 - 智能多核数字处理系统 - DDRC双重宽动态压缩功能 - 多通道信号处理 - 4通道压缩可调 - 8频段精细可调 - CASA噪声管理系统 - 第五代智能多模态反馈处理系统 - 4通道超静王技术 - 全析语言增强系统 - 自适应音频输入系统 - 高精度个性化验配处方 - 2个聆听程序 - 程序提示音 - 开机延时 - 低电压提示 |  |
| 6 | 防褥疮床垫 | 20 | 个 | 0.0267 | 0.534 | - 1. 材质采用优质尼龙PVC材料制作，柔软舒适，经久耐用，有效防治褥疮。带便孔床垫，方便病人大小便，每12分钟循环充放气 - 2.气垫规格：2000×900mm - 3.最大出气压：不大于14kpa。电源电压：AC220v 50Hz - 4.承重力：100KG |  |
| 7 | 洗浴椅 | 42 | 个 | 0.03 | 1.26 | 主架：高强度铝合金材质材制成，管直径25mm，壁厚1.2mm，2.0mm，强度高，重量轻，表面采用阳极氧化处理，防水防生锈。 2、坐板尺寸：长40cm*宽30cm*高2.5cm，由高强度工程塑胶料一次注塑成型，经久耐用，表面有排水孔； 3、靠背高度：宽43cm，高35cm，靠背面板采用优质ABS工程塑料； 4、脚管：高强度铝合金材质材制成，管直径28mm，壁厚1.2mm，四只脚腿高度6档可调节，可以根据不同的身高来调节舒适度，脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫； |  |
| 8 | 手杖 | 138 | 根 | 0.006 | 0.828 | 管材：采用直径22*1.2厚，下肢19*1.2的铝合金管制成，表面氧化亮面，10孔可调； 手柄：弓形塑料手柄， 脚垫：材质为防滑耐磨的橡胶脚垫，内有铁垫片加强,防止被管戳穿； |  |
| 9 | 四角手杖 | 112 | 根 | 0.01 | 1.12 | - 1、采用高强度氧化铝管上支、A3钢电镀下支、整体防锈能力强。 - 2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度,管内装有弹珠按钮，轻松一按可徒手轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠； - 3、下支四脚管做支撑，扩大受力面积。 - 4、下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，弹性佳。 5、PVC把手不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长。 |  |
| 10 | 上肢假肢 | 8 | 例 | 0.4 | 3.2 | 树脂接受腔：材料符合规定的医用标准，适合在人体表面直接接触使用；原材料不会带来任何对健康有影响的风险。 手套：材料硅胶手套。 骨架：优质合金铝，表面经阳极处理，耐腐蚀。 肘关节：高强度不锈钢，拨动手柄可多角度被动自锁。 美容手头：手头骨架采用优质铝合金，表面采用阳极处理。手头张开距离≥85mm，手指捏力≥5N ，腕关节直径Ф45mm，大拇指尖到腕关节底部的距离124mm，大拇指可扳动打开，分为大中小以及儿童用。 |  |
| 11 | 矫形器 | 34 | 对 | 0.2 | 6.8 | - 膝踝足矫形器： - PP板材：1. 材质：聚丙烯材质 2、外形尺寸（长×宽×厚）：1000mm×1500mm×4mm 3、参数： 1）.均匀的色泽和稳定性，强度高 2）.热持久性（以摄氏150℃的反复热处理测试） 3）.长期持续性的操作温度在摄氏100℃左右 4）.低熔融指数 5）.表面平整、光滑 6）.耐化学药品性，防腐蚀性，重量轻 落环锁支条：1.材质：铝合金/不锈钢 2.支条：长/宽/厚：6×19×680mm 3. 承重：＞ 60kg 踝关节铰链：1. 材质：聚氨酯橡胶 2. 规格：硬度为≥75邵氏硬度， 抗疲劳实验≥150万次，可控制背屈。3. 每个包装包括1对关节，含螺丝和衬垫，配取型模块。 粘带：1. 材质：彩色尼龙覆布。2. 外形尺寸（长×宽）mm：300×25/300×38 3. 热压成型，结实耐用 塑料方环扣：1. 材质：复合聚丙烯。2. 规格：适用粘带宽度25mm/38mm。3. 标准生产，无棱角、毛刺。 带背胶内衬板：1.材质：软质泡沫聚合材料 2.参数：硬度；拉升强度1.96MPa；断裂伸长率：176%；回弹性10%，密度0.200g/cm |  |
|  | 合计 | 1103 |  |  | 58.5 |  |  |