工程量清单

1）建筑工程

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）中药制剂用房项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.内容:挖基坑土方 3.运距:自行考虑 4.其它说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m3 | 512.05 |  |  |  |  |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.工作内容:挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:挖深1m以内 4.其它说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m3 | 29.11 |  |  |  |  |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:详见图纸 2.填方来源、运距:自行考虑 3.其它说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m3 | 447.94 |  |  |  |  |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余方弃置 2.运距:自行考虑 3.其它说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m3 | 93.22 |  |  |  |  |
| 5 | 010101001001 | 平整场地 | 1.名称:机械平整场地 2.其它说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 480.69 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.其它说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m3 | 13.81 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）中药制剂用房项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 2 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 9.07 |  |  |  |  |
| 3 | 011702001002 | 垫层模板 | 1.构件类型:基础梁垫层模板 2.其他说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 58.48 |  |  |  |  |
| 4 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | m3 | 1.53 |  |  |  |  |
| 5 | 011702001004 | 满堂基础模板 | 1.构件类型:满堂基础模板 2.其他说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 2.48 |  |  |  |  |
| 6 | 010501003001 | 独立基础 | 1.名称:独立基础 2.混凝土种类:预拌商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.泵送方式:泵车 5.其他说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m3 | 55.22 |  |  |  |  |
| 7 | 011702001003 | 独立基础模板 | 1.构件类型:独立基础模板 2.其他说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 64.68 |  |  |  |  |
| 8 | 010503001001 | 基础梁 | 1.名称:基础梁 2.混凝土种类:预拌商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.泵送方式:泵车 5.其他说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m3 | 29.03 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）中药制剂用房项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 9 | 011702005001 | 基础梁模板 | 1.构件类型:基础梁模板 2.其他说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 228.9 |  |  |  |  |
| 10 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.名称:矩形柱 2.混凝土种类:预拌商品混凝土 3.混凝土强度等级:C30 4.泵送方式:泵车 5.其他说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m3 | 4.02 |  |  |  |  |
| 11 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.名称:直形楼梯 2.混凝土种类:预拌商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.泵送方式:泵车 5.其他说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 3.78 |  |  |  |  |
| 12 | 011702024001 | 楼梯模板 | 1.构件类型:楼梯模板 2.其他说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 3.78 |  |  |  |  |
| 13 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1.构件类型:矩形柱模板 2.其他说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 35.36 |  |  |  |  |
| 14 | 010503005001 | 过梁 | 1.名称:过梁 2.混凝土种类:预拌商品混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.其他说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m3 | 4.52 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）中药制剂用房项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 15 | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1.部位:女儿墙压顶 2.混凝土种类:预拌混凝土 3.混凝土强度等级:C25 4.其他说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m3 | 5.64 |  |  |  |  |
| 16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm |  | t | 0.169 |  |  |  |  |
| 17 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm |  | t | 1.607 |  |  |  |  |
| 18 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm |  | t | 2.96 |  |  |  |  |
| 19 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm |  | t | 3.364 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 金属结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010603001001 | 实腹钢柱 | 1.柱类型:HW300*300*10*15 2.钢材品种、规格:Q355B 3.其它说明:详见图纸设计及相关规范 |  | t | 24.917 |  |  |  |  |
| 2 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.名称:钢柱防火涂料 2.耐火极限:2.5h 3.厚度:33mm 4.其它说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 187.14 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）中药制剂用房项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 3 | 010604001001 | 钢梁 | 1.梁类型:HN450*200*9*14、HN400*200*8*13、HN350*175*7*11、HN300*150*6.5*9、HN450*200*9*14 2.钢材品种、规格:Q355B 3.其它说明:详见图纸设计及相关规范 |  | t | 67.539 |  |  |  |  |
| 4 | 011405001002 | 金属面油漆 | 1.名称:钢梁防火涂料 2.耐火极限:2h 3.厚度:22mm 4.其它说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 1338.78 |  |  |  |  |
| 5 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1.钢材品种、规格:钢筋桁架楼承板 2.钢板厚度:100mm 3.C30混凝土浇筑 4.其它说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 909.16 |  |  |  |  |
| 6 | 010606008001 | 钢梯 | 1.钢材品种、规格:Q235 2.钢梯形式:直爬梯 3.位置:楼梯间 4.其它说明:详见图纸设计及相关规范 |  | t | 4.884 |  |  |  |  |
| 7 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1.零星钢构件 2.材料：镀锌钢材 3.其它说明:详见图纸设计及相关规范 |  | t | 0.284 |  |  |  |  |
| 8 | 040901010001 | 高强螺栓 | 1.材料种类:高强螺栓 2.材料规格:M20 3.其它说明:详见图纸设计及相关规范 |  | 套 | 3440 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）中药制剂用房项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 9 | 040901010002 | 高强螺栓 | 1.构件名称:剪力钉 2.钢材品种、规格:剪力钉沿梁双排布置 3.其它说明:详见图纸设计及相关规范 |  | 套 | 6908 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:200mm厚蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:砌块墙 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.其它说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m3 | 175.68 |  |  |  |  |
| 2 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:200mm厚蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:砌块墙 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆 4.其它说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m3 | 90.35 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1.窗类型:普通铝合金单玻璃推拉窗 2.窗代号及洞口尺寸:C1015、C1515、C2015、C3015 3.框、扇材质:深灰色断桥铝 4.玻璃品种、厚度:6+9A+6 5.含所有五金配件 6.其它说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 110.7 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）中药制剂用房项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 2 | 010803001001 | 金属卷帘(闸）门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0921 2.门材质:白色铝合金卷帘门 3.启动装置品种、规格:电动 4.其它说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 1.89 |  |  |  |  |
| 3 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0921、M1521、M0721 2.门框、扇材质:夹板门 3.其它说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 21 |  |  |  |  |
| 4 | 010801004001 | 木质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1221 2.门框、扇材质:木质防火门 3.其它说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 18.9 |  |  |  |  |
| 5 | 010805005001 | 全玻自由门 | 1.名称:推拉全玻门(均带亮窗) 2.其他说明:含拉手、门锁、五金配件等及安装费用,详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 3.15 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外墙保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式:80mm厚A级岩棉板 3.其它说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 857.33 |  |  |  |  |
| 2 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 50厚挤塑聚苯板保温层 |  | m2 | 460.72 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）中药制剂用房项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 2厚配套专用界面砂浆批刮 9厚2:1:8水泥石灰砂浆 6厚1:2.5水泥砂浆找平 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 采用真石漆外墙 |  | m2 | 857.33 |  |  |  |  |
| 2 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.名称:内墙面抹灰 2.面层厚度、砂浆配合比:15mm厚预拌抹灰砂浆DPM10 3.其它说明:详见图纸设计及相关规范 |  | m2 | 1034.84 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面防水及其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 0.4厚聚乙烯膜一层 30厚C20细石混凝土找平层 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土2%找坡层 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 |  | m2 | 460.72 |  |  |  |  |
| 2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | (3+3)厚APP改性沥青防水卷材 |  | m2 | 488.92 |  |  |  |  |
| 3 | 010507001001 | 散水 | 1.建筑物周边设1000mm宽散水 |  | m2 | 73.14 |  |  |  |  |
| 4 | 010507001002 | 坡道 | 1.60厚C15混凝土，随捣随抹成麻面 2.素土夯实 |  | m2 | 37.6 |  |  |  |  |
| 5 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.名称:楼梯栏杆 2.做法:参考12YJ8 |  | m | 6.52 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）中药制剂用房项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 9 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 2.机械设备名称、规格型号:履带式挖掘机 3.其它说明:详见相关设计及规范要求 |  | 台·次 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011701002001 | 外脚手架 | 1.单项脚手架 外脚手架 15m以内 单排 砌筑高度在3.6m以内的砌块内墙 定额*0.3 |  | m2 | 561.6 |  |  |  |  |
| 3 | 011701002002 | 外脚手架 | 1.单项脚手架 外脚手架 15m以内 双排 砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙 定额*0.3 |  | m2 | 262.08 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |

2）安装工程

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：周口市妇幼保健院（周口市儿童医院）中药制剂用房项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合 价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC110 4.连接形式:粘接（含管卡） 5.其它:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 568.8 |  |  |  |  |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC75 4.连接形式:粘接（含管卡） 5.其它:未尽事宜详见图纸及相关规范 |  | m | 78.08 |  |  |  |  |
| 3 | 031002003001 | 套管 | DN200阻火圈 |  | 个 | 11 |  |  |  |  |
| 4 | 031002003002 | 套管 | DN150阻火圈 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 5 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:地漏 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 63 |  |  |  |  |
| 6 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 |  | 个 | 48 |  |  |  |  |
| 7 | 031002003003 | 套管 | 1.名称:预留洞 2.型号、规格:DN150 |  | 个 | 111 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |