血气分析仪参数

*1、一次检测直接测量参数：pH、PO2、PCO2、Na+、K+、Ca++、Hct、葡萄糖、乳酸。

2、其他计算参数:二氧化碳总浓度，碳酸氢根、血浆剩余碱、细胞外液剩余碱、标准碳酸根、氧总量、氧饱和度等

3、测量方法:电极法、电阻法、电位法进行测量

*4、维护保养：仅使用一种耗材即可完成检测，免维护保养，无额外使用成本。

*5、耗材规格:75人份、150人份、300人份、450人份等。

6、质量控制：支持外部QC和内部智能化质控管理系统IQM功能，完全自动化质控，无需人工干预。

7、定标方式:仪器自动启动一点定标及两点定标并存储记录并可另设置定标时间

8、进样方式：全自动进样

9、耗材储存条件有效期：15-25℃，有效期不少于6个月

10、标本量小于140 uL

11、样本类型：动脉血、静脉血、毛细血管血

12、采样方式：注射器、血气针、毛细管

13、数据处理存储系统：存储测量记录、质控数据、定标记录、错误信息等。可存储不少于40个分析包，最多24000个标本记录；支持光驱或U盘永久存储。

14、内置热敏打印机，支持外部打印。配置有外置扫描器

15、可通过RS232、网络接口、USB或无线传输连接网络和计算机，可进行数据计算机Web远程网络管理和数据传输，支医院的持LIS和HS计算机网络系统